МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ "Северо-Западная Государственная зональная

машиноиспытательная станция"

ОТЧЕТ № 10-18-14 (6240592)

от 15 июля 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний импортного образца

СЕЯЛКИ ЗЕРНОТУКОТРАВЯНОЙ ASTRA SZT-5,4

Калитино - 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	7

3. Результаты испытаний	8

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	10

4. Заключение по результатам испытаний	11

5. Выводы 	13

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	14

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | сеялка зернотукотравяная |
| --- | --- |
| Марка машины | ASTRA SZT-5,4 |
| Заводской номер машины | б/н |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ОАО "Красная Звезда", Украина |
| Сведения о сертификации | Сертификат отсутствует |
| Период проведения испытаний | 14.04-30.06.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ЗАО ПЗ "Красная Балтика" Ломоносовского района, Ленинградской области |

Испытания серийного образца сеялки зернотукотравяной  ASTRA SZT-5,4 проведены на соответствие требованиям СТО АИСТ 1.12-2006 "Машины посевные и посадочные. Показатели назначения. Общие требования" и ГОСТ Р 53489-2009  "Машины сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности" по рабочей программе и методике, утвержденной директором ФГБУ "Северо-Западная МИС".

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Сеялка зернотукотравяная ASTRA SZT-5,4 предназначена для рядового посева:

- семян зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес и др.);

- бобовых культур (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, нут и др.);

- сыпучих (люцерна, клевер, тимофеевка и др.) и среднесыпучих (эспарцет, житняк, овсяница) семян трав под покров зерновых культур с общим междурядьем 75 мм;

- сыпучих (люцерна, клевер, тимофеевка и др.), среднесыпучих (эспарцет, житняк, овсяница) и несыпучих (костер, райграс и др.) семян трав с общим междурядьем 75 мм;

- одной из трав в чистом виде с общим междурядьем 150 мм;

- семян трав на семенники;

- семян из зернотукового ящика с одновременным внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений.

Сеялка ASTRA SZT-5,4 агрегатируется с тракторами класса 1,4.

Для транспортирования по дорогам общего пользования  сеялка комплектуется приспособлением дальнего транспорта. Подъем и опускание транспортных колес осуществляется гидроцилиндрами.

По заказу сеялка может быть укомплектована унифицированной системой контроля технических параметров УСК, которая позволяет контролировать процесс высева семян и удобрений, уровень технологического материала в зернотуковых и травяных бункерах.

# Рисунок 1. Сеялка зернотукотравяная ASTRA SZT-5,4.

Рисунок 2. Рабочие органы сеялки зернотукотравяной ASTRA SZT-5,4.

Рисунок 3. Сеялка зернотукотравяная ASTRA SZT-5,4 в агрегате

с трактором Беларус 82.1 в транспортном положении.

Рисунок 4. Сеялка зернотукотравяная ASTRA SZT-5,4

в агрегате с трактором Беларус 82.1 в работе.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.12-2006 | данным испытаний |
| Вид работы | рядовой посев семян зерновых и травяных культур* | посев зерновых культур и семян многолетних трав |
| Условия испытаний: |  |  |
| Рельеф, град. | до 8,0 | 0,7 |
| Микрорельеф, ±см | выровненный | 2,2 |
| Влажность почвы, %: |  |  |
| по слоям, см: - 0-5 | 15,0-25,0* | 10,2 |
| - 5-10 | 18,0-30,0* | 15,4 |
| - 10-15 | нет данных | 14,9 |
| Твердость почвы, мПа, |  |  |
| по слоям, см: - 0-5 | 0,05-0,15 | 0,65 |
| - 5-10 | 0,15-0,45 | 1,69 |
| - 10-15 | нет данных | 2,48 |
| Предшествующая обработка | предпосевная культивация | дискование |
| Средняя глубина взрыхленного слоя, см | на глубину посева | 6,9 |
| Крошение взрыхленного слоя, %, комков размером: |  |  |
| - до 10 мм | не менее 50,0* | 77,8 |
| - св.10 до 25 мм | нет данных | 11,6 |
| - св.25 до 50 мм | то же | 5,2 |
| - св.50 мм | не допускается | 5,4 |
| Число камней, шт./га | нет данных | 36000 |
| Средний размер камня, мм | то же | 61,4 |
| Длина растительных остатков, см | до 25,0 | 11,6 |
| Плотность почвы в горизонте 0-10 см, г/см3 | нет данных | 1,07 |
| Режим работы: |  |  |
| Скорость движения, км/ч | до 12 не более 12* | 9,16 |
| Глубина хода сошников, см | нет данных | 5,0 - зернотуковые 2,0 - для трав |
| Установочная норма высева, кг/га: |  |  |
| - зерновые | зерновые - 60-250 ячмень- 90 - 350* | 260,0 |
| - многолетние травы | 5,0-90,0* | 25,0 |

*) По руководству по эксплуатации.

Условия испытаний определены согласно ГОСТ 31345-2007.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.12-2006 | данным испытаний |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Агрегатирование, кВт (л.с.) | с тракторами класса 1,4* | Беларус 82.1 |  |
| Привод высевающих аппаратов | от опорно-приводных колес* |  |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | 5,4* | 5,4 |  |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |
| - рабочая | до 12 не более 12* | 9,16 |  |
| - транспортная | не более 20* | 20 |  |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |  |
| в рабочем положении |  |  |  |
| - длина | 4300* | 4310 |  |
| - ширина | 9400* | 9450 |  |
| - высота | 1680* | 1670 |  |
| в транспортном положении |  |  |  |
| - длина | 6750* | 6740 |  |
| - ширина | 2950* | 2850 |  |
| - высота | 3550* | 3420 |  |
| Дорожный просвет, мм | не менее 300* | 300 |  |
| Масса сеялки конструкционная, кг | 2950±89* | - |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |
| - основного времени | 1,0 га на 1м ширины захвата 4,8 (расчетная при скорости 9 км/ч)* | 4,83 (0,91 га на 1 м ширины захвата) |  |
| - сменного времени | нет данных | 2,88 |  |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | то же | 1,81 |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | -"- | 1,0 |  |
| - использования сменного времени | не менее 0,75 не менее 0,55* | 0,60 |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м | нет данных | 5,28 |  |
| Фактическая норма высева, кг/га: |  |  |  |
| - зерновые | то же | 262,6 |  |
| - многолетние травы | -"- | 23,6 |  |
| Средняя глубина заделки семян, см: | 2-8 | 3,0 |  |
| - зерновых | 3,0-8,0 4,0-8,0* | 4,5 |  |
| - многолетних трав | 2,0-6,0 2,0-4,0* | 1,2 |  |
| Число семян, заделанных на заданную глубину 1 см, % | не менее 80,0+10,0 | 90,0 |  |
| Число семян, не заделанных в почву, шт./м2 | не допускается | 6,2 |  |
| Число всходов, шт./м2 | нет данных | 394 |  |
| Относительная полевая всхожесть, % | то же | 73,2 |  |
| Высота гребней после прохода, см | -"- | 2,3 |  |
| Плотность почвы, г/см3 | нет данных | 1,08 |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса при стендовых испытаниях: |  |  |  |
| Культура |  | ячмень | овсяница луговая |
| Норма высева семян, кг/га: |  |  |  |
| - заданная | зерновые - 60-250 ячмень - 90-350* травы - 5,0-90,0* | 260,0 | 25,0 |
| - фактическая | нет данных | 262,6 | 26,6 |
| Неравномерность высева между аппаратами, %, не более | зерновые - 3 травы - 8,0 | 2,12 | 1,44 |
| Неустойчивость общего высева, %, не более | зерновые - 3 травы - 9,0 | 0,38 | 2,29 |
| Дробление семян, % | не более 0,3 | 0,1 | - |

*) По руководству по эксплуатации

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | результатам испытаний |
| Наработка на отказ, ч СТО АИСТ 1.12-2006, табл. | 100 | Не соответствует |
| Коэффициент готовности СТО АИСТ 1.12-2006, табл. | 0,98 | Не соответствует |
| Наличие рабочего и стояночного тормозов ГОСТ Р 53489-2009 п.4.3.4 | Прицепные, полуприцепные и полунавесные машины, участвующие в движении по дорогам общего пользования, должны быть оборудованы рабочим и стояночным тормозами. Допускается не оборудовать тормозами машины, если их масса в транспортном положении не превышает 50% массы ЭС или их масса не превышает массы ЭС, и разрешенная скорость движения не превышает 10 км/ч. | Сеялка не оборудована рабочим и стояночным тормозами. Масса сеялки составляет 66,7% от эксплуатационной массы трактора Беларус-82.1 и не имеет ограничения транспортной скорости до 10 км/ч - на сеялке установлен знак ограничения максимальной скорости 15 км/ч, разрешенная транспортная скорость по руководству по эксплуатации не более 20 км/ч. |
| Наличие противооткатных упоров ГОСТ Р 53489-2009 п.4.3.5 | Машины должны иметь не менее двух противооткатных упоров и иметь места их хранения. | Сеялка не укомплектована противооткатными упорами и не имеет места их хранения. |
| Наличие световозвращателей ГОСТ Р 53489-2009 п.4.6.1.1 | Машины должны быть оборудованы световозвращателями. Количество световозвращателей - не менее двух передних и двух задних. | Сеялка не оборудована световозвращателями. |
| Контроль за работой сеялки ГОСТ Р 53489-2009 п. 5.1.2 | Машины для посева и внесения удобрений должны быть оборудованы приспособлениями для контроля с места оператора ЭС за работой высевающих аппаратов и уровнем семян и туков в бункерах. | Сеялка не укомплектована системой УСК контроля технологических параметров. |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В результате проведенных испытаний серийного импортного образца сеялки зернотукотравяной ASTRA SZT-5,4 установлено:

- сеялка поступила комплектной с демонтированным прицепным устройством, гидроцилиндром подъема-опускания сошников, рукавами высокого давления и семяпроводами, трудоемкость досборки составила 2,28 чел.-ч, трудоемкость составления агрегата - 0,05 чел.-ч;

- качество изготовления сеялки удовлетворительное, недостатков при обкатке не выявлено;

- эксплуатационная техническая документация представлена руководством по эксплуатации;

- сеялка в агрегате с трактором Беларус-82.1 при рабочей скорости 9,16 км/ч имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели - производительность в час основного времени 4,83 га или 0,91 га на 1 м ширины захвата (по СТО АИСТ - 1,0 га на 1 м ширины захвата при рабочей скорости до 12 км/ч, по руководству по эксплуатации - 4,8 га при скорости 9 км/ч), сменного времени 2,88 га, удельный расход топлива 1,81 кг/га, коэффициент надежности технологического процесса 1,0;

- сеялка выполняет технологический процесс со следующими показателями качества: глубина заделки семян зерна составила 4,5 см (по СТО АИСТ - 3-8 см, по руководству по эксплуатации - 4-8 см), семян трав - 1,2 см (по СТО АИСТ - 2-6 см, по руководству по эксплуатации - 2-4 см), количественная доля семян зерна, заделанных на заданную глубину ±1 см составила 90,0% (по СТО АИСТ - не менее 80%), число семян не заделанных в почву составило 6,2 шт/м2, в том числе по следу колес агрегата 4,8 шт/м2 (по СТО АИСТ - не допускается), что обусловлено работой сеялки на почвах с наличием естественных природных камней средним размером 35,0-113,0 мм, твердостью почвы 0,41-1,22 МПа в слое 0-5 см (по СТО АИСТ - 0,05-0,15 МПа; неустойчивость общего высева составила: ячменя 0,38% (по СТО АИСТ - не более 3%), овсяницы луговой 2,29% (по СТО АИСТ - не более 9%); неравномерность высева между аппаратами составила: при высеве семян ячменя 2,12% (по СТО АИСТ - не более 3%), при высеве семян овсяницы луговой 1,44 % (по СТО АИСТ - не более 8%); дробление семян ячменя составило 0,1% (по СТО АИСТ - не более 0,3%);

- конструкция сеялки ASTRA SZT-5,4, в представленной комплектации,  не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 4 пунктам (п.п. 4.3.4, 4.3.5, 4.6.1.1 и 5.1.2) и не полностью  обеспечивает безопасные условия эксплуатации;

- совокупные затраты денежных средств на выполнение технологического процесса при агрегатировании сеялки ASTRA SZT-5,4 с трактором Беларус-82.1 составляют 323,52 руб./га, при этом текущая эксплуатация обходится в 147,05 руб./га или 44%, а амортизационные отчисления составляют 176,2 руб./га или 54%.

Недостатки:

1. Не соответствие СТО АИСТ 1.12-2006 по 2 показателям:

- наработка на отказ;

- коэффициент готовности .

2. Не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 4 пунктам:

- сеялка не оборудована рабочим и стояночным тормозами и не имеет ограничения транспортной скорости до 10 км/ч (п.4.3.4);

- сеялка не имеет противооткатных упоров и мест для их хранения (п.4.3.5);

- сеялка не оборудована световозвращателями (п.4.6.1.1);

- сеялка не укомплектована унифицированной системой контроля УСК технологических параметров (п.5.1.2).

3. Недостаточная прочность корпуса тукосеменного сошника и поводка сошника трав при работе на почвах с наличием естественных природных камней (излом).

4. Некачественное изготовление вала механизма передач привода высевающего аппарата семян (излом).

5. ВЫВОДЫ

Сеялка зернотукотравяная ASTRA SZT-5,4 производства ОАО  "Красная Звезда", Украина соответствует требованиям сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 1.12-2006 по показателям назначения и не соответствует требованиям СТО АИСТ 1.12-2006 по показателям надежности и требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности.

Директор ФГБУ "Северо-

Западная МИС"							    В.В.Конюхов

Главный инженер						    С.М.Нисин

Рук. отдела метрологии

и контроля качества						    М.Г.Стуликова

Рук. отдела испытаний машин

для растениеводства и животноводства 			    Н.А.Волков

Ведущий инженер						    А.В.Апполонов

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в машину,

по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Изменения в конструкцию сеялки зернотукотравяной ASTRA SZT-5,4 по сравнению с ранее испытанным образцом (протокол №10-34-12) и в процессе испытаний не вносились. |  |