МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ Государственная зональная

машиноиспытательная станция"

ОТЧЕТ № 10-23-14(6240522)

от 19 августа 2014 г.

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний импортного образца

БОРОНЫ ДИСКОВОЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ

AGRO-MASZ AT-27

Калитино 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Борона дисковая почвообрабатывающая |
| --- | --- |
| Марка машины | AGRO-MASZ AT-27 |
| Заводской номер машины | 46 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | Фирма Agro-Masz, Польша |
| Сведения о сертификации | Сертификат отсутствует |
| Период проведения испытаний | 26.04-08.07.2014 |
| Место проведения испытаний | ООО «Семена северо-запада» Волосовского р-на Ленинградской области |

Испытания проведены на соответствие требованиям НД по рабочей программе и методике, утвержденной  28 апреля 2014 года директором ФГБУ «Северо-Западная МИС»

- НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Борона дисковая почвообрабатывающая навесная AGRO-MASZ AT-27 (рис.1) предназначена для интенсивной обработки почвы, измельчения и заделки пожнивных и растительных остатков, разделки дернины и пластов почвы после вспашки, а также подготовки почвы под посев. Борона может эксплуатироваться на лёгких, средних и тяжёлых почвах с равнинным рельефом. Борона укомплектована трубчато-ребристым прикатывающим катком.

Особенности конструкции:

1. Индивидуальное крепление каждого диска на независимой стойке  закрепленной к раме с резиновыми амортизаторами предохраняющими диск от поломок при наезде на камни и препятствия.

2. Для выравнивания поверхности поля и прикатывания почвы сзади пружинных пальцев  установлен трубчатый каток диаметром 530 мм.

3. Крошение почвы осуществляется дисками диаметром 510 мм.

Рисунок 1. Борона дисковая почвообрабатывающая AGRO-MASZ AT-27.

Рисунок 2. Борона дисковая почвообрабатывающая AGRO-MASZ AT-27

в агрегате с трактором Беларус- 1221.2 в работе.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.12-2006 | данным испытаний |
| Вид работы | - | предпосевная обработка почвы |
| Состав агрегата | - | Беларус 1221.2 + борона дисковая AGRO-MASZ AT-27 |
| Показатели условий: |  |  |
| Тип почвы и название по механическому составу | все типы почв, засоренных камнями | дерново-карбонатная, легкий суглинок |
| Рельеф, град. | до 8/до 10* | 0-2 |
| Микрорельеф, ±см | ровный, волнистый* | 2,7-4,2 |
| Влажность почвы, %: | до 27,0/до35* |  |
| в слое, см: св. 0-5 | то же | 8,6-17,08 |
| 5-10 | -"- | 13,82-19,43 |
| 10-15 | -"- | 14,09-20,71 |
| 15-20 | -"- | 16,48-20,07 |
| Твердость почвы, МПа | не более 3,5/до 3,5* |  |
| в слое, см: св. 0-5 | то же | 0,18-1,44 |
| 5-10 | -"- | 1,12-2,7 |
| 10-15 | -"- | 1,78-3,13 |
| 15-20 | -"- | 1,62-2,95 |
| Плотность почвы до прохода,г/см3 | нет данных | 1,08-1,36 |
| Засоренность почвы камнями, шт/ м2 | не допускается | 0,19-6,4 |
| Средний размер камней,мм | нет данных | 30-190 |
| Предшествующая обработка | то же | зяблевая вспашка |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 7-12/до 12* | 9,69 |
| - установочная глубина обработки,см | нет данных | 14 |
| - рабочая ширина захвата | 3; 6; 7; 10/до 3* | 2,65 |

*) Значение показателей по СТО АИСТ  4.6-2010.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | руководство по эксплуатации/СТО АИСТ 1.12-2006 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марка трактора) | тракторы мощностью 66-81 кВт / 90-110 л.с. | Беларус 1221.2 |
| Привод | отсутствует |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | 2,7 | 2,7 |
| Скорость движения, км/ч |  |  |
| - рабочая | 10-15 | 9,69 |
| - транспортная | нет данных | 30 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - длина | 1900 | 1888 |
| - ширина | 3000 | 3050 |
| - высота | 1500 | 1350 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | нет данных | 1880 |
| - ширина | то же | 3050 |
| - высота | -"- | 1500 |
| Дорожный просвет, мм | -"- | 310 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 1040 | не определялась |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, (га): |  |  |
| - основного времени | не менее 0,87 на 1 м ш.з (1,9-2,7 га/ч) | 2,57 |
| - сменного времени | нет данных | 1,94 |
| Удельный расход топлива, кг/га | - | 6,7 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,99 | 0,99 |
| - использования сменного времени | 0,8* | 0,76 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м | 3; 6; 7; 10/ до 3* | 2,65 |
| Глубина обработки, см | 12-20/12-20* | 13,7 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | ±5/не более 5* | 2,4 |
| Крошение почвы, размер комков не более 25 мм, % | не менее 80* | 88,6 |
| Плотность почвы,г\см3 | нет данных | 1,17 |
| Забивание, залипание рабочих органов | не допускается | не наблюдалось |

*) Значение показателей по СТО АИСТ  4.6-2010.

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Показатель и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Соответствие требованиям ГОСТ Р 53489-2009 | Требуется | Борона дисковая почвообрабатывающая AGRO-MASZ AT-27 не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 4 пунктам: - места строповки и зачаливания отсутствуют и не обозначены (ГОСТ Р 53489-2009 п.4.5.2); - на бороне отсутствуют световозвращатели, чередующиеся красные, белые и желтые полосы и сигнальные щитки (ГОСТ Р 53489-2009 п.4.6.1.1 и п. 4.6.1.8); - борона не укомплектована приспособлением для безопасной очистки рабочих органов (ГОСТ Р 53489-2009 п.4.9.6). |

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В результате проведенных испытаний бороны дисковой почвообрабатывающей AGRO-MASZ AT-27 установлено:

Борона дисковая почвообрабатывающая AGRO-MASZ AT-27 доставлена в ООО «Семена северо-запада»  в собранном виде. Запасные части и инструмент в комплекте поставки бороны отсутствуют.

Борона дисковая почвообрабатывающая AGRO-MASZ AT-27  в агрегате с трактором Беларус 1221.2  выполняет технологический процесс на обработке почвы под посев после зяблевой вспашки и имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели. При рабочей скорости движения 9,69 км/ч и рабочей ширине захвата 2,65  м производительность бороны дисковой почвообрабатывающей AGRO-MASZ AT-27 за час основного времени составила 2,57 га. Коэффициент использования сменного времени 0,76, производительность в час сменного времени составила 1,94 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 6,7 кг/га.

Борона дисковая почвообрабатывающая AGRO-MASZ AT-27   обеспечивает среднюю глубину обработки почвы под посев по зяблевой вспашке на 13,7 см, устойчивость глубины дискования 1,68 см. Крошение почвы с содержанием в обработанном слое почвы фракции до 25 мм составляет 88,6% (по СТО АИСТ 4.6-2010– 80%), гребнистость поверхности почвы после прохода агрегата – 2,4 см, (по СТО АИСТ 4.6-2010 – 5 см).

Борона дисковая почвообрабатывающая AGRO-MASZ AT-27 соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р 53489-2009, за исключением 4 пунктов.

Оценка особенностей конструкции:

1. Индивидуальное крепление каждого диска на независимой стойке  закрепленной к раме с резиновыми амортизаторами обеспечивает предохранение дисков от поломок при наезде на камни и препятствия. Отказов по  дискам не отмечалось.

2. Трубчатый каток диаметром 530 мм выравнивает и прикатывает почву. Гребнистость почвы составляет 2,4 см, плотность почвы – 1,17 г/см3

3. Диски диаметром 510 мм осуществляют крошение почвы содержанием фракций размером до 25 мм на 88,6 %.

5. ВЫВОДЫ

Борона дисковая почвообрабатывающая AGRO-MASZ AT-27 фирмы Agro-Masz, Польша соответствует требованиям сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 1.12-2006, СТО АИСТ 4.6-2010 по показателям назначения и ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности, за исключением 4 пунктов.

Директор ФГБУ

«Северо-Западная МИС»                                           В.В.Конюхов

Главный инженер					       С.М.Нисин

Рук. отдела метрологии и

контроля качества                                                      М.Г.Стуликова

Рук.отдела испытаний энергосредств

и почвообрабатывающих машин                              С.С.Ромашко

Ведущий инженер                                                      Р.Р. Максудов

Приложение А

Оценка эффективности особенностей  конструкции

машины

| Описание особенностей конструкции | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| 1. Индивидуальное крепление каждого диска на независимой стойке закрепленной к раме с резиновыми амортизаторами предохраняющими диск от поломок при наезде на камни и препятствия. 2. Для выравнивания поверхности поля и прикатывания почвы сзади пружинных пальцев установлен трубчатый каток диаметром 600 мм. 3. Крошение почвы осуществляется дисками диаметром 560 мм. | 1. Индивидуальное крепление каждого диска на независимой стойке закрепленной к раме с резиновыми амортизаторами обеспечивает предохранение дисков от поломок при наезде на камни и препятствия. Отказов по дискам не отмечалось. 2. Трубчатый каток диаметром 530 мм выравнивает и прикатывает почву. Гребнистость почвы составляет 2,4 см, плотность почвы – 1,17 г/см3 3. Диски диаметром 510 мм осуществляют крошение почвы содержанием фракций размером до 25 мм на 88,6 %. |