МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Северо-Западная государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 10-24-14(6240572)

от 28 августа 2014 г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний импортного образца

сеялки травяной ALFA 240/30/4

Калитино – 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	5

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. Заключение по результатам испытаний	10

5. Выводы 	11

Приложение А. Оценка эффективности особенностей конструкции

машины	12

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | сеялка травяная |
| --- | --- |
| Марка машины | ALFA 240/30/4 |
| Заводской номер машины | 002 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | фирма «UNIA GROUP», Польша |
| Сведения о сертификации | декларация соответствия |
| Период проведения испытаний | 15.04-30.07.2014 |
| Место проведения испытаний | СПК «Кобраловский» Гатчинского района Ленинградской области |

Испытания серийного импортного образца сеялки травяной ALFA 240/30/4, являющейся собственностью СПК «Кобраловский»  Гатчинского района, Ленинградской области, проведены в хозяйственных условиях  на соответствие требованиям СТО АИСТ  5.6-2010 "Машины посевные и посадочные. Показатели назначения. Общие требования" и  ГОСТ  Р 53489-2009 Машины сельскохозяйственные навесные и прицепные общие требования безопасности по рабочей программе и методике, утвержденной директором ФГБУ "Северо-Западная МИС".

- НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Сеялка травяная ALFA 240/30/4 предназначена для посева трав разбросным способом и монтируется на раму зерновой сеялки POLONEZ D780/4/L.

Особенности конструкции сеялки:

- посев семян трав осуществляется разбросным способом;

- привод высевающих аппаратов сеялки осуществляется от приводного колеса  через цепную передачу на вал с высевающими катушками.

# Рисунок 1.Сеялка травяная ALFA240/30/4,

# смонтированная на сеялку зерновую POLONEZ D780/4L

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 5.6-2010 | данным испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатационно-технологических |  |  |  |  | на надежность |  |  |  |
| Вид работы | разбросной посев семян трав | посев 4-х компонентной травосмеси многолетних трав |  |  |  |  | посев многолетних трав |  |  |  |
| Культура | травы | ежа сборная | клевер ползучий | тимофеевка луговая | овсяница луговая | ежа сборная |  | клевер ползучий | тимофеевка луговая | овсяница луговая |
| Сорт | нет данных | Торпеда | Мерлин | Ленинградская 204 | Свердловская 37 | Торпеда |  | Мерлин | Ленинградская 204 | Свердловская 37 |
| Чистота семян, % | 90,0* | 94,5 | 99,5 | 99,5 | 97,5 | 94,5 |  | 99,5 | 99,5 | 97,5 |
| Всхожесть, % | не менее 75,0* | 73 | 91 | 82 | 80 | 73 |  | 91 | 82 | 80 |
| Влажность, % | не более 15,0* | 10,3 | 5,5 | 13 | 10 | 10,3 |  | 5,5 | 13 |  |
| Масса 1000 семян, г | нет данных | для трав не определяется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергия прорастания, % | то же | 27 | 35 | 44 | 64 | 27 |  | 35 | 44 | 64 |
| Насыпная плотность семян, кг/м3 | -"- | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Предпосевная обработка семян | -"- | не проводилась |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип почвы, название по механическому составу | -"- | дерново-подзолистый, легкосуглинистый |  |  |  |  | дерново-подзолистый, среднеподзолистый, легкий и средний суглинок |  |  |  |
| Рельеф, град. | до 7 | 0,5 |  |  |  |  | 0,3-0,7 |  |  |  |
| Микрорельеф, ±см | выровненный | 1,9 |  |  |  |  | 1,4-2,3 |  |  |  |
| Влажность почвы, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по слоям, см: - 0-5 | 15-25 | 17,15 |  |  |  |  | 11,17-20,27 |  |  |  |
| - 5-10 | 18-30 | 25,91 |  |  |  |  | 24,95-26,53 |  |  |  |
| Твердость почвы, мПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по слоям, см: - 0-5 | 0,05-0,15 | 0,48 |  |  |  |  | 0,19-1,02 |  |  |  |
| - 5-10 | не более 3,5 | 1,49 |  |  |  |  | 0,72-2,5 |  |  |  |
| Предшествующая обработка | в соответствии с применяемой технологией | Прикатывание посевов овса |  |  |  |  | Прикатывание посевов овса, культивация - дискование |  |  |  |
| Средняя глубина взрыхленного слоя, см | на глубину посева | не определялась, посев трав по посеву овса |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Крошение взрыхленного слоя: |  | не определялась, посев трав по посеву овса |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Число камней, шт./га | нет данных | 550 |  |  |  |  | 0-2250 |  |  |  |
| Масса растительных остатков, кг/м2 | то же | 0,11 |  |  |  |  | 0,1-0,17 |  |  |  |
| Плотность почвы в горизонте 0-10 см, г/см3 | -"- | 1,06 |  |  |  |  | 0,99-1,13 |  |  |  |

*) Посевные качества семян по ГОСТ Р 52325-2005.

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 31345-2007.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | руководство по эксплуатации, СТО АИСТ 5.6-2010 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрератируется | монтируется на зернотравяную сеялку POLONEZ D780/4/L | Беларус 82.1 + сеялка POLONEZ D780/4/L + ALFA 240/30/4 |
| Привод | от приводного колеса |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | 4,0 | 3,94 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | 10 (или согласно работающей совместно машине) | 9,54 |
| - транспортная | 20,0 (или согласно работающей совместно машине) | до 20,0 |
| Габаритные размеры сеялки, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - длина (с загортачами) | 700 | 1300 |
| - ширина | 4000 | 4090 |
| - высота | 800 | 1112 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина(с загортачами) | - «- | 1300 |
| - ширина | - «- | 4090 |
| - высота | - «- | 1112 |
| Общая масса в рабочей комплектации, кг | 245 | не определялась, так как сеялка является собственностью хозяйства |
| Дорожный просвет, мм | нет данных | 380 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени | нет данных | 3,58 |
| - сменного времени | то же | 2,11 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | -«- | 0,89 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | -«- | 1,00 |
| - использования сменного времени | 0,75 | 0,59 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Средняя глубина заделки семян, см | 2-6 | 0,6 |
| Число семян, заделанных на заданную глубину ±1,0 см | не менее 80,0 | 100,0 |
| Число семян не заделанных в почву, шт./м2 | не допускается | нет |
| Высота гребней после прохода сеялки, см | 4,0 | 2,1 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Показатель, номер пункта | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Соответствие требованиям ГОСТ Р 53489-2009 | Сеялка травяная ALFA 240/30/4 должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53489-2009 | Сеялка травяная ALFA 240/30/4 не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 3 пунктам: - п.4.5.2 не обозначены места строповки; - п.4.9.5 высота до края бункера от опоры ног обслуживающего персонала составляет 1,1 м (по ГОСТ – не более 1,0 метра); - п.5.1.2 сеялка не имеет приспособления для контроля количества технологического материала |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытания серийного импортного образца сеялки травяной ALFA 240/30/4 проводились на посеве травосмеси тимофеевки луговой «Ленинградская 204», клевера ползучего «Мерлин», ежи сборной «Торпеда» и овсяницы луговой «Свердловская 37».

В результате проведенных испытаний сеялки травяной ALFA 240/30/4в объеме 28 часов (100,0 га) установлено:

- сеялка травяная поступила комплектной, в собранном виде, навешенной на сеялку зерновую POLONEZ D780/4/L;

- качество изготовления сеялки удовлетворительное, недостатков при обкатке не выявлено;

- эксплуатационная техническая документация представлена инструкцией по обслуживанию;

- сеялка ALFA 240/30/4 в агрегате с трактором Беларус-82.1 выполняет разбросной посев 4-х компонентной смеси многолетних трав при рабочей скорости 9,54 км/ч имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели - производительность в час основного времени 3,58 га или 0,96 га  на 1 м ширины захвата (по СТО АИСТ - 1,0 га на 1 м ширины захвата при рабочей скорости до 12 км/ч,), сменного времени 2,11 га, эксплуатационного времени 2,11 га, удельный расход топлива 0,89 кг/га, коэффициент надежности технологического процесса 1,0;

- конструкция сеялки ALFA 240/30/4, в представленной комплектации, соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009, за исключением 3 пунктов (п.п., 4.5.2; 4.9.5; 5.1.2).

- прямые эксплуатационные затраты на посеве 4-х компонентной травосмеси сеялкой травяной  ALFA 240/30/4,навешенной на зерновую сеялку POLONEZ D780/4/L, составляют 301,02 руб./га.

5. ВЫВОДЫ

Сеялка травяная ALFA 240/30/4 фирмы «UNIA GROUP», Польша соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения и требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности за исключением 3 пунктов:

- не обозначены места строповки;

- высота загрузки бункера от опорной площадки составляет 1,1 м (п.4.9.5 - не более 1,0 метра);

- нет приспособления для контроля количества технологического материала.

Директор ФГБУ «Северо-

Западная МИС»							В.В.Конюхов

Главный инженер						С.М.Нисин

Рук. отдела метрологии и

контроля качества						М.Г.Стуликова

Рук. отдела испытаний

энергосредств и почвообра-

батывающих машин						С.С.Ромашко

Ведущий инженер						В.М.Рудометкина

Приложение А

Оценка эффективности особенностей  конструкции

машины

| Описание особенностей конструкции | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Посев семян трав осуществляется разбросным способом. | Эффективно - обеспечивается сплошной посев семян. |
| Привод высевающих аппаратов сеялки осуществляется от приводного колеса через цепную передачу на вал с высевающими катушками. | Эффективно – обеспечивается посев с установленной нормой высева. |