МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ Государственная зональная

машиноиспытательная станция"

ОТЧЕТ № 10-25-14 (6240622)

от 29 июля 2014 г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний импортного образца

ОПРЫСКИВАТЕЛЯ ПОЛУПРИЦЕПНОГО JAR MET Р368/7

фирмы «JAR MET», Польша

Калитино 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Опрыскиватель полуприцепной |
| --- | --- |
| Марка машины | JAR MET Р368/7 |
| Заводской номер машины | 12 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | полное товарищество «JAR MET», Польша |
| Сведения о сертификации | Сертификат отсутствует |
| Период проведения испытаний | 12.05-22.06.2014 |
| Место проведения испытаний | ЗАО ПЗ “Красная Балтика» Ломоносовского района Ленинградской области |

Испытания серийно выпускаемого импортного образца опрыскивателя JAR MET Р368/7 проведены  на соответствие требованиям СТО АИСТ 1.12-2006 и ГОСТ Р 53489-2009 по рабочей программе и методике, утвержденной директором ФГБУ "Северо-Западная МИС".

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Опрыскиватель полуприцепной JAR MET   Р368/7 предназначен для выполнения операций по защите растений и внесения жидких удобрений на полях.

Опрыскиватель JAR MET   Р368/7 является типичным штанговым опрыскивателем со всеми основными элементами и агрегатами (рама, ходовая система, насос, резервуар, штанга, гидравлика), испытывается в ФГБУ «Северо-Западная МИС» впервые.

Рисунок 1. Опрыскиватель полуприцепной JAR MET Р368/7.

.

Рисунок 2. Опрыскиватель полуприцепной JAR MET Р368/7

в агрегате с трактором Беларус 82.1 в транспортном положении.

Рисунок 3. Опрыскиватель полуприцепной JAR MET Р368/7

в агрегате с трактором Беларус 82.1 в работе.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.12-2006 | данным испытаний |
| Вид работы | внесение средств защиты растений и жидких удобрений* | обработка посевов ячменя гербицидами |
| Тип почвы и название по механическому составу | нет данных | дерново-слабо- подзолистый средний суглинок |
| Рельеф, град. | не более 7,0 не более 8,5* | 1,2 |
| Микрорельеф, ± см | нет данных | 4,1 |
| Влажность почвы, % |  |  |
| по слоям, см: 0-10 | то же | 25,3 |
| Твердость почвы, МПа |  |  |
| в слоях, см: 0-10 | -''- | 0,8 |
| Температура воздуха, ºС: | +10,0 - +40,0 |  |
| - на высоте 0,5м |  | 27,0 |
| - на высоте 2,0м |  | 30,0 |
| Относительная влажность воздуха на высоте 2,0 м, % | до 90,0 | 85,5 |
| Скорость ветра, м/с: | не более 4,0 не более 3,0* |  |
| - на высоте 0,5м |  | 1,42 |
| - на высоте 2,0м |  | 1,21 |
| Направление ветра по отношению к движению машины, градº | нет данных | 10,0 |
| Вид и наименование пестицида | то же | гербицид Линтур + стимулятор роста Текамин Макс |
| Заданная норма расхода рабочей жидкости, л/га | 10-500 | 200 |
| Температура рабочей жидкости, ºС | нет данных | 14,9 |
| Характеристика культуры: |  |  |
| Тип насаждения | нет данных | посевы ячменя |
| Сорт | нет данных | Криничный |
| Схема посева (посадки) | то же | рядовой |
| Фаза развития растений | -''- | кущение |
| Высота растений, см | не более 80,0 | 27,4 |
| Ширина междурядья, см | нет данных | 13,0 |
| Число сорняков, шт./м² | то же | 274,8 |

*) По инструкции по обслуживанию

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | инструкции по обслуживанию | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марка трактора) | трактора класса 0,9 | Беларус 82.1 |
| Привод | от ВОМ трактора |  |
| Ширина захвата, м: |  |  |
| - конструкционная | 18,0 | 18,0 |
| - рабочая | нет данных | 17,4 |
| Скорость движения, км/ч |  |  |
| - рабочая | 4-8 | 8,1 |
| - транспортная | не более 15,0 | до 15,0 |
| Габаритные размеры опрыскивателя, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - длина | 3900 | 4320 |
| - ширина | 17600 | 17680 |
| - высота | 2430 | 2570 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | 3900 | 4330 |
| - ширина | 2860 | 2880 |
| - высота | 2430 | 2570 |
| Агротехнический просвет, мм | 560 | 560 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 2955 | 2955* |
| Функциональные показатели |  |  |
|  | СТО АИСТ 1.12-2006 |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени | нет данных | 14,3 |
| - сменного времени | то же | 5,97 |
| Удельный расход топлива, кг/га (кг/т) | -''- | 0,86 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | -''- | 1,00 |
| - использования сменного времени | -''- | 0,42 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - рабочая ширина захвата, м | нет данных 18* | 17,4 |
| - фактический расход рабочей жидкости, л/га | 9,0-540,0 | 205,1 |
| - неравномерность расхода жидкости между отдельными распылителями по ширине захвата, % | 5,0 | 5,7 |
| - неравномерность концентрации по мере вылива, % | ± 5,0 | 0,04 |
| - эффективность уничтожения сорняков химической обработкой, % | нет данных | 98,5 |

*) По инструкции по обслуживанию

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | результатам испытаний |
| Соответствие СТО АИСТ 1.12-2006 | - наработка на отказ – не менее 100часов; - коэффициент готовности – не менее 0,98 | при наработке 37 часов: не соответствует не соответствует |
| Соответствие требованиям ГОСТ Р 53489-2009 | Должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53489-2009 | Опрыскиватель JAR MET Р368/7 не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 4 пунктам (п.п. 4.3.5; 4.5.2; 4.6.1.1; 4.6.2 ). |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытания импортного образца опрыскивателя полуприцепного JAR MET Р368/7 проводились в агрегате с трактором Беларус 82.1 на  обработке посевов ячменя гербицидом Линтур + стимулятор роста Текамин Макс.

В результате проведённых испытаний установлено:

- техническая документация на опрыскиватель представлена инструкцией по обслуживанию и каталог без перевода

- опрыскиватель JAR MET Р368/7 имеет удовлетворительное качество изготовления, за исключением отсутствия сварного соединения кронштейна к раме бака, лакокрасочные покрытия по толщине и прочности сцепления соответствуют ГОСТ 6572-91 и ГОСТ 15140-78, крепежные изделия имеют антикоррозионные покрытия;

- опрыскиватель JAR MET Р368/7 выполняет технологический процесс  на обработке посевов ячменя гербицидом  Линтур и имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели: производительность за час основного времени составила 14,3 га, за час сменного 5,97га, эффективность уничтожения сорняков обработкой гербицидом Линтур 98,5%;

- конструкция опрыскивателя JAR MET Р368/7 не соответствует требованиям  ГОСТ Р 53489-2009 по 4 пунктам (4.3.5; 4.5.2; 4.6.1.1; 4.6.2);

- совокупные затраты денежных средств на обработке посевов зерновых культур гербицидами  составляют  115,67 руб./га.

Недостатки

1. Опрыскиватель JAR MET Р368/7 не соответствует СТО АИСТ 1.12-2006 по 2 показателям (коэффициент готовности и наработка на отказ).

2. Опрыскиватель JAR MET Р368/7 не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009  по 4 пунктам:

- п. 4.3.5 - опрыскиватель не оснащён противооткатными упорами и не имеет места для их хранения;

- п. 4.5.2 - места  для строповки и установки домкратов не обозначены цветными указателями;

- п. 4.6.1.1 - опрыскиватель не оборудован световозвращателями;

- п. 4.6.2 - опрыскиватель в транспортном положении закрывает приборы световой сигнализации ЭС и  не оборудован собственными приборами световой сигнализации.

- 3. Отсутствие сварного соединения кронштейна с рамой бака - излом по сварке уголков жесткости.

- 4. Недостаточная прочность рамы боковой штанги - излом стоек по месту сварки.

- 5. Недостаточная износостойкость посадочного места шарика клапана всасывающего фильтра

6. Инструкция по эксплуатации представлена без перевода.

5. ВЫВОДЫ

Опрыскиватель полуприцепной JAR MET Р368/7 производства фирмы «JAR МЕТ», Польша соответствует требованиям сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 1.12-2006 по показателям назначения (производительность, показатели качества выполнения технологического процесса) и не соответствует требованиям СТО АИСТ 1.12-2006 по показателям надежности и требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности по 4 пунктам:

- п. 4.3.5 - опрыскиватель не оснащён противооткатными упорами;

- п. 4.5.2 - места  для строповки и установки домкратов не обозначены;

- п. 4.6.1.1 - опрыскиватель не оборудован световозвращателями;

- п. 4.6.2 - опрыскиватель  не оборудован собственными приборами световой сигнализации.

Директор ФГБУ "Северо-Западная МИС			В.В.Конюхов

Главный инженер						С.М.Нисин

Рук. отдела  метрологии и

контроля качества						М.Г.Стуликова

Рук. отдела  испытаний машин для

растениеводства и животноводства				Н.А.Волков

Ведущий инженер						Т.И.Горных

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в

машину, по сравнению с ранее испытанным образцом и

в процессе  испытаний

#### Опрыскиватель JAR MET Р368/7 испытывается в ФГБУ "Северо-Западная МИС" впервые, в процессе испытаний изменения не вносились