МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ Государственная зональная

машиноиспытательная станция"

ОТЧЕТ № 10-42-14(6241062)

от 21 октября 2014 г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний импортного образца

КОМБАЙНА ПРИЦЕПНОГО

КОРМОУБОРОЧНОГО FCT 1460 MD

фирмы "JF", Дания

Калитино 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	8

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	10

4. Заключение по результатам испытаний	11

5. Выводы 	12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	13

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Комбайн прицепной кормоуборочный |
| --- | --- |
| Марка машины | FCT 1460 MD |
| Заводской номер машины | 296-010-1812 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | Фирма "JF", Дания |
| Сведения о сертификации | Сертификат отсутствует |
| Период проведения испытаний | 10.07-26.09.14 |
| Место проведения испытаний | ОАО «Совхоз «Всеволожский» Всеволожского района Ленинградской области |

Испытания комбайна прицепного кормоуборочного FCT 1460 MD проведены на соответствие требованиям СТО АИСТ 1.14-2012, ГОСТ Р 53489-2009 по рабочей программе и методике, утвержденной  09 июля 2014 года директором ФГБУ «Северо-Западная МИС».

- НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Комбайн прицепной кормоуборочный FCT 1460 MD предназначен для подбора из валков сеяных трав и других силосных культур с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства.

Особенности конструкции:

1. Оборудован системой обнаружения металла (металлодетектором).

2. Складной желоб для обеспечения большей высоты погрузки и малых транспортных габаритов.

3. Электрогидравлический блок управления для удобства управления всеми функциями комбайна из кабины энергосредства.

Рисунок 1. Комбайн прицепной кормоуборочный

- FCT 1460 MD (вид спереди слева).

Рисунок 2. Комбайн прицепной кормоуборочный

- FCT 1460 MD (вид спереди справа).

Рисунок 3. Комбайн прицепной кормоуборочный FCT 1460 MD

в агрегате с трактором DEUTZ-FAHR AGROTRON X 720 в работе.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Наименование показателей | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.14-2012 | данным испытаний |
| Вид работы | -"- | подбор из валков горохоовсяной смеси с одновременным измельчением и погрузкой в транспортное средство |
| Условия испытаний: |  |  |
| Тип почвы | различные | дерново-подзолистый средний суглинок |
| Рельеф, град. | ровный | 1,5 |
| Микрорельеф, ± см | ±10 | 2,5 |
| Влажность почвы, % |  |  |
| - в слоях, см: 0-5 | 5,0-20,0 | 11,53 |
| 5-10 | нет данных | 12,09 |
| Твердость почвы, МПа |  |  |
| - в слоях, см: 0-5 | 0,5-2,5 | 0,88 |
| 5-10 | нет данных | 1,94 |
| Засоренность участка камнями, шт./га | не рекомендуется | 133 |
| Размер камней, мм |  |  |
| - средний | нет данных | 75 |
| - максимальный | не более 50 | 90 |
| Уклон поля, град. | не более 9 | 1,5 |
| Температура воздуха, ºС | не более ±45 | 27 |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 98 | 85 |
| Скорость ветра, м/с | не более 10 | 0,9 |
| Культура | сеяные травы, силосные культуры | горохоовсяная смесь |
| Фаза вегетации растений | начало бутонизации травы | горох-созревание, овес-молочная спелость |
| Средняя высота растений доминирующего вида для силосных культур, см | не более 400 | 81,5 |
| Ботанический состав (для культур сплошного посева), %: |  |  |
| - злаковые | не более 15 | 53,5 |
| - бобовые | не более 83 | 36,3 |
| - разнотравье | не более 2 | 9,2 |
| Размеры валка, м: |  |  |
| - ширина | не более 2,2 | 1,88 |
| - высота | не более 0,9 | 0,53 |
| Линейная плотность валка, кг/м | не более 17 | 18,5 |
| Урожайность силосных культур, т/га | не более 80 | 22,2 |
| Влажность зеленой массы силосных культур, % | не более 85 | 76 |
| Режим работы: |  |  |
| Скорость движения, км/ч | 3-12 | 5,4 |
| Установочная длина резки, мм | 6; 8;12;16* | 16 |
| Количество ножей, шт. | 40* | 40 |

*) Значение показателей по инструкции по эксплуатации.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.14-2012 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марка трактора) | тракторы с мощностью двигателя 147-206 кВт (200-280 л.с.)* | DEUTZ-FAHR AGROTRON X 720 202 кВт (275 л.с.) |
| Привод | от ВОМ |  |
| Ширина подборщика конструкционная, м | 3,1* | 3,0 |
| Скорость движения, км/ч |  |  |
| - рабочая | 3-12 | 5,4 |
| - транспортная | не более 30* | 30 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - длина | не более 5310* | 5310 |
| - ширина | нет данных | 4560 |
| - высота | то же | 5230 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | не более 5310* | 5310 |
| - ширина | не более 3750* | 3700 |
| - высота | 3800* | 3750 |
| Дорожный просвет, мм | -"- | 200 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 3800* | не определялась |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, (т): |  |  |
| - основного времени | при уборке трав влажностью 75%, урожайностью 20 т/га - 12-30 (35-150)* | 108,24 |
| - сменного времени | нет данных | 83,58 |
| Удельный расход топлива, кг/т | то же | 0,41 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | -"- | 1,00 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,77 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Фактическая пропускная способность, кг/с | 6,2-15** при влажности трав 75%, урожайности 20 т/га | 41,6 |
| Качество измельчения растений, %: |  |  |
| размер частиц, мм |  |  |
| 0-30,0 | не менее 85,0 | 65,12 |
| 30,1-50,0 | нет данных | 12,6 |
| 50,1-70,0 | то же | 6,46 |
| 70,1-90,0 | -"- | 3,0 |
| 90,1-120 | -"- | 3,6 |
| свыше 120,0 | -"- | 8,0 |
| Средневзвешенный размер частиц, мм | нет данных | 34,88 |
| Однородность измельченного продукта, % | то же | 37,13 |
| Потери общие, % | не более 1 | 0,005 |
| Загрязненность травы почвой, % | не допускается | 0 |
| Дальность выброса резки, м | нет данных | 21,5 |

*) Значение показателей по инструкции по эксплуатации.

**) Значения показателя в СТО АИСТ 1.14-2012 занижено, без учета конструкционных возможностей современных энергонасыщенных кормоуборочных комбайнов.

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Показатель и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Наличие предохранительной цепи (троса) ГОСТ Р 53489 п. 4.3.4 | Прицепные, полуприцепные и полунавесные машины, участвующие в движении по дорогам общего пользования, должны быть оборудованы предохранительными цепями (тросами) по ГОСТ Р 52746. | Комбайн не оборудован предохранительной цепью. |
| Места для установки домкратов ГОСТ Р 53489 п. 4.5.2 | Места установки домкратов должны быть обозначены по ГОСТ Р 52746. | Места установки домкратов не обозначены. |
| Расстояние между световозвращателями ГОСТ Р 53489 п.4.6.1.6 | Расстояние между задними световозвращателями должно быть не более 2000 мм. | Расстояние между задними световозвращателями - 2700 мм. |
| Наличие знака ограничения максимальной скорости ГОСТ Р 53489 п. 4.6.3 | На прицепных, полуприцепных и полунавесных машинах сзади слева должен быть нанесен знак ограничения максимальной скорости по ГОСТ Р 52290. Диаметр знака от 160 до 250 мм, ширина каймы 0,1 диаметра. | На комбайне отсутствует знак ограничения максимальной скорости. |
| Силы сопротивления при обслуживании машины ГОСТ Р 53489 п. 4.12.4 | Допустимые значения сил сопротивления при обслуживании машины – не более 200Н. Допускается увеличение силы сопротивления при обслуживании машины до 400 Н при частоте использования не более пяти раз за смену. | Подъем силосопровода - 550 Н. |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В результате проведенных испытаний комбайна прицепного кормоуборочного FCT 1460 MD установлено:

- из технической документации представлена инструкция по эксплуатации (на русском языке), отражающая вопросы устройства, регулировки, техники безопасности и технического обслуживания комбайна FCT 1460 MD. Качество изготовления комбайна по внешнему виду и лакокрасочным покрытиям удовлетворительное;

- при рабочей скорости движения 5,4 км/ч, производительность комбайна FCT 1460 MD в агрегате с трактором DEUTZ-FAHR AGROTRON X 720 на подборе из валков горохоовсяной смеси влажностью 76% и урожайностью 22,2 т/га с одновременным измельчением и погрузкой в транспортное средство за 1 ч основного времени составила 108,24 т. Производительность за 1 ч сменного времени составила 83,58 т. Удельный расход топлива составил 0,41 кг/т;

- при установочной максимальной длине резки 16 мм, содержание частиц размером до 30 мм составило 65,12%. Качество измельчения зеленой массы комбайном FCT 1460 MD соответствует требованиям технологии кормления КРС в Северо-Западной зоне.  Потери общие составили 0,005% (по СТО АИСТ 1.14-2012 – не более 1%), загрязненности травы почвой не отмечается;

- конструкция комбайна прицепного кормоуборочного FCT 1460 MD соответствует требованиям ГОСТ Р 53489, за исключением 5 пунктов.

Достоинства

1. Система обнаружения металла (металлодетектор) обнаруживает металл до того как он попадет в рабочие органы комбайна. Отказов из-за попадания металла не отмечается.

2. Складной желоб обеспечивает высоту погрузки до 5 м и малые транспортные габариты – высота комбайна в транспортном положении составляет 3,75 м.

3. При помощи электрогидравлического блока управления удобно управлять всеми функциями комбайна из кабины энергосредства.

- Недостатки

Конструкция комбайна прицепного кормоуборочного FCT 1460 MD не соответствует требований ГОСТ Р 53489 по 5 пунктам:

- комбайн не оборудован предохранительной цепью (п. 4.3.4);

- места установки домкратов не обозначены (п. 4.5.2);

- расстояние между задними световозвращателями - 2700 мм

(п. 4.6.1.6 – не более 2000 мм);

- на комбайне отсутствует знак ограничения максимальной скорости (п. 4.6.3);

- сила сопротивления на подъем силосопровода - 550 Н (п. 4.12.4 – до 400 Н).

5. ВЫВОДЫ

В результате проведенных испытаний импортного образца установлено, что комбайн прицепной кормоуборочный FCT 1460 MD производства фирмы "JF", Дания соответствует требованиям сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 1.14-2012 по показателям назначения и требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности за исключением 5 пунктов:

- не оборудован предохранительной цепью (п. 4.3.4);

- не обозначены места установки домкратов (п. 4.5.2);

- расстояние между задними световозвращателями - 2700 мм

(п. 4.6.1.6 – не более 2000 мм);

- отсутствует знак ограничения максимальной скорости (п. 4.6.3);

- сила сопротивления на подъем силосопровода - 550 Н (п. 4.12.4 – до 400 Н).

Директор ФГБУ "Северо-Западная МИС"			В.В.Конюхов

Главный инженер							С.М.Нисин

Рук. отдела метрологии

и контроля качества						          М.Г.Стуликова

Рук. отдела испытаний энергосредств

и почвообрабатывающих машин				          С.С.Ромашко

Ведущий инженер                        				          В.Е. Данилов

Приложение А

Оценка эффективности особенностей  конструкции

машины

| Описание особенностей конструкции | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| 1. Оборудован системой обнаружения металла (металлодетектором). 2. Складной желоб для обеспечения большей высоты погрузки и малых транспортных габаритов. 3. Электрогидравлический блок управления для удобства управления всеми функциями комбайна из кабины энергосредства. | 1. Система обнаружения металла (металлодетектор) обнаруживает металл до того как он попадет в рабочие органы комбайна. Отказов из-за попадания металла не отмечается. 2. Складной желоб обеспечивает высоту погрузки до 5 м и малые транспортные габариты – высота комбайна в транспортном положении составляет 3,75 м. 3. При помощи электрогидравлического блока управления удобно управлять всеми функциями комбайна из кабины энергосредства. |