МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ государственная зональная

машиноиспытательная станция"

ОТЧЕТ № 10-44-14 (6241022)

от 28 октября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний импортного образца

компактора KOMPAKTORIUS К3-4

фирмы UAB “ZAIBAS”, Литва.

Калитино - 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	11

В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | Компактор |
| --- | --- |
| Марка машины | KOMPAKTORIUS К3-4 |
| Заводской номер машины | 117 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | Компания ''RECK-Technik GmbH & Co KG'', Германия |
| Сведения о сертификации | Сертификат отсутствует |
| Период проведения испытаний | 06.06-15.09.14 |
| Место проведения испытаний | ЗАО ПЗ «Гатчинский» Гатчинского района Ленинградской области |

Изготовитель –  UAB «ZAIBAS”, Литва.

Испытания импортного серийного образца компактора KOMPAKTORIUS  К3-4 проведены на соответствие требованиям руководства по эксплуатации, ГОСТ Р 53489-2009 по рабочей программе и методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Западная МИС».

1. ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНЫ

1.1. Назначение машины

Компактор KOMPAKTORIUS К3-4 (рис. 1, 2) предназначен для уплотнения измельченной зеленой массы в силосной траншее или на силосной куче.

Конструкция компактора К3-4 позволяет уплотнять измельченную зеленую массу в силосной траншее или на силосной куче равномерно по всей рабочей ширине.

Особенности конструкции:

Компактор К3-4 отличает исключительная простота, что должно положительно сказаться на надежности, легкости обслуживания.

Рис.1. Общий вид компактора К3-4

Рис.2. Компактор К3-4 в агрегате с трактором Axion 930, в работе

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | инструкции по эксплуатации | данным испытаний |
| Вид работы | уплотнение измельченной зеленой массы в силосной траншее или на силосной куче | уплотнение измельченной зеленой массы в силосной траншее |
| Условия испытаний: |  |  |
| Вид материала | зеленая масса | однолетние культуры на силос |
| Параметры окружающей среды: |  |  |
| – температура воздуха, °С | нет данных | 17,0 |
| – относительная влажность воздуха, % | то же | 67 |
| – скорость ветра, м/с | -''- | 1,9 |
| – осадки, мм | -''- | 0 |
| Объемная масса травы, кг/м³ | -''- | 348,6 |
| - размер частиц травы по длине резки, мм: |  |  |
| 0-30,0 | не менее 80,0* | 73,5 |
| 30,1-50,0 | нет данных | 9,21 |
| 50,1-70,0 | то же | 6,82 |
| 70,1-90,0 | -''- | 4,32 |
| 90,1-120,0 | -''- | 3,18 |
| свыше 120 | -''- | 4,08 |
| Средневзвешенный размер частиц, мм | -''- | 28,48 |
| Однородность измельченной массы, % | нет данных | 32,01 |
| Влажность силосной массы, % | подвяленных трав не менее 55,0* | 69,5 |
| Режим работы: |  |  |
| – скорость движения, км/ч | 3,0-5,0 | 4,5 |
| – высота подъема компактора, см | не ниже 30 | 35 |

*) По ГОСТ Р 54782-11

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | инструкции по эксплуатации |  | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Тип изделия |  | навесной |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) |  | тракторы класса 2 и 3 | Axion 930 |
| Привод |  | отсутствует |  |
| Конструктивная ширина захвата, м: |  | 3,0 | 3,0 |
| Габаритные размеры машины, мм |  |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |  |
| – длина |  | нет данных | 1300 |
| – ширина |  | 3000 | 3000 |
| – высота |  | нет данных | 1520 |
| в транспортном положении: |  |  |  |
| – длина |  | нет данных | 1300 |
| – ширина |  | 3000 | 3000 |
| – высота |  | нет данных | 2500 |
| Диаметр рабочих колес, мм |  | 90-100 | 920 |
| Габаритные размеры агрегата, мм |  |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |  |
| - длина |  | -"- | 6890 |
| - ширина |  | -"- | 3150 |
| - высота |  | -''- | 3450 |
| в транспортном положении: |  |  |  |
| - длина |  | -"- | 7000 |
| - ширина |  | -"- | 3150 |
| - высота |  | -"- | 3450 |
| Дорожный просвет, мм, |  | -''- | 870 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг |  | 4000 | 4000 |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, т: |  |  |  |
| – основного времени |  | нет данных | 193,0 |
| – сменного времени |  | то же | 160,7 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т |  | -"- | 0,16 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности технологического процесса |  |  | 1,0 |
| - использования сменного времени |  | -''- | 0,83 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| Плотность силосной массы, кг/м³ |  | нет данных | 574,5 |

3.2. Перечень несоответствий требованиям НД

| Показатель и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Соответствие требованиям ГОСТ Р 53489-2009 | Требуется соответствие | Не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 2 пунктам: - места строповки не обозначены (п. 4.5.2); - не обозначены места смазки (п. 4.13.3). |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытания компактора К3-4 проводились на уплотнении измельченной зеленой массы в силосной траншее в ЗАО ПЗ "Гатчинский" Гатчинского района Ленинградской области.

По результатам испытаний компактора К3-4 установлено:

– качество изготовления компактора по внешнему виду удовлетворительное;

– инструкция по эксплуатации, отражает вопросы общего устройства, подготовки к работе и эксплуатации, технического обслуживания и требований безопасности.

– компактор К3-4 имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели на уплотнении измельченной зеленой массы в силосной траншее – плотность уплотненной силосной массы составила 574,5кг/м3.

– конструкция компактора К3-4 в основном  соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 и обеспечивает безопасные условия эксплуатации, за исключением двух пунктов (4.5.2; 4.13.3).

Оценка особенностей конструкции:

Простота конструкции компактора К3-4 положительно сказалась на надежности, наработке на отказ.

Недостатки:

1. Не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 2 пунктам:

- места строповки  имеются, но не обозначены;

- не обозначены места смазки (п.4.13.3).

6. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Компактор KOMPAKTORIUS К3-4 фирмы UAB “ZAIBAS”, Литва соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения и требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности за исключением 2 пунктов:

- места строповки  и зачаливания не обозначены (ГОСТ Р 53489-2009 п.4.5.2);

- места смазки не обозначены символами и указателями, цвет масленки не отличается от цвета компактора (ГОСТ Р 53489-2009 п.4.13.3).

Директор ФГБУ "Северо-

Западная МИС							В.В. Конюхов

Главный инженер				     		С.М. Нисин

Рук. отдела метрологии

и контроля качества	                                                  М.Г.Стуликова

Рук. отдела испытаний энергосредств

и почвообрабатывающих машин                                   С.С.Ромашко

Ведущий инженер                                                           Р.Р. Максудов

Приложение А

Оценка эффективности особенностей  конструкции

машины

| Описание особенностей конструкции | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Компактор К3-4 отличает исключительная простота, что должно положительно сказаться на надежности, легкости обслуживания. | Простота конструкции компактора К3-4 положительно сказалась на надежности. |