МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ Государственная зональная

машиноиспытательная станция"

ОТЧЕТ № 10-45-14 (6241162)

от 28 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний импортного образца

распределителя силоса RECK JUMBO II

фирмы ''RECK-TechnikGmbH&CoKG'', Германия

Калитино - 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. Заключение по результатам испытаний	10

5. Выводы 	11

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	12

В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | Распределитель силоса |
| --- | --- |
| Марка машины | RECK JUMBO II |
| Заводской номер машины | A11JJSV03 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | Компания ''RECK-TechnikGmbH&CoKG'', Германия |
| Сведения о сертификации | Сертификат отсутствует |
| Период проведения испытаний | 06.06-15.09.14 |
| Место проведения испытаний | ЗАО ПЗ «Гатчинский» Гатчинского района Ленинградской области |

Испытания распределителя силоса RECK JUMBO II проведены на соответствие требованиям руководства по эксплуатации, ГОСТ Р 53489-2009 по рабочей программе и методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Западная МИС».

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Распределитель силоса RECK JUMBO II (рис. 1, 2) предназначен для разравнивания измельченной зеленой массы в силосной траншее или на силосной куче.

Особенности конструкции:

В отличии RECK JUMBO I от RECK JUMO II отсутствует промежуточный вал- передача происходит через карданное сочленение и предохранительную муфту.

Рис.1. Общий вид распределителя силоса RECK JUMBO II

.

Рис.2. Распределитель силоса RECK JUMBO II

в агрегате с трактором Axion 930 в работе

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙИ РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | инструкции по эксплуатации | данным испытаний |
| Вид работы | разравнивание измельченной зеленой массы в силосной траншее или на силосной куче | разравнивание измельченной зеленой массы в силосной траншее |
| Условия испытаний: |  |  |
| Вид материала | зеленая масса | однолетние культуры на силос |
| Параметры окружающей среды: |  |  |
| – температура воздуха, °С | нет данных | 17,0 |
| – относительная влажность воздуха, % | то же | 67 |
| – скорость ветра, м/с | -''- | 1,9 |
| – осадки, мм | -''- | 0 |
| Объемная масса травы, кг/м³ | -''- | 261 |
| Измельчение травы по длине резки в % к массе: |  |  |
| - размер частиц, мм |  |  |
| 0-30,0 | не менее 80,0* | 73,5 |
| 30,1-50,0 | нет данных | 9,21 |
| 50,1-70,0 | то же | 6,82 |
| 70,1-90,0 | -''- | 4,32 |
| 90,1-120,0 | -''- | 3,18 |
| свыше 120 | -''- | 4,08 |
| Средневзвешенный размер частиц, мм | -''- | 28,48 |
| Однородность измельченной массы, % | нет данных | 32,01 |
| Влажность силосной массы, % | подвяленных трав не менее 55,0* | 69,5 |
| Режим работы: |  |  |
| – скорость движения, км/ч | 3,0-5,0 | 4,5 |
| – высота подъема распределителя, см | не ниже 30 | 35 |
| – угол поворота распределителя, град. | не более 20 | 20 |

*) По ГОСТ Р 54782-2011

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | инструкции по эксплуатации | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | навесной |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы класса 2 и 3 | Axion 930 |
| Привод | от ВОМ |  |
| Ширина захвата, м: |  |  |
| – конструктивная | 2,83 | 2,85 |
| Габаритные размеры машины,мм |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| – длина | нет данных | 2850 |
| – ширина | 2850 | 2850 |
| – высота | нет данных | 1290 |
| в транспортном положении: |  |  |
| – длина | нет данных | 2850 |
| – ширина | 2850 | 2850 |
| – высота | нет данных | 2160 |
| Диаметр распределительного катка, мм | то же | 950 |
| Габаритные размеры агрегата, мм |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| длина | -"- | 8440 |
| ширина | -"- | 3150 |
| высота | -''- | 3450 |
| в транспортном положении: |  |  |
| длина | -''- | 8440 |
| ширина | -''- | 3150 |
| высота | -"- | 3450 |
| Дорожный просвет, мм, | -''- | 870 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 1050 | 1050* |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, т: |  |  |
| – основного времени | нет данных | 220,3 |
| – сменного времени | то же | 187,8 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | -"- | 0,16 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | -"- | 1,0 |
| - использования сменного времени | -"- | 0,853 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Плотность распределенной силосной массы, кг/м³ | нет данных | 348,6 |
| Максимальный перепад профиля, м | то же | 0,22 |
| Неравномерность распределения силосной массы (по перепаду профиля поверхности), % | -"- | 28,8 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Показатель и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Соответствие требованиям ГОСТ Р 53489-2009 | Требуется соответствие | Не соответствует требования ГОСТ Р 53489-2009 по 2 пунктам: - отсутствуют обозначенные места строповки (п. 4.5.2); - не обозначены места смазки (п. 4.13.3). |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытания распределителя силоса RECK JUMBO II, проводились на разравнивании измельченной зеленой массы в силосной траншее в ЗАО ПЗ "Гатчинское" Гатчинского района, Ленинградской области.

По результатам испытаний распределителя силоса RECK  JUMBO II установлено:

– качество изготовления распределителя по внешнему виду удовлетворительное;

– инструкция по эксплуатации, отражает вопросы общего устройства, подготовки к работе и эксплуатации, технического обслуживания и требований безопасности.

– распределитель силоса RECK  JUMBO II имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели на разравнивании измельченной зеленой массы в силосной траншее: плотность распределенной силосной массы – 348,6 кг/м, максимальный перепад профиля – 0,22 м, неравномерность распределения силосной массы по перепаду профиля поверхности – 28,8%, производительность за час основного времени – 220,3 т, сменного времени – 187,8 т, удельный расход топлива – 0,16 кг/т,

– конструкция распределителя силоса RECK  JUMBO II в основном  соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 и обеспечивает безопасные условия эксплуатации, за исключением двух пунктов (4.5.2; 4.13.3).

Оценка особенностей конструкции:

В отличие от RECK JUMBO I передача происходит через карданное сочленение и предохранительную муфту. Отказов не отмечалось.

Недостатки:

Не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по 2 пунктам:

– отсутствуют обозначенные места строповки (п.4.5.2);

– не обозначены места смазки (п.4.13.3).

6. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Распределитель силоса RECK JUMBO II компании ''RECK-TechnikGmbH&CoKG'' Германия соответствует требованиям сельскохозяйственного производствапо показателям назначения, требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности за исключением 2 пунктов:

- места строповки  и зачаливания отсутствуют и не обозначены ( п.4.5.2);

- места смазки не обозначены символами и указателями. Цвет масленки не отличается от цвета распределителя( п.4.13.3).

Директор ФГБУ "Северо-

Западная МИС"							В.В. Конюхов

Главный инженер						С.М. Нисин

Рук.отдела метрологии

и контроля качества	                                                  М.Г.Стуликова

Рук.отдела испытаний энергосредств

и машин для подготовки почвы                                     С.С.Ромашко

Ведущий инженер                                                           Р.Р. Максудов

Приложение А

Оценка эффективности особенностей  конструкции

машины

| Описание особенностей конструкции | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В отличие от RECK JUMBO I отсутствует промежуточный вал- передача происходит через карданное сочленение и предохранительную муфту. | Отсутствие промежуточного вала положительно сказалось на надежности. Отказов не отмечалось. |