МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ Государственная зональная

машиноиспытательная станция"

ОТЧЕТ № 10-46-14(6241102)

от 28 октября 2014 г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний импортного образца

КОСИЛКИ ДИСКОВОЙ TAARUP 5090 ВХ в комбинации

с КОСИЛКОЙ ДИСКОВОЙ TAARUP 3632 FT

фирмы «Kverneland Group Kerteminde AS», Дания

Калитино 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	8

3. Результаты испытаний	10

3.1. Показатели назначения	10

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	13

4. Заключение по результатам испытаний	14

5. Выводы 	16

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	17

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Косилка дисковая |
| --- | --- |
| Марка машины | Taarup 5090 ВХ, Taarup 3632 FT |
| Заводской номер машины | КТ 445883 - Taarup 3632 FT (фронтальная) КТ 446787 - Taarup 5090 МТ-R (правая секция) КТ 446783 - Taarup 5090 МТ-L (левая секция) КТ 44799 - ВХ-R 79.603.000 (транспортер правый) КТ 446793 - ВХ-L 79.604.000 (транспортер левый) |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | «Kverneland Group Kerteminde AS», Дания |
| Сведения о сертификации | Сертификат отсутствует |
| Период проведения испытаний | 12.06-26.09.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ОАО «Совхоз «Всеволожский» Всеволожского района Ленинградской области |

Испытания косилки дисковой Taarup 5090 ВХ в комбинации с косилкой дисковой Taarup 3632 FT проведены на соответствие требованиям СТО АИСТ 1.14-2012, ГОСТ Р 53489-2009  по рабочей программе и методике, утвержденной  07 июля 2014 года директором ФГБУ «Северо-Западная МИС».

- НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Косилка дисковая Taarup 5090 ВХ в комбинации с косилкой дисковой Taarup 3632 FT предназначена для скашивания с укладкой в валок естественных или сеяных трав, а также зерновых культур.

Особенности конструкции:

1. Установлены круглые диски, для уменьшения ударных нагрузок в трансмиссии и уменьшения повреждений камнями.

2. Используется быстрая система замены ножей ProFit.

3. Применены стальные бичи SemiSwing с высокой степенью защиты при столкновении их с препятствиями.

4. Рычажно-балансирная подвеска с низким центром тяжести  поддерживает две задние секции косилки в горизонтальном положении относительно земли.

5. Предохранительный механизм отвода рабочих органов Break Back для защиты режущего аппарата при наезде на препятствие.

Рисунок 1. Косилка дисковая Taarup 5090 ВХ в комбинации с

косилкой дисковой Taarup 3632 FT.

Рисунок 2. Косилка дисковая Taarup 5090 ВХ.

Рисунок 3. Режущий аппарат.

1

2

Рисунок 4. Устройство регулировки зазора между пластиной

кондиционера и бичами ротора.

1 – рычаг на задней секции; 2 - рычаг на передней секции.

Рисунок 5. Косилка дисковая Taarup 5090 ВХ в комбинации с

косилкой дисковой Taarup 3632 FT в агрегате  с трактором

Deutz Fahr Agrotron L720 в работе на скашивании многолетних

трав и укладкой скошенной массы в один валок.

Рисунок 4. Косилка дисковая Taarup 5090 ВХ в комбинации с

косилкой дисковой Taarup 3632 FT в агрегате  с трактором

Deutz Fahr Agrotron L720 в работе на скашивании многолетних

трав без использования транспортеров.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Наименование показателей | Значение показателей по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.14-2012 | данным испытаний |  |
| Вид работы | скашивание с укладкой в валок естественных или сеяных трав, а также зерновых культур * | скашивание многолетних трав без использования транспортеров | скашивание многолетних трав и укладкой скошенной массы в один валок |
| Условия испытаний: |  |  |  |
| Тип почвы | различный | дерново-подзолистый легкий и средний суглинок |  |
| Рельеф, град. | ровный | ровный | ровный |
| Уклон участка, град. | не более 9,0 | 0,5 | 0,5 |
| Микрорельеф, ± см | ±10,0 | 2 | 2,8 |
| Влажность почвы, % | не более 30,0 |  |  |
| - в слоях, см: 0-5 | - | 28,28 | 25,14 |
| 5-10 | - | 26,10 | 25,29 |
| Твердость почвы, МПа | от 0,5 до 2,5 |  |  |
| - в слоях, см: 0-5 | - | 1,14 | 1,73 |
| 5-10 | - | 1,86 | 2,51 |
| Засоренность участка камнями, шт./м2 | допускается наличие камней не более 50 мм | 133 | 123 |
| Размер камней, мм |  |  |  |
| - средний | нет данных | 64 | 75 |
| - максимальный | до 50 | 73 | 90 |
| Температура воздуха, ºС | не более +45,0 | +25 | +8 |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 98,0 | 78 | 92 |
| Скорость ветра, м/с | не более 10,0 | 4,0 | 1,5 |
| Культура | естественные и сеяные травы многолетние и однолетние | злаковые травы | злаковые травы |
| Фаза вегетации доминирующего вида растений | бобовые - начало цветения; злаковые - начало выброса метелки | колошение | выход в трубку |
| Средняя высота растений доминирующего вида, см | не более 150,0 | 96,0 | 55,0 |
| Полеглость, % | полеглые и перепутанные травы | 34,3 | 6,0 |
| Густота травостоя, шт./м2 | не более 2000 | 307 | 431 |
| Урожайность травы, т/га: |  |  |  |
| - при фактической влажности | от 2,0 до 50,0 | 17,26 | 14,9 |
| - в пересчете на влажность 18% | нет данных | 8,6 | 4,35 |
| Ботанический состав, %, по массе: |  |  |  |
| - злаковые | то же | 100 | 96,3 |
| - бобовые | -"- | 0 | 0 |
| - разнотравье | -"- | 0 | 3,7 |
| Влажность зеленой массы, % | не более 85,0 | 59,12 | 76,04 |
| Режим работы: |  |  |  |
| -рабочая скорость, км/ч | 2,88-15,12 8-15* | 10,26 | 8,64 |
| - установочная высота среза, см | 3,0 – 9,0 (10,0 и выше)* | 10 | 10 |
| - установочная ширина валка, см | нет данных | 200-левая и правая секции 130-центральная секция |  |

*) Значение показателей по инструкции по эксплуатации.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.14-2012 | данным испытаний |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Агрегатируется (марка трактора) | требуемая мощность 162 кВт (220 л.с.)* | Deutz Fahr Agrotron L720 162 кВт (220 л.с.) |  |
| Привод | от ВОМ трактора |  |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | нет данных | 8,7 |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  |  |
| - рабочая | 2,88-15,12/ 8,0-15,0* | 10,26 | 8,64 |
| - транспортная | не более 40* | 40 |  |
| Габаритные размеры косилки Taarup 3632FT, мм: |  |  |  |
| в рабочем положении |  |  |  |
| - длина | 2000* | 2270 |  |
| - ширина | 4215* | 3780 |  |
| - высота | 1450* | 1430 |  |
| в транспортном положении |  |  |  |
| - длина | 2000* | 2270 |  |
| - ширина | 4215* | 3780 |  |
| - высота | 1450* | 1430 |  |
| Габаритные размеры косилки Taarup 5090MT, мм: |  |  |  |
| в рабочем положении |  |  |  |
| - длина | 3400* | 3550 |  |
| - ширина | 9490* | 9450 |  |
| - высота | 2600* | 2500 |  |
| в транспортном положении |  |  |  |
| - длина | 3400* | 3550 |  |
| - ширина | 3000* | 3150 |  |
| - высота | 4000-4300* | 4220 |  |
| Дорожный просвет, мм | нет данных | 350 |  |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 4421* | Не определялась |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |
| - основного времени | нет данных | 8,59 | 7,35 |
| - сменного времени | то же | 6,16 | 5,46 |
| Удельный расход топлива, кг/га | -"- | 4,69 | 5,17 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | -"- | 1,0 | 1,0 |
| - использования сменного времени | -"- | 0,72 | 0,74 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| Фактическая ширина захвата: |  |  |  |
| среднее арифметическое значение, м | нет данных | 8,37 | 8,5 |
| стандартное отклонение, см | то же | 0,24 | 0,07 |
| коэффициент вариации, % | -"- | 2,84 | 0,8 |
| Характеристика валка: |  |  |  |
| - ширина: |  |  |  |
| среднее арифметическое значение, м | 1,2-1,6 | 1,8 | 1,73 |
| стандартное отклонение, см | нет данных | 6,8 | 10,0 |
| коэффициент вариации, % | то же | 4,0 | 5,7 |
| - высота : |  |  |  |
| среднее арифметическое значение, см | не более 60,0 | 30,0 | 47,0 |
| стандартное отклонение, см | нет данных | 8,0 | 13,6 |
| коэффициент вариации, % | то же | 22,01 | 29,2 |
| -линейная плотность валка, кг/м | не более 15,0 | 5,3 | 8,2 |
| -плотность валка, кг/м³ | нет данных | 10,7 | 15,09 |
| -неравномерность плотности, % | то же | 14,7 | 19,7 |
| -неравномерность массы валка по ширине, % | -"- | 16,2 | 12,9 |
| Фактическая высота среза: |  |  |  |
| - среднее арифметическое значение, см | нет данных | 10,5 | 11,2 |
| - стандартное отклонение, см | то же | 1,64 | 2,73 |
| - коэффициент вариации, % | -"- | 17,48 | 24,2 |
| Потери общие: т/га | -"- | 0,35 | 0,3 |
| % к урожаю | не более 1,5 | 2,05 | 2,01 |
| в том числе: |  |  |  |
| - несрезанными растениями | нет данных | 0 | 0 |
| - от повышенного среза | то же | 2,05 | 2,01 |

*) Значение показателей по инструкции по эксплуатации.

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Показатель и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Соответствие требованиям ГОСТ Р 53489-2009 | Требуется | Косилки дисковые Taarup 5090 ВХ и Taarup 3632 FT не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 3 пунктам: - высота в транспортном положении косилки Taarup 5090 ВХ при дорожном просвете 350 мм составляет 4,22 м (п. 4.5.1 – 4,0 м); - косилки не оборудованы световозвращателями (п. 4.6.1); - косилка Taarup 5090 ВХ при агрегатировании закрывает приборы световой сигнализации ЭС. Косилка Taarup 5090 ВХ не оборудована собственными приборами световой сигнализации. Технической документацией предусмотрено наличие приборов световой сигнализации (п. 4.6.2). |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В результате проведенных испытаний косилки дисковой Taarup 5090 ВХ в комбинации с косилкой Taarup 3632 FT установлено:

- техническая документация представлена инструкцией по сборке, инструкцией по эксплуатации и каталогом деталей и сборочных единиц. Инструкция по эксплуатации достаточно наглядно и понятно отражает вопросы по технике безопасности, вопросы запуска в работу, эксплуатации, технического обслуживания и хранения косилок. Качество изготовления косилок по внешнему виду и лакокрасочным покрытиям удовлетворительное;

- при рабочей скорости движения 10,26 км/ч и фактической ширине захвата 8,37 м, производительность косилки дисковой TAARUP 5090ВХ в комбинации с косилкой дисковой TAARUP 3632 FT в агрегате с трактором Deutz Fahr Agrotron L720 на скашивании многолетних трав без использования транспортеров за 1 ч основного времени составила 8,59 га. Производительность за 1 ч сменного времени составила 6,16 га. Удельный расход топлива составил 4,69 кг/га;

- при рабочей скорости движения 8,64 км/ч и фактической ширине захвата 8,5 м, производительность косилки дисковой TAARUP 5090ВХ в комбинации с косилкой дисковой TAARUP 3632 FT в агрегате с трактором Deutz Fahr Agrotron L720 на скашивании многолетних трав с использованием транспортеров и укладкой скошенной массы в один валок за 1 ч основного времени составила 7,35 га. Производительность за 1 ч сменного времени составила 5,46 га. Удельный расход топлива составил 5,17 кг/га;

- на скашивании многолетних трав косилкой дисковой TAARUP 5090ВХ в комбинации с косилкой дисковой TAARUP 3632 FT без использования транспортеров ширина валков составила 1,8 м, высота валка 30,0 см. Линейная плотность валка составила 5,3 кг/м (по СТО АИСТ 1.14-2012–до 15 кг/м), плотность валка получена  10,7 кг/м3. Фактическая высота среза составила 10,5 см, при установочной высоте 10,0 см (по СТО АИСТ 1.14-2012  от 3 см до 9 см), по инструкции по эксплуатации высота среза регулируется  высотой опорных башмаков в пределах 2,0-10,0см. Общие потери составили 2,05% (по СТО АИСТ 1.14-2012  – не более 1,5%);

- на скашивании многолетних трав с использованием транспортеров и укладкой скошенной массы в один валок косилкой дисковой TAARUP 5090ВХ в комбинации с косилкой дисковой TAARUP 3632 FT ширина валка составила 1,73 м, высота валка 47,0 см. Линейная плотность валка составила 8,2 кг/м (по СТО АИСТ 1.14-2012 –до 15 кг/м), плотность валка получена  15,09 кг/м3. Фактическая высота среза составила 11,2 см, при установочной высоте 10,0 см (по СТО АИСТ 1.14-2012  от 3 см до 9 см), по инструкции по эксплуатации высота среза регулируется  высотой опорных башмаков в пределах 2,0-10,0см. Общие потери составили 2,01% (по СТО АИСТ 1.14-2012  – не более 1,5%);

- конструкция косилки дисковой Taarup 5090 ВХ в комбинации с косилкой дисковой Taarup 3632 FT соответствует требованиям ГОСТ Р 53489, за исключением 3 пунктов.

Достоинства

1. Круглые диски уменьшают ударные нагрузки в трансмиссии и меньше повреждаются камнями, отказов по дискам не отмечалось.

2. Система ProFit позволяет быстро заменять ножи.

3. Стальные бичи SemiSwing с высокой степенью защиты при столкновении их с препятствиями, отказов по бичам не отмечалось.

4. Рычажно-балансирная подвеска с низким центром тяжести  поддерживает две задние секции косилки в горизонтальном положении относительно земли.

5. Предохранительный механизм Break Back отводит рабочие органы при наезде на препятствие.

Недостатки

- Конструкция косилки дисковой Taarup 5090 ВХ в комбинации с

косилкой дисковой Taarup 3632 FT не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по 3 пунктам:

- высота в транспортном положении косилки Taarup 5090 ВХ при

дорожном просвете 350 мм составляет 4,22 м. (п. 4.5.1 – 4,0 м);

- косилки не оборудованы световозвращателями (п. 4.6.1);

- косилка  Taarup 5090 ВХ не оборудована собственными приборами световой сигнализации (п. 4.6.2).

2. Недостаточная прочность сварного шва в месте крепления секции к                 рычагу, соединяющему секцию с центральным держателем.

3. Излом ножей при работе на почвах с наличием естественных природных камней.

5. ВЫВОДЫ

Косилка дисковая  Taarup 5090 ВХ в комбинации с косилкой дисковой Taarup 3632 FT  производства “Kverneland Group Kerteminde AS”, Дания соответствует требованиям сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 1.14-2012 по показателям назначения и требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности за исключением 3 пунктов:

- высота в транспортном положении косилки Taarup 5090 ВХ при дорожном просвете 350 мм составляет 4,22 м (п. 4.5.1 – 4,0 м);

-  косилки не оборудованы световозвращателями (п. 4.6.1);

- косилка  Taarup 5090 ВХ при агрегатировании закрывает приборы световой сигнализации ЭС. Косилка  Taarup 5090 ВХ не оборудована собственными приборами световой сигнализации (п. 4.6.2).

Директор ФГБУ "Северо-Западная МИС"			В.В.Конюхов

Главный инженер							С.М.Нисин

Рук. отдела метрологии

и контроля качества						          М.Г.Стуликова

Рук. отдела испытаний энергосредств

и почвообрабатывающих машин				          С.С.Ромашко

Ведущий инженер                        				          В.Е. Данилов

Приложение А

Оценка эффективности особенностей  конструкции

машины

| Описание особенностей конструкции | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| 1. Установлены круглые диски, для уменьшения ударных нагрузок в трансмиссии и уменьшения повреждений камнями. 2. Используется быстрая система замены ножей ProFit. 3. Применены стальные бичи SemiSwing с высокой степенью защиты при столкновении их с препятствиями. 4. Рычажно-балансирная подвеска с низким центром тяжести поддерживает две задние секции косилки в горизонтальном положении относительно земли. 5. Предохранительный механизм отвода рабочих органов Break Back для защиты режущего аппарата при наезде на препятствие. | 1. Круглые диски уменьшают ударные нагрузки в трансмиссии и меньше повреждаются камнями, отказов по дискам не отмечалось. 2. Система ProFit позволяет быстро заменять ножи. 3. Стальные бичи SemiSwing с высокой степенью защиты при столкновении их с препятствиями, отказов по бичам не отмечалось. 4. Рычажно-балансирная подвеска с низким центром тяжести поддерживает две задние секции косилки в горизонтальном положении относительно земли. 5. Предохранительный механизм Break Back отводит рабочие органы при наезде на препятствие. |