МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ Государственная зональная

машиноиспытательная станция"

ОТЧЕТ № 10-52-14 (6241112)

от 28 октября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний импортного образца

КОСИЛКИ ПРИЦЕПНОЙ KUHN FC3160TCD

фирма "KUHN", Франция

Калитино - 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	8

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	10

4. Заключение по результатам испытаний	11

5. Выводы 	13

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенностей конструкции …………………...14

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Косилка прицепная |
| --- | --- |
| Марка машины | FC3160TCD |
| Заводской номер машины | С0157 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | фирма "KUHN", Франция |
| Сведения о сертификации | Сертификат о соответствии № ТС RU C-FR.AГ65.В.02228. Орган по сертификации продукции ООО «Алантис», г. Москва. Срок действия с 24.07.2012 по 23.07.2015. |
| Период проведения испытаний | 02.06-01.09.14 |
| Место проведения испытаний | ЗАО "Любань" Тосненского района Ленинградской области |

Испытания импортного образца косилки FC3160TCD проведены на соответствие требованиям  СТО АИСТ 1.14-2012 и  ГОСТ  Р 53489-2009 по рабочей программе и методике, утвержденной 02 июня 2014 года директором ФГБУ "Северо-Западная МИС".

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Косилка  FC3160TCD предназначена для скашивания трав на временных лугах, засаженных кормовыми травами или постоянных лугах для сбора фуражного урожая, предназначенного для кормления животных Косилка агрегатируется  с тракторами, имеющими двигатель мощностью не менее 59 кВт (80 л.с.) и задний вал отбора мощности (ВОМ) с частотой вращения хвостовика 1000 об/мин.

Косилка FC3160TCD имеет однотипную конструкцию по сравнению с аналогичными современными косилками, испытывается в ФГБУ "Северо-Западная МИС" впервые.

Рисунок 1. Косилка FC3160TCD (справа, спереди)

Рисунок 3. Косилка FC3160TCD в агрегате с трактором

Беларус 1221.2 в работе.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Наименование показателей | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.14-2012 | данным испытаний |
|  |  | эксплуатационно-технологическим |
| Условия испытаний: |  |  |
| Вид работы | - | скашивание многолетних сеяных трав с укладкой скошенной массы в валок |
| Тип почвы | различный | дерново-подзолистый |
| Рельеф, град. | ровный | 0,2 |
| Микрорельеф, ± см | ± 10,0 | 3,7 |
| Влажность почвы, % | не более 30,0 |  |
| - в слоях, см: 0-5 |  | 31,0 |
| 5-10 |  | 28,8 |
| Твердость почвы, МПа | от 0,5 до 2,5 |  |
| - в слоях, см: 0-5 |  | 2,4 |
| 5-10 |  | 4,2 |
| Засоренность участка камнями, шт./м² | допускается наличие камней не более 5,0 см | 0,02 |
| Размер камней, мм: |  |  |
| - средний | нет данных | 71,2 |
| - максимальный | не более 50,0 | 76,7 |
| Температура воздуха, ºС | не более ± 45,0 | 12,5 |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 98 | 94,0 |
| Скорость ветра, м/с | не более 10,0 | 2,1 |
| Культура | сеяные и естественные травы, зерновые и другие силосные культуры | тимофеевка луговая |
| Фаза вегетации доминирующего вида | злаковые - начало выброса метелки; бобовые - начало цветения | цветение |
| Средняя высота растений, см | не более 150,0 | 83,6 |
| Полеглость, % | полеглые и перепутанные травы | 23,7 |
| Густота травостоя, шт./м² | не более 2000,0 | 433,0 |
| Урожайность при фактической влажности, т/га | от 2,0 до 50,0 | 24,0 |
| Урожайность в пересчете на влажность 18%, т/га | нет данных | 8,2 |
| Ботанический состав, %, по массе: |  |  |
| - злаковые | нет данных | 65,3 |
| - бобовые | то же | 3,5 |
| - разнотравье | -"- | 31,2 |
| Влажность массы, % | не более 85,0 | 72,0 |
| Режим работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | нет данных | 11,9 |
| - установочная высота среза, см | 2,5-8,5* | 8,0 |
| - установочная ширина валка, мм | 90,0-230,0 | 90,0 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.14-2012 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | полуприцепная |  |
| Агрегатируется | нет данных | Беларус 1221.2 мощностью 98 кВт (132 л.с.) |
| Привод | от ВОМ трактора |  |
| Рабочая скорость, км/ч | нет данных | 11,9 |
| Ширина захвата, м |  |  |
| - конструкционная | то же | 3,1 |
| - рабочая | -"- | 2,9 |
| Транспортная скорость, км/ч | -"- | 25 |
| Габаритные размеры косилки, мм: |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| - длина | -"- | 5700 |
| - ширина | -"- | 5200 |
| - высота | -"- | 1700 |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина | -"- | 6710 |
| - ширина | -"- | 3000 |
| - высота | -"- | 1790 |
| Дорожный просвет, мм | -"- | 410 |
| Масса косилки, кг | 2340 | показатель не определялся** |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени | нет данных | 3,45 |
| - сменного времени | то же | 2,66 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | -"- | 4,86 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - рабочих ходов | -''- | 0,94 |
| - технологического обслуживания | -"- | 0,99 |
| - надежности технологического процесса | -''- | 1,00 |
| - использования сменного времени | -''- | 0,77 |
| - использования эксплуатационного времени | -''- | 0,76 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Фактическая ширина захвата: |  |  |
| - среднее арифметическое значение, м | нет данных | 2,9 |
| - стандартное отклонение, м | то же | 0,6 |
| - коэффициент вариации, % | -''- | 0,2 |
| Характеристика валка: |  |  |
| - ширина валка, см | от 90,0 до 230,0* | 107,7 |
| - высота валка, см | не более 60,0 | 25,0 |
| - линейная плотность валка, кг/м | 15,0 | 6,5 |
| - плотность валка, кг/м³ | нет данных | 24,3 |
| - неравномерность плотности, % | то же | 17,9 |
| - неравномерность массы валка по ширине, % | -''- | 13,3 |
| Фактическая высота среза: |  |  |
| - среднее арифметическое значение, см | 2,5-8,5* | 8,6 |
| - стандартное отклонение, см | нет данных | 1,6 |
| - коэффициент вариации, % | то же | 18,6 |
| Потери общие : т/га | -"- | 0,06 |
| % к урожаю | не более 1,5 | 0,3 |
| в том числе: |  |  |
| - несрезанными растениями, % | нет данных | 0 |
| - от повышенного среза, % | то же | 0,3 |

*) По инструкции по эксплуатации

**) Показатель не определялся. Машина является собственностью ЗАО «Любань»

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателей | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Наличие мест строповки и установки домкратов ГОСТ Р 53489 п. 4.5.2 | Машины должны иметь места или устройства для строповки и зачаливания, которые обозначают указывающим направлением стропа отрезком цепи по ГОСТ 14192 стойкой краской или другими материалами, отличающимися по цвету от машины. Места установки домкратов должны быть обозначены по ГОСТ Р 52746. | Косилка имеет места для строповки. Места строповки не обозначены. Места для установки домкратов не обозначены. |
| ГОСТ Р 53489 п. 4.6.1.6 | Расстояние между задними световозвращателями должно быть не более 2000 мм. | Расстояние между задними световозвращателями составляет - 2200 мм |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В результате проведенных испытаний косилки FC3160TCD установлено:

- косилка FC3160TCD поступила в ЗАО "Любань" в упаковке в частично разобранном виде со снятыми дышлом, карданными передачами, защитными фартуками, рукавами высокого давления и электрооборудованием. Трудоемкость досборки косилки составила 5,67 чел-ч с использованием грузоподъемного средства. Техническая документация представлена в полном объеме;

- косилка имеет удовлетворительное качество изготовления;

- косилка выполняет технологический процесс на скашивании многолетних сеяных трав с укладкой скошенной травы в валок. Производительность косилки FC3160TCD в агрегате с трактором Беларус 1221.2 при рабочей скорости 11,9 км/ч и фактической ширине захвата 2,9 м за 1 час составила: основного времени 3,45 га, сменного времени – 2,66 га, эксплуатационного времени – 2,64 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 4,86 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. Коэффициент использования сменного времени составил 0,77. Коэффициент использования эксплуатационного времени составил 0,76. При оценке качества выполнения технологического процесса установлено: фактическая ширина захвата косилки FC3160TCD составила 2,9 м, ширина валка 107,7 см, высота валка 25,0 см - при установке валкообразующих щитков на минимальную ширину валка 0,90 м (по СТО АИСТ 1.14-2012 - высота валка не более 60 см, по инструкции по эксплуатации - ширина валка 0,90-2,30 м), при этом линейная плотность валка составила 24,3 кг/м3 с неравномерностью плотности валка 17,9%, неравномерность массы валка по ширине 13,3%. Фактическая высота среза составила 8,6 см при установочной высоте среза 8,0 см (по инструкции по эксплуатации - высота среза регулируется от 2,5 см до 8,5 см). Общие потери составили 0,3% (по  СТО АИСТ 1.14-2012 - не более 1,5%).

Конструкция косилки соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009, за исключением 2 пунктов:

- места строповки не обозначены, места для установки домкратов не обозначены (п. 4.5.2);

- расстояние между задними световозвращателями составляет - 2200 мм (п.4.6.1.6 - не более 2000 мм).

Дополнительно проведен расчёт экономических показателей в объёме определения совокупных затрат денежных средств на скашивание 1 га многолетних трав, которые составляют 731,45 рублей. Затраты на текущую эксплуатацию косилки при агрегатировании с трактором Беларус 1221.2, включая затраты на оплату труда, ГСМ, ремонт и ТО, составляют 259,04 руб/га.

Недостатки:

Несоответствие требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 2 пункам:

- места строповки не обозначены, места для установки домкратов не обозначены (п. 4.5.2);

- расстояние между задними световозвращателями составляет - 2200 мм (п.4.6.1.6 - не более 2000 мм).

5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Косилка FC3160TCD производства фирмы "KUHN", Франция соответствует требованиям СТО АИСТ 1.14-2012 по показателям назначения и ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности за исключением 2 пунктов:

- места строповки и установки домкратов не обозначены (п. 4.5.2);

- расстояние между задними световозвращателями составляет - 2200 мм (п.4.6.1.6 - не более 2000 мм).

Директор ФГБУ "Северо-

Западная МИС"							В.В.Конюхов

Главный инженер						С.М.Нисин

Рук. отдела метрологии

и контроля качества				                   М.Г.Стуликова

Рук. отдела испытаний машин для

растениеводства и животноводства				Н.А.Волков

Ведущий инженер						  Н.В. Васильев

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенностей конструкции

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Косилка FC3160TCD в ФГБУ "Северо-Западная МИС" испытывается впервые. Изменения в конструкцию косилки FC3160TCD в процессе испытаний не вносились. |  |