МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ Государственная зональная

машиноиспытательная станция"

ОТЧЕТ № 10-53-14 (6240152)

от 28 октября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний импортного образца

полуприцепа T669/1

фирма PRONAR, Польша

Калитино - 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	11

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенностей конструкции ………………….12

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Полуприцеп |
| --- | --- |
| Марка машины | T669/1 |
| Заводской номер машины | SZB6691XXD2X00527 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | фирма PRONAR, Польша |
| Сведения о сертификации | Сертификат о соответствии № С-PL.АГ75.В.17109, зарегистрирован ООО “БеларусЮгСервис” Российская Федерация, 346789, гор. Азов, Ростовская обл., Дружбы ул., 13 «А» с 13.02.2013 по 12.02.2014 |
| Период проведения испытаний | 10.07.13-20.10.14 |
| Место проведения испытаний | ЗАО ПЗ "Рабитицы" Волосовского района, Ленинградской области |

Испытания импортного образца полуприцепа T669/1 проведены на соответствие требованиям ГОСТ Р 52746-2007 по рабочей программе и методике, утвержденной 10 июля 2013 года директором ФГБУ "Северо-Западная МИС".

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Полуприцеп T669/1 предназначен для транспортировки и высыпания грузов. Полуприцеп агрегатируется с тракторами мощностью от 76,4 кВт (104 л.с.), оборудованными гидрофицированным крюком, розеткой для подключения электросигнального оборудования, приводом тормозной системы, гидравлическим приводом и может применяться в любое время года во всех почвенно-климатических  зонах.

Полуприцеп T669/1 имеет однотипную конструкцию по сравнению с аналогичными современными полуприцепами, испытывается в ФГБУ "Северо-Западная МИС" впервые.

Рисунок 1. Полуприцеп T669/1 (сзади слева)

Рисунок 2 – Полуприцеп T669/1 в агрегате

с трактором Джон Дир 7830 на разгрузке зерна

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | руководству по эксплуатации | данным испытаний |
|  |  | эксплуатационно-технологических |
| Вид работы | транспортировка сельскохозяйственных продуктов, а также сыпучих и объемных материалов | транспортировка зерна |
| Условия испытаний: |  |  |
| Характеристика дорожных условий: |  |  |
| Тип и состояние дороги | грунт твердый и без углублений | полевая дорога, асфальт |
| Расстояние перевозки, км | нет данных | 5,0 |
| Угол наклона дороги (проезжей полосы поля), град | то же | 0,8 |
| Влажность проезжей полосы поля в слое 0-10 см, % | -"- | 19,8 |
| Твердость проезжей полосы поля в слое 0-10 см, МПа | -"- | 2,0 |
| Температура воздуха, оС | может быть использован в любое время года | 19,0 |
| Скорость ветра, м/с | нет данных | 2,5 |
| Количество осадков, мм | то же | 0 |
| Характеристика перевозимого материала: |  |  |
| Наименование груза | -"- | зерно ячменя |
| Объемная масса груза, кг/м3 | -"- | 564,0 |
| Влажность груза, % | -"- | 18,0 |
| Характеристика мест погрузки и разгрузки: |  |  |
| Размеры места разгрузки, м |  |  |
| – длина | -"- | 24,0 |
| – ширина | -"- | 12,2 |
| Вид покрытия площадки в месте: |  |  |
| – погрузки | -"- | поле (стерня зерновых) |
| – разгрузки | -"- | бетонное покрытие |
| Способ погрузки | кран, погрузчик или транспортер | зерноуборочный комбайн |
| Высота погрузки, мм | нет данных | 3160 |
| Способ разгрузки | самосвалом | самосвалом |
| Режим работы: |  |  |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| – с грузом | нет данных | 31,79 |
| – без груза | до 40,0 | 35,48 |
| – техническая | нет данных | 33,54 |
| Расстояние перевозки, км | то же | 0,5-5,0 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | руководству по эксплуатации | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | полуприцепной, самосвальный |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторами мощностью от 76,4 кВт (104 л.с.) | Джон Дир 7830 мощностью 151 кВт (205 л.с.) |
| Рабочая скорость, км/ч: |  |  |
| - с грузом | нет данных | 31,79 |
| - без груза | до 40,0 | 35,48 |
| Грузоподъемность, т. | 14,0 | 14,0 |
| Габаритные размеры полуприцепа (в рабочем и транспортном положении), мм: |  |  |
| - длина | 7255 | 7200 |
| - ширина | 2550 | 2336 |
| - высота: |  |  |
| по основным бортам | нет данных | 2655 |
| по надставным бортам | 3160 | 3160 |
| Масса полуприцепа с надставными бортами, кг | 6000 | показатель не определялся* |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, т/ткм: |  |  |
| – основного времени | -"- | 74,39/371,97 |
| – сменного времени | -"- | 21,36/106,8 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы кг, т/ткм | -"- | 0,45/0,09 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| – технологического обслуживания | -"- | 0,55 |
| – надежности технологического процесса | -"- | 1,00 |
| – использования сменного времени | -"- | 0,29 |
| – использования эксплуатационного времени | -"- | 0,29 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | -"- | 1 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Потери груза, %: |  |  |
| – при транспортировке | -"- | 0 |
| – при разгрузке | -"- | 0 |
| Полнота разгрузки, % | -"- | 100 |
| Масса груза в кузове, т | не более 14,0 | 11,7 |

*) Показатель не определялся – полуприцеп  является собственностью хозяйства.

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Размещение световозвращателей ГОСТ 8769-75 п.2.11.4 | На прицепах и полуприцепах на каждой боковой стороне должны быть предусмотрены боковые световозвращатели. Количество боковых световозвращателей на каждой боковой стороне должно быть таким, чтобы выполнялись правила размещения по длине: - передний боковой световозвращатель на расстоянии не более 3000 мм от передней оконечности прицепов и полуприцепов, включая сцепное устройство | передний боковой световозвращатель установлен на расстоянии 4700 мм от передней оконечности полуприцепа, включая сцепное устройство |
| Наличие предупреждающих надписей ГОСТ Р 52746-2007 п.5.13 | На бортах полуприцепа или другом видном месте должны быть нанесены надписи о недопустимости перевозки людей в кузове, о порядке пользования запорами платформы и предохранительной стойки при ремонте и техническом обслуживании | Предупреждающие надписи о запрете перевозки людей в кузове отсутствуют. |
| Наличие знака ограничения скорости ГОСТ Р 52746-2007 п.5.14 | - на полуприцепах сзади слева должен быть обозначен знак ограничения скорости - должна быть указана предельная грузоподъемность | - на полуприцепе отсутствует знак ограничения максимальной скорости - предельная грузоподъемность не указана |
| Наличие мест для зачаливания ГОСТ Р 52746-2007 п.5.17 | Полуприцепы должны иметь места для зачаливания. Места для зачаливания, а также места для установки домкратов следует маркировать стойкой краской, отличающейся по цвету от полуприцепа | Места для зачаливания и места для установки домкратов не обозначены |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В результате проведенных испытаний полуприцепа T669/1 установлено:

- полуприцеп T669/1 поступил в собранном виде. Комплектность поставки  и сохранность полуприцепа при транспортировке обеспечена. ЗИП с полуприцепом не представлен, для проведения технического обслуживания использовался инструмент из комплекта трактора;

- руководство по эксплуатации в полном объеме отражает вопросы устройства, правил эксплуатации, технического обслуживания и техники безопасности;

- полуприцеп T669/1 имеет удовлетворительное качество изготовления;

- полуприцеп T669/1  в агрегате с трактором Джон Дир 7830 имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели на транспортировке зерна от зерноуборочного комбайна. Расстояние транспортировки зерна от поля до хранилища составило – 5,0 км. При движении агрегата по дороге со скоростью 31,79 км/ч с грузом зерна в кузове с надставными бортами производительность за час основного времени составила 74,39 т /371,91 ткм. Производительность за час сменного времени составила 21,36 т/106,8 ткм. Коэффициент использования сменного времени получен равным 0,29. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 0,45 кг/т /0,09 кг/ткм. Потери при разгрузке и транспортировке отсутствуют, полнота разгрузки составила 100%;

- конструкция полуприцепа T669/1 не соответствует требованиям ГОСТ Р 52746-2007 по 3 пунктам и ГОСТ 8769-75 по 1 пункту:

- передний боковой световозвращатель установлен на расстоянии 4700 мм от передней оконечности полуприцепа (ГОСТ 8769-75 п.2.11.4 - не более 3000 мм от передней оконечности полуприцепа);

- на полуприцепе отсутствуют предупреждающие надписи о запрете перевозки людей в кузове (ГОСТ Р 52746-2007 п.5.13);

- на полуприцепе отсутствует знак ограничения максимальной скорости, предельная грузоподъемность не указана (ГОСТ Р 52746-2007 п.5.14);

- места для зачаливания, места для установки домкратов не   обозначены (ГОСТ Р 52746-2007 п.5.17).

Дополнительно проведен расчёт экономических показателей в объёме определения совокупных затрат денежных средств на транспортировку 1 тонны зерна на расстояние 1 км (1 тонн-километр), которая составила 15,02 руб. Затраты на текущую эксплуатацию полуприцепа T669/1 при агрегатировании с трактором Джон-Дир 7830, включая затраты денежных средств на оплату труда, ГСМ, ремонт и ТО, составляют 5,28 руб/ткм.

Недостатки:

Конструкция полуприцепа T669/1 не соответствует требованиям ГОСТ Р 52746-2007 по 3 пунктам и ГОСТ 8769-75 по 1 пункту:

- передний боковой световозвращатель установлен на расстоянии 4700 мм от передней оконечности полуприцепа (ГОСТ 8769-75 п.2.11.4 - не более 3000 мм);

- на полуприцепе отсутствуют предупреждающие надписи о запрете перевозки людей в кузове (ГОСТ Р 52746-2007 п.5.13);

- на полуприцепе отсутствует знак ограничения максимальной скорости, предельная грузоподъемность не указана (ГОСТ Р 52746-2007 п.5.14);

- места для зачаливания, места для установки домкратов не обозначены (ГОСТ Р 52746-2007 п.5.17).

5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Полуприцеп T669/1 фирмы PRONAR, Польша соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения и требованиям ГОСТ Р 52746-2007 и ГОСТ 8769-75 по показателям безопасности за исключением 4 пунктов:

- передний боковой световозвращатель установлен на расстоянии 4700 мм от передней оконечности полуприцепа (п.2.11.4 - не более 3000 мм);

- на полуприцепе отсутствуют предупреждающие надписи о запрете перевозки людей в кузове (п.5.13);

- на полуприцепе отсутствует знак ограничения максимальной скорости, предельная грузоподъемность не указана (п.5.14);

- места для зачаливания, места для установки домкратов не обозначены (п.5.17).

Директор ФГБУ "Северо- 					В.В.Конюхов

Западная МИС"

Главный инженер		С.М.Нисин

Рук. отдела метрологии

и контроля качества						М.Г.Стуликова

- Рук. отдела испытаний машин для

растениеводства и животноводства				Н.А.Волков

Ведущий инженер						Н.В.Васильев

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в машину,

по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Полуприцеп T669/1 в ФГБУ "Северо-Западная МИС" испытывается впервые. Изменения в конструкцию полуприцепа T669/1 в процессе испытаний не вносились. |  |