МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ Государственная зональная

машиноиспытательная станция"

ОТЧЕТ № 10-56-14(6240492)

от 18 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний импортного образца

ПЛУГА СЕМИКОРПУСНОГО ОБОРОТНОГО VIS XLS 6+1

фирмы "UNIA", Польша

Калитино - 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	5

3. Результаты испытаний	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Плуг семикорпусный оборотный |
| --- | --- |
| Марка машины | VIS XLS 6+1 |
| Заводской номер машины | 3642013 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | Фирма "UNIA", Польша |
| Сведения о сертификации | Сертификат отсутствует |
| Период проведения испытаний | 26.04-13.11.14 |
| Место проведения испытаний | ЗАО "Гатчинское", Гатчинского района Ленинградской области |

Испытания плуга семикорпусного оборотного VIS XLS 6+1 проведены на соответствие требованиям СТО АИСТ 1.12-2006, СТО АИСТ 4.6-2010, ГОСТ Р 53489-2009 по рабочей программе и методике, утвержденной  25 апреля 2014 года директором ФГБУ «Северо-Западная МИС».

- НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Плуг семикорпусный оборотный VIS XLS 6+1 (рисунок 1) предназначен для гладкой вспашки почв на глубину до 30 см без образования развальных борозд и свальных гребней.

Особенности конструкции:

1. Плуг имеет устройство для регулировки  ширины захвата корпуса.

2. Большой размер ходового колеса 550/45х22,5 для обеспечения удерживания глубины.

- Рисунок 1. Плуг семикорпусный оборотный VIS XLS 6+1.

Рисунок 2. Плуг семикорпусный оборотный VIS XLS 6+1

в агрегате с трактором CLAAS AXION 930  в работе.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 4.6-2010 | данным испытаний |
| Вид работы | - | вспашка многолетних трав |
| Условия испытаний: |  |  |
| Тип почвы и название по механическому составу | почвы с различными физико-механическими свойствами | дерново подзолистый легкий суглинок |
| Рельеф, град. | до 8,0 | 1,2 |
| Микрорельеф, ±см | нет данных | 2,6 |
| Влажность почвы, %: | до 30,0 до 28** |  |
| по слоям, см: 0-10 | то же | 10,01 |
| 10-20 | -"- | 10,69 |
| 20-30 | -"- | 10,19 |
| Твердость почвы, МПа | до 4 |  |
| в слоях, см: 0-10 | то же | 1,86 |
| 10-20 | -"- | 4,12 |
| 20-30 | -"- | 4,93 |
| Масса растительных и пожнивных остатков на 1м², кг | нет данных | 2,6 |
| Высота (длина) растительных и пожнивных остатков, см | до 25,0 | 27,8 |
| Количество камней на 1 м2, шт. | до 4** | 0,1 |
| Средний размер камней, мм | до 90** | 155 |
| Предшествующая обработка | в соответствии с технологической картой | скашивание многолетних трав |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 5-8 6-9* | 10,48 |
| - установочная глубина обработки,см | до 30 до 32* до 22** | 22 |

*) значение показателя по инструкции по эксплуатации.

**) значение показателя по СТО АИСТ 1.12-2006.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 4.6-2010 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марка трактора) | Трактора 220-280 л.с.* | CLAAS AXION 930 345 л.с. |
| Привод | отсутствует |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | 2,94* | 2,94 |
| Скорость движения, км/ч |  |  |
| - рабочая | 5-8 6-9* | 10,48 |
| - транспортная | нет данных | 25 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - длина | 9650* | 10050 |
| - ширина | 2600* | 3000 |
| - высота | 1680* | 1680 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | нет данных | 9700 |
| - ширина | то же | 1770 |
| - высота | -"- | 3230 |
| Дорожный просвет, мм | -"- | 450 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 3460* | не определялась |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени | 1,51-3,02* 0,24 (на метр ширины захвата) | 3,02 (1,05 на метр ширины захвата ) |
| - сменного времени | нет данных | 2,25 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | то же | 14,76 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | -"- | 1,0 |
| - использования сменного времени | 0,8+0,05 | 0,75 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - рабочая ширина захвата, м | нет данных | 2,88 |
| - глубина обработки, см | до 30 до 32* до 22** | 22 |
| - полнота заделки растительных остатков, % | 95±5 не менее 98** | 85 |
| - глубина заделки растительных остатков, см | 12,0-15,0 не менее 12** | 8,5 |
| -толщина дернинного пласта , см | нет данных | 13,5 |
| - гребнистость поверхности поля, см | не более 3-5 не более 5** | 6,2 |
| - забивание и залипание рабочих органов | не допускается | отсутствует |
| - угол оборота пласта, град. | нет данных | 126 |

*) значение показателя по инструкции по эксплуатации.

**) значение показателя по СТО АИСТ 1.12-2006.

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Показатель и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Соответствие требованиям СТО АИСТ 1.12-2006*, СТО АИСТ 4.6-2010 таблица 1 п. 9: - гребнистость поверхности поля, см | не более 3-5 не более 5* | 6,2 |
| Наличие световозвращателей ГОСТ Р 53489 п. 4.6.1 | Машины должны быть оборудованы световозвращателями. Количество световозвращателей - не менее двух передних и двух задних. Машины, длина которых в транспортном положении составляет 6 м и более, должны быть оборудованы боковыми световозвращателями. | Плуг не оборудован передними, задними и боковыми световозвращателями. |
| Наличие знака ограничения максимальной скорости ГОСТ Р 53489 п. 4.6.3 | На прицепных, полуприцепных и полунавесных машинах сзади слева должен быть нанесен знак ограничения максимальной скорости по ГОСТ Р 52290. Диаметр знака от 160 до 250 мм, ширина каймы 0,1 диаметра. | На плуге отсутствует знак ограничения максимальной скорости. |
| Наличие приспособлений для безопасной очистки рабочих органов ГОСТ Р 53489 п.4.9.6 | Машины, рабочие органы которых подвержены забиванию или налипанию на них, должны иметь устройства и (или) приспособления для безопасной очистки. | Плуг не укомплектован приспособлением для безопасной очистки рабочих органов. |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В результате проведенных испытаний плуга семикорпусного оборотного VIS XLS 6+1 установлено:

- плуг семикорпусный оборотный VIS XLS 6+1 имеет удовлетворительное качество изготовления;

- при рабочей скорости движения 10,48 км/ч (по СТО АИСТ 4.6-2010 - 5-8 км/ч) и рабочей ширине захвата 2,88 м производительность плуга VIS XLS 6+1 за час основного времени составила 3,02 га или 1,05 га на метр ширины захвата (по СТО АИСТ 4.6-2010  - 0,24 га на метр ширины захвата; 1,51-3,02  га– по инструкции по эксплуатации). Коэффициент использования сменного времени - 0,75 (по СТО АИСТ 4.6-2010 - не менее 0,8+0,05, требование завышено). Производительность в час сменного времени составила 2,25 га. Коэффициент использования эксплуатационного времени составил 0,67, производительность в час эксплуатационного времени – 2,03 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 14,76 кг/га;

- при установочной глубине 22 см (глубина пахотного горизонта в Северо-Западной зоне 20-22 см) обеспечивает  гладкую вспашку на среднюю глубину 22 см. Гребнистость поверхности пашни при этом составляет 6,2 см (по СТО АИСТ 4.6-2010 не более 3-5 см; по СТО АИСТ 1.12-2006 не более 5 см).   Из-за повышенной высоты (длины) растительных и пожнивных остатков 27,8 см (по СТО АИСТ4.6-2010 до 25 см) глубина их заделки составила 8,5 см при полноте заделки 85% (по СТО АИСТ4.6-2010  соответственно 12-15 см и 95±5%; по СТО АИСТ 1.12-2006 соответственно не менее 12 см и не менее 98%);

- конструкция плуга VIS XLS 6+1 соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 за исключением 3 пунктов;

Оценка особенностей конструкции

1. Три положения конструкционной ширины захвата корпусов – 360 мм; 420 мм; 480 мм.

2. Большой размер ходового колеса 550/45х22,5 позволяет удерживать глубину обработки.

- Недостатки

1. Несоответствие требованиям СТО АИСТ 4.6-2010, СТО АИСТ 1.12-2006 по одному пункту:

- гребнистость поверхности поля – 6,2 см (по СТО АИСТ 4.6-2010 не более 3-5 см, по СТО АИСТ 1.12-2006 не более 5 см);

2. Несоответствие требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 3 пунктам:

- не оборудован передними, задними и боковыми световозвращателями (п. 4.6.1);

- отсутствует знак ограничения максимальной скорости (п. 4.6.3);

- не укомплектован приспособлением для безопасной очистки рабочих органов (п. 4.9.6).

5. ВЫВОДЫ

Плуг семикорпусный оборотный VIS XLS 6+1 производства фирмы "UNIA", Польша соответствует требованиям сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 4.6-2010, СТО АИСТ 1.12-2006 по показателям назначения за исключением гребнистости поверхности поля – 6,2 см и требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности за исключением 3 пунктов:

- не оборудован передними, задними и боковыми световозвращателями (п. 4.6.1);

- отсутствует знак ограничения максимальной скорости (п. 4.6.3);

- не укомплектован приспособлением для безопасной очистки рабочих органов (п. 4.9.6).

Директор ФГБУ "Северо-Западная МИС"			В.В.Конюхов

Главный инженер							С.М.Нисин

Рук. отдела метрологии

и контроля качества						          М.Г.Стуликова

Рук. отдела испытаний энергосредств

и почвообрабатывающих машин				          С.С.Ромашко

Ведущий инженер                        				          В.Е. Данилов

Приложение А

Оценка эффективности особенностей  конструкции

машины

| Описание особенностей конструкции | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| 1. Плуг имеет устройство для регулировки ширины захвата корпуса. 2. Большой размер ходового колеса 550/45х22,5 для точного удерживания глубины. | 1. Эффективно, так как позволяет устанавливать конструкционную ширину захвата корпусов на 360 мм; 420 мм; 480 мм. 2. Большой размер ходового колеса 550/45х22,5 позволяет удерживать глубину обработки. |