МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ Государственная зональная

машиноиспытательная станция"

ОТЧЕТ № 10-59-14 (5150038)

от  18 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний серийного образца

погрузчика фронтального навесного ПФН-0,38

Калитино - 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. Заключение по результатам испытаний	10

5. Выводы 	12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенностей конструкции 	13

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Погрузчик фронтальный |
| --- | --- |
| Марка машины | ПФН-0,38 |
| Заводской номер машины | б/н |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ООО «СмолТра», Россия |
| Сведения о сертификации | Сертификат № ТС RU C-RU.АВ29.В.00093 |
| Период проведения испытаний | 26.04-09.10.14 |
| Место проведения испытаний | ЗАО ПЗ «Торосово» Волосовского района, Ленинградской области |

Испытания серийного образца погрузчика фронтального ПФН-0,38 проведены на соответствие требованиям СТО АИСТ 1.13-2012, ГОСТ Р 53489-2009 по рабочей программе и методике, утвержденной директором ФГБУ "Северо-Западная МИС".

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

1.1. Назначение машины

Погрузчик фронтальный ПФН-0,38 предназначен для погрузки сельскохозяйственных сыпучих и объемных материалов.

Погрузчик  фронтальный ПФН-0,38 монтируется на базовый трактор «Беларус» тягового класса 1,4.

Для работы в сельскохозяйственном производстве могут использоваться следующие рабочие органы:

- ковш для сыпучих материалов емкостью 0,38 м3 (1,6 м), 0,55 м3 (2,1 м), 0,65 м3 (1,5 м), 0,8 м3 (2,0 м), 0,66 м3 (2,2 м), 0,72 м3 (2,4 м) в скобках указана ширина ковша;

-  отвал жесткий – 2 м;

- отвал снежный гидроповоротный – 2,4 м;

- вилы погрузочные;

- бревнозахват;

- вилы с/х с захватом;

- вилы с/х без захвата;

- адаптер для сменного инструмента «Сальск»;

- вилы штыковые;

- гидробур.

В хозяйство погрузчик поступил с ковшом 0,8 м3.

Особенности конструкции:

Погрузчик ПФН-0,38 оборудован “быстросменом” - навесным устройством для быстрой смены рабочих органов.

Рисунок 1. Погрузчик фронтальный ПФН-0,38

(вид спереди слева)

Рисунок 2. Погрузчик фронтальный ПФН-0,38

(вид сзади справа).

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Наименование показателей | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.13-2012 | данным испытаний |
| Вид работы | погрузка сельскохозяйственных сыпучих и объемных материалов * | погрузка комбикорма |
| Условия испытаний: |  |  |
| Температура воздуха, ºС | от -30 до +40 | +8,0 |
| Относительная влажность воздуха, % | нет данных | 92,0 |
| Скорость ветра, м/с | то же | 1,3 |
| Характеристика места погрузки: |  |  |
| - длина, м | -"- | 24,0 |
| - ширина, м | -"- | 18,2 |
| - высота | -"- | 4,7 |
| - уклон поверхности погрузочной площадки, град. | до 7,0 | 0 |
| Вид покрытия площадки места погрузки | нет данных | бетон |
| Характеристика технологического материала: |  |  |
| - высота слоя комбикорма, м | то же | 1,08 |
| - высота погрузки, м | -"- | 1,9 |
| - плотность массы, кг/м3 | -"- | 675,3 |
| - влажность, % | нет данных | не определялась |
| Режим работы: |  |  |
| - скорость движения, км/ч: |  |  |
| рабочая | до 4,0* | 4,0 |
| транспортная | нет данных | 40,0 |
| объем ковша, м3 | 0,8 | 0,8 |

*)  По руководству по эксплуатации.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | руководству по эксплуатации | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | монтируемый |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | «Беларус» класса 1,4 | Беларус 82.1 |
| Привод | от гидравлической системы трактора |  |
| Рабочая скорость, км/ч | до 4,0 | 4,0 |
| Транспортная скорость, км/ч | нет данных | 40,0 |
| Габаритные размеры машины в рабочем и транспортном положении, мм: |  |  |
| длина | нет данных | 3430 |
| ширина | 2000 | 2000 |
| высота | нет данных | 1260 |
| Габаритные размеры агрегата в рабочем и транспортном положении, мм: |  |  |
| длина | нет данных | 5480 |
| ширина (по трактору) | то же | 2000 |
| высота (по трактору) | -«- | 2850 |
| Дорожный просвет, мм | -''- | 450 |
| Максимальная высота подъема стрелы, мм | 3200 | 3200 |
| Масса, кг | 270 | показатель не определялся* |
| Объем ковша, м3 | 0,8 | 0,8 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность на погрузке комбикорма т/ч: |  |  |
| - основного времени | нет данных | 21,56 |
| - сменного времени | то же | 18,64 |
| Удельный расход топлива, кг/т | -"- | 0,28 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | -"- | 1,0 |
| - использования сменного времени | -"- | 0,86 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - коэффициент использования грузоподъемности | нет данных | 0,77 |
| - коэффициент заполнения ковша | то же | 1,0 |
| - потери при погрузке, % | -"- | 0,1 |
| - полнота выгрузки, % | -"- | 100 |

*) Показатель не определялся – машина является собственностью хозяйства.

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | результатам испытаний |
| Соответствие требованиям ГОСТ Р 53489-2009. | требуется | Конструкция погрузчика ПФН-0,38 не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 4 пунктам: - места строповки не обозначены (п. 4.5.2); - не обозначены места смазки (п. 4.13.3); - на раме погрузчика не нанесены символы по технике безопасности (п. 4.14.1); - не указана предельная грузоподъемность (п. 5.4.4). |

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В результате проведенных испытаний погрузчика фронтального ПФН-0,38 производства фирмы «ООО «СмолТра»», Россия в период с 26 апреля 2014 года по 09 октября 2014 года установлено:

- погрузчик фронтальный ПФН-0,38 по внешнему виду имеет удовлетворительное качество изготовления;

- погрузчик фронтальный ПФН-0,38 имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели. Производительность за час основного времени составила 21,56 т. Производительность за час сменного  времени составила 18,64 т, за час эксплуатационного времени – 18,64 т. Коэффициент использования сменного  времени 0,86. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 0,28 кг/т. Коэффициент заполнения ковша составил 1,0. Потери технологического материала составили 0,1%, полнота выгрузки - 100%.

- конструкция погрузчика фронтального ПФН-0,38 соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 за исключением 4 пунктов (п.п. 4.5.2, 4.13.3, 4.14.1 5.4.4).

Оценка особенностей конструкции:

“Быстросмен” позволяет быстро менять рабочие органы.

Недостатки погрузчика:

1. Не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 4 пунктам:

- места строповки не обозначены (п. 4.5.2);

- не обозначены места смазки (п. 4.13.3);

- на раме погрузчика не нанесены символы по технике безопасности (п. 4.14.1);

- не указана предельная грузоподъемность  (п. 5.4.4).

6. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Погрузчик фронтальный ПФН-0,38 производства фирмы «ООО «СмолТра»», Россия соответствует требованиям сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 1.13-2012 по показателям назначения и требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности за исключением 4 пунктов:

- места строповки не обозначены (п. 4.5.2);

- не обозначены места смазки (п. 4.13.3);

- на раме погрузчика не нанесены символы по технике безопасности (п. 4.14.1);

- не указана предельная грузоподъемность (п. 5.4.4).

Директор ФГБУ "Северо-

Западная МИС"							В.В.Конюхов

Главный инженер							С.М.Нисин

- Рук. отдела метрологии

и контроля качества						М.Г.Стуликова

- Рук. отдела испытаний энергосредств

и почвообрабатывающих машин				С.С.Ромашко

Ведущий инженер						Р.Р. Максудов

11

Приложение А

Оценка эффективности особенностей 
 конструкции машины

| Описание особенностей конструкции | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Погрузчик ПФН-0,38 оборудован “быстросменом” - навесным устройством для быстрой смены рабочих органов. | Конструкция навесного устройства погрузчика позволяет производить быструю замену рабочих органов. |