МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ "Северо-Западная Государственная зональная

машиноиспытательная станция"

ОТЧЕТ № 10-60-14 (2060042)

от 18 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги по результатам

базовых испытаний серийного образца КОМБАЙНА

ЗЕРНОУБОРОЧНОГО САМОХОДНОГО КЗС-812-19

Калитино - 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. Заключение по результатам испытаний	10

5. Выводы 	12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	13

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Комбайн зерноуборочный самоходный |
| --- | --- |
| Марка машины | КЗС-812-19 |
| Заводской номер машины | 11839 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ЗАО СП "Брянсксельмаш" |
| Сведения о сертификации | Сертификат POCC.RU.AE81.B.01388 выдан Органом по сертификации продукции и услуг ООО "Юг-ТЕСТ" от 13.12.2012 года. |
| Период проведения испытаний | 01.08-30.09.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ФГБУ "Северо-Западная МИС", КФХ "Кузьмин С.В." Волосовского района района, Ленинградской области |

Испытания серийного образца комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-812-19 проведены на соответствие требованиям ТУ 4735-003-76379338-2009  по рабочей программе и методике, утвержденной  директором ФГБУ "Северо-Западная МИС".

Дополнительно проведен расчёт экономических показателей в объёме определения совокупных затрат денежных средств на уборке пшеницы комбайном зерноуборочным самоходным КЗС-812-19.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-19 предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых и крупяных культур, семенников трав, а с применением специальных приспособлений для уборки рапса, подсолнечника,  кукурузы на зерно, зернобобовых, на равнинных полях с уклоном 80. Комбайн КЗС-812-19 производит одновременный срез, обмолот, сепарацию и очистку зерна, накопление зерна в бункере с последующей выгрузкой, а также обеспечивает уборку незерновой части урожая с укладкой соломы в валок или измельчение с разбрасыванием по полю.

Комбайн КЗС-812-19 укомплектован двигателем Д-260.4 номинальной мощностью 154 кВт (209 л.с.), жаткой ЖЗК-6-5 шириной захвата 6,0 м с планетарным редуктором привода режущего аппарата, клиноременным вариатором привода мотовила с изменением частоты вращения посредством исполнительного электромеханизма, электростартерным реверсом рабочих органов жатки и наклонной камеры, однобарабанным молотильно-сепарирующим устройством с молотильным барабаном диаметром 800 мм и шириной 1200 мм и приводом через клиноременный вариатор с устройством автоматического натяжения ремня при увеличении крутящего момента, электроприводом регулировки зазоров подбарабанья, дополнительным верхним решетом решетного стана,  бункером объемом 5,5 м3, измельчителем, информационной системой БИУС.03  для контроля и оптимизации процесса работы комбайна и сигнализации об отклонении параметров технологических режимов уборки. Для передвижения по дорогам общей сети комбайн укомплектован транспортной тележкой для транспортировки жатки.

Рисунок 1. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-19

(спереди, слева).

Рисунок 2. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-19

(сзади, слева).

Рисунок 3. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-19 в работе.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Наименование показателя | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ 4735-003-76379338-2009 | данным испытаний |
| Вид работы | прямая и раздельная уборка зерновых колосовых и крупяных культур, семенников трав | уборка зерновых культур прямым комбайнированием |
| Условия испытаний: |  |  |
| Культура | пшеница | пшеница |
| Спелость культуры, %: | полная | полная |
| Урожайность зерна, ц/га | не менее 40,0 | 39,1 |
| Влажность, %: |  |  |
| - зерна | от 10 до 18 | 14,9 |
| - соломы | от 10 до 20 | 12,1 |
| Отношение массы зерна к массе соломы | 1:0,8-1:1,5 | 1:1,03 |
| Масса 1000 зерен, г | не менее 40,0 | 29,5 |
| Полеглость растений, % | не более 20,0 | 6,3 |
| Засоренность культуры над фактической высотой среза, % | не более 1,0 | 0 |
| Уклон поля, град. | не более 2,0 | 1,2 |
| Влажность почвы, % | до 20,0 | 18,8 |
| Твердость почвы, МПа | не менее 1,0 | 1,3 |
| Наличие камней, шт/м2 | нет данных | 3,4 |
| Средний размер камней, мм | то же | 70,6 |
| Режим работы: |  |  |
| Скорость движения, км/ч | не более 9,0 | 6,9 |
| Частота вращения мотовила, об/мин | от 16 до 45 | 24 |
| Положение вала мотовила относительно спинки ножа режущего аппарата, мм: |  |  |
| - по высоте | нет данных | 930 |
| - по ходу движения | то же | 220 |
| Частота вращения барабана МСУ, об/мин | 510-870 | 700 |
| Зазоры подбарабанья МСУ, мм: |  |  |
| - на входе | 18-45 | 18 |
| - на выходе | 2-25 | 2 |
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 318-990 | 500 |
| Зазоры жалюзи решет, мм: |  |  |
| - верхнего | максимальное открытие жалюзи - 20 | 12 |
| - нижнего |  | 7 |
| - удлинителя верхнего решета |  | 16 |
| - дополнительного решета |  | 14 |
| Установочная высота среза, мм | 55; 90; 120; 160; 195 (± 15) | 160 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ 4735-003-76379338-2009 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | самоходный колесный однобарабанный |  |
| Марка двигателя | Д260.4 | Д260.4 |
| Мощность двигателя номинальная, кВт | 154 (209 л.с.) | не определялась |
| Ширина захвата конструкционная, м | 6,0±0,2 | 5,84 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | не более 9,0 | 6,9 |
| - транспортная | не более 20 | 20 |
| Габаритные размеры комбайна в рабочем положении, мм, не более: |  |  |
| - длина | 10500 | 10060 |
| - ширина | 6500 | 6360 |
| - высота | 4500 | 3910 |
| Габаритные размеры комбайна в транспортном положении мм, не более: |  |  |
| - длина | 16800 | 16430 |
| - ширина | 3800 | 3770 |
| - высота | 4000 | 3910 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 300 | 300 |
| Масса комбайна с жаткой 6 м, кг | 13860 | 14270 |
| Ширина молотилки МСУ, мм | 1200 | 1200 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | 800 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Культура | пшеница | пшеница |
| Скорость движения, км/ч | не более 9,0 | 6,9 |
| Производительность за час, т: |  |  |
| - основного времени | до 12 | 14,13 |
| - сменного времени | нет данных | 9,59 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | то же | 2,14 |
| Эксплуатациионно-технологичес-ческие коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,98 | 1,0 |
| - использования сменного времени | не менее 0,65 | 0,68 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м | нет данных | 5,7 |
| Фактическая высота среза, мм | то же | 173,8 |
| Подача фактическая, кг/с | не менее 8,0 | 8,62 |
| Потери зерна за жаткой, % | не более 0,5 | 0,5 |
| в том числе: - свободным зерном | нет данных | 0,04 |
| - зерном в срезанных и обломанных колосьях | нет данных | 0,40 |
| - зерном в несрезанных колосьях | то же | 0,06 |
| Потери зерна за молотилкой, % | не более 1,5 | 0,53 |
| - свободное зерно в соломе | нет данных | 0,14 |
| - свободное зерно в полове | то же | 0,38 |
| - недомолот в соломе | -"- | 0 |
| - недомолот в полове | -"- | 0,01 |
| Потери зерна распылом, % | -"- | 0,03 |
| Суммарные потери зерна за комбайном, % | -"- | 1,06 |
| Качество зерна из бункера |  |  |
| - основное зерно, % | -"- | 98,5 |
| - зерно в колосьях, % | -"- | 0,95 |
| - дробленое зерно, % | не более 2,0 | 0,33 |
| - основное зерно и зерновая примесь, % | нет данных | 99,78 |
| - сорная примесь, % | не более 3,0 | 0,22 |

3.2. Перечень несоответствий комбайна зерноуборочного

самоходного КЗС-812-19 требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Несоответствий комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-812-19 требованиям НД не выявлено. |  |  |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В результате проведенных испытаний комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-812-19 установлено:

- комбайн поступил комплектным со снятыми приборами световой сигнализации и зеркалами заднего вида, демонтированными воздухозаборником радиатора двигателя, площадкой кабины и поручнями. Трудоемкость досборки комбайна составила 3,77 чел-ч с применением грузоподъемного средства для монтажа воздухозаборника радиатора двигателя. Техническая документация представлена в полном объеме;

- качество изготовления комбайна удовлетворительное;

- - комбайн выполняет технологический процесс на уборке пшеницы - потери зерна за молотилкой составили 0,53%, потери за жаткой - 0,50%, суммарные потери зерна за комбайном 1,06% (по ТУ - потери зерна за молотилкой не более 1,5%, за жаткой не более 0,5%), качество зерна в бункере комбайна соответствует требованиям ТУ и составило 98,78% основного зерна и зерновой примеси, дробленое зерно составило 0,33% (по ТУ - не более 2%), сорная примесь составила 0,22% (по ТУ - не более 3%);

- комбайн имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели - производительность за час основного времени на уборке пшеницы составила 14,13 т (по ТУ - на уборке пшеницы до 12 т/ч), сменного времени - 9,59 т, удельный расход топлива составил 2,14 кг/т;

- комбайн соответствует требованиям ССБТ и обеспечивают безопасные условия эксплуатации;

- дополнительно проведен расчёт экономических показателей в объёме определения совокупных затрат денежных средств на уборке пшеницы комбайном КЗС-812-19, которые составили 315,34 руб./т, в том числе текущая эксплуатация обходится в 99,48 руб./т или 31,5%.

Достоинства:

1. Сегменты режущего аппарата жатки смонтированы на ножевой полосе попеременно режущей кромкой вверх и вниз - стабильно поддерживается высота среза, коэффициент надежности технологического процесса 1,0, потери зерна в несрезанных колосьях составили 0,06%.

2. Комплектация клиноременным вариатором привода мотовила с изменением частоты вращения посредством исполнительного электромеханизма и электростартерным реверсом рабочих органов жатки и наклонной камеры с управлением с рабочего места оператора, установка бортовой информационно-управляющей системы БИУС.03 для контроля и оптимизации процесса работы комбайна и сигнализацией отклонении параметров технологических режимов уборки отвечает современным требованиям в комбайностроении.

3. Однобарабанное молотильно-сепарирующе устройство шириной молотилки 1200 мм с молотильным барабаном диаметром 800 мм с частотой вращения 510-870 об/мин и приводом через клиноременный вариатор с устройством автоматического натяжения ремня при увеличении крутящего момента, электроприводом регулировки зазоров подбарабанья и углом охвата подбарабанья 1300 с площадью сепарации 1,096 м2, дополнительное верхнее решето решетного стана площадью сепарации 0,47 м2 - потери зерна за молотилкой 0,53%, качество зерна в бункере комбайна 98,78% основного зерна и зерновой примеси, дробленое зерно 0,33%, сорная примесь 0,22%, удобство эксплуатации, коэффициент  технологического обслуживания 0,88.

4. Бункер для сбора зерна объемом 5,5 м3 отвечает техническим характеристикам комбайнов данного класса.

Недостатки:

1. Некачественная сборка перепускного клапана масляного фильтра (деформирована пружина перепускного клапана) и, как следствие, заклинивание подшипников главного привода.

2. Излом сегментов и пальца режущего аппарата, излом стеблеподъемника и срез заклепок крепления сегмента режущего аппарата жатки при работе на почвах с наличием естественных природных камней.

5. ВЫВОДЫ

В результате проведенных испытаний установлено, что комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-19 производства ЗАО СП  "Брянсксельмаш" соответствует требованиям ТУ 4735-003-76379338-2009 по показателям назначения и требованиям ССБТ по показателям безопасности.

Директор ФГБУ "Северо-

Западная МИС"							    В.В.Конюхов

Главный инженер						    С.М.Нисин

Рук. отдела метрологии

и контроля качества						    М.Г.Стуликова

Рук. отдела испытаний машин

для растениеводства и животноводства 			    Н.А.Волков

Ведущий инженер						    А.В.Апполонов

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в машину,

по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-19 в ФГБУ "Северо-Западная МИС" испытывается впервые. Изменения в конструкцию комбайна КЗС-812-19 в процессе испытаний не вносились. |  |