МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ "Северо-Западная Государственная зональная

машиноиспытательная станция"

ОТЧЕТ № 10-61-14 (2130022)

от  18 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний серийного образца

КОМБАЙНА КОРМОУБОРОЧНОГО САМОХОДНОГО

К-Г-6

Калитино - 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	8

3. Результаты испытаний	10

3.1. Показатели назначения	10

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	12

4. Заключение по результатам испытаний	13

5. Выводы 	15

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	16

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Комбайн кормоуборочный самоходный |
| --- | --- |
| Марка машины | К-Г-6 |
| Заводской номер машины | 10556 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ЗАО СП “Брянсксельмаш”, г. Брянск |
| Сведения о сертификации | Сертификат соответствия № C-RU.AE81.B.01410, выдан ООО “Южный центр сертификации и испытаний”, г. Ростов-на-Дону Срок действия с 22.01.2013 по 21.01.2018. |
| Период проведения испытаний | 14.06 - 15.09.2014 |
| Место проведения испытаний | ФГБУ “Северо-Западная МИС” Волосовского района, Ленинградской области; ЗАО “Любань” Тосненского района, Ленинградской области |

Испытания серийного образца комбайна кормоуборочного самоходного К-Г-6  проведены на соответствие требованиям ТУ 4744-006-76379338-2009, ГОСТ 12.2.019-2005, ГОСТ 12.2.120-2005 и ГОСТ Р ИСО 4254-7-2011   по рабочей программе и методике, утвержденной директором ФГБУ "Северо-Западная МИС".

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Комбайн самоходный кормоуборочный К-Г-6 предназначен для скашивания кукурузы, в том числе в фазе восковой  спелости зерна, сорго, подсолнечника и других высокостебельных культур, скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав  с  измельчением и погрузкой в транспортные средства.

Особенностью комбайна К-Г-6 является конструкция измельчающего аппарата измельчителя КПК-3000  выполненного в виде  корпуса с откидной крышкой, открывающей доступ к дисковому ротору,  к которому крепятся болтами 12 ножей  с опорами и двенадцать швыряющих лопаток.

Рисунок 1. Комбайн кормоуборочный самоходный К-Г-6

с подборщиком ПКК-1-0350000А (слева, спереди).

Рисунок 2. Комбайн кормоуборочный самоходный К-Г-6

с жаткой для грубостебельных культур ПКК 0200000А (слева, спереди).

Рисунок 3. Комбайн кормоуборочный самоходный К-Г-6

с подборщиком ПКК-1-0350000А в работе.

Рисунок 4. Комбайн кормоуборочный самоходный К-Г-6

с жаткой для трав ПКК 0400000А в работе.

Рисунок 5. Комбайн кормоуборочный самоходный К-Г-6

с жаткой для грубостебельных культур ПКК 0200000А в работе.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Наименование показателей | Значение показателей по: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ 4744-006-76379338-2009 | данным испытаний |  |  |  |
| Вид работы | скашивание кукурузы, в том числе в фазе восковой и полной спелости зерна, сорго, подсолнечника и других высокостебельных культур, скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав с измельчением и погрузкой в транспортные средства | подбор валков подвяленных трав с измельчением и погрузкой в транспортные средства | скашивание многолетних сеяных трав с измельчением и погрузкой в транспортные средства | скашивание зерновых культур на зерносенаж с измельчением и погрузкой в транспортные средства | скашивание кукурузы с измельчением и погрузкой в транспортные средства |
| Условия испытаний: |  |  |  |  |  |
| Тип почвы | нет данных | дерново-среднеподзолистый | дерново-подзолистый | дерново-среднеподзолистый | дерново-среднеподзолистый |
| Уклон поверхности поля, град. | то же | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 1,2 |
| Микрорельеф, ± см | -"- | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 1,7 |
| Влажность почвы, % |  |  |  |  |  |
| - в слоях, см: 0-5 | нет данных | 29,9 | 20,4 | 11,0 | 26,5 |
| Твердость почвы, МПа |  |  |  |  |  |
| - в слоях, см: 0-5 | нет данных | 1,1 | 2,9 | 1,8 | 0,8 |
| Засоренность участка камнями, шт./м² | -"- | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0 |
| Размер камней, мм |  |  |  |  |  |
| - максимальный | нет данных | 126,7 | 163,3 | 176,7 | 0 |
| Культура | сеяные и естественные травы, силосные культуры | овсяница луговая + тимофеевка луговая | ежа сборная + овсяница луговая | овес + вика | кукуруза |
| Урожайность при фактической влажности, т/га | не менее 20,0 - при уборке трав; не менее 45,0 при уборке кукурузы на силос | 10,8 | 14,0 | 17,9 | 18,4 |
| Влажность массы, % | 45,0-при подборе трав; 75,0- при уборке трав; 80,0 - при уборке кукурузы на силос | 57,9 | 71,0 | 67,6 | 80,3 |
| Характеристика валка, см: |  |  |  |  |  |
| - ширина | нет данных | 117,9 | - | - | - |
| - высота | то же | 33,6 | - | - | - |
| - линейная плотность валка, кг/м | не менее 6,0 | 8,0 | - | - | - |
| Режим работы: |  |  |  |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч | не более 12,0 | 6,3 | 8,3 | 7,7 | 11,2 |
| Установочная длина резки, мм | 5; 9;12 - при 12 ножах 10;18;24 - при 6 ножах 20;36;48 - при 3 ножах | 9 | 12 | 12 | 12/24 |
| Количество ножей измельчающего аппарата, шт. | 3; 6; 12 | 12 | 12 | 12 | 12/6 |
| Установочная высота среза, см | от 10 до 25 - для грубостебельных культур; от 4 до 12 - для трав | - | 12 | 12 | 12 |
| Расстояние между пальцами подборщика и почвой, мм | нет данных | 60 | - | - | - |

Условия испытаний определены по ГОСТ Р 54782 – 2011.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ 4744-006-76379338-2009 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип машины | самоходный |  |
| Тип двигателя | дизельный, жидкостного охлаждения |  |
| Марка | ЯМЗ-238 БК-3 Ярославский моторный завод |  |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 213 (290) | - |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12,0 | 6,3-11,2 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 20 | 20 |
| Ширина захвата подборщика, м | 3,0 | 3,0 |
| Ширина захвата жатки для трав, м | 4,2-0,1 | 4,2 |
| Ширина захвата жатки для грубостебельных культур, м | 3,0-0,2 | 3,0 |
| Пределы регулирования измельчающего аппарата по длине резки, мм | 5; 9; 12 (12 ножей), 10; 18; 24 (6 ножей), 20; 36; 48 (3 ножа) | 5; 9; 12 (12 ножей), 10; 18; 24 (6 ножей), 20; 36; 48 (3 ножа) |
| Габаритные размеры комбайна в транспортном положении, силосопровод повернут назад, мм: |  |  |
| с подборщиком |  |  |
| - длина | не более 7870 | 7800 |
| - ширина | не более 3550 | 3440 |
| - высота | не более 4000 | 3980 |
| с жаткой для трав (на транспортной тележке) |  |  |
| - длина | не более 14200 | 8300** |
| - ширина | не более 3000 | 4840** |
| - высота | не более 4000 | 3980 |
| с жаткой для грубостебельных культур |  |  |
| - длина | не более 8500 | 8450 |
| - ширина | не более 3090 | 3060 |
| - высота | не более 4000 | 3980 |
| Габаритные размеры комбайна в рабочем положении, силосопровод повернут влево, мм: |  |  |
| с подборщиком |  |  |
| - длина | не более 8250 | 8200 |
| - ширина | не более 6650 | 6600 |
| - высота | не более 4270 | 4250 |
| с жаткой для трав |  |  |
| - длина | не более 8400 | 7940 |
| - ширина | не более 7700 | 7350 |
| - высота | не более 4270 | 4250 |
| с жаткой для грубостебельных культур |  |  |
| - длина | не более 8450 | 8400 |
| - ширина | не более 6650 | 6460 |
| - высота | не более 4270 | 4250 |
| Масса комбайна (УЭС-2-280А+ КПК-3000) без адаптеров, кг | не более 13805 | 10465 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 час в т: |  |  |
| - основного времени | нет данных | 41,21- на подборе валков, 36,18 - при скашивании многолетних трав, 31,28 - при скашивании на зерносенаж, 16,94 – при скашивании кукурузы на силос |
| - сменного времени | то же | 27,21; 25,28; 22,70; 11,08 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | не более 1,4 при подборе, не более 1,1 при скашивании трав, не более 0,76 при скашивании кукурузы на силос | 1,48; 1,30; 1,27; 2,45 |
| Пропускная способность, кг/с: |  |  |
| - при подборе валков | от 8,0 до 14,0 (влажность 45%, масса валка не менее 6 кг на метр длины) | 15,5 |
| - при скашивании трав | не менее 10 (влажность 75%, урожайность не менее 20 т/га) | 12,4 - при скашивании многолетних трав, 10,2 - при скашивании на зерносенаж |
| - при скашивании кукурузы на силос | не менее 25 (влажность 80%, урожайность не менее 45 т/га) | 4,7 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - технологического обслуживания | нет данных | 0,99 |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,98 | 0,88; 0,98;1,0; 1,0 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса. |  |  |
| Содержание частиц длиной до 30 мм, % | не менее 75 - при уборке кукурузы; не менее 80 - при уборке и подборе трав | 85,3; 91,0; 87,6; 94,8/94,2 |
| Полнота сбора урожая, % | не менее 99,0 (без учета потерь от высоты среза) | 99,5 – при подборе валков, 100,0 – при скашивании (без учета потерь от высоты среза) |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Уровень звука шума на рабочем месте оператора - п. 2.3 ГОСТ 12.1.003-85 | Не более 80 дБА | 89,2 дБА |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытания  комбайна кормоуборочного самоходного К-Г-6 проведены  на подборе валков подвяленных трав, на скашивании многолетних трав, на скашивании зерновых культур на зерносенаж, на скашивании кукурузы    с измельчением и погрузкой в транспортные средства. Условия испытаний были характерными для Северо-Западной зоны.

Установлено:

- комбайн с адаптерами доставлен  в ФГБУ “Северо-Западная МИС” автотранспортом,  в полусобранном виде, трудоемкость досборки, с учетом использования грузоподъемных средств, составила 3,9 чел-ч;

- технические условия (ТУ) по содержанию и оформлению в целом соответствуют требованиям ГОСТ 2.114-95, при этом отсутствует  показатель - производительность;

- комплектность комбайна соответствует представленной технической документации. Приложенного к комбайну инструмента в основном достаточно для проведения технического обслуживания и ремонта;

- на подборе валков подвяленной травы с линейной плотностью валка 8,0 кг/м, при скорости движения 6,3 км/ч, производительность за час основного времени  составила 41,21 т, производительность за час сменного времени – 27,21 т, расход топлива за время сменной работы получен равным 1,48 кг/т. Пропускная способность - 15,5 кг/с. Содержание в измельченной массе частиц длиной до 30 мм – 85,3%,  полнота сбора составила  99,5%;

- на скашивании многолетних  трав с урожайностью 14,0 т/га и влажностью 71,0%, при рабочей скорости 8,3 км/ч, производительность за час основного времени составила  36,18 т, производительность за час сменного времени - 25,28 т, расход топлива за время сменной работы получен равным  1,30 кг/т.  Пропускная способность - 12,4 кг/с. Содержание в измельченной массе частиц длиной до 30 мм – 91,0%,  полнота сбора  без учета потерь от высоты среза  составила 100%;

- на скашивании зерновых культур на зерносенаж  при  урожайности 17,9 т/га, влажности 67,6%  и  рабочей скорости 7,7 км/ч, производительность за час  основного времени составила  31,28 т, производительность за час сменного времени - 22,70 т, расход топлива за время сменной работы получен равным 1,27 кг/т. Пропускная способность – 10,2  кг/с.  Содержание в измельченной массе частиц длиной до 30 мм – 87,6%, полнота сбора  без учета потерь от высоты среза  составила 100%;

- на скашивании кукурузы на силос с урожайностью 18,4 т/га и влажностью 80,3%, при рабочей скорости  11,2 км/ч, производительность за час  основного времени  составила  16,94 т, производительность за час сменного времени – 11,08 т, расход топлива за время сменной работы получен равным 2,45 кг/т. Пропускная способность - 4,7  кг/с. Содержание в измельченной массе частиц длиной до 30 мм – 94,8% при 12 ножах и  94,2% при 6 ножах, полнота сбора без учета потерь от высоты среза составила 100%. Снижение показателей  производительности и пропускной способности на скашивании кукурузы обусловлено низкой урожайностью кукурузы – 18,4 т/га;

- конструкция комбайна  соответствует требованиям ССБТ, за исключением уровня звука шума на рабочем месте – 89,2 дБА;

- дополнительно проведен расчет совокупных  затрат денежных средств при использовании комбайна   К-Г-6. Совокупные  затраты  составили 138,07   руб./т. Наибольший удельный вес в структуре совокупных затрат занимают затраты средств на амортизацию  –  76,62 руб./т, что составляет 55%. Текущая эксплуатация комбайна  К-Г-6, включая оплату труда механизатора, затраты на дизтопливо, ремонт (без затрат на запасные части – замена по гарантии)  и ТО, обходится в  61,23  руб./т.

Достоинства:

1. Конструкция измельчающего аппарата выполненного в виде  корпуса с откидной крышкой, открывающей доступ к дисковому ротору,  к которому крепятся болтами 12 ножей  с опорами и двенадцать швыряющих лопаток – повышает удобство в техническом обслуживании, при демонтаже ножей при переходе на крупную длину резки  и при замене ножей.

Недостатки:

1. Из-за  некачественного изготовления и сборки:

- излом пальца опорной стойки силосопровода;

- ослабление болтового крепления корпуса червячного колеса опоры силосопровода;

- заклинивание и подгорание щеток стартера.

2. Отказы,  произошедшие  при работе на почвах с наличием естественным природных камней:

- излом сегментов и пальцев ножа жатки;

- излом по сварному шву нижнего ограждения пятки ножа с левой и правой стороны жатки;

- деформация кронштейна ограждения пятки ножа с левой стороны;

- срыв башмака копирующего с крепления в передней части с деформацией башмака;

- выкрашивание кромки лезвия ножа измельчающего аппарата.

3. Уровень звука шума на рабочем месте – 89,2 дБА (по ТУ п.2.5 – не более 80 дБА).

5. ВЫВОДЫ

В результате проведенных  испытаний установлено, что комбайн кормоуборочный самоходный К-Г-6 производства  ЗАО СП “Брянсксельмаш” соответствует требованиям  ТУ 4744-006-76379338-2009  по показателям назначения  и требованиям ССБТ по показателям безопасности, за исключением уровня звука шума на рабочем месте – 89,2 дБА.

Директор ФГБУ "Северо-

Западная МИС"							    В.В.Конюхов

Главный инженер						    С.М.Нисин

Рук. отдела метрологии

и контроля качества						    М.Г.Стуликова

Рук. отдела испытаний машин

для растениеводства и животноводства 			    Н.А.Волков

Ведущий инженер						    О.В.Автономов

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в машину,

по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний

По сравнению с ранее испытанным образцом комбайн К-Г-6 конструкционных изменений не имеет.