МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ Государственная зональная

машиноиспытательная станция"

ОТЧЕТ № 10-74-14 (6241182)

от 30 сентября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний импортного образца

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ РУЛОНОВ

Kverneland Taarup 853

фирма  "Kverneland", Дания

Калитино - 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	8

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	10

4. Заключение по результатам испытаний	12

5. Выводы 	13

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенностей конструкции ………………….14

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Измельчитель рулонов |
| --- | --- |
| Марка машины | Taarup 853 |
| Заводской номер машины | КТ110509 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | фирма "Kverneland", Дания |
| Сведения о сертификации | Сертификат соответствия № C-DK.AB09.B.09771, ОС ПРОДУКЦИИ ООО «СТРАТЕГ» г.Москва с 16.03.2012 по 15.03.2017 |
| Период проведения испытаний | 05.05-01.09.2014 |
| Место проведения испытаний | ЗАО ПЗ "Ленинский путь" Волосовского района Ленинградской области |

Испытания импортного образца измельчителя рулонов Taarup 853 проведены на соответствие требованиям СТО АИСТ 1.14-2012 и ГОСТ Р 53489-2009 по рабочей программе и методике, утвержденной 05 мая 2014 года директором ФГБУ "Северо-Западная МИС".

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Измельчитель рулонов Taarup 853 предназначен для измельчения обычной массы травянистых и зерновых культур, для раскладки и кормления в животноводстве. Агрегатируется с тракторами мощностью от 48 кВт/65 л.с.

Измельчитель может использоваться для самозагрузки круглыми рулонами или большими тюками. Загрузку тюков также можно проводить с помощью специального оборудования - погрузочного трактора, вилочного погрузчика и т.п.

Измельчитель рулонов Taarup 853 имеет однотипную конструкцию по сравнению с аналогичными современными измельчителями, испытывается в ФГБУ «Северо-Западная МИС» впервые.

Рисунок 1. Общий вид измельчителя рулонов Taarup 853

(сзади справа)

Рисунок 2. Измельчитель рулонов Taarup 853 в агрегате

с трактором Agrofarm 115 в работе.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.14-2012 | данным испытаний |
|  |  | эксплуатационно- технологических |
| Вид работы | измельчение обычной массы травянистых и зерновых культур для раскладки и кормления в животноводстве* | измельчение соломы в рулонах цилиндрической формы с выгрузкой в бурт |
| Условия испытаний: |  |  |
| Вид растительного материала | сено, солома, силос* | солома |
| Погрузчик | нет данных | Т-229 |
| Характеристика места погрузки: |  |  |
| – наименование | то же | поле |
| - микрорельеф, град | -"- | 0,9 |
| - влажность почвы в слое 0-10 см, % | -"- | 17,4 |
| - твердость почвы в слое 0-10 см, МПа | -"- | 5,9 |
| Характеристика места разгрузки: |  |  |
| - наименование | -"- | площадка складирования органических удобрений |
| - длина, м | -"- | 150,0 |
| - ширина, м | -"- | 6,0 |
| Средняя длина стеблей соломы, см | от 30,0 до 250,0 | 35,4 |
| Характеристика рулонов: |  |  |
| – длина, м | нет данных | 1,2 |
| – диаметр, м | то же | 1,4 |
| – масса, кг | -"- | 251,2 |
| – плотность, кг/м3 | -"- | 135,8 |
| – влажность, % | 18,0-28,0 | 12,1 |
| Температура воздуха, ºС | от +45,0 до -50,0 | 28,5 |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 98 | 81 |
| Скорость ветра, м/с | нет данных | 0,9 |
| Режим работы: |  |  |
| – частота вращения ВОМ трактора, об./мин. | 540* | 540 |
| – количество ножей, шт. | 14;28;42* | 14 |
| - угол наклона поворотного лотка, град | нет данных | 98 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.14-2012 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | полуприцепной |  |
| Агрегатируется | нет данных | Agrofarm 115 мощностью 85 кВт/115 л.с. |
| Привод | ВОМ трактора |  |
| Обороты ВОМ, мин-1 | нет данных | 540 |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм: |  |  |
| - длина | -"- | 3470 |
| - ширина | -"- | 2060 |
| - высота | -"- | 2450 |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |
| - длина (с открытым задним бортом) | -"- | 5250 |
| - ширина (с открытым разгрузочным лотком) | -"- | 3010 |
| - высота (с открытым разгрузочным лотком) | -"- | 2690 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 1690 | показатель не определялся** |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, т: |  |  |
| – основного времени | то же | 6,85 |
| – сменного времени | -"- | 5,30 |
| Удельный расход топлива за время работы, кг/т | -"- | 1,84 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: | -"- |  |
| – технологического обслуживания | -"- | 0,99 |
| – надежности технологического процесса | -"- | 1,00 |
| – использования сменного времени | -"- | 0,77 |
| – использования эксплуатационного времени | -"- | 0,77 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Количество загружаемых рулонов, шт | 2* | 2 |
| Дальность выброса резки, м | до15* | 15 |
| Полнота выгрузки, % | не менее 96 | 99,1 |
| Средняя длина частиц соломы, см. | нет данных | 13,9 |

*) по инструкции по эксплуатации

**) машина является собственностью ЗАО ПЗ "Ленинский путь"

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателей | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Наличие противооткатных упоров ГОСТ Р 53489 п. 4.3.5 | Машины должны иметь не менее двух противооткатных упоров и иметь места для их хранения. | Противооткатные упоры и места для их хранения отсутствуют. |
| Наличие мест строповки и установки домкратов ГОСТ Р 53489 п. 4.5.2 | Машины должны иметь места или устройства для строповки и зачаливания, которые обозначают указывающим направлением стропа отрезком цепи по ГОСТ 14192 стойкой краской или другими материалами, отличающимися по цвету от машины. Места установки домкратов должны быть обозначены по ГОСТ Р 52746. | Места для установки домкратов не обозначены. |
| Наличие световозвращателей ГОСТ Р 53489 п. 4.6.1.1, 4.6.1.8 | Машины должны быть оборудованы световозвращателями. Количество световозвращателей - не менее двух передних и двух задних. Машины, длина которых в транспортном положении составляет 6 м и более, должны быть оборудованы боковыми световозвращателями. Допускается вместо световозвращателей нанесение на элементы конструкции машин кругов, треугольников или прямоугольников красного и белого цветов или чередующихся красных и белых или желтых полос. Полосы и фигуры должны быть выполнены из светоотражающих материалов. | Измельчитель не оборудован световозвращателями. На элементах конструкции измельчителя не нанесены круги, треугольники или прямоугольники красного и белого цветов или чередующиеся красные и белые или желтые полосы (инструкция по эксплуатации предусматривает комплектацию измельчителя оборудованного световозвращателями). |
| Наличие приборов световой сигнализации ГОСТ Р 53489 п. 4.6.2 | Машины, которые могут в составе СХА перемещаться по дорогам общего пользования и при агрегатировании закрывают приборы световой сигнализации ЭС, должны быть оборудованы собственными приборами световой сигнализации. | Измельчитель в составе СХА перемещается по дорогам общего пользования, при агрегатировании закрывает приборы световой сигнализации ЭС. Измельчитель не оборудован собственными приборами световой сигнализации (инструкция по эксплуатации предусматривает комплектацию измельчителя с собственными приборами световой сигнализации). |
| Наличие знака ограничения максимальной скорости ГОСТ Р 53489 п.4.6.3 | На прицепных, полуприцепных и полунавесных машинах сзади слева должен быть нанесен знак ограничения максимальной скорости. | Знак ограничения максимальной скорости отсутствует. |
| Наличие приспособлений для безопасной очистки рабочих органов ГОСТ Р 53489 п. 4.9.6 | Машины, рабочие органы которых подвержены забиванию или налипанию на них, должны иметь приспособления и (или) устройства для безопасной очистки их. | Измельчитель не укомплектован приспособлением для очистки рабочих органов. |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В результате проведенных испытаний измельчителя рулонов Taarup 853 установлено:

- измельчитель рулонов Taarup 853 поступил автотранспортом в собранном виде. Комплектность поставки и сохранность измельчителя при транспортировке обеспечена, наружных повреждений нет.  ЗИП не представлен, для проведения технического обслуживания использовался инструмент из комплекта трактора;

- руководство по эксплуатации в полном объеме отражает вопросы устройства, правил эксплуатации, технического обслуживания и техники безопасности;

- измельчитель рулонов Taarup 853 имеет удовлетворительное качество изготовления;

- производительность  Taarup 853 на измельчении соломы в рулонах цилиндрической формы с выгрузкой в бурт за час основного времени составила  6,85 т. Производительность за 1 час сменного времени составила 5,30 т. Коэффициент надежности технологического процесса получен равным 1,0. Коэффициент использования сменного времени составил 0,77. Удельный расход топлива за время нормативной продолжительности смены составил 1,84 кг/т. Полнота выгрузки составила 99,1% (по СТО АИСТ 1.14-2012 не менее 96%). Дальность выброса составила 15 м (по инструкции по эксплуатации до 15 м). Средняя длина частиц соломы составила 13,9 см;

- конструкция   измельчителя рулонов Taarup 853 не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 6 пунктам:

- противооткатные упоры и места для их хранения отсутствуют (п.4.3.5);

- места для установки домкратов не обозначены (п.4.5.2);

- измельчитель не оборудован световозвращателями (п.4.6.1);

- измельчитель не оборудован собственными приборами световой сигнализации (п.4.6.2);

- знак ограничения максимальной скорости отсутствует (п.4.6.3);

- измельчитель не укомплектован специальным инструментом для очистки рабочих органов (п.4.9.6).

Дополнительно проведен расчет совокупных затрат денежных средств на выполнение технологического процесса, которые составляют 223,10 руб/т. Затраты на текущую эксплуатацию (оплата труда, ГСМ, ремонт и ТО) - 171,19 руб/т.

Недостатки

Конструкция   измельчителя рулонов Taarup 853 не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 6 пунктам и не обеспечивает безопасные условия эксплуатации.

5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Измельчитель рулонов Taarup 853 фирмы "Kverneland", Дания соответствует требованиям сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 1.14-2012 по показателям назначения и не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности по 6 пунктам.

Эксплуатация измельчителя рулонов Taarup 853 небезопасна.

Директор ФГБУ "Северо-

Западная МИС"							В.В.Конюхов

Главный инженер						С.М.Нисин

Рук.отдела метрологии и

контроля качества					          М.Г.Стуликова

Рук.отдела испытаний машин для

растениеводства и животноводства				Н.А.Волков

Ведущий инженер                                                            Н.В. Васильев

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в машину,

по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Измельчитель рулонов Taarup 853 в ФГБУ "Северо-Западная МИС" испытывается впервые. Изменения в конструкцию измельчителя рулонов Taarup 853 в процессе испытаний не вносились. |  |