МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-07-14 (5030282)

от 26 июня 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

сеялки универсальной зерновой СЗУ-6

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	11

3.1. Показатели назначения	11

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	13

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	17

5. ВЫВОДЫ		20

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конст-

рукцию машины	21

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | сеялка универсальная зерновая |
| --- | --- |
| Марка машины | СЗУ-6 |
| Заводской номер машины | 0168 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ОАО «МордовАгроМаш» |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 04.03-26.06.2014г. |
| Место проведения испытаний | СПК «Бабаево», Собинский район, Владимирская область |

Испытания сеялки универсальной зерновой СЗУ-6 проведены на соответствие требованиям ТУ 4733-077-05086957-2006, утвержденных Генеральным директором ОАО «МордовАгроМаш» Г.А. Громовым в 2011г. по рабочей программе и методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 04.03.2014г.

# НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Сеялка универсальная зерновая СЗУ-6 предназначена для рядового посева зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур (пшеница, ячмень, рожь, овёс, горох, рапс, клевер, люцерна) на почвах, подготовленных в соответствии с агротехническими требованиями на предпосевную обработку, не имеющих свальных и развальных борозд, скрытых глыб, непрокультивированных участков, куч, крупных стеблей (кукурузы, подсолнечника и т.п. длиной более 15 см), пожнивных остатков в виде валков.

Сеялка является полуприцепной и агрегатируется с тракторами тягового класса 2-3, оборудованными раздельно-агрегатной гидросистемой и имеющими тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349.

СЗУ-6 не оборудована туковысевающими аппаратами.

Сеялка (рис.1) состоит из следующих основных частей, механизмов и систем: рамы, прицепных устройств (сниц) - рабочей и транспортной, колес - рабочих, транспортных и приводного, сошников, высевающих аппаратов, зерновых бункеров, коробки передач, маркеров, а также гидро - и электросистем.

По сравнению с ранее испытанным образцом (протокол № 03-25-11) и в процессе испытаний было внесено два конструкционных изменения, направленных на повышение надежности сеялки СЗУ-6 (приложение А).

Рисунок 1- Сеялка универсальная зерновая СЗУ-6.

Вид спереди справа

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Вид работы | посев | посев |
| ультура | зерновые и зернобобовые (зерновые, зернобобовые, мелкие и кормовые семена*) | ячмень |
| Сорт | нет данных | «Владимир» |
| Чистота семян, % | не менее 97,0** | 98,0 |
| Посевная годность, % | нет данных | 96,0 |
| Влажность, % | 15** | 13,4 |
| Масса 1000 семян, г | нет данных | 46 |
| Предпосевная обработка семян | нет данных. | протравливание |
| Насыпная плотность семян, кг/м³ | нет данных | 650 |
| Тип почвы и название по механическому составу | нет данных | дерново-подзолистая легкий суглинок |
| Рельеф | уклон не более 8° | ровный |
| Микрорельеф | выровненный | выровненный |
| Влажность почвы, %,по слоям, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | не более 18-30* | 32,2 |
| св.5 » 10 » | не более 15-25* | 32,5 |
| Твердость почвы, МПа, по слоям, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | 0,05-0,15*** | 0,07 |
| св.5 » 10 » | 0,15-0,45*** | 0,09 |
| Глубина взрыхленного слоя, см | на глубину посева* | 6,0 |
| Крошение взрыхленного слоя: |  |  |
| - массовая доля комков, %, размером, мм: | ГОСТ 26244-84 |  |
| св. 100 | не допускается**** | 0 |
| 50-100 | не более 10**** | 0 |
| 30-50 | нет данных**** | 0 |
| 10-25 | не более 80**** | 50,3 |
| 0-10 | не более 80**** | 49,7 |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | до 15 | 12,2 |
| - рабочая ширина захвата, м | не менее 5,9 | 6,0 |
| - норма высева семян (заданная), кг/га | 15-400 | 280 |

*Данные «Руководства по эксплуатации» (РЭ).

** Значение показателя по ГОСТ Р 52325-2005

***Значение показателя по данным СТО АИСТ 5.6-2010

****По ГОСТ 26244-84

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-2011, ГОСТ 31345-2007.

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы тягового класса 2-3 | DEUTZ-FAHR 165.7 «Agrotron», 3 класс |
| Привод высевающих аппаратов | от приводного колеса через цепные передачи, редуктор и валы |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | не менее 5,9 | 6,0 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | до 15 | до 15 |
| - транспортная | до 25 | до 25 |
| Габаритные размеры изделия, мм: | не более |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - длина | 3920 | 3900 |
| - ширина | 8350 | 8350 |
| - высота | 3010 | 2880 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | 7610 | 7600 |
| - ширина | 3140 | 3100 |
| - высота | 3260 | 3255 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 350 | 370 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | не более 3500 | 3350 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени | до 9,0 | 7,32 |
| - сменного времени | нет данных | 4,54 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | нет данных | 5,2 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,96 | 1,0 |
| - использования сменного времени | 0,75 | 0,62 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - фактическая норма высева, кг/га | - | 281,0 |
| - средняя глубина заделки семян, мм | 20-88 | 50,2 |
| - количественная доля семян, заделанных на заданную глубину ±1см в слое, % | не менее 80 | 100 |

## 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| ##### При первичной технической экспертизе |  |  |
| Требования к лакокрасочным покрытиям - толщина комплексного покрытия п.1.2.14.3 | от 55 до 60 мкм | от 40 до 125 |
| Требования безопасности п.2.1 | Сеялка в части техники безопасности должна удовлетворять ГОСТ Р 53489-2009, ГОСТ 27388 и настоящих ТУ | Отмечено 5 несоответствий требованиям безопасности: - п.4.6.1.1 ГОСТ Р 53489-2009 отсутствуют боковые световозвращатели; - п.4.6.1.8 ГОСТ Р 53489-2009 габариты по ширине обозначены с отступлением от требований, установлены наклейки с черно-белыми полосами; - п.4.6.2 ГОСТ Р 53489-2009 сеялка не оборудована собственными внешними световыми приборами; - п.4.9.6 ГОСТ Р 53489-2009 отсутствует ручной чистик; - п.4.14.1 ГОСТ Р 53489-2009 в руководстве по эксплуатации нет расшифровок символов с наклеек, установленных на машине |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| Качество изготовления, сборки п.1 | Сеялка универсальная зерновая СЗУ-6 должна соответствовать требованиям настоящих ТУ, ..., комплекта конструкторской документации... | Разрушение подшипников сошника |
| Коэффициент готовности п.1.1.31 | не менее 0,98 | 0,97 |
| Наработка на отказ, ч п.1.1.32 | не менее 50 | 41,33 |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Сеялка универсальная зерновая СЗУ-6 поступила в хозяйство СПК «Бабаево» Собинского района Владимирской области в собранном виде. Комплектность поставки соответствовала сопроводительной документации. Ящик с ЗИП был положен в один из зерновых бункеров.

С сеялкой поступила следующая документация: паспорт, техническое описание и руководство по эксплуатации. Вся документация выполнена в одном буклете. Технические условия на машиноиспытательную станцию были представлены отдельно.

Качество лакокрасочного покрытия удовлетворительное, адгезия 1балл (норматив – не более 2 баллов), однако имеются отклонения от требований ТУ и ГОСТ 6572-91 по толщине от 40 до 125 мкм.

Крепежные изделия имеют антикоррозионное металлическое покрытие.

Оперативная трудоемкость составления агрегата с трактором DEUTZ-FAHR 165.7 как для работы, так и для транспортировки составляет 0,25 чел.-ч, агрегатирование осуществляется одним человеком.

Основные конструкционные параметры и размеры соответствуют ТУ.

Сеялка универсальная зерновая СЗУ-6 была испытана в весенний период на посеве зерновых, зернобобовых и мелкосеменных (трав) культур по традиционной технологии (вспашка, культивация, посев). Набор объема составил 124 ч основного времени при плане 120 ч.

Результатами эксплуатационно-технологической оценки установлено, что сеялка надежно и качественно выполняет технологический процесс. Производительность за час основного времени составила 7,32 га/ч (по ТУ – до 9,0 га/ч), удельный расход топлива за сменное время получен равным 5,2 кг/га (по ТУ – нет данных). Следует отметить, что коэффициент использования сменного времени равен 0,62, что ниже требований СТО АИСТ 5.6-2010 – 0,75 (по ТУ – нет данных).

Отмечено 5 несоответствий требованиям безопасности. Данные несоответствия легко устранимы в процессе производства.

Показатели надежности сеялки (наработка на отказ и коэффициент готовности) получены ниже нормативных требований как по ТУ, так и по СТО АИСТ 1.12-2006 и СТО АИСТ 5.6-2010. Отмеченные отказы имеют как конструкционный, так и производственный характер. Изменение, внесенное в конструкцию сеялки заводом - установка пластин фиксации (толщиной 3 мм) сошников в транспортном положении вместо цепочек с целью удобства эксплуатации не эффективно, отмечен отказ: обрыв по отверстию из-за недостаточной прочности. Изменение, внесенное в процессе испытаний при устранении отказа по узлу крепления маркеров (установка дополнительных ребер жесткости) эффективно, отказы более не отмечались.

Оценкой нормативной документации (ТУ) установлено, что большинство указанных параметров в ТУ сопоставимы с требованиями норматива. Однако следует дополнить ТУ отсутствующими показателями из СТО АИСТ 1.12-2006 и СТО АИСТ 5.6-2010 (требования к посевному материалу, коэффициент использования сменного времени, число семян не заделанных в почву). Указать, что сеялка предназначена и для высева мелкосеменных культур, поэтому ссылку на ГОСТ 26244-84 заменить на ГОСТ 26711-89.

Техническое описание и руководство по эксплуатации содержат необходимый объем информации для правильной эксплуатации сеялки, однако необходимо дополнить раздел безопасности расшифровкой символов по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53489-2009.

Сеялка универсальная зерновая СЗУ-6 находит применение на посеве зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур.

# 5. ВЫВОДЫ

Машина не полностью соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Главный инженер |  | С.Б.Ефремов |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Ю.А.Матвиенко |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| 1.С целью повышения технической надежности и удобства эксплуатации вместо цепочек установлены пластины толщиной 3 мм для фиксации сошников в транспортном положении | Не эффективно. При наработке 60 ч основного времени отмечен отказ по пластинам – обрыв по отверстию из-за недостаточной прочности. В хозяйстве, эксплуатирующим сеялку, с целью фиксации сошников в транспортном положении были изготовлены пластины толщиной 4 мм вместо 3 мм. При заключительной технической экспертизе после наработки 124 ч основного времени отмечено увеличение размеров отверстий фиксирующих пластин. Это говорит о том, что узел фиксации сошников требует конструкционной доработки. |
| 2. Для устранения отказа по узлу крепления маркеров в процессе испытаний установлены дополнительные ребра жесткости | Эффективно. После наработки 119 ч отказов не отмечено |