МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-08-14 (5030262)

от 09 июля 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

посевного комплекса «Pronto 8 DC»

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	5

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	7

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	8

5. ВЫВОДЫ		10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	11

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | посевной комплекс |
| --- | --- |
| Марка машины | «Pronto 8 DC» |
| Заводской номер машины | 23781456 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «ХОРШ Русь», пос. Рощинский, Чаплыгинский район, Липецкая область |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 08.04-09.07.14 |
| Место проведения испытаний | ЗАО «Невское», Собинский район, Владимирская область |

Испытания  посевного комплекса «Pronto 8 DC» проведены на соответствие машины требованиям ТУ 4733-003-65680230-2009, утвержденных генеральным директором ООО «ХОРШ Русь» П.И. Быковым в 2010г., по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 10 апреля 2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Посевной комплекс «Pronto 8 DC» (рис. 1) предназначен для рядового посева с шириной междурядий 15см семян зерновых и зернобобовых культур по стерневым и вспаханным фонам.

Посевной комплекс «Pronto 8 DC» представляет собой сеялку, состоящую из бункера с пневмосистемой (вентилятором для подачи воздуха в семяраспределительные коллекторы и семяпроводы; привод вентилятора осуществляется от гидромотора), дисковых батарей, прикатывающих колёс, высевающей части и сетчатой бороны.

Комплекс позволяет производить за один проход обработку и подготовку почвы, посев, боронование и прикатывание почвы (посева).

Комплекс может применяться во всех почвенно-климатических зонах на полях с уклоном до 8о, кроме зон горного земледелия, агрегатируется с тракторами мощностью 250-380 кВт.

Рисунок 1 – Посевной комплекс «Pronto8 DC»  в агрегате с трактором

John Deere 8353 R в рабочем положении. Вид сзади слева

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Вид работы | посев | посев |
| Культура | зерновые, крупяные, бобовые и мелкосеменные культуры, подсолнечник, кукуруза, лен | травосмесь |
| Чистота семян, % | не менее 97,0* | 98,0 |
| Посевная годность, % | нет данных | 98,0 |
| Влажность семян, % | 15* | 12,01 |
| Масса 1000 семян, г | нет данных | 0,005 |
| Предпосевная обработка семян | нет данных. | не проводилась |
| Насыпная плотность семян, кг/м³ | нет данных | 810,0 |
| Тип почвы и название по механическому составу | нет данных | дерново-подзолистая, легкий суглинок |
| Рельеф | уклон до 8° | ровный |
| Микрорельеф | выровненный | выровненный |
| Влажность почвы, %: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | не более 15-25 | 7,14 |
| св.5 » 10 » | не более 18-30 | 20,0 |
| Твердость почвы, МПа: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | не более 0,05-0,15 | 0,05 |
| св.5 » 10 » | не более 0,15-0,45 | 0,10 |
| Глубина взрыхленного слоя, см | на глубину посева** | 3,1 |
| Крошение взрыхленного слоя: |  |  |
| массовая доля комков, %, размером, мм: |  |  |
| св. 50 | не допускается | 0 |
| 30-50 | не допускается | 0 |
| 10-25 | нет данных | 49,8 |
| 0-10 | не менее 50 | 50,2 |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | не более 15 | 14,2 |
| - рабочая ширина захвата, м | 8,0 | 8,0 |
| Норма высева семян, кг/га: |  |  |
| - заданная | 0,5-400 | 35,0 |

* Значение показателя по ГОСТ Р 52325-2005

**Значение показателя по данным СТО АИСТ 5.6-2010

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | трактора мощностью двигателя 250-380 кВт | трактор John Deer 8335R мощностью 246 кВт |
| Привод дозатора | электронный | электронный |
| Ширина захвата конструкционная, м | 8,0 | 8,0 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | не более 15 | 14,2 |
| - транспортная | не более 20 | до 20 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| - длина | 8250 | 8040 |
| - ширина | 8000 | 7960 |
| - высота | 3200 | 3000 |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина | 8250 | 8160 |
| - ширина | 3000 | 2920 |
| - высота | 3700 | 3550 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 250 | 360 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | не более 8750 (по данным завода-изготовителя) |  |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени | 11,2 | 11,36 |
| - сменного времени | нет данных | 8,18 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | нет данных | 6,2 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,98 | 1,0 |
| - использования сменного времени | не менее 0,65 | 0,72 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Норма высева семян, кг/га: |  |  |
| - фактическая | 0,5-400 | 35,1 |
| Средняя глубина, мм | 5-100 | 10,1 |

## 3.2. Перечень несоответствий машины

## требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Лакокрасочные покрытия п.1.2.12.1 | Толщина 50-60 мкм | 34-151 |
| Требования безопасности п.2.1 | Посевной комплекс в части техники безопасности должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.111 | Отмечено 6 несоответствий требованиям безопасности ГОСТ Р 53489-2009 по п.п.4.3.4, 4.3.5, 4.5.2, 4.6.1, 4.9.6, 4.10.3, 4.14.2, 5.1.4 |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| Качество изготовления п.1.2.1 ТУ | …Комплектующие изделия должны отвечать требованиям технической документации заводов-изготовителей | Выход из строя манжет поршня гидроцилиндра подъема сошников (приложение А) |
| Производительность за 1час эксплуатационного времени, га п.1.13.2 | 10,08 | 8,1 |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |
| Не соответствий не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Посевной комплекс «Pronto8 DC» поступил в хозяйство ЗАО «Невский» Собинского района Владимирской области автотранспортом в полусобранном виде пятью упаковочными местами: бункер, рама, маркёры, крылья в сборе (левое, правое), шланги и гидроарматура упакованы внутри бункера. ЗИП отсутствовал. Разгрузка в хозяйстве осуществлялась с использованием автокрана.

Досборка и регулировка машины в хозяйстве производилась совместно с представителями завода-изготовителя. Оперативная трудоемкость досборки по машинам составила 64чел.-ч. При досборке применялся автокран. Неудобств при разгрузке и досборке не отмечено.

Комплектность поставки по машине соответствовала сопроводительной документации.

Посевной комплекс «Pronto 8 DC» испытывался на посеве травосмеси. Посев осуществлялся по предварительно подготовленной почве (вспашка, дискование). Объем испытаний по основному времени составил 148ч (по плану 120ч).

Результатами эксплуатационно-технологической оценки установлено, что посевной комплекс надежно и качественно выполняет технологический процесс на посеве травосмеси со скоростью 14,2км/ч (по ТУ не менее 15км/ч) с шириной захвата 8м. Производительность по основному времени получена 11,36га/ч (по ТУ 11,2га/ч) с удельным расходом топлива 6,2кг/га, нормативы по данному показателю отсутствует.

Оценкой безопасности и эргономичности отмечено по комплексу 6 несоответствий требованиям ССБТ (подраздел 3.2), которые легко устранимы без существенной доработки конструкции: отсутствие страховочной цепи или троса; не обозначены места установки домкратов; отсутствуют надписи по технике безопасности о запрещении перевозки людей на посевном комплексе и необходимости применения средств индивидуальной защиты при работе с протравленными семенами; отсутствует ручной чистик и на машине не установлены боковые световозвращатели.

По посевному комплексу за весь период испытаний отмечено 9 несоответствий требованиям ТУ по 4-м пунктам ТУ (подраздел 3.2), в том числе шесть по безопасности и эргономичности конструкции (подраздел 3.2).

Экспертной оценкой нормативной документации определено, что ТУ необходимо дополнить недостающими показателями по условиям работы машины и привести в соответствие с общими требованиями величину коэффициента готовности. Дополнительно, в ТУ п.2.1 содержит требования устаревшего стандарта – ГОСТ 12.2.111-85, в настоящее время действует ГОСТ Р 53489-2009. В разделе 2 «Требования безопасности» технических условий не приведены требования к размерам имеющихся на машине площадок обслуживания, содержание п.п.2.10 и 2.11 ТУ дублируют друг друга.

Следует отметить, что имеются разночтения между ТУ и РЭ в числовых значениях указанной мощности двигателя трактора.

Посевной комплекс «Pronto 8 DC» находит применение в сельском хозяйстве в зоне деятельности машиноиспытательной станции.

# 5. ВЫВОДЫ

Посевной комплекс «Pronto 8 DC» соответствует требованиям ТУ по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Посевной комплекс «Pronto 8 DC» испытывается впервые. В процессе испытаний изменения в конструкцию не вносились.