МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-10-14 (5030292)

от 01 августа 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

сеялки пропашной блочносоставляемой

МС-8

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	5

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	7

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	9

5. ВЫВОДЫ		10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструк-цию машины	11

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | сеялка пропашная блочносоставляемая |
| --- | --- |
| Марка машины | МС-8 |
| Заводской номер машины | 1054 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ОАО «Миллеровосельмаш», г. Миллерово, Ростовская обл. |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 14.04-01.08.14 |
| Место проведения испытаний | ОАО «Мордыш», Суздальский район, Владимирская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям ТУ 4733-004-05785945-2010, утвержденных Генеральным директором ОАО «Миллеровосельмаш» С.С. Малым 18 мая 2010г. по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 14.04.2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Сеялка пропашная блочносоставляемая МС-8 (далее сеялка) предназначена для пунктирного (пунктирно-гнездового) посева пропашных культур: кукурузы, подсолнечника, сорго, сои и бахчевых культур с одновременным внесением минеральных удобрений и применяется во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия, на полях с уклоном не более 7º. Поверхностный слой перед высевом должен быть выровнен и разрыхлен до мелкокомковатого состояния на глубину заделки семян.

Сеялка МС-8 (рис.1) в рабочем положении является навесной, в транспортном - полуприцепной машиной и агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 - 2. В базовой комплектации состоит из следующих основных частей, механизмов и систем: рамы, вентилятора с приводом, прицепного устройства (треугольника), опорно-приводных колес, зерновой и туковой секций, привода данных секций, маркеров, транспортного устройства, а также гидросистемы.

Норма высева семян и внесения удобрений устанавливается изменением передаточных отношений в звездочках механизма передач, а так же установкой сменных дисков для семян; разряжение, создаваемое вентилятором, регулируется заслонкой; точность высева достигается за счет регулировки сбрасывателя «лишних семян». Глубина посева устанавливается перемещением прикатывающего колеса с помощью регулировочного винта относительно сошника.

Изменения в конструкцию испытываемой сеялки по сравнению с выпуском 2012г. года не вносились.

Рисунок 1. - Сеялка пропашная блочносоставляемая МС-8.

Общий вид

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Вид работы | посев | посев |
| Культура | кукуруза, подсолнечник и т. д. | кукуруза |
| Сорт | нет данных | Родник 180 |
| Фракция | нет данных | 3 |
| Выравненность фракции, % | нет данных | 99,9 |
| Чистота семян, % | не менее 99* | 100 |
| Посевная годность, % | нет данных | 98,0 |
| Влажность, % | не более 14* | 12,3 |
| Масса 1000 семян, г | нет данных | 240,0 |
| Предпосевная обработка семян | нет данных | инкрустирование |
| Насыпная плотность семян, кг/м³ | нет данных | 770,0 |
| Тип почвы и название по механическому составу | нет данных | дерново-подзолистая легкий суглинок |
| Рельеф | уклон не более 7° ** | ровный |
| Микрорельеф | гребни высотой более 2см не допускаются ** | выровненный |
| Влажность почвы, %,по слоям, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | не более 25** | 10,7 |
| св.5 » 10 » | не более 25** | 12,4 |
| Твердость почвы, МПа, по слоям, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | 0,05-0,15*** | 0,12 |
| св.5 » 10 » | 0,15-0,45*** | 0,43 |
| Глубина взрыхленного слоя, см | на глубину заделки семян*** | 5,0 |
| Крошение взрыхленного слоя: |  |  |
| - массовая доля комков, %, размером, мм: |  |  |
| св. 30 | не допускается*** | 0 |
| 10-25 | нет данных | 46,1 |
| менее 10 | не менее 50*** | 53,9 |
| Режим работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | до 9 | 8,9 |
| - рабочая ширина захвата, м | 5,6 | 5,6 |
| - норма высева семян (заданная), шт. на пог.м | 3-7 (кукуруза) | 7 |

*Значение показателя по ГОСТ Р 52325-2005

** Данные руководства по эксплуатации

***Значение показателя по данным СТО АИСТ 5.6-2010

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-2011, ГОСТ 31345-2007

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы тягового класса 1,4-2 | Беларус 82.1, кл. 1,4 |
| Привод вентилятора | от ВОМ трактора, 1000мин‾¹ |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | 5,6 | 5,6 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | до 9 | до 9 |
| - транспортная | не более 15 | до 15 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - длина | 2000±150 | 2300 |
| - ширина без вылета маркера | 6300±150 | 5900 |
| - высота по маркеру | 3200±550 | 2960 |
| в транспортном положении | сеялка приобретена без транспортного устройства |  |
| Дорожный просвет, мм | не менее 300 | 420 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | не более 1300±5% | 1245 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени | до 5 | 4,98 |
| - сменного времени | нет данных | 3,34 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | не более 2,33* | 2,1 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,98 | 1,0 |
| - использования сменного времени | 0,65* | 0,67 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Норма высева семян фактическая, шт. на пог. м | - | 7,2 |
| Средняя глубина заделки семян, мм | 40-100 | 40,1 |
| Количественная доля семян, заделанных на заданную глубину ±1см в слое, % | не менее 85* | 100 |

* Значение показателя по данным СТО АИСТ 5.6-2010

## 3.2. Перечень несоответствий машины

## требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |  |
| При первичной технической экспертизе |  |  |  |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм - длина п.1.1.1 таблица 1 | 2000±150 |  | 2300 |
| Качество лакокрасочных покрытий (ЛКП) п.1.2.23.1 | ...окраска узлов сеялки по ГОСТ 6572. Толщина ЛКП 50-60 мкм |  | 49 до111 мкм |
| Требования безопасности п.2.1 | Сеялка должна соответствовать общим требованиям безопасности ГОСТ Р 53489-2009 |  | Отмечено 3 несоответствия требованиям ССБТ: - п.4.5.2 ГОСТ Р 53489-2009 -отсутствуют обозначения мест строповки; - п.4.14.1 ГОСТ Р 53489-2009-отсутствует надпись или символ по технике безопасности, указывающий на опасность нахождения в зоне перемещения маркеров; - п.4.14.3 ГОСТ Р 53489-2009-в «Руководстве по эксплуатации» отсутствуют указания для оператора о безопасном выполнении работ и проведении технического обслуживания |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |  |
| Качество изготовления п.1.1 | Сеялки пропашные МС-8, … и их модификации должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекта конструкционной документации… | Спадание стрелки вакуумметра из-за некачественного изготовления |  |
| Качество сварки п.1.2.8.1 | Сварные соединения должны выполнятся согласно конструкторской документации | Обрыв по сварке ограничителей хода маркеров из-за некачественной сварки (непровар) |  |
| Наработка на отказ, ч п.1.1.1 | 100 | 37 |  |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Сеялка МС-8 была доставлена в ОАО «Мордыш» Суздальского района, Владимирской области 08 апреля 2014г. автотранспортом в собранном виде одним упаковочным местом.

Комплектность поставки соответствовала сопроводительным документом, ЗиП не прикладывался. Сохранность при транспортировке обеспечена.

Вместе с сеялкой из документации поступило руководство по эксплуатации, содержащее в себе свидетельство о приемке и гарантийный талон. Технические условия на испытания были представлены отдельно.

В хозяйстве сеялка агрегатировалась с трактором Беларус 82.1 (кл.1,4), оперативная трудоемкость составления агрегата составила 0,05чел.-ч (по ТУ – не более 0,1). Агрегатирование осуществляется одним механизатором.

Основные параметры и размеры соответствуют требованиям ТУ, кроме превышения габаритного размера по длине.

Сеялка пропашная блочносоставляемая МС-8 была испытана на посеве кукурузы в объеме 74ч основного времени при плане 70ч.

Результатами эксплуатационно-технологической оценке установлено, что сеялка надежно и качественно выполняет технологический процесс. Производительность за час основного времени составила 4,98га/ч (по ТУ до 5,0га/ч), удельный расход топлива за сменное время получен 2,1кг/га (по ТУ - нет данных, по СТО АИСТ 5.6-2010 - не более 2,33кг/га). Коэффициент использования сменного времени составил 0,67 (по ТУ - нет данных, по СТО АИСТ 5.6-2010 - 0,65).

Всего за период испытаний отмечено 8 несоответствий требованиям ТУ по 5 пунктам, в том числе 3 – требованиям безопасности.

Оценкой нормативной документации (ТУ) установлено, что ТУ требуют дополнения в части условий эксплуатации сеялки, расширения качественных и эксплуатационных показателей в соответствии с современными требованиями сельскохозяйственного производства. Более четко прописать условия применения сеялки и использования различных приспособлений (внесение минеральных удобрений и др.), на которые даются сноски в ТУ.

Руководство по эксплуатации дает достаточное представление об устройстве и правильной эксплуатации сеялки.

Сеялка пропашная блочносоставляемая МС-8 соответствует ТУ и НД по основным показателям назначения и находит применение в сельском хозяйстве в зоне деятельности машиноиспытательной станции.

# 5. ВЫВОДЫ

Машина соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Главный инженер |  | С.Б.Ефремов |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Ю.А.Матвиенко |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины

Изменения в конструкцию испытываемой сеялки выпуска 2013г. по сравнению с выпуском 2012г. и в процессе испытаний заводом-изготовителем не вносились.