МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-11-14 (2090012)

от 04 августа 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

культиватора - гребнеобразователя

КГП 4

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ			3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	9

5. ВЫВОДЫ			10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструк-цию машины и особенности конструкции	11

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | культиватор - гребнеобразователь |
| --- | --- |
| Марка машины | КГП 4 |
| Заводской номер машины | 0801267 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ЗАО «Колнаг», г. Коломна |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 07.05-04.08.2014г. |
| Место проведения испытаний | КФХ «Волков А.П.» |

Испытания проведены на соответствие культиватора-гребнеобразователя КГП 4 требованиям ТУ 4732-018-42796734-2006, утвержденных Генеральным директором ЗАО «Колнаг» С.С. Туболевым

18 мая 2006г., по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 07 мая 2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Культиватор-гребнеобразователь КГП 4 предназначен для междурядной обработки с/х культур пассивными рыхлящими рабочими органами с одновременным формированием объёмных гребней с расстоянием между ними 75 см. По заказу может быть изготовлен для работы в междурядьях 70 см, 80 см или 90 см. Также по заказу может быть укомплектован комплектом для удаления сорняков РНВХ.11.05.000, предназначенным, в основном, для удаления сорняков на посадках моркови, возделываемой по грядовой технологии.

Культиватор-гребнеобразователь предназначен для работы на ровных участках и склонах до 5º с твердостью почвы в слоях: 0-5 см не выше 2 МПа, 5-10 см не выше 2,5 МПа и может применяться во всех почвенно-климатических зонах, где возделывается картофель или другие овощные культуры на гребнях (грядах).

Культиватор применяется до и после посадки для формирования гребней. Основное применение – при возделывании картофеля по гребневой технологии.

В зависимости от исполнения для работы в различных междурядьях культиватор агрегатируется:

- для междурядий 70 и75 см-тракторы класса 1,4-2 мощностью

не менее 80 л.с;

- для междурядий 80 см-тракторы класса 2-3 мощностью

не менее 120 л.с;

- для междурядий 90 см-тракторы класса 2-3 мощностью

не менее 150 л.с;

Культиватор – гребнеобразователь КГП 4 является навесной машиной и состоит из: рамы, прицепного устройства, рабочих органов – рыхлителей, подпружиненных дисков с ножами, гребнеобразователя с нажимным механизмом, по заказу может комплектоваться опорными колесами, дополнительным комплектом орудий для удаления сорняков.

Изменения в конструкцию культиватора-гребнеобразователя КГП 4 заводом-изготовителем в 2014г. по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний не вносились.

Рисунок 1 - Культиватор-гребнеобразователь КГП 4.

Общий вид спереди слева

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Вид работы | междурядная обработка с одновременным формированием гребней | довсходовая междурядная обработка с одновременным формированием гребней |
| Тип почвы и название по механическому составу | нет данных | дерново-подзолистая супесчаная |
| Рельеф | ровный и с уклоном не более 5° | ровный |
| Микрорельеф | гребнистый | гребнистый |
| Влажность почвы, %, в слое, см: |  |  |
| св. 0 до 5 включ. | до 30* | 5,4 |
| » 5 » 10 » | до 30* | 9,7 |
| » 10 » 15 » | до 30* | 9,7 |
| Твердость почвы, МПа, в слое, см: |  |  |
| св. 0 до 5 включ. | не выше 2 | 0,96 |
| » 5 » 10 » | не выше 2,5 | 1,66 |
| » 10 » 15 » | нет данных | 2,53 |
| Высота гребня, см | нет данных | 13,5 |
| Ширина гребня по верху, см | нет данных | 8,8 |
| Расстояние между осями гребней, см | 70,0 | 70,0 |
| Засоренность участка сорняками, шт./м² | нет данных | 24 |
| Засоренность почвы камнями, шт./м² | нет данных | 0 |
| Предшественник и предшествующая обработка | в соответствии с технологической картой | картофель посадка |
| Режим работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | до 7 | 5,2 |
| - рабочая ширина захвата, м | 2,8-3,6 | 2,8 |
| - глубина обработки установочная, см | не более 20 | 10 |

* Значение показателя по данным СТО АИСТ 4.6-2010

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-11,

СТО АИСТ 4.3-2010

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы тягового класса 1,4-3 | Беларус 82.1, кл. 1,4 |
| Привод | пассивные рабочие органы | пассивные рабочие органы |
| Ширина захвата конструкционная, м | 2,8-3,6 | 2,8 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | до 7 | 5,2 (средняя) |
| - транспортная | до 15 | до 15 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем и транспортном положении | не более |  |
| - длина | 2300 | 2230 |
| - ширина | 3200 | 3290 |
| - высота | 1250 | 1345 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 300 | 370 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 850±30 | 850 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени | до 2 | 1,46 |
| - сменного времени | нет данных | 1,16 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | нет данных | 5,3 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | 0,98 | 1,0 |
| - использования сменного времени | не менее 0,8±0,05* | 0,8 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - фактическая средняя глубина обработки, см | - | 10,1 |
| - высота гребня, см | 30±2 | 28,0 |
| - ширина гребня по верху, см | 12,5±2 | 12,0 |
| - уничтожение сорняков, % | 100 | 100 |

## 3.2. Перечень несоответствий машины

## требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | по НД | по данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Технические требования п.1 | Культиватор должен соответствовать требованиям настоящих ТУ, государственных и отраслевых стандартов, комплекта конструкторской документации. Толщина лакокрасочного покрытия по ГОСТ 6572-91 50 – 60 мкм | Толщина лакокрасочного покрытия Превышает норматив от 50 до 176 мкм |
| Габаритные размеры (для 4х70), мм |  |  |
| п.1.1.3 | ширина 3200 | 3290 |
|  | высота 1250 | 1345 |
| При эксплуатационных испытаниях и заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий требованиям ТУ не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Культиватор-гребнеобразователь КГП 4 поступил в КФХ «Волков А.П.» Меленковского района Владимирской области 05.05.2014г. в собранном виде одним упаковочным местом, ящик с ЗИП был закреплен на раме сверху. Сохранность при транспортировке и разгрузке обеспечена. Комплектность культиватора согласно сопроводительной документации полная.

Вместе с машиной поступило руководство по эксплуатации со свидетельством о приёмке и гарантийным талоном. Технические условия на испытания были представлены заранее.

Руководство по эксплуатации (РЭ), в достаточном объеме освещает вопросы устройства и эксплуатации культиватора-гребнеобразователя.

Качество лакокрасочного покрытия удовлетворительное, адгезия - 1 балл (норматив не более 2 баллов). Крепежные детали имеют антикоррозионное покрытие.

Качество сварных соединений удовлетворяет требованиям НД.

Технические параметры отвечают требованиям ТУ, кроме незначительного превышения габаритных размеров по ширине и высоте.

Культиватор-гребнеобразователь КГП 4 был испытан в агрегате с трактором Беларус 82.1 на междурядной обработке картофеля с одновременным формированием гребней в объеме 52 ч основного времени при плане 50 ч.

Условия проведения испытаний соответствовали требованиям, предъявляемым к выполнению технологического процесса.

Результатами эксплуатационно-технологической оценки определено, что культиватор-гребнеобразователь КГП 4 надежно и качественно выполняет технологический процесс на междурядной обработке с одновременным гребнеобразованием.

При экспертизе нормативной документации (ТУ) отмечено, что в ТУ отражены не все показатели качества выполнения технологического процесса (не приведены глубина обработки, крошение почвы) и показатели эксплуатационно-технологической оценки (отсутствуют производительность за 1 час сменного и эксплуатационного времени, коэффициенты технологического обслуживания, использования сменного и эксплуатационного времени). Имеется противоречие с руководством по эксплуатации конструкцией культиватора по количеству точек смазки, в ТУ указано 12 точек смазки, в РЭ - 9 точек, что соответствует фактическому исполнению культиватора.

При проведении периодических испытаний всего отмечено три несоответствия по двум пунктам требований ТУ.

Культиватор-гребнеобразователь КГП 4 находит применение в сельскохозяйственном производстве при возделывании картофеля по гребневой технологии.

# 5. ВЫВОДЫ

Машина соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Главный инженер |  | С.Б.Ефремов |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Ю.А.Матвиенко |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины

Изменения в конструкцию культиватора заводом-изготовителем в 2014г и в процессе испытаний не вносились.