МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-12-14 (5020252)

от 04 августа 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

дискатора БДМ-6,6х4ПК

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ			3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	5

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	11

5. ВЫВОДЫ			12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструк-цию машины	13

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | дискатор |
| --- | --- |
| Марка машины | БДМ-6,6х4ПК |
| Заводской номер машины | 8948 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «БДМ-АГРО», г. Краснодар |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 04.04-04.08 |
| Место проведения испытаний | ЗАО им. «Ленина», Собинский район, Владимирская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям с/х производства и другой НД по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 04.04.2014г.

На запрос МИС письмом №271 от 16 июня 2014г. технические условия на испытания заводом-изготовителем не предоставлены.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Дискатор БДМ-6,6х4ПК предназначен для поверхностной обработки почвы (основная и предпосевная в системе минимальной) на глубину до 18см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ и применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых.

Дискатор БДМ-6,6х4ПК, в зависимости от исполнения, является полунавесной или полуприцепной машиной и агрегатируется с тракторами тягового класса 4-5 и мощностью двигателя 320-350 л.с.

БДМ-6,6х4ПК состоит из следующих основных узлов, деталей и систем:

- центральной и двух боковых подъемных рам;

- прицепного устройства;

- рабочих органов - вырезных сферических дисков, установленных в четыре ряда;

- трех прорезиненных катков, закрепленных на рамах позади дисков;

- транспортной (ходовой) тележки на двух колесах, находящейся в задней части основной рамы;

- гидросистемы (гидроцилиндры, гидрошланги).

Наличие в конструкции дискатора шлейф-катка делает его комбинированным агрегатом и расширяет функциональные возможности орудия.

Регулировка глубины обработки осуществляется изменением угла атаки дисков и регулировкой талрепов боковых шлейф - катков.

Дискатор БДМ-6,6х4ПК испытывается на ФГБУ «Владимирская МИС» впервые. В ходе испытаний в конструкцию дискатора изменения не вносились.

Рисунок 1 - Дискатор БДМ-6,6х4ПК в рабочем положении.

Вид спереди слева

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД* | данным испытаний |
| Вид работы | поверхностная (основная и предпосевная) обработка почвы, уничтожение сорняков, измельчение пожнивных остатков, омоложение лугов и пастбищ** | предпосевная обработка почвы |
| Показатели условий: |  |  |
| Тип почвы и название по механическому составу | почвы с различными физико-механическими свойствами, кроме каменистых** | серые лесные средний суглинок |
| Рельеф | уклон до 80 | ровный |
| Микрорельеф | нет данных | выровненный |
| Влажность почвы, %, в слое, см: |  |  |
| св. 0 до 5 включ. | } до 30** | 21,3 |
| »5 » 10» |  | 21,8 |
| »10 » 15» |  | 22,5 |
| »15 » 20» |  | 22,7 |
| Твердость почвы, МПа, в слое, см: |  |  |
| св. 0 до 5 включ. | } до 3,0** | 1,6 |
| »5 » 10» |  | 2,0 |
| »10 » 15» |  | 2,1 |
| »15 » 20» |  | 2,4 |
| Плотность почвы, г/см3, |  |  |
| в слое, см: |  |  |
| св.0 до 5 вкл. | нет данных | 0,8 |
| » 5 » 10 » | нет данных | 0,8 |
| » 10 » 15 » | нет данных | 0,8 |
| Засоренность почвы сорняками, шт./м2 | нет данных | 14,0 |
| Засоренность почвы пожнивными остатками, г/м2 | нет данных | 233,0 |
| Засоренность почвы камнями, шт./м2 | нет данных | 0 |
| Агрегатный состав почвы, % |  |  |
| размер фракции, мм: |  |  |
| более 100 | нет данных | 0 |
| 50-100 | нет данных | 21,3 |
| 20-50 | нет данных | 7,2 |
| 10-20 | нет данных | 16,1 |
| 7-10 | нет данных | 9,2 |
| 5-7 | нет данных | 8,9 |
| 3-5 | нет данных | 15,8 |
| 1-3 | нет данных | 16,8 |
| менее 1 | нет данных | 4,7 |
| Предшественник и предшествующая обработка | нет данных | кукуруза, уборка кукурузы |
| Режим работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | до 15 | 8,0 |
| - рабочая ширина захвата, м | 6,1 | 5,87 |
| - глубина обработки, см | до 18 | 11,0 |

* За НД принят стандарт СТО АИСТ 4.6-2010

** Данные инструкции по эксплуатации

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-2011, СТО АИСТ 4.2-2010

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД* | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы тягового класса 4-5, мощностью 320-350л.с | К-744Р2, класс 5,мощ. 350л.с |
| Ширина захвата конструкционная, м | 6,1 | 6,1 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | до 15 | 8,0 |
| - транспортная | не более 25 | до 25 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - длина | 7100 | 7010 |
| - ширина | 6350 | 6300 |
| - высота | 1200 | 1200 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | нет данных | 6900 |
| - ширина | нет данных | 3550 |
| - высота | нет данных | 3200 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 350 | 350 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 5680 | 5680 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени | до 9,1 | 4,70 |
| - сменного времени | нет данных | 3,71 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | нет данных | 8,2 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | нет данных | 1,0 |
| - использования сменного времени | 0,8 | 0,8 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Глубина обработки, см | до 18** | 11,0 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | не более 4 | 1,7 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 | 100 |
| Уплотнение почвы, г/см³ | нет данных | 0,2 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц в слое 0,5см, % | не должно возрастать | 0,3 |
| Забивание и залипание рабочих органов | не допускается | не наблюдалось |

* Значение показателей «Инструкции по эксплуатации»

** Значение показателей по СТО АИСТ 4.6-2010

# 3.2. Перечень несоответствий машины

# требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Качество лакокрасочных покрытий (ЛКП) ГОСТ 6572-91 табл.1 | Толщина ЛКП должна находиться в пределах 50-60мкм | Фактическая толщина ЛКП 19-107мкм |
| Требования безопасности ГОСТ Р 53489-2009: п.4.5.2 | Машины должны иметь места или устройства для строповки и зачаливания, которые обозначают указывающим направление стропа отрезком цепи по ГОСТ 14192 стойкой краской или другими материалами, отличающимися по цвету от машины. Допускается обозначение по ГОСТ 26336 | Не обозначены места строповки на рамах боковых секций и на рамах катков |
| п.4.6.1 | Машины должны быть оборудованы световозвращателями. Количество световозвращателей – не менее двух передних и двух задних. Машины, длина которых в транспортном положении составляет 6м и более, должны быть оборудованы боковыми световозвращателями | Длина орудия в транспортном положении превышает 6м. Отсутствуют боковые световозвращатели |
| п.4.9.6 | Машины, рабочие органы которых подвержены забиванию или налипанию на них, должны иметь устройства и (или) приспособления для безопасной очистки их | - орудие не укомплектовано ручным чистиком |
| п.4.13.2 | Конструкция машин должна обеспечивать удобство и безопасность обслуживания. Элементы конструкции машины не должны затруднять оператору и (или) обслуживающему персоналу доступ к рабочим местам и местам технического обслуживания | - затруднен доступ к масленкам подшипниковых узлов дисков центральной секции |
| п.4.14.1 | На видных местах элементов конструкции машин должны быть нанесены надписи и (или) символы или закреплены таблички с надписями и (или) символами по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, а также по положениям рычагов управления | Отсутствуют надписи или символы по ТБ: об опасности нахождения под поднятой боковой секцией, о необходимости фиксации орудия в поднятом положении при проведении ремонта и обслуживания |
| При эксплуатационных испытаниях и заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий требованиям НД не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Дискатор БДМ-6,6х4ПК поступил в ЗАО им. «Ленина» Собинского района Владимирской области 03.04.2014г. автотранспортом в полуразобранном виде 8 упаковочными местами (транспортная тележка в сборе, секции - левая, правая и средняя, три шлейф-катка, прицепное устройство). Комплектность поставки соответствовала сопроводительной документации. Сохранность при транспортировке была обеспечена.

Разгрузка и досборка производилась с использованием автокрана, отмечены затруднения из-за отсутствия обозначений мест строповки боковых секций и катков. Оперативная трудоемкость досборки составила 18чел.-ч.

Из документации с дискатором была представлена «Инструкция по эксплуатации», которая дает представление об устройстве и эксплуатации орудия. Технические условия на МИС для проведения испытаний заводом не были представлены.

Лакокрасочные покрытия по адгезии выполнены удовлетворительно (1балл при нормативе не более 2 баллов), однако имеются отклонения от требований ГОСТ 6572-91 по толщине.

Крепежные изделия имеют антикоррозионное металлическое покрытие. Замечаний по качеству сварных соединений нет.

Оперативная трудоемкость агрегатирования с трактором К-744Р2 составляет 0,05чел.-ч. Агрегатирование осуществлялось одним человеком и затруднений не вызывает.

Основные параметры и размеры дискатора соответствуют заявленным данным.

Периодические испытания дискатора БДМ-6,6х4ПК в агрегате с трактором К-744Р2 проведены в ЗАО им. «Ленина» Собинского района, Владимирской области в объеме 185 часов основного времени при плановой наработке 150 часов.

Условия и режимы испытаний соответствовали эксплуатационной и нормативной документации.

Эксплуатационно-технологической оценкой установлено, что дискатор  надежно и качественно выполняет технологический процесс в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Оценкой безопасности и эргономичности отмечено 5 несоответствий требованиям ССБТ.

За весь период испытаний по дискатору БДМ-6,6х4ПК отмечено 6 несоответствий требованиям НД, из которых 5 - по безопасности и эргономичности.

Дискатор БДМ-6,6х4ПК соответствует основным требованиям НД по показателям назначения, отмеченные несоответствия по безопасности могут быть устранены в процессе производства без изменения конструкции машины.

# 5. ВЫВОДЫ

Машина соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Главный инженер |  | С.Б.Ефремов |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Ю.А.Матвиенко |

Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины

Дискатор БДМ-6,6х4ПК производства ООО «БДМ-АГРО» испытывался на ФГБУ «Владимирская МИС» впервые. В ходе испытаний в конструкцию дискатора изменения не вносились.