МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-13-14 (6240372)

от 05 августа 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

импортного образца культиватора

HORSCH Terrano 7FM

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ			3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	5

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	10

5. ВЫВОДЫ			11

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины 	12

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | культиватор |
| --- | --- |
| Марка машины | HORSCH Terrano 7FM |
| Заводской номер машины | 34471305 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | фирма «HORSCH Maschinen GmbH», Германия |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 04.04-05.08.2014г. |
| Место проведения испытаний | ЗАО им. «Ленина», Собинский район, Владимирская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям с/х производства и другой НД по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 04.04.2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Культиватор HORSCH Terrano 7FM (рис. 1) предназначен для безотвальной обработки с одновременным рыхлением, подрезанием сорняков и заделкой растительных остатков, с выравниванием и поверхностным уплотнением за один проход различных типов почв на глубину до 25см.

По конструкционному исполнению культиватор является комбинированным агрегатом и применяется как по стерне, так и ранее обработанным фонам.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 5.

Культиватор состоит из следующих основных узлов, деталей и систем: шарнирно-сочлененной рамы (центральная и две боковые секции), 2х точечного шарнирного присоединительного устройства, сницы, рабочих органов – стрельчатых лап (различного исполнения) с подпружиненным устройством защиты от камней, лопаточных дисков (выравнивателей), катков (различного исполнения); регуляторов рабочей глубины (механические или гидравлические), ходовых и опорных колес, гидро- и электросистем. Культиватор может выпускаться как с наличием тормозных систем: гидро или пневмотормозами, так и без тормозов.

Испытуемый образец тормозной системой не оборудован, регулировка глубины обработки - механическая.

Культиватор HORSCH Terrano 7FM испытывался впервые. В ходе испытаний изменения в конструкцию не вносились.

Рисунок 1 - Культиватор HORSCH Terrano 7FM в агрегате с трактором

John Deere 8430 в рабочем положении. Вид спереди слева

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД* | данным испытаний |
| Вид работы | предпосевная обработка почвы | предпосевная обработка почвы |
| Показатели условий |  |  |
| Тип почвы и название по механическому составу | почвы с различными физико-механическими свойствами | серые лесные средний суглинок |
| Рельеф | уклон до 80 | ровный |
| Микрорельеф | нет данных | выровненный |
| Влажность почвы, %, в слое, см: |  |  |
| св. 0 до 5 включ. | } до 30 | 24,0 |
| »5 » 10» |  | 26,3 |
| »10 » 15» |  | 26,4 |
| »15 » 20» |  | 30,4 |
| Твердость почвы, МПа, в слое, см: |  |  |
| св. 0 до 5 включ. | } до 4,5 | 0,7 |
| »5 » 10» |  | 1,6 |
| »10 » 15» |  | 1,9 |
| »15 » 20» |  | 2,0 |
| Плотность почвы, г/см3, |  |  |
| в слое, см: |  |  |
| св.0 до 5 вкл. | нет данных | 0,95 |
| « 5 « 10 « | нет данных | 0,97 |
| « 10 « 15 « | нет данных | 0,98 |
| Засоренность почвы сорняками, шт./м2 | нет данных | 0 |
| Засоренность почвы пожнивными остатками, г/м2 | нет данных | 0 |
| Засоренность почвы камнями, шт./м2 | нет данных | 0 |
| Агрегатный состав почвы, % |  |  |
| размер фракции, мм: |  |  |
| более 100 | нет данных | 4,4 |
| 50-100 | нет данных | 11,3 |
| 20-50 | нет данных | 11,6 |
| 10-20 | нет данных | 10,4 |
| 7-10 | нет данных | 10,5 |
| 5-7 | нет данных | 13,2 |
| 3-5 | нет данных | 12,3 |
| 1-3 | нет данных | 15,6 |
| менее 1 | нет данных | 10,7 |
| Предшественник и предшествующая обработка | нет данных | кукуруза, дискование |

*За НД принят стандарт СТО АИСТ 4.6-2010 «Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения. Общие требования». Раздел - комбинированные агрегаты

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-2011, СТО АИСТ 4.2-2010

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД* | данным испытаний |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы мощностью 220-290 кВт (299-394л.с.)** | тракторы мощностью 220-290 кВт (299-394л.с.) |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | 7,0** | 7,2 |  |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |
| - рабочая | 7-10 | 10,2 |  |
| - транспортная | до 25*** | до 25 |  |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |  |
| в рабочем положении |  |  |  |
| - длина | до 9650 | 9200 |  |
| - ширина | нет данных | 7550 |  |
| - высота | нет данных | 1440 |  |
| в транспортном положении |  |  |  |
| - длина | до 9650 | 9200 |  |
| - ширина | 3000 | 3000 |  |
| - высота | 4000 | 4000 |  |
| Дорожный просвет, мм | нет данных | 340 |  |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 7900 макс. | 7400 |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |
| - основного времени | 0,85±0,15 на 1метр ширины захвата (4,9-7,0)**** |  | 1,01 (7,3) |
| - сменного времени | нет данных |  | 5,8 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | нет данных |  | 6,1 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | нет данных |  | 1,0 |
| - использования сменного времени | 0,80 |  | 0,80 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| Глубина обработки, см: | 5-16 |  | 8,2 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | не более 4 |  | 2,8 |
| Уплотнение почвы, г/см3 | нет данных |  | 0,05 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц в слое 0,5см, % | не должно возрастать |  | 0 |
| Забивание и залипание рабочих органов | не допускается |  | не наблюдалось |

*За НД принят стандарт СТО АИСТ 4.6-2010 «Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения. Общие требования». Раздел - комбинированные агрегаты

** Данные «Инструкции по эксплуатации»

***Данные знака «Ограничение максимальной транспортной скорости»

**** Производительность культиватора при нормативных требованиях СТО АИСТ 4.6-2010

## 3.2. Перечень несоответствий машины

## требованиям НД

| Наименование показателя, номерпункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Толщина лакокрасочного покрытия, мкм ГОСТ 6572-91 | 50-60 | 41-152 |
| Требования безопасности ГОСТ Р 53489-2009 |  | Отмечено 2 несоответствия: |
| п.4.5.2 | Машины должны иметь места или устройства для строповки и зачаливания, которые обозначают указывающим направление стропа отрезком цепи по ГОСТ 14192 стойкой краской или другими материалами, отличающимися по цвету от машины. Допускается обозначение по ГОСТ 26336 | Не обозначены места строповки на боковых секциях и рамах катков |
| п.4.13.3 | Места смазки должны быть обозначены символами или указателями… Если цвет масленки отличается от цвета машины, допускается места смазки не обозначать | Масленки, установленные на торцах осей крепления агрегатов, не отличаются по цвету от деталей, на которых они установлены. Отсутствуют обозначения масленок цветными указателями |
| Эксплуатационные испытания |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Культиватор HORSCH Terrano 7FM поступил в ЗАО им. «Ленина» Собинского района Владимирской области автотранспортом в разобранном виде семью упаковочными местами. Комплектность поставки соответствовала сопроводительным документам, ЗИП не прилагался.

Разгрузка и досборка производилась с применением автокрана, отмечено затруднение из-за отсутствия обозначенных мест строповки. Оперативная трудоемкость досборки с участием представителей дилерской компании составила 22 чел.-ч.

Из документации с культиватором была представлена «Инструкция по эксплуатации», выполненная на русском языке. Она дает представление об устройстве и эксплуатации культиватора, однако в ней не указаны функциональные и эксплуатационные возможности орудия: минимальная и максимальная глубина обработки, рабочая скорость движения, производительность.

Лакокрасочное покрытие выполнено удовлетворительно, адгезия 1 балл (норматив – не более 2 баллов), имеются отклонения от требований ГОСТ 6572-91 по толщине. Крепежные изделия имеют антикоррозионное металлическое покрытие.

Замечаний по качеству выполнения сварочных соединений нет.

Оперативная трудоемкость составления агрегата с трактором John Deere 8430 составляет 0,05 чел.-ч. Агрегатирование осуществляется одним человеком.

Основные параметры и размеры культиватора удовлетворяют требованиям НД.

Культиватор HORSCH Terrano 7FM испытан в объеме 165 ч основного времени на предпосевной подготовке почвы.

Результатами эксплуатационно-технологической оценки установлено, что культиватор надежно и качественно выполняет технологический процесс с показателями, отвечающими нормативным требованиям. Производительность за час основного времени равна 7,3 га при нормативе 4,9-7,0 га. Коэффициент использования сменного времени равен 0,80 (норматив - 0,80), удельный расход топлива за сменное время равен 6,1 кг/га (норматив отсутствует).

Всего отмечено 3 несоответствия, в том числе 2 - требованиям безопасности, которые легко устранимы дилерами в период подготовки машины к продаже.

Культиватор HORSCH Terrano 7FM вписывается в технологию с/х производства и по показателям назначения соответствует отечественным требованиям. Культиватор может быть использован в сельхозпроизводстве зоны МИС.

# 5. ВЫВОДЫ

Машина соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины

Культиватор HORSCH Terrano 7FM впервые испытывается на ФГБУ «Владимирская МИС». В ходе испытаний изменения в конструкцию не вносились.