МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-14-14 (6240832)

от 05 августа 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины горизонтальный

кормосмеситель-раздатчик DeLaval MW-12

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

г. Покров

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	5

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	7

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	8

5. ВЫВОДЫ		10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	11

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Горизонтальный кормосмеситель-раздатчик |
| --- | --- |
| Марка машины | DeLaval MW-12 |
| Заводской номер машины | 4002 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | Фирма «DeLaval Operations» SP.Z.O.O., Польша |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 09.01.2014г.-05.08 2014г. |
| Место проведения испытаний | СПК (колхоз) «Шипилово» Юрьев-Польского района Владимирской области |

Испытания  горизонтального  кормосмесителя-раздатчика  DeLaval

MW-12 проведены на соответствие требованиям отечественных НД по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 10.01.2013г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Горизонтальный кормосмеситель-раздатчик DeLaval MW-12 (далее – кормораздатчик), предназначен для измельчения и перемешивания грубых (длинноволокнистых соломы и сена) и концентрированных (фуража, концентратов, зерновых культур, минеральных добавок, картофеля, кормовой свеклы и различных дополнительных субпродуктов) кормов, а также для раздачи приготовленного корма крупному рогатому скоту в молочном животноводстве.

Кормораздатчик состоит из смесительного бункера и шасси. Смесительный бункер представляет собой ёмкость с тремя смешивающими шнеками. Центральный шнек оборудован измельчающими ножами и передвигает массу к передней части машины, а два верхних шнека продвигают массу обратно. Сцепное дышло находится с передней стороны шасси и служит для транспортировки кормосмесителя, также имеет возможность регулировки по высоте для работы с различными типами тракторов. Машина имеет систему взвешивания: датчики веса и дисплей.

Горизонтальный кормосмеситель-раздатчик DeLaval MW-12 испытывался впервые. В процессе испытаний изменения в конструкцию машины не вносились.

Рисунок 1 – Горизонтальный кормосмеситель-раздатчик DeLaval MW-12. Вид спереди справа

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД* | данным испытаний |
| Вид работы | измельчение, перемешивание грубых и концентрированных кормов и раздача приготовленного монокорма КРС | измельчение, перемешивание грубых и концентрированных кормов и раздача приготовленного корма |
| Условия испытаний: |  |  |
| Характеристика животноводческого комплекса (фермы, двора): |  |  |
| - вместимость, гол. | от 100 до 800 | 800 |
| - линейные размеры проходов, м: |  |  |
| длина | до 100 | 57,0 |
| ширина | от 2,5 до 5,0 | 5,6 |
| - линейные размеры кормушек, м | от 60 до 86 | кормушки отсутствуют |
| - высота кормушек над уровнем пола, м | до 0,75 | кормушки отсутствуют |
| - количество животных фактически, гол. | от 100 до 800 | 740 |
| - способ содержания животных | привязной, беспривязной | беспривязной |
| Микроклимат в помещении: |  |  |
| - температура воздуха, оC | от +60 до +400 | +20,1 |
| - относительная влажность, % | от 40 до 85 | 65,4 |
| - скорость движения воздуха, м/с | нет данных | 0,3 |
| - содержание вредных веществ в воздухе: |  |  |
| содержание углекислого газа, % | от 0,15 до 0,25 | 0,17 |
| содержание аммиака, мг/м3 | от 10 до 20 | 12,0 |
| содержание сероводорода, мг/м3 | от 5 до 10 | 6,0 |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч |  |  |
| с грузом | до 25** | 14,1 |
| без груза | нет данных | 17,3 |
| - скорость движения при раздаче корма, м/с (км/ч) | от 0,5 до 1,5 (от 1,8 до 5,4) | 0,26 (0,94) |
| Длина кормовой линии, м | от 60 до 86 | 68 |

*Значение показателей по СТО АИСТ 1.14-2012

**Данные «Руководства по эксплуатации»

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-2011,

СТО АИСТ19.1-2008

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД* | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы мощностью на ВОМ не менее 70л.с.** | Беларус-82.1 (мощн. на ВОМ 73л.с.) |
| Привод | от ВОМ трактора с частотой вращения 540мин-1** |  |
| Скорость движения при раздаче корма, м/с (км/ч) | от 0,5 до 1,5 (от 1,8 до 5,4) | 0,26 (0,94) |
| Максимальная скорость движения гружёного кормосмесителя, км/ч. | до 25** | до 25 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| - длина | 5738** | 5700 |
| - ширина | 2730** | 2700 |
| - высота | 2835** | 2830 |
| Дорожный просвет, мм | 230** | 230 (по конвейеру в нижнем положении) |
| Масса машины, кг | 5000** | 5043 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч,т: |  |  |
| - основного времени | нет данных | 14,02 |
| - сменного времени | нет данных | 7,4 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | нет данных | 0,73 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | нет данных | 1,0 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,53 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Пропускная способность машины по массе, кг/с | от 1 до 10 | 50,0 |
| Пропускная способность машины по объему, дм³/с | от 20 до 166 | 105,4 |
| Предельные значения заданных норм раздачи корма, кг/пог.м: |  |  |
| - минимальная | 5 | 3,1 |
| - максимальная | 175 | 165,3 |
| Качество смешивания корма, % | не менее 90 | 98,5 |
| Остаток корма в машине, % | 1,0 | 0,4 |

*Значение показателей по СТО АИСТ 1.14-2012

**Данные «Руководства по эксплуатации»

## 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Качество лакокрасочных покрытий (ЛКП) ГОСТ 6521-91 табл.1 | толщина ЛКП 50-60 мкм | 43-265мкм |
| Требования безопасности ГОСТ Р 53489-2009 п.п.4.6.1, 4.9.3, 4.13.2, 4.14.1, 4.14.2, 4.14.3 | Машина должна соответствовать ГОСТ Р 53489-2009 | Отмечено 6 несоответствий ГОСТ Р 53489-2009 |
| При эксплуатационных испытаниях и заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий требованиям не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Горизонтальный кормосмеситель-раздатчик DeLaval MW-12 доставлен в СПК (колхоз) «Шипилово» Юрьев-Польского района Владимирской области автотранспортом одним упаковочным местом в собранном виде. Повреждений при транспортировке не было.

Разгрузка производилась автокраном, затруднений и неудобств при этом не отмечено.

Комплектность машины полная. ЗИП: инструмент (баллонный и ступичный ключи), 2 противооткатных упора и 10 режущих ножей, приобретенных отдельно хозяйством.

Вместе с машиной представлена документация: сервисная книга, акт приёмки-передачи, накладная на отпуск товара, «Руководство по эксплуатации» (РЭ).

Порядок составления «Руководства по эксплуатации» (РЭ) не соответствует ГОСТ 27388-87 по расположению и содержанию информации.

Испытания горизонтального кормосмесителя DeLaval MW-12 проведены на приготовлении (рыхлении, измельчении, смешивании) и раздаче кормосмесей из различных компонентов в условиях и на режимах, соответствующих документации, в объеме 315 часов основного времени.

Технологический процесс горизонтальный кормосмеситель DeLaval MW-12 выполняет устойчиво с показателями качества, удовлетворяющими данным СТО АИСТ 1.14-2012 и «Руководства по эксплуатации». Зависаний кормосмеси в смесительной камере и забиваний выгрузного окна не наблюдалось, поэтому коэффициент надежности технологического процесса равен единице.

За период испытаний выявлено 7 несоответствий требованиям НД, в том числе 6 по безопасности, которые легко устранимы без существенной доработки конструкции. Оценкой безопасности и эргономичности кормосмесителя-раздатчика Delaval MW-12 отмечены несоответствия, которые указаны в п.п.4.6.1, 4.9.3, 4.13.2, 4.14.1, 4.14.2, 4.14.3 ГОСТ Р 53489-2009,  в том числе:

- габариты машины по ширине не обозначены световозвращателями или другими средствами; параметры лестницы  не позволяют обеспечить загрузочную высоту не более 1м для тех случаев, когда производится ручная загрузка в емкость минеральных добавок;

- затруднено открытие и фиксация ограждения, установленного над заливной горловиной, из-за необходимости для оператора выполнять одновременно несколько операций - воздействовать на ограждение и тягу фиксатора ограждения одной рукой и удерживаться от падения другой рукой;

- снижен уровень безопасности из-за отсутствия на машине надписей и (или) символов, указывающих на: опасность падения с машины; на запрещение перевозки людей;

- прикладываемая к машине эксплуатационная документация не содержит: полного описания правил техники безопасности, расшифровки символов с наклеек, указывающих на места установки домкратов.

Горизонтальный кормосмеситель-раздатчик DeLaval MW-12 находит применение в сельскохозяйственных предприятиях зоны деятельности Владимирской МИС.

# 5. ВЫВОДЫ

Импортный образец горизонтального кормосмесителя-раздатчика DeLaval MW-12 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений,

# внесенных в конструкцию машины

# и особенности конструкции

В процессе испытаний изменения в конструкцию машины не вносились.