МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-15-14 (2150012)

от 14 августа 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

гидроподъёмника МКДУ-82Б

.

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ И РАБОТЫ МАШИНЫ	6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	10

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	11

5. ВЫВОДЫ 		13

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	14

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | гидроподъёмник |
| --- | --- |
| Марка машины | МКДУ-82Б |
| Заводской номер машины | - МКДУ-82Б №186, - ковш 0,8м3 №149, - ЗКР-800Б №186 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО «Сасовкорммаш», Рязанская область, г. Сасово |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 21.05-14.08.2014г. |
| Место проведения испытаний | - д. Марково Петушинского района Владимирской области; - ОАО «с-з им. Лакина» Собинского района Владимирской области |

Испытания  проведены  на  соответствие  машины  требованиям

ТУ 4739-011-00238055-2013, утвержденных Генеральным директором ОАО «Сасовкорммаш» 24.06.2013г., по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 23.05.2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Гидроподъёмник МКДУ-82Б (далее по тексту гидроподъёмник) предназначен для погрузочно-разгрузочных, а также транспортных работ в зависимости от сменных рабочих органов и механизмов (ковш, захваты для леса, вилы сельскохозяйственные и другие). Гидроподъёмник позволяет производить погрузку в транспортные средства и перевозку на небольшие расстояния сельскохозяйственных грузов (силоса, навоза, удобрений и т.д.), сыпучих и кусковых строительных материалов, очистки территории от снега, погрузки и разгрузки штучных и тарных товаров.

На испытания гидроподъёмник поступил в комплектации с захватом клещевым для рулонов ЗКР-800Б и ковшом 0,8м3, которые навешиваются на подъемное устройство, оборудованное гидравлической системой (рис.1-2).

Подъемное устройство включает правый и левый навесные кронштейны, имеющие кулачковый механизм для их фиксации на установочных опорах, подъемную стрелу, шарнирно соединенную с кронштейнами, системы тяг и рычагов и механизма навески рабочих органов.

Установочные опоры крепятся к лонжерону трактора, предназначенные для монтажа на них подъемного устройства. Гидравлическая система погрузчика включает в себя гидроцилиндр подъема стрелы, гидроцилиндры управления рабочими органами, гидрораспределитель и гидроарматуру.

Гидроподъёмник используется во всех климатических зонах.

Рисунок 1 – Гидроподъёмник МКДУ-82Б  с ковшом 0,8м3

в агрегате с трактором МТЗ-82.1.

Вид спереди слева

Рисунок 2 – Гидроподъёмник МКДУ-82Б с клещевым захватом

для рулонов ЗКР-800Б в агрегате с трактором МТЗ-82

в работе

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Вид работы | погрузочно-разгрузочные | погрузка |
| Вид рабочего органа | ковш, захват, вилы-захват для леса, вилы сельскохозяйственные и др. | ковш, захват |
| Условия испытаний: |  |  |
| Наименование груза | сельскохозяйственные грузы (силос, навоз, удобрения и т.п.)* | компост, солома в рулонах |
| Влажность технологического материала, % | нет данных | компост - 69,4 солома -5,9 |
| Насыпная плотность технологического материала (компоста), кг/м³ | нет данных | 590 |
| Уклон поверхности погрузочной площадки, …° | нет данных | 3,0-4,0 |
| Габариты бурта компоста, м: |  |  |
| - длина | нет данных | 10,0 |
| - ширина | нет данных | 10,0 |
| - высота | нет данных | 1,6 |
| Выравненность погрузочной площадки | нет данных | выровненная |
| Габариты рулона, см: |  |  |
| - диаметр | до 160* | 155,0 |
| - высота | 100-140* | 120,0 |
| - плотность, кг/м³ | до 150* | 101,8 |
| Режимы работы: |  |  |
| - перевозимая масса груза, кг | не более1000 | компост - 499 рулон - 230 |
| - рабочая скорость перемещения по площадке, км/ч | нет данных | до 6 |

*Значение показателя по данным СТО АИСТ 1.13-2012

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы тягового класса 1,4 | МТЗ-82 (тяг.кл. 1,4) |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | нет данных | до 6,0 |
| - транспортная | нет данных | до 15 |
| Габаритные размеры ковша 0,8м3, мм: |  |  |
| - длина | нет данных | 1010 |
| - ширина | нет данных | 2040 |
| - высота | нет данных | 800 |
| Габаритные размеры ЗКР-800Б, мм: |  |  |
| - длина | не более 1500* | 1500 |
| - ширина | не более 1500* | 460 |
| - высота | не более 850* | 800 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором МТЗ-82, мм: |  |  |
| с ковшом 0,8м3 |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| - длина: |  |  |
| ковш в нижнем положении | нет данных | 5650 |
| ковш в верхнем положении | нет данных | 4760 |
| - ширина | нет данных | 2750 |
| - высота (ковш в верхнем положении) | нет данных | 4400 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | нет данных | 5950 |
| - ширина | нет данных | 2040 |
| - высота | нет данных | 2785 (по трактору) |
| с ЗКР-800Б |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| - длина: |  |  |
| захват в нижнем положении | нет данных | 5200 |
| захват в верхнем положении | нет данных | 4600 |
| - ширина | нет данных | 2750 |
| - высота (захват в верхнем положении) | нет данных | 5000 |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина | нет данных | 6300 |
| - ширина | нет данных | 1960 (по трактору) |
| - высота | нет данных | 2785 (по трактору) |
| Дорожный просвет, мм | нет данных | 410 |
| Масса, кг: |  |  |
| - ЗКР-800Б | не более 230* | 170 |
| - МКДУ-82Б с ковшом 0,8м3, в том числе: | не более 860* | 900 |
| - МКДУ-82Б | не более 660 | 730 |
| - ковша 0,8м3 | нет данных | 170 |
| Другие показатели: |  |  |
| Ковш 0,8м3 |  |  |
| - максимальная высота подъема, мм | не более 3700 | 3820 |
| - максимальная высота выгрузки, мм | 2530* | 2740 |
| - угол разгрузки, град. | 55* | 53 |
| - максимальная глубина опускания, мм | 180 | 230 |
| - время подъема стрелы с массой 1000кг, сек. | нет данных | 6,7 |
| ЗКР-800Б |  |  |
| - максимальная высота подъема, мм | не более 3700 | 3820 |
| - максимальная высота выгрузки, мм | нет данных | 3710 |
| - максимальная дальность выгрузки, мм | нет данных | 1060 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, т/ч |  |  |
| - основного времени | при погрузке до 57*; при штабелировании рулонов не менее 6* | при погрузке компоста - 26,1; штабелировании рулонов соломы - 8,0 |
| - сменного времени | нет данных | при погрузке компоста - 21,1; штабелировании рулонов соломы - 6,5 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | нет данных | при погрузке компоста - 0,24; штабелировании рулона соломы - 0,2 |
| Потребляемая мощность, кВт | не более 11 | 10 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | нет данных | 1,0 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,81 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Номинальная грузоподъемность, кг | не более 1000 | 1000 |
| Высота подъема номинального груза (ковш горизонтален), мм | не более 3700 | 3820 |
| Время подъема номинального груза, с | нет данных | 6,7 |
| Коэффициент использования грузоподъемности | на погрузке - 0,43-1,0**; на штабелировании рулонов – 0,5** | при погрузке компоста - 0,5; штабелировании рулона соломы - 0,23 |
| Коэффициент заполнения рабочих органов | 1,07-1,36** | 1,07 |
| Потери, % | нет данных | при погрузке компоста - 0,3; штабелировании рулона соломы - 0 |
| Забивание и залипание рабочих органов (для органических удобрений) | нет данных | не наблюдалось |

* Данные «Технического описания и инструкции по эксплуатации»

** Значение показателя по требованиям СТО АИСТ 1.13-2012

## 3.2. Перечень несоответствий машины

## требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД |  | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | НД | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |  |
| Масса гидроподъёмника, кг п.1.2.1.6 ТУ | не более 660 |  | 730 |
| Габаритные размеры гидроподъемника (без суппорта и упорного механизма), мм: - длина - высота п.1.2.1.5 ТУ | не более 2700 не более 1450 |  | 2800 1800 |
| Качество лакокрасочных покрытий п.1.2.18 ТУ | Толщина комплексного покрытия 50–60 мкм |  | от 54 до 108мкм (Ковш 0,8м3); от 44 до 131мкм (Клещевой захват ЗРК-800Б) |
| Требования безопасности п.2.1 ТУ п.2.1 ТУ | Процесс производства гидроподъёмников по требованию безопасности должен соответствовать ГОСТ 12.3.002 и СП 2.2.2.1327 |  | Отмечено 3 несоответствия требованиям ССБТ |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |  |
| Качество изготовления п.1.1.1 ТУ | Гидроподъемники МКДУ-82Б и МКДУ-82М, выпускаемые в обращение, должны соответствовать требованиям … комплекту технической документации, … |  | Каплепадение масла через прокладку |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |  |
| Несоответствий требованиям ТУ не отмечено |  |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Гидроподъемник МКДУ-82Б поступил на испытания в комплекте с двумя адаптерами (ковш 0,8м3 и захват клещевой для рулонов ЗКР-800Б), поэтому испытания проводились на погрузке компоста (песка) в транспортное средство и штабелировании рулонов соломы в агрегате с трактором Беларус 82. Общий объем испытаний составил 82ч при плане 80ч. Основной объём наработки (81%) получен на перевозке и штабелировании рулонов в складское помещение.

Оценка гидропривода гидроподъемника МКДУ-82Б проведена в агрегате с трактором МТЗ-82.1 тягового класса 1.4.

В результате установлено:

- номинальная грузоподъемность гидроподъемника согласно нагрузочной характеристике (рис.4) составляет 1000кг при высоте подъема груза 3820мм (по ТУ 3700мм). Время подъема груза 6,7сек., давление в гидросистеме 140кгс/см2;

- максимальная грузоподъемность составляет 1100кг при высоте подъема груза 3400мм, далее срабатывает предохранительный клапан гидросистемы трактора при давлении 160кг/м3;

- полезная мощность подъема груза массой 1000кг гидросистемой трактора составляет 5,6кВт при этом общая потребляемая мощность гиросистемы трактора составляет 10кВт.

Эксплуатационно-технологической оценкой отмечено, что  гидроподъемник МКДУ-82Б надежно и качественно выполняет технологический процесс на перевозке рулонов со скоростью до 6км/ч (норматив по ТУ отсутствует). Производительность за 1 час основного времени на погрузке компоста получена 26,1т (до 57т/ч по данным СТО АИСТ 1.13-2012), на штабелировании рулонов соломы 8,0т (не менее 6т/ч по данным СТО АИСТ 1.13-2012) с удельным расходом топлива 0,2-0,24кг/т.

По гидроподъемнику за весь период испытаний отмечено 9 несоответствий требованиям ТУ по 5 пунктам. В том числе оценкой безопасности и эргономичности конструкции гидроподъемника МКДУ-82Б отмечено 3 несоответствия, которые указаны в п.п.4.4.5, 4.14.2, 4.14.3 ГОСТ Р 53489-2009:

- отсутствуют устройства для фиксации стрелы погрузчика в транспортном положении. В качестве таких устройств могли бы быть использованы, как механические фиксаторы-упоры, устанавливаемые на штоки гидроцилиндров, так и запорные краны, установленные на гидромагистралях подъема стрелы;

- в хозяйствах наблюдаются случаи, когда работники используют погрузчики как транспортные средства для переездов, находясь в ковшах, что представляет опасность для них: ковши не предназначены для перевозки людей и при непроизвольном падении с ковша работник попадает под колеса трактора. На ковше гидроподъемника отсутствует надпись по технике безопасности «Перевозка людей запрещена»;

- эксплуатационная документация не содержит полного описания правил техники безопасности.

Экспертной оценкой нормативной документации определено, что ТУ необходимо дополнить показателями условий работы и назначения машины.

Помимо этого:

- на титульном листе установлен код ОКП 47 399, который указывает на выполнение только одной операции - погрузку рулонов;

- отсутствуют требования к нормативной величине угла поперечной статической устойчивости, что требуется в соответствии с п.4.2.1  ГОСТ Р 53489-2009;

- в разделе 1.2.1 «Основные технические характеристики» таблица 1 отсутствуют значение показателей  на захват для рулонов ЗКР-800Б;

- в п.1.2.18 необходимо указать ссылку на ГОСТ 6579-91по нормативу адгезии;

- в разделе 2 «Требования безопасности»  не содержатся указания о соответствии гидроподъемника ГОСТ Р 53489-2009, действие которого распространяется на машину;

- необходимо дополнить показателями условий работы и назначения машины в соответствии с СТО АИСТ 1.13-2006;

- ТУ не содержит требования к нормативной величине угла поперечной статической устойчивости, что требуется в соответствии с п.4.2.1 ГОСТ Р 53489-2009.

«Техническое описание и руководство по эксплуатации» (РЭ) составлено в объёме, необходимом для работы, но информация размещена в разброс, поэтому РЭ необходимо привести в соответствие с ГОСТ 27388-87, а также руководство не содержит полного описания правил техники безопасности.

Гидроподъемник МКДУ-82Б в комплектации с ковшом 0,8м3 и захватом клещевым для рулонов ЗКР-800Б находит применение в сельском хозяйстве в зоне деятельности машиноиспытательной станции.

# 5. ВЫВОДЫ

Машина соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Гидроподъемник МКДУ-82Б испытывался ФГБУ «Владимирская МИС» впервые. В процессе испытаний изменения в конструкцию не вносились.