МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

- ФГБУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

- ОТЧЕТ № 03-17-14 (6240812)

от 20 августа 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

- импортного образца

- косилки - плющилки Taarup 5090 МТВХ+3632FT

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	8

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	10

5. ВЫВОДЫ	11

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	12

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Косилка - плющилка роторная |
| --- | --- |
| Марка машины | Taarup 5090 МТВХ+3632FT |
| Заводской номер машины | Taarup 5090 МТВХ: - режущий брус - № КТ429442 и № КТ429455; - навеска - № КТ429433; - транспортёры - № КТ429474; № КТ429483; - 3632FT - № КТ424939 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | - фирма «Kverneland Group», Дания |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 15.05-20.08.2014г. |
| Место проведения испытаний | ЗАО «им. Ленина» Собинского района Владимирской области |

Испытания косилки - плющилки Taarup 5090 МТВХ+3632FT проведены на соответствие отечественным требованиям сельскохозяйственного производства и другой НД по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 08.05.2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Косилка - плющилка дисковая Taarup 5090 МТВХ+3632FT (рис.1, 2) предназначена для скашивания травяных культур с одновременным плющением и укладкой скошенной массы в валок или прокос.

В состав входят две косилки: задняя двусторонняя Taarup 5090 МТВХ с транспортерами и передняя фронтальная косилка 3632FT.

Косилка агрегатируется с тракторами мощностью двигателя не менее 162кВт.

Косилка - плющилка Taarup 5090 МТВХ+3632FT испытывалась впервые, в процессе испытаний конструкционные изменения не вносились.

- Рисунок 1 – Косилка - плющилка Taarup 5090 МТВХ+3632FT  в агрегате с трактором John Deere 7830.Вид спереди слева в рабочем положении

- Рисунок 2 – Косилка - плющилка Taarup 5090 МТВХ+3632FT

- в агрегате с трактором John Deere 7830 в работе

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  | данным испытаний |
| Вид работы | скашивание травы с плющением и формированием валка из скошенной массы |  | скашивание травы с плющением и формированием строенного валка из скошенной массы |
| Характеристика культуры, технологического материала |  |  |  |
| Тип почвы | различный |  | серые лесные |
| Рельеф | ровный |  | ровный |
| Микрорельеф | ±10см |  | выровненный |
| Влажность почвы, %, по слоям, см: |  |  |  |
| от 0 до 5 включ. |  | не более 30 | 15-26 |
| св. 5«10« |  |  | 15-25 |
| Твердость почвы, МПа, по слоям, см: |  |  |  |
| от 0 до 5 включ. |  | от 0,5 до 2,5 | 0,6-3,8 |
| св. 5«10« |  |  | 1,1-3,9 |
| Засоренность участка камнями, шт./га | допускается наличие камней не более 5см |  | 0-10 |
| Размер камня, мм | не более 50 |  | 20-50 |
| Температура воздуха, оС | не более +45 |  | +3 - +35,0 |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 98 |  | 40-90 |
| Скорость ветра, м/с | не более 10 |  | 0,5-3 |
| Культура | естественные и сеяные травы многолетние и однолетние |  | злаковые, бобовые травы |
| Фаза вегетации доминирующего вида растений | бобовые – начало цветения; злаковые – начало выброса метёлки |  | начало колошения, полное колошение, начало цветения, цветение |
| Средняя высота растений, см | не более 150 |  | 40-124 |
| Длина растений, см | нет данных |  | 48-124 |
| Диаметр стеблей, мм | нет данных |  | 1-7 |
| Полеглость, % | нет данных |  | 2-5 |
| Густота травостоя, шт./м2 | не более 2000 |  | 200-700 |
| Урожайность травы при фактической влажности, т/га | от 2 до 50 |  | 15-25 |
| Урожайность травы при пересчёте на влажность 18%, т/га | нет данных |  | 4-8 |
| Влажность травы, % | не более 85 |  | 50-80 |
| Режимы работы: |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 8-16 |  | 8,01 |
| - рабочая ширина захвата, м | 9/не менее 8,27 |  | 8,55 |

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы мощностью 162 кВт | John Deere 7830 (169кВт) |
| Привод | от ВОМ трактора 1000 мин-1 | от ВОМ трактора 1000 мин-1 |
| Ширина захвата конструкционная, м | 8,7 | 8,7 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | 8-16 | 8,0 |
| - транспортная | не более 30 | до 30 |
| Габаритные размеры изделия в агрегате с трактором John Deere 7830, мм |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| - длина | нет данных | 11230 |
| - ширина | нет данных | 9540 |
| - высота | нет данных | 3210 (по трактору) |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина | нет данных | 11200 |
| - ширина | нет данных | 3020 |
| - высота | нет данных | 3780 |
| Дорожный просвет, мм | нет данных | 430 |
| Общая масса машины Taarup 5090 МТВХ+3632FT,кг, в том числе: | 4975 (по данным завода - изготовителя) |  |
| - косилка Taarup 5090 МТВХ | 3770 |  |
| - косилка 3632FT | 1205 |  |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га |  |  |
| - основного времени | нет данных | 6,8 |
| - сменного времени | нет данных | 5,5 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | нет данных | 5,4 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | нет данных | 1,0 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,81 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Высота среза: |  |  |
| - установочная, см | 3-9 | 6,0 |
| - фактическая, см | 3-9 | 6,4 |
| Ширина валка, м | 1,2-2,0 | 2,0 |
| Высота валка, см | не более 60 | 40,0 |

## 3.2. Перечень несоответствий машины

## требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Качество лакокрасочных покрытий (ЛКП) ГОСТ 6572-91 таблица 1 | Толщина ЛКП 50-60 мкм | 56-142 мкм |
| Требования безопасности ГОСТ Р 53489-2009 п.п.4.6.1, 4.8.1, 4.13.2 | Машина должна соответствовать ГОСТ Р 53489-2009 | Отмечено 3 несоответствия по безопасности и эргономичности |
| При эксплуатационных испытаниях и заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Косилка - плющилка Taarup 5090 МТВХ+3632FT поступила на испытания в ЗАО «им. Ленина» Собинского района Владимирской области автомобильным транспортом шестью упаковочными местами (косилка 5090-2места, навеска для косилок 5090 - 1 место, косилка 3632 - 1 место, 2 транспортера - 2 места). ЗИП не приложен. Комплектность поставки соответствовала сопроводительным документам.

Совместно с косилкой поступила «Инструкция по эксплуатации» (ИЭ), паспорт и упаковочная ведомость.

Косилка - плющилка Taarup 5090 МТВХ+3632FT работала в агрегате с трактором John Deere 7830 на кошении с плющением естественных злаковых трав и укладкой скошенной массы в строенный валок. Наработка составила 169 часов основного времени.

Результатами эксплуатационно-технологической оценки установлено, что косилка надежно выполняет технологический процесс с показателями качества, соответствующими требованиям СТО АИСТ 1.14-2012.

Всего отмечено 4 несоответствия требованиям НД, из них 3 – по безопасности конструкции,  указанные в п.п.4.6.1, 4.8.1, 4.13.2 ГОСТ Р 53489-2009:

- снижен уровень безопасности транспортных переездов из-за отсутствия обозначения габарита по ширине спереди у двухбрусной косилки в транспортном положении;

- кожухи карданных валов привода от ВОМ трактора не имеют сигнальной желтой окраски;

- снижен уровень безопасности при обслуживании из-за того, что верхняя поверхность несущей балки двухбрусной косилки, используемая в качестве опорной площадки при регулировке и обслуживании механизма вывешивания, имеет ровную гладкую поверхность, не обеспечивающую устойчивое положение ног оператора.

Эксплуатационная документация даёт достаточное представление об устройстве и эксплуатации косилки, однако следует отметить, что составление ИЭ не соответствует ГОСТ 27388-87 по расположению и содержанию информации.

Косилка - плющилка Taarup 5090 МТВХ+3632FT вписывается в существующие комплексы машин для заготовки кормов и находит применение в сельскохозяйственном производстве на скашивании трав.

# 5. ВЫВОДЫ

Косилка - плющилка Taarup 5090 МТВХ+3632FT соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Косилка - плющилка Taarup 5090 МТВХ+3632FT испытывалась впервые. В процессе испытаний изменения в конструкцию машины не вносились.