МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

- ОТЧЕТ № 03-18-14 (5130102)

от 21 августа 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

рулонного пресс-подборщика

WOLAGRI R 12/2000 EVO

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	8

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	10

5. ВЫВОДЫ	11

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	12

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Рулонный пресс-подборщик |
| --- | --- |
| Марка машины | WOLAGRI R 12/2000 EVO |
| Заводской номер машины | 0264 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «Тонутти Волагри Лимитед», г. Пермь головной технический центр ОАО «Крестьянский Дом» |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 15.04-21.08.2014г. |
| Место проведения испытаний | СПК «Гавриловское» Суздальского района Владимирской области |

Испытания проведены на соответствие машины общим требованиям СТО АИСТ 1.14-2006 и другой НД, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 14 апреля 2014г.

На запрос письмом №375 от 22.08.2014г. завод-изготовитель ОАО «Крестьянский Дом» технические условия не предоставил

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Рулонный пресс-подборщик WOLAGRI R 12/2000 EVO предназначен для подбора скошенных трав или соломы и формирования рулонов с последующей обвязкой шпагатом.

Пресс-подборщик WOLAGRI R 12/2000 EVO состоит из: рамы со сницей, шасси с двумя опорными колёсами, подборщика, оснащённого двумя копирующими колёсами, нитеувязочного устройства, прессовальной камеры, гидро- и электросистем и привода.

Пресс-подборщик агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4, оборудованными гидросистемой и ВОМ с частотой вращения 540 мин -1.

Пресс-подборщик WOLAGRI R 12/2000 EVO на ФГБУ «Владимирская МИС» испытывается впервые. В процессе испытаний в конструкцию рулонного пресс-подборщика WOLAGRI R 12/2000 EVO изменения не вносились.

Рисунок 1 - Рулонный пресс-подборщик WOLAGRI R 12/2000 EVO

Вид спереди справа

Рисунок 2 - Рулонный пресс-подборщик WOLAGRI R 12/2000 EVO

в агрегате с трактором Беларус-82.1 в работе

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД* | по данным испытаний |
| Вид работы | подбор из валков, формирование цилиндрических рулонов с последующей обвязкой шпагатом или сеткой** | подбор из валков, формирование цилиндрических рулонов с последующей обвязкой шпагатом |
| Тип почвы и название по механическому составу | различный | дерново-подзолистая легкий суглинок |
| Рельеф | ровный | ровный |
| Микрорельеф | нет данных | выровненный |
| Влажность почвы в слое 0-10см, % | от 5 до 20 | 7-20 |
| Твердость почвы в слое 0-10см, МПа | от 0,5 до 2 | 1-3 |
| Засоренность участка камнями, шт./га | не допускаются камни свыше 5 см | 0-10 |
| Температура воздуха, °С | не более +45 | 15,0-35,0 |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 98 | 35-85 |
| Скорость ветра, м/с | не более 10 | 0,5-5 |
| Культура | сено естественных и сеяных трав, солома | сено естественных и сеяных трав, солома |
| Урожайность, т/га: |  |  |
| - при фактической влажности | нет данных | 1,0-10,0 |
| - при пересчете на стандартную влажность | нет данных | 4,0-9,0 |
| Влажность соломы. % | от 17 до 30 | 12-25 |
| Длина стебля, см | от 15 до 160 | 15-100 |
| Высота стерни, см | от 5 – 15 | 10-15 |
| Характеристика валка: |  |  |
| - ширина, см | 120-200 | 140-160 |
| - высота, см | не более 80 | 20-40 |
| - просвет между почвой и валком, см | нет данных | 10-15 |
| - толщина, см | нет данных | 10-30 |
| - расстояние между валками, см | нет данных | 350-550 |
| - плотность, кг/м³ | нет данных | 5-10 |
| - неравномерность валка по плотности, % | нет данных | 3-15 |
| - линейная плотность, кг/м | не более 10 | 1-5 |
| - распределение массы валка по ширине, %: |  |  |
| справа | нет данных | - |
| посередине | нет данных | - |
| слева | нет данных | - |

*Значение показателя по данным СТО АИСТ 1.14-2012

**Значение показателя по данным «Руководства по эксплуатации»

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-2011,   СТО АИСТ 23.5-2008

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД* |  | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Агрегатирование | с тракторами тяг. кл. 1,4 типа Беларус-80/82** |  | Беларус-82.1 (тяг. кл.1,4) |
| Привод | ВОМ трактора 540мин-1 |  |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | 1850** | 1850 |  |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |
| - рабочая | до 15** |  | 7,5 |
| - транспортная | 25** |  | до 25 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |  |
| - длина | 4130±5%** |  | 4120 |
| - ширина | 2430±5%** |  | 2430 |
| - высота | 2450±5%** |  | 2460 |
| Дорожный просвет, мм | нет данных |  | 160 (по пальцам подборщика) |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 2550** |  | 2470 |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |
| - основного времени | нет данных |  | 5,4 |
| - сменного времени | нет данных |  | 4,4 |
| Удельный расход топлива за, кг/га: |  |  |  |
| - за сменное время | нет данных |  | 1,76 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | нет данных |  | 1,0 |
| - использования сменного времени | нет данных |  | 0,81 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| Подача, кг/с | нет данных |  | 2,8 |
| Потери общие, % | не более 2 |  | 0,1 |
| Размеры рулона, см: |  |  |  |
| - высота | 1,3-1,9 |  | 120,0 |
| - диаметр | 1,2-2,0 |  | 155,0 |
| Масса рулона, кг | нет данных |  | 320,0 |

- *За НД принят СТО АИСТ 1.14-2012

**Данные «Руководства по эксплуатации»

# 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Качество лакокрасочных покрытий по ГОСТ 6572-91 | Толщина ЛКП 50-60мкм | от 39 до 286мкм |
| Требования безопасности ГОСТ Р 53489-2009 | Изделие должно удовлетворять требованиям ГОСТ Р 53489-2009 | Отмечено 5 несоответствий требованиям НД |
| При эксплуатационных испытаниях и заключительной экспертизе |  |  |
| Не соответствий не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытания рулонного пресс-подборщика WOLAGRI R 12/2000 EVO проведены в агрегате с трактором Беларус-82.1 в объеме 198 часов при плане 150 часов на подборе валков сена естественных и сеяных трав, соломы, формирование цилиндрических рулонов с последующей обвязкой шпагатом в СПК «Гавриловское» Суздальского района Владимирской области.

Условия работы соответствовали НД, режим работы выбирался исходя из данных условий, средняя рабочая скорость составила 7,5км/ч (до 15км/ч по данным «РЭ»).

Результатами эксплуатационно-технологической оценки установлено, что технологический процесс пресс-подборщик выполняет устойчиво, без забиваний с показателями качества, соответствующими требованиям СТО АИСТ 1.14-2012 и согласующимися с данными «Руководства по эксплуатации». Разрушенных и деформированных рулонов не отмечено. Производительность за 1 час основного времени получена 5,4т.

Уровень технической надежности высокий. Коэффициент готовности получен 1,0, наработка на отказ более 198 часов соответствуют требованиям (СТО АИСТ 1.14-2012 - 0,98 и 100ч соответственно).

За весь период испытаний отмечено 6 несоответствий требованиям НД, в том числе 5 – требованиям безопасности и эргономичности, указанным в п.п.4.3.4, 4.5.2, 4.6.3, 4.10.4, 4.14.1, 5.4.3 ,  в том числе:

- на снице машины отсутствует страховочная цепь или трос;

- на пресс-подборщике не обозначены места установки домкратов и отсутствует знак ограничения максимальной транспортной скорости;

- снижен уровень безопасности обслуживания из-за отсутствия средств защиты от проскальзывания на поперечной балке рамы, используемой в качестве площадки обслуживания;

- на машине установлены наклейки с текстами, не переведенными на русский язык;

- затруднено управление агрегатом из-за отсутствия световой или звуковой сигнализации в кабине трактора, информирующей об окончании формирования рулона, поэтому механизатору необходимо постоянно оборачиваться назад, чтобы отслеживать показания манометра.

Эксплуатационная документация составлена удовлетворительно - РЭ содержит достаточно информации по устройству, регулировкам и эксплуатации пресс-подборщика.

Рулонный пресс-подборщик WOLAGRI R 12/2000 EVO находит применение в комплексе машин для заготовки кормов в регионе.

# 5. ВЫВОДЫ

Машина не полностью соответствует требованиям НД  по  показателям назначения и безопасности, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Рулонный пресс-подборщик WOLAGRI R 12/2000 EVO производства

ООО «Тонутти Волагри Лимитед» головного технического центра ОАО «Крестьянский Дом»  испытывается впервые.

В процессе испытаний в конструкцию пресс-подборщика изменения не вносились.