МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-19-14 (6240392)

от 01 сентября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

- косилки дисковой навесной КДН-210

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	5

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	9

5. ВЫВОДЫ	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	11

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | косилка дисковая навесная |
| --- | --- |
| Марка машины | КДН-210 |
| Заводской номер машины | 020 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО «Бобруйскагромаш», г. Бобруйск, р. Беларусь |
| Сведения о сертификации | ТC ВY /112 03.12.042 00539 с 24.01.2013г. по 11.01.2016г. |
| Период проведения испытаний | 29.05-01.09.2014г. |
| Место проведения испытаний | СПК «Небыловский» Юрьев-Польского района Владимирской области |

- Испытания проведены на соответствие машины отечественным требованиям сельскохозяйственного производства по рабочей программе-методике, утверждённой директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А.Матвиенко 01 июня 2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Косилка дисковая навесная КДН-210 (рис.1) предназначена для скашивания сеяных и естественных трав, в том числе высокоурожайных и полёглых с укладкой скошенной массы в прокос.

Косилка состоит из следующих основных узлов и агрегатов: навесного устройства, состоящего из рамы и подвески, подрамника, механизма уравновешивания, режущего бруса, 4 роторов с ножами, привода и гидросистемы.

Косилка применяется во всех зонах, кроме горных, на выровненных лугах, не засоренных камнями или выступающими из почвы не более чем на 30 мм. Косилка агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4, оборудованными трехточечной задней навесной системой, имеющими вал отбора мощности с частотой вращения 540 мин-1.

Рисунок 1 – Косилка дисковая навесная КДН-210 в агрегате с трактором МТЗ-82.1 в работе

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | по НД* | данным испытаний |
| Вид работы | кошение | кошение с укладкой в прокос |
| Условия испытаний: |  |  |
| - влажность почвы, % |  |  |
| по слоям, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | до 30 | 7,9 |
| св. 5 » 10 » | до 30 | 10,8 |
| - твердость почвы, МПа |  |  |
| в слоях, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | от 0,5 до 2,5 | 3,28 |
| св. 5 » 10 » | от 0,5 до 2,5 | 5,0 |
| Засоренность участка камнями, шт./га | допускается наличие камней не более 5см | 0-10 |
| Температура воздуха, °С | не более +45 | 30,5 |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 98 | 36,6 |
| Скорость ветра, м/с | не более 10 | 3,0 |
| Культура | естественные и сеяные травы многолетние и однолетние | козлятник |
| Фаза вегетации доминирующего вида растений | бобовые - начало цветения; злаковые - начало выброса метелки | начало цветения -начало выброса метелки |
| Высота растения, см | не более 150 | 96,6 |
| Полеглость, % | нет данных | 3,2 |
| Густота травостоя, шт./м² | не более 2000 | 480 |
| Урожайность травы при фактической влажности, т/га | от 2 до 50** | 24,5 |
| Урожайность травы при пересчете на влажность 18%,т/га | нет данных | 8,0 |
| Влажность травы, % | не более 85 | 73,2 |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 5- 15 | 10,3 |
| - рабочая ширина захвата, м | 2,1±0,02** (конструкционная) | 2,0 |
| - высота среза, установочная, см | 4-10** | 10 |

*За НД принят стандарт СТО АИСТ 1.14-2012 «Машины для животноводства и кормопроизводства»

** Данные «Руководства по эксплуатации» (РЭ)

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-2011,

СТО АИСТ 8.2-2010

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | по НД* | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы тягового класса 0,9-1,4** | Беларус 82.1, (кл.тяг. 1,4) |
| Привод | от ВОМ трактора 540мин-1 |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | 2,0 ±0,02** | 2,1 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | не более 15** | 10,3 |
| - транспортная | не более 25** | до 25 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении | не более: |  |
| - длина | 1600** | 1600 |
| - ширина | 3590** | 3600 |
| - высота | 1400** | 1390 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором Беларус 82.1, мм: |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| - длина | нет данных | 4700 |
| - ширина | нет данных | 4300 |
| - высота | нет данных | 2785 (по трактору) |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина | нет данных | 5200 |
| - ширина | нет данных | 2580 |
| - высота | нет данных | 2800 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 280 | 300 |
| Эксплуатационная масса машины, кг | 530±16** | 535 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч: |  |  |
| - основного времени | 0,95-2,85** | 2,1 |
| - сменного времени | 0,55-1,75** | 1,68 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | нет данных | 4,8 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | нет данных | 1,0 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,81 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Фактическая ширина захвата, м | нет данных | 2,0 |
| Фактическая высота среза, см: | 4-10** | 10 |
| Потери общие, %: | не более 2 | 0,5 |
| Характеристика прокоса, см |  |  |
| - ширина | 120-200 | 200 |
| - высота | не более 60 | 20,6 |

*За НД принят стандарт СТО АИСТ 1.14-2012 «Машины для животноводства и кормопроизводства»

**Данные «Руководства по эксплуатации» (РЭ)

## 3.2. Перечень несоответствий машины

## требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Качество лакокрасочных покрытий (ЛКП) ГОСТ 6572-91 таблица 1 | толщина покрытия 50-60 мкм | 49-169мкм (приложение В) |
| Показатели безопасности и эргономичности ГОСТ Р 53489-2009 п.4.8.4 | Изделия в части безопасности и эргономичности должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53489-2009 | Отмечено 1 несоответствие требованиям |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| Показатели надежности СТО АИСТ 2.8-2010 п.3.3 | Изделие должно сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания. | Подтекание масла через сальники двух валов привода |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Косилка дисковая навесная КДН-210 доставлена в СПК «Небыловский» Юрьев-Польского района Владимирской области автотранспортом в собранном виде двумя упаковочными местами (косилка, ящик ЗИП). Комплектность поставки соответствовала сопроводительным документам, в комплект ЗИП входили: ножи-8 шт. и болты крепления ножей-8шт.

Видимых повреждений при транспортировке не отмечено.

Разгрузка осуществлялась автокраном и затруднений не вызывала.

Вместе с косилкой поступила документация: «Руководство по эксплуатации» (РЭ), совмещенное с паспортом и гарантийным талоном, сводная упаковочная ведомость. Объем информации РЭ достаточный для правильной эксплуатации и ремонта косилки, но имеются следующие замечания по оформлению:

- не все иллюстрации выполнены четко;

- по разделу 9 «Техническое обслуживание». Операция при ежесменном ТО - «Проверка и добавка смазки в конический редуктор и брус» (таблица 4) не соответствует таблице 5 «Перечень точек смазки…», согласно которой данная операция проводится при сезонном ТО. ТО-1 повторяет ЕТО; его периодичность (20 час) не соответствует ГОСТ 20793. Рекомендуемая периодичность ТО-1 для несамоходных машин – 60 час.

Испытания косилки КДН-210 проведены в условиях и на режимах, соответствующих требованиям (РЭ) и требованиям СТО АИСТ 1.14-2012 в объеме 157 час.

Эксплуатационно-технологической оценкой установлено, что косилка  надежно и качественно выполняет технологический процесс с производительностью 2,1 га/ч. Режущий аппарат косилки обеспечивает чистый и ровный срез, имея допустимые потери – 0,2%.

За весь период испытаний отмечено 3 несоответствия требованиям НД, в том числе одно по безопасности - на машине отсутствует надпись или символ, указывающий на опасность , исходящую от режущего аппарата.

Косилка КДН-210 находит применение в хозяйствах в комплексе машин на заготовке сена.

# 5. ВЫВОДЫ

Косилка дисковая навесная КДН-210 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Косилка дисковая навесная КДН-210  испытывалась на МИС впервые. Изменения в конструкцию машины в процессе испытаний не вносились.