МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-20-14 (5020272)

от 01 сентября 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

культиватора универсального для сплошной

обработки почвы БПК-8

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3

1.НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ	6

РАБОТЫ МАШИНЫ	6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	9

5. ВЫВОДЫ		10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	11

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Культиватор универсальный для сплошной обработки почвы |
| --- | --- |
| Марка машины | БПК-8 |
| Заводской номер машины | 838 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «ДИАС», г. Краснодар |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 27.03-01.09.2014г. |
| Место проведения испытаний | СПК «Гавриловское» Суздальского района Владимирской области |

Испытания культиватора универсального для сплошной обработки почвы БПК-8 проведены на соответствие машины требованиям ТУ 4732-003-65866012-2013, утвержденных генеральным директором ООО «ДИАС» Довгаль И.А. 01.02.2013г. по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 26 марта 2014г.

# НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Культиватор универсальный для сплошной обработки почвы БПК-8

предназначен для предпосевной обработки почвы, выравнивания зяби, культивации зяби и пара, рыхление стерни под зерновые, технические и кормовые культуры.

Культиватор в комплектации дополнительными рабочими органами:

культиватор с зубовыми боронами применяется на:

- весенней обработки зяби на глубину до 12см;

- обработке паров;

культиватор с шлейф-катками применяется на:

- предпосевной обработке почвы под посев озимых культур по всем предшественникам;

- предпосевной обработке почвы под посев технических культур (подсолнечника, кукурузы, сои, бахчевых культур).

Культиватор должен эксплуатироваться в почвенно-климатических зонах России на почвах всех типов, при влажности 8-28% и твердости почвы до 1,6МПа (16кгс/см2) в горизонтах от 0 до 15см на полях с ровным и волнистым до 8о рельефом местности, кроме почв, подверженных ветровой эрозии. Не допускается в почве и на поверхности поля камней размером свыше 15см, куч соломы, шпагата и проволоки.

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой, на которой установлены в три ряда основные рабочие органы – S-образные пружинные стойки в комплекте со стрельчатыми лапами или долотами. На заднем брусе посредством рычагов устанавливаются сменные приспособления в виде шлейф-катков и борон пружинных для дополнительного выравнивания и крошения почвы. Таким образом, культиватор БПК-8 является комбинированным агрегатом.

Заводом-изготовителем внесено конструкционное изменение, а в период испытаний еще два изменения, направленные на повышение технической надежности.

Рисунок 1 - Культиватор универсальный для сплошной обработки почвы БПК-8. Транспортное положение при хранении.

Вид спереди справа

Рисунок 2 - Культиватор универсальный для сплошной обработки почвы

БПК-8 в агрегате с трактором Dautz-Fahr 265 «Agrotron»

в работе

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  | данным испытаний |
| Вид работы | предпосевная обработка почвы, выравнивание зяби, культивация зяби и пара, рыхление стерни под зерновые, технические и кормовые культуры |  | предпосевная обработка почвы |
| Показатели условий |  |  |  |
| Тип почвы и название по механическому составу | все типы почв кроме почв подверженных ветровой эрозии |  | серые лесные средний суглинок |
| Рельеф | уклон до 8º* |  | ровный |
| Микрорельеф | нет данных |  | выровненный |
| Влажность почвы, %, в слое, см: |  |  |  |
| св. 0 до 5 включ. |  | 8-28 | 7-11 |
| »5 » 10» |  |  | 10-15 |
| »10 » 15» |  |  | 12-18 |
| »15 » 20» | нет данных |  | 15-20 |
| Твердость почвы, МПа, в слое, см: |  |  |  |
| св. 0 до 5 включ. |  | до 1,6 | 0,4-1,0 |
| »5 » 10» |  |  | 0,5-1,5 |
| »10 » 15» |  |  | 1,0-1,6 |
| »15 » 20» | нет данных |  | 1,7-4,5 |
| Засоренность почвы сорняками, шт./м2 | нет данных |  | 0-50 |
| Засоренность почвы пожнивными остатками, г/м2 | нет данных |  | 0-100 |
| Засоренность почвы камнями, шт./м2 | не допускается наличие камней размером свыше 15см |  | 0-1 |
| Предшественник и предшествующая обработка | нет данных |  | старопахотные земли, зерновые; пахота, культивация |
| Режимы работы: |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | до 12 |  | 10,1 |
| - рабочая ширина захвата, м | от 4±0,15 до 12±0,15 и более |  | 8,2 |
| - глубина обработки, см | 4-15 |  | 12,0 |

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы тягового класса 3* | Dautz-Fahr 265 «Agrotron» (тяг.кл.4 -5) |
| Ширина захвата конструкционная, м | 8,01±0,15* | 8,3 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | до 12 | 10,1 |
| - транспортная | до 25 | до 20 |
| Габаритные размеры изделия с навеской зубовых борон и шлейф катками в рабочем/транспортном положении, мм: |  |  |
| - длина | 6240/6240* | 6930/6930 |
| - ширина | 8230/3300* | 8300/4330 |
| - высота | 1100/3310* | 1105/3700 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 400 | 400 |
| Общая масса основного орудия с шлейф–катком и навесной зубовой бороной, кг | 2710* (по данным завода-изготовителя) |  |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га, |  |  |
| - основного времени | не менее 3,2 | 8,3 |
| - сменного времени | не менее 3,7 | 6,6 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | нет данных | 4,7 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,99 | 1,0 |
| - использования сменного времени | 0,8* | 0,8 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Глубина обработки, см | 10 (установочная) | 12,0 |
| Подрезание растительных остатков, % | 97,0 | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов | не допускается** | не наблюдалось |

*Значение показателей РЭ

**Значение показателей по СТО АИСТ 4.6-2010

## 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по НД |  | по данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |  |
| Толщина лакокрасочных покрытий, мкм ТУ п.1.5.28 | ГОСТ 6572-91 50-60 | 39-186 |  |
| Требования безопасности ТУ п.п.2.2, 2.3, 2.4, 2.6 | Машина должна соответствовать ГОСТ Р 53489-2009 п.п.4.5.2, 4.6.1, 4.9.6, 4.13.2, 4.14.1, 4.14.3 | Отмечено 5 несоответствий требованиям безопасности |  |
| При эксплуатационных испытаниях и заключительной технической экспертизе |  |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Культиватор универсальный для сплошной обработки почвы БПК-8

поступил в СПК «Гавриловское» Суздальского района Владимирской области автотранспортом в полусобранном виде, четырьмя упаковочными местами. ЗИП не приложен. Комплектность поставки соответствовала сопроводительным документам.

Разгрузка производилась с применением автокрана, затруднений при разгрузке не отмечено. Оперативная трудоемкость досборки с участием представителей ООО «Сельхозкомплект» (п. Ставрово Владимирской области) с использованием автокрана составила 13чел.-ч.

С культиватором было представлено «Руководство по эксплуатации» (РЭ), паспорт, сервисная книга и комплектовочная ведомость. РЭ содержит достаточно информации по устройству культиватора, регулировкам и эксплуатации, однако требует дополнения. РЭ не содержит полного описания правил техники безопасности, п.п.3.1.4, 3.3.2.

Культиватор испытывался на предпосевной подготовке почвы в объеме – 135ч основного времени (по плану 130ч) в условиях и на режимах соответствующих нормативной и эксплуатационной документацией в агрегате с трактором Dautz-Fahr 265 «Agrotron».

Эксплуатационно-технологическая оценка культиватора универсально-го для сплошной обработки почвы БПК-8 проведена на предпосевной обработке почвы при повторной культивации.

Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют данным нормативной документации. Глубина обработки получена 12,0см (4-15см по ТУ). Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось.

За период испытаний отмечено 6 несоответствий конструкции машины требованием НД, из них 5 – требованиям безопасности, которые отмечают:

- на орудии не обозначены места установки домкратов;

- опасны транспортные переезды из-за отсутствия: обозначений габарита орудия по ширине сзади, боковых световозвращателей;

- затруднено обслуживание орудия из-за: отсутствия ручного чистика, затрудненного доступа для снятия с мест хранения пальцев механизмов фиксации транспортной тележки в транспортном положении;

- на орудии отсутствуют надписи по ТБ, указывающие на опасность травмирования об выступающие детали - концы стрельчатых лап и пружинных боронок, нахождения в зоне перемещения боковых секций; необходимость фиксации бороны и ее агрегатов при проведении обслуживания и ремонта.

Культиватор универсальный для сплошной обработки почвы БПК-8

находит применение в зоне МИС на обработке почвы.

# 5. ВЫВОДЫ

Культиватор универсальный для сплошной обработки почвы БПК-8

соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) |  | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
| Изменения, внесённые в машину предприятием–изготовителем по сравнению с ранее испытанным образцом 2012г. |  |  |
| С целью повышения надёжности и исключения отрыва кронштейна крепления талрепа регулировки положения борон, в конструкцию введена дополнительная пластина | Изменение эффективно. За период испытаний отказов по данному узлу не отмечено |  |
| # Изменения, внесённые в машину в процессе испытаний |  |  |
| С целью исключения отказов, происходящих с 2012г., эксплуатирующим хозяйством перед пуском машины в работу: - кронштейн крепления талрепа регулировки положения сницы усилен приваркой косынки; - для предотвращения сдвигания катков в местах крепления балки катка и кронштейнов тяг, произвели соединение электросваркой | Изменение эффективно. За период испытаний отказов по данному узлу не отмечено Изменение эффективно. За период испытаний отказов по данному узлу не отмечено |  |