МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-21-14 (5020282)

от 05 сентября 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

культиватора Lemken Kristall 9KU

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	8

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	10

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	11

5. ВЫВОДЫ		12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	13

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | культиватор |
| --- | --- |
| Марка машины | Lemken Kristall 9KU |
| Заводской номер машины | 369224 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ООО «ЛЕМКЕН РУС», с. Детчино, Малоярославецкий район, Калужская область |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 10.04-05.09.2014г |
| Место проведения испытаний | ООО УПХ «Ставровское», Собинский район, Владимирской область |

Испытания культиватора Lemken Kristall 9KU проведены на соответствие машины требованиям с/х производства и другой НД по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 10.04.14г.

На запрос письмом №306 от 08 июля 2014г. технические условия заводом – изготовителем на испытания не предоставлены.

# НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Культиватор Lemken Kristall 9KU (рис. 1-2) предназначен для безотвальной обработки с одновременным рыхлением, подрезанием сорняков и заделкой растительных остатков, с выравниванием и поверхностным уплотнением за один проход различных типов почв на глубину от 5 до 25см.

По конструкционному исполнению культиватор является комбинированным агрегатом и применяется как по стерне, так и ранее обработанным фонам.

Культиватор является полуприцепной машиной и агрегатируется с тракторами тягового класса 5, мощностью не менее 270л.с.

Kristall 9KU состоит из сочленной рамы, прицепного устройства (сницы), рабочих органов – двух рядов стрельчатых лап, одного ряда  сферических дисков и четырех металлических прутковых катков, установленных позади дисков, ходовой тележки с двумя пневматическими колесами, двух рабочих опорных колес, трех гидроцилиндров и гидрошлангов. Регулировка глубины обработки осуществляется  перестановкой рабочих колес и дисков по высоте, а так же регулировкой длины талрепов катков.

Культиватор Lemken Kristall 9KU производства ООО «ЛЕМКЕН РУС»  испытывается на ФГБУ «Владимирская МИС» впервые. В ходе испытаний в конструкцию культиватора изменения не вносились.

Рисунок 1. Культиватор Lemken Kristall 9KU в рабочем положении. Вид спереди слева

Рисунок 2 – Культиватор Lemken Kristall 9KU в агрегате с трактором АТМ 5280 Terrion в работе

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД* | данным испытаний |
| Вид работы | предпосевная обработка почвы | предпосевная обработка почвы |
| Показатели условий: |  |  |
| Тип почвы и название по механическому составу | почвы с различными физико-механическими свойствами | серые, лесные, средний, суглинок |
| Рельеф | уклон до 80 | ровный |
| Микрорельеф | нет данных | выровненный |
| Влажность почвы, %, в слое, см: |  |  |
| св. 0 до 5 включ. | } до 30 | 19,4 |
| »5 » 10» |  | 20,3 |
| »10 » 15» |  | 21,5 |
| »15 » 20» |  | 21,6 |
| Твердость почвы, МПа, в слое, см: |  |  |
| св. 0 до 5 включ. | } до 4,5 | 1,2 |
| »5 » 10» |  | 1,9 |
| »10 » 15» |  | 2,0 |
| »15 » 20» |  | 2,4 |
| Плотность почвы, г/см3, |  |  |
| в слое, см: |  |  |
| св.0 до 5 вкл. | нет данных | 0,9 |
| « 5 « 10 « | нет данных | 0,9 |
| « 10 « 15 « | нет данных | 1,0 |
| Засоренность почвы сорняками, шт./м2 | нет данных | 14,0 |
| Засоренность почвы пожнивными остатками, г/м2 | нет данных | 0 |
| Засоренность почвы камнями, шт./м2 | нет данных | 0,2 |
| Агрегатный состав почвы, % |  |  |
| размер фракции, мм: |  |  |
| более 100 | нет данных | 8,5 |
| 50-100 | нет данных | 21,2 |
| 20-50 | нет данных | 8,1 |
| 10-20 | нет данных | 12,9 |
| 7-10 | нет данных | 8,3 |
| 5-7 | нет данных | 6,4 |
| 3-5 | нет данных | 11,2 |
| 1-3 | нет данных | 17,1 |
| менее 1 | нет данных | 6,3 |
| Предшественник и предшествующая обработка | нет данных нет данных | зерновые пахота |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 8-12** | 8,1 |
| - рабочая ширина захвата, м | 6,0** (конструкционная) | 6,1 |
| - глубина обработки, см | 5-25** | 9,9 |

*За НД принято значение показателя по СТО АИСТ 4.6-2010

** Данные инструкции по эксплуатации

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-2011, СТО АИСТ 4.2-2010

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД* | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы мощностью не менее 199кВт** | АТМ 5280 Terrion (кл. тяги 5, мощн.206 кВт) |
| Ширина захвата конструкционная, м | 6,0 | 6,36 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | 8-12** | до 10 |
| - транспортная | нет данных | до 25 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| - длина | нет данных | 7700 |
| - ширина | нет данных | 6790 |
| - высота | нет данных | 1750 |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина | нет данных | 7650 |
| - ширина | 3000** | 3000 |
| - высота | 4000** | 4000 |
| Дорожный просвет, мм | нет данных | 340 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 2328** | 2320 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени | 4,2-6,0 | 4,9 |
| - сменного времени | нет данных | 4,0 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | нет данных | 6,5 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | нет данных | 1,0 |
| - использования сменного времени | 0,80 | 0,81 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Глубина обработки, см | 5-25** | 9,9 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | не более 4 | 1,5 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 | 100 |
| Уплотнение почвы, г/см3 | нет данных | 0,1 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц в слое 0,5см, % | не должно возрастать | -0,9 |
| Забивание и залипание рабочих органов | не допускается | не наблюдалось |

* За НД принят стандарт СТО АИСТ 4.6-2010 «Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения. Общие требования». Раздел - комбинированные агрегаты

**Данные «Инструкции по эксплуатации»

## 3.2. Перечень несоответствий машины

## требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Толщина лакокрасочных покрытий, мкм | по ГОСТ 6572-91 50-60 | 53-134 |
| Требования безопасности ГОСТ Р 53489-2009: |  | Отмечено 4 несоответствия требованиям безопасности: |
| п.4.6.1.1 | Машины должны быть оборудованы световозвращателями. Количество световозвращателей – не менее двух передних и двух задних Машины, длина которых в транспортном положении составляет 6м и более, должны быть оборудованы боковыми световозвращателями | Отсутствуют обозначения габаритов орудия по ширине спереди и сзади Длина орудия в транспортном положении превышает 6м. Отсутствуют боковые световозвращатели |
| п.4.6.3 | На прицепных, полуприцепных и полунавесных машинах сзади слева должен быть нанесен знак ограничения максимальной скорости по ГОСТ Р 52290 | Отсутствует знак ограничения максимальной транспортной скорости |
| п.4.9.6 | Машины, рабочие органы которых подвержены забиванию или налипанию на них, должны иметь устройства и (или) приспособления для безопасной очистки их | Орудие не укомплектовано ручным чистиком |
| п.4.14.3 | Руководство по эксплуатации должно соответствовать пункту 6.5 ГОСТ Р ИСО 12100-2 | К орудию приложена инструкция, выполненная не на русском, а на немецком языке |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Культиватор Lemken Kristall 9KU поступил в ООО УПХ «Ставровское» Собинского района Владимирской области автотранспортом в разобранном виде семью упаковочными местами. Комплектность поставки соответствовала сопроводительным документам, ЗИП не прилагался.

Разгрузка и досборка производилась с применением автокрана, отмечено затруднение из-за отсутствия обозначенных мест строповки. Оперативная трудоемкость досборки с участием представителей дилерской компании составила 20чел.-ч.

Из документации с культиватором была представлена «Инструкция по эксплуатации», выполненная на немецком языке, что создает трудности при эксплуатации культиватора.

Лакокрасочные покрытия выполнены удовлетворительно, адгезия 1 балл (норматив – не более 2 баллов), имеются отклонения от требований ГОСТ 6572-91 по толщине.

Крепежные изделия имеют антикоррозионное металлическое покрытие. Замечаний по качеству сварных швов нет.

Оперативная трудоемкость составления агрегата с трактором АТМ 5280 Terrion составляет 0,05чел.-ч. Агрегатирование осуществляется одним человеком.

Основные параметры и размеры культиватора удовлетворяют требованиям НД.

Культиватор Lemken Kristall 9KU, принадлежащий ООО УПХ. «Ставровское» Собинского района Владимирской области был испытан в объеме 165ч основного времени на предпосевной подготовке почвы.

Результатами эксплуатационно-технологической оценки установлено, что культиватор надежно и качественно выполняет технологический процесс с показателями, отвечающими нормативным требованиям. Производительность за час основного времени равна 4,9га при нормативе 4,2-6,0га. Коэффициент использования сменного времени равен 0,81 (норматив-0,80), удельный расход топлива за сменное время равен 6,5кг/га (норматив отсутствует).

За весь период испытаний по культиватору Lemken Kristall 9KU отмечено 5 несоответствий требованиям НД, из которых 4 - по безопасности и эргономичности.

Культиватор Lemken Kristall 9KU находит применение в хозяйствах зоны деятельности МИС на обработке почвы.

# 5. ВЫВОДЫ

Культиватор Lemken Kristall 9KU соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Главный инженер |  | С.Б.Ефремов |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Ю.А.Матвиенко |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Культиватор Lemken Kristall 9KU испытывается впервые. В ходе испытаний изменения в конструкцию не вносились.