МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-25-14 (6240412)

от 30 сентября 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

культиватора VIKING 6.8CH

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014г

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	10

5. ВЫВОДЫ		11

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	12

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | культиватор |
| --- | --- |
| Марка машины | VIKING 6.8CH |
| Заводской номер машины | 34441494 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | фирма «UNIA» Grudziadz, Польша |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 04.04–30.09.2014г. |
| Место проведения испытаний | СПК «Мир», Селивановский район, Владимирская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям с/х производства и другой НД по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 07.04.2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Культиватор VIKING 6.8CH  (рис. 1-2) предназначен для безотвальной обработки с одновременным рыхлением, подрезанием сорняков и заделкой растительных остатков с выравниванием и поверхностным уплотнением за один проход различных типов почв на глубину до 8см.

По конструкционному исполнению культиватор является комбинированным агрегатом и применяется как по стерне, так и по ранее обработанным фонам.

Агрегатируется с тракторами 3 класса.

Культиватор состоит из следующих основных узлов, деталей и систем: шарнирно-сочлененной рамы (центральная и две боковые секции), 2-х точечного шарнирного присоединительного устройства, сницы, рабочих органов – зубьев с подпружиненным устройством защиты от камней и струнных катков; регуляторов рабочей глубины (механические), ходовых и опорных колес и гидросистемы.

Испытуемый образец тормозной системой не оборудован, регулировка глубины обработки - механическая.

Культиватор VIKING 6.8CH  впервые испытывался на МИС. В ходе испытаний изменения в конструкцию не вносились.

Рисунок 1 – Культиватор VIKING 6.8CH в рабочем положении.

Вид спереди слева

Рисунок 2 – Культиватор VIKING 6.8CH в агрегате с трактором

JOHN DEER 7830 в работе

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Вид работы | предпосевная обработка почвы | предпосевная обработка почвы |
| Условия испытаний: |  |  |
| Тип почвы и название по механическому составу | почвы с различными физико-механичес-кими свойствами | серые лесные средний суглинок |
| Рельеф | уклон до 80 | ровный |
| Микрорельеф | нет данных | выровненный |
| Влажность почвы, %, в слое, см: |  |  |
| св. 0 до 5 включ. | } до 30 | 20-25 |
| »5 » 10» |  | 21-27 |
| »10 » 15» |  | 22-28 |
| »15 » 20» |  | 23-31 |
| Твердость почвы, МПа, в слое, см: |  |  |
| св. 0 до 5 включ. | } до 4,5 | 0,4-1,0 |
| »5 » 10» |  | 0,6-2,2 |
| »10 » 15» |  | 1,3-2,4 |
| »15 » 20» |  | 1,7-2,5 |
| Плотность почвы, г/см3, |  |  |
| в слое, см: |  |  |
| св.0 до 5 вкл. | нет данных | 0,9-1,0 |
| « 5 « 10 « | нет данных | 0,9-1,1 |
| « 10 « 15 « | нет данных | 0,9-1,1 |
| Засоренность почвы сорняками, шт./м2 | нет данных | 0-20 |
| Засоренность почвы пожнивными остатками, г/м2 | нет данных | 0-100 |
| Засоренность почвы камнями, шт./м2 | нет данных | 0 |
| Агрегатный состав почвы, % |  |  |
| размер фракции, мм: |  |  |
| более 100 | нет данных | 1-5 |
| 50-100 | нет данных | 10-15 |
| 20-50 | нет данных | 10-15 |
| 10-20 | нет данных | 9-14 |
| 7-10 | нет данных | 9-15 |
| 5-7 | нет данных | 10-16 |
| 3-5 | нет данных | 11-18 |
| 1-3 | нет данных | 12-18 |
| менее 1 | нет данных | 8-12 |
| Предшественник и предшествующая обработка | нет данных | кукуруза, дискование |
| Режим работы: |  |  |
| - скорость движения, км/ч. | 8÷12** | 9,5 |
| - рабочая ширина захвата, см | 6,8** | 6,7 |
| - глубина обработки установочная, см | 3-8 | 8 |

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД* | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марка трактора) | тракторы тягового класса 3** | JOHN DEER 7830 (205л.с.) |
| Рабочие скорости, км/ ч | 8-12** | 9,5 |
| Ширина захвата, м: |  |  |
| - конструкционная | 6,8** | 6,8 |
| - рабочая | нет данных | 6,7 |
| Транспортная скорость, км/ч | нет данных | до 25 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1** (тракторист) | 1 (тракторист) |
| Габаритные размеры изделия в рабочем/транспортном положении, мм: |  |  |
| - длина | нет данных | 5300/5300 |
| - ширина | 6800/3000** | 6800/2900 |
| - высота | нет данных | 1250/3100 |
| Дорожный просвет, мм | нет данных | 200 |
| Конструкционная масса (зубьев с подпружиненным устройством защиты от камней и струнных катков), кг | 2060** (по данным завода-изготовителя) |  |
| Количество точек смазки всего, в том числе: | 11** | 11 |
| - ежесменных | 3** | 3 |
| - периодических | 0** | 0 |
| - сезонных (при постановке на хранение и снятия с хранения) | 9** | 9 |
| Число сортов масел и смазок, шт. | 1** ( смазка LT-4S-3) | 1 (Литол 24) |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га |  |  |
| - основного времени | 0,9±0,3 на 1м ширины захвата | 6,37 (0,95 на 1м ширины захвата) |
| - сменного времени | нет данных | 4,8 |
| Удельный расход топлива (электроэнергии)* за время сменной работы, кг/га | не более 5,5 | 4,9 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического - процесса | нет данных | 1,0 |
| - использования сменного времени | 0,80 | 0,76 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Глубина обработки, см | 3-8** | 8,0 |
| Подрезание растительных остатков, % | не менее 100 | 100 |

* За НД принят стандарт СТО АИСТ 4.6-2010 «Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения. Общие требования»

** Данные «Инструкции по эксплуатации»

## 3.2. Перечень несоответствий машины

## требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Толщина лакокрасочных покрытий ГОСТ 6572-91 п.5 | 50-60мкм | 60-216 мкм |
| Безопасность ГОСТ Р 53489-2009 п.п. 4.3.4, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.3, 4.9.6, 4.14.1 | Машины должны соответствовать требованиям безопасности и эргономичности - ГОСТ Р 53489-2009… | Отмечено 4* несоответствия требованиям безопасности |
| Эксплуатационные испытания |  |  |
| Наработка на отказ, ч СТО АИСТ 4.6-2010 таблица 3 п.19 | не менее 135 | 15,3 |
| Коэффициент готовности с учетом организационного времени СТО АИСТ 4.6-2010 таблица 3 п.20 | не менее 0,98 | 0,95 |
| Коэффициент использования сменного времени таблица 3 п.18 | 0,80 | 0,76 |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |

# *Несоответствия требованиям по отсутствию средств информации, содержащемся в п.п.4.5.2, 4.6.3, 4.14.1 ГОСТ Р 53489-2009, учтены как одно не соответствие

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Культиватор VIKING 6.8CH поступил в СПК «Мир» Селивановского района Владимирской области автотранспортом в разобранном виде семью упаковочными местами, ЗИП не прилагался. Комплектность поставки соответствовала сопроводительным документам.

Разгрузка и досборка производилась с применением автокрана, отмечено затруднение из-за отсутствия обозначенных мест строповки. Оперативная трудоемкость досборки составила 20чел.-ч.

Из документации с культиватором была представлена «Инструкция по эксплуатации», выполненная на русском языке. Она дает  представление об устройстве и эксплуатации культиватора, однако  в ней не указана периодичность технического обслуживания.

Культиватор VIKING 6,8CH был испытан в объеме 138ч основного времени на предпосевной подготовке почвы. Условия и режимы работы соответствовали нормативной и эксплуатационной  документации.

Результатами эксплуатационно-технологической оценки установлено, что культиватор надежно и качественно выполняет технологический процесс с показателями, соответствующими отечественным нормативным требованиям. Производительность за 1 час основного времени получена 6,37га (0,95га на 1м ширины захвата) и удовлетворяет СТО АИСТ 4.6-2010 и значениям, указанным в «Инструкции по эксплуатации». Коэффициент использования сменного времени получен 0,76 (0,80 по данным СТО АИСТ 4.6-2010). На снижение коэффициента, в основном, повлияли затраты времени на ЕТО машины из-за недостатка в части крепления наконечников к пружинным зубьям, который требовал ежесменной подтяжки.

Всего за период испытаний отмечено восемь несоответствий общим требованиям, в том числе - 4 несоответствия требованиям безопасности, которые указанны в п.п.4.3.4, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.3, 4.9.6, 4.14.1 ГОСТ Р 53489-2009*:

- отсутствует страховочная цепь или трос на прицепном устройстве;

- на орудии отсутствуют средства информации: обозначения мест строповки и установки домкратов, знак ограничения максимальной транспортной скорости, наклейки с символами или надписи по технике безопасности;

- не обозначены габаритные размеры по ширине орудия спереди и сзади;

- затруднено обслуживание машины из-за отсутствия ручного чистика.

Культиватор VIKING 6.8CH  вписывается в технологию с/х производства и может быть использован в сельхозпроизводстве зоны МИС.

*Несоответствия требованиям по отсутствию средств информации, содержащемся в п.п.4.5.2, 4.6.3, 4.14.1 ГОСТ Р 53489-2009, учтены как одно не соответствие

# 5. ВЫВОДЫ

Периодическими испытаниями культиватора VIKING 6.8CH установлено, что образец не полностью соответствует требованиям НД по показателям  назначения и безопасности, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Культиватор VIKING 6.8CH впервые испытывается на МИС.   В ходе испытаний изменения в конструкцию не вносились.