МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ №  03-27-14 (6240362)

от 03 октября 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины импортного образца

культиватора SIPMA AU 300 DZIK PR

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	5

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	8

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	9

5. ВЫВОДЫ	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	11

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Культиватор |
| --- | --- |
| Марка машины | SIPMA AU 300 DZIK PR |
| Заводской номер машины | 0006 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | фирма «SIPMA», Польша г. Люблин |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 13.05-03.10.2014г. |
| Место проведения испытаний | СПК «Красный Октябрь» Юрьев-Польского района Владимирской области |

Испытания проведены на соответствие машины отечественным требованиям с/х производства и другой НД по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 13.05.2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Культиватор SIPMA AU 300 DZIK PR (рис.1) предназначен для сплошной безотвальной обработки почвы на глубину до 20см с одновременным подрезанием сорняков и заделкой растительных остатков, с выравниванием поверхности поля за один проход используется при обработке различных типов почв.

По конструкционному исполнению культиватор SIPMA AU 300 DZIK PR является навесным комбинированным агрегатом.

Состоит из следующих основных узлов  и агрегатов: трёхточечного навесного устройства, рамы, и рабочих органов.

Последовательность рабочих органов: культиваторная часть - стрельчатые лапы на стойках в 2 ряда, гладкие диски в один ряд и один трубчатый каток на всю ширину захвата.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 2-3 с мощностью двигателя свыше 81кВт.

Культиватор SIPMA AU 300 DZIK PR испытывался на МИС впервые. В период испытаний конструкционные изменения не вносились.

Рисунок 1 – Культиватор SIPMA AU 300 DZIK PR в рабочем

положении. Вид спереди слева

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД* | данным испытаний |
| Вид работы | предпосевная обработка почвы | культивация |
| Условия испытаний: |  |  |
| Тип почвы и название по механическому составу | почвы с различными физико-механичес-кими свойствами | дерново-подзолис-тые, легкий суглинок |
| Рельеф | уклон до 8° | ровный |
| Микрорельеф | ровный, волнистый | выровненный |
| - влажность почвы, % |  |  |
| по слоям, см: |  |  |
| св. 0 до 5 включ. | не более 30 | 12-22 |
| »5 » 10 » | не более 30 | 18-25 |
| »10 » 15 » | не более 30 | 20-32 |
| »15 » 20 » | не более 30 | 20-33 |
| - твердость почвы, МПа |  |  |
| в слоях, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | не более 4,5 | 0,5-2 |
| св. 5 » 10 » | не более 4,5 | 1-3 |
| »10 » 15 » | не более 4,5 | 1-3 |
| »15 » 20 » | не более 4,5 | 1-3 |
| Плотность почвы, г/см3, |  |  |
| в слоях, см: |  |  |
| св.0 до 5 вкл. | нет данных | 1,1 |
| »5 » 10 » | нет данных | 1,1 |
| »10 » 15 » | нет данных | 1,2 |
| »15 » 20 » | нет данных | 1,2 |
| Засоренность участка камнями, шт./м2 | нет данных | 0-0,1 |
| Засоренность почвы сорняками, шт./м2 | нет данных | 0-100 |
| Засоренность почвы пожнивными остатками, г/м2 | нет данных | 0 |
| Предшественник и предшествующая обработка | нет данных | зерновые, кукуруза, осенняя пахота |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 5-15** | 7,0 |
| - ширина захвата, см: |  |  |
| конструкционная | 3,0** | 3,3 максимальная |
| рабочая | 3,0** | 3,0 |
| - глубина обработки, см | 20** | 20 |

*Данные СТО АИСТ 1.14-2012 «Машины для животноводства и кормопроизводства»

**Значение показателя по данным «Руководство по эксплуатации»

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-2011,

СТО АИСТ 4.2-2010

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель |  | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НД* |  | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Тип изделия | навесной |  |  | навесной |
| Агрегатируется (марка трактора) | тракторы тягового класса 2-3 с мощностью двигателя свыше 81кВт** |  |  |  |
| Рабочие скорости, км/ ч | 5-15** |  |  | 7,0 |
| Ширина захвата, м: |  |  |  |  |
| - конструкционная | 3,0** |  |  | 3,3 максимальная |
| - рабочая | нет данных |  |  | 3,0 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 25** |  |  | до 25 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 (механизатор) |  |  | 1 (механизатор) |
| Габаритные размеры изделия в рабочем положении, мм: |  |  |  |  |
| - длина | нет данных |  |  | 3020 |
| - ширина | нет данных |  |  | 3460 |
| - высота | нет данных |  |  | 1430 |
| Габаритные размеры в агрегате с трактором Беларус 1221 в рабочем/транспортном положении, мм: |  |  |  |  |
| - длина | нет данных |  |  | 7500/7300 |
| - ширина | нет данных |  |  | 3460 |
| - высота | нет данных |  |  | 2820 (по трактору) |
| Дорожный просвет, мм | 250 |  |  | 250 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1140 (по данным завода-изготовителя) |  |  |  |
| Минимальный радиус поворота агрегата по крайней наружной точке, м | нет данных |  |  | 6,7 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см | нет данных |  |  | 5-20 |
| Оперативная трудоемкость, чел.-ч׃ |  |  |  |  |
| - досборки | нет данных |  |  | поступил в собранном виде |
| - составления агрегата для работы и транспортировки | нет данных |  |  | 0,13 |
| Количество рядов лап, шт. | нет данных |  |  | 2 |
| Количество лап в ряду, шт. |  |  |  |  |
| 1ый ряд | 3** |  |  | 3 |
| 2ой ряд | 4** |  |  | 4 |
| Тип лап | стрельчатая |  |  | стрельчатая |
| Ширина захвата лапы, мм | нет данных |  |  | 250 |
| Количество рядов дисков | 1** |  |  | 1 |
| Количество дисков в ряду | 8** |  |  | 8 |
| Общее количество катков, шт. | 1** |  |  | 1 |
| Тип катка | трубчатый** |  |  | трубчатый Ø 500мм |
| Функциональные показатели |  |  |  |  |
| Производительность в час, га: |  |  |  |  |
| - основного времени |  | 0,85±0,15 (на 1м ширины захвата) |  | 2,1 (0,7 на 1м ширины захвата) |
| - эксплуатационного времени |  | нет данных |  | 1,7 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | нет данных |  | 13,6 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |  |
| - надежности технологического процесса |  | не менее 0,98 |  | 1,0 |
| - использования сменного времени |  | нет данных |  | 0,79 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |  |  |
| Фактическая ширина захвата, м |  | нет данных |  | 3,0 |
| Глубина обработки, см |  | 20,0** |  | 20,0 |
| Подрезание растительных остатков, % |  | не менее 100 |  | 100 |
| Уплотнение почвы, г/см3 |  | нет данных |  | -0,1 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | не допускается |  | не наблюдалось |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |
| - размер фракций, мм: |  |  |  |  |
| свыше 100 |  | не допускается |  | 0 |
| 50-100 |  | нет данных |  | 0 |
| 25-50 |  | нет данных |  | 11,5 |
| 10-25 |  |  | не менее 85±5 | 42,4 |
| менее 10 |  |  |  | 46,1 |

*За НД принят стандарт СТО АИСТ 1.14-2012 «Машины для животноводства и кормопроизводства»

** Данные «Руководства по эксплуатации» (РЭ)

# 3.2. Перечень несоответствий машины

# требованиям ТУ

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Качество лакокрасочных покрытий (ЛКП) ГОСТ 6572-91 таблица 1 п.5 | Толщина ЛКП 50-60 мкм | 39-131 |
| Показатели безопасности и эргономичности ГОСТ Р 53489-2009 п.п.4.5.2,. 4.14.3 | Изделия в части безопасности и эргономичности должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53489-2009 | Отмечено 2 несоответствия требованиям безопасности |
| При эксплуатационных испытаниях и при заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Культиватор SIPMA AU 300 DZIK PR поступил в СПК «Красный октябрь» Юрьев-Польского района Владимирской области в собранном виде автомобильным транспортом двумя упаковочными местами (культиватор, ящик ЗИП). В комплект ЗИП входили 8 срезных болтов. Комплектность поставки соответствовала сопроводительным документам.

При разгрузке машины отмечены неудобства из-за отсутствия обозначений мест строповки.

С культиватором было представлено «Руководство по эксплуатации» (РЭ), выполненное на польском языке. Документ не дает достаточного  представления об устройстве культиватора и его различных вариантах исполнения.  Не читается перечень мест смазки, указаны позиции, но не указаны рисунки. Поэтому РЭ необходимо доработать (в том числе дополнить таблицей  и схемой смазки, габаритным размером по ширине) в соответствии с ГОСТ 27388-87.

Лакокрасочные покрытия выполнены удовлетворительно, адгезия 1 балл (норматив – не более 2-х баллов), но имеются отклонения от требований ГОСТ 6572-91 по толщине. Крепежные изделия выполнены с антикоррозионным металлическим покрытием. Монтаж изделия произведен удовлетворительно.

Следует отметить, что конструкция установки сферических дисков предусматривает их перестановку, что определяет показатель конструкционной ширины захвата. Его максимальная величина – 3,3м.

Культиватор SIPMA AU 300 DZIK PR был испытан в объеме 107ч основного времени на предпосевной подготовке почвы.

Эксплуатационно-технологической оценкой установлено, что культиватор надежно и качественно выполняет технологический процесс с показателями качества, отвечающими требованиям «Руководства по эксплуатации» и СТО АИСТ 4.6-2010 с производительностью 2,1га/ч.

За весь период испытаний отмечено 3 несоответствия требованиям НД, в том числе 2 - в части безопасности и эргономичности конструкции машины. указанные в п.п.4.5.2, 4.14.3 ГОСТ Р 53489-2009:

- не обозначены места строповки орудия;

- к орудию приложено «Руководство по эксплуатации», не переведенное на русский язык.

Культиватор находит применение в хозяйствах зоны МИС в комплексе машин по подготовке почвы, вписывается в технологию сельскохозяйственного производства.

# 5. ВЫВОДЫ

Культиватор SIPMA AU 300 DZIK PR соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Культиватор SIPMA AU 300 DZIK PR испытывался впервые. В ходе испытаний изменения в конструкцию не вносились.