МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-28-14 (2130042)

от 03 октября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

косилки навесной роторной с ременным приводом роторов

КРР-1,9

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	5

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	8

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	9

5. ВЫВОДЫ	11

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в машину

по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний	12

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Косилка навесная роторная с ременным приводом |
| --- | --- |
| Марка машины | КРР-1,9 |
| Заводской номер машины | 16 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО «Сасовкорммаш», г. Сасово |
| Сведения о сертификации | C-RU.MCO6.B.00053 с 20.08.2012г по 19.08.2017г. |
| Период проведения испытаний | 22.05-03.10.2014г. |
| Место проведения испытаний | Владимирская МИС, ООО «Родина», Петушинский район, Владимирская область |

Испытания косилки навесной роторной с шестеренчатым приводом КР-2,1М проведены  на  соответствие требованиям ТУ 4744-006-00238055-2005, утвержденных Генеральным директором ОАО «Сасовкорммаш» В.И. Куликовым, по рабочей программе-методике, утверждённой директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 23.05.2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Косилка навесная роторная с ременным приводом роторов КРР-1,9 предназначена для скашивания высокоурожайных и полеглых трав на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в прокос.

Косилка агрегатируется с тракторами класса 0,9-1,4 с частотой вращения вала отбора мощности 540-560мин-1.

КРР-1,9 (рис.1) состоит из навески, поперечной балки с механизмом уравновешивания, режущего аппарата с 4-мя роторами, привода, тягового предохранителя и гидросистемы.

По сравнению с ранее испытанным образцом (протокол №03-29-05) в конструкцию машины изменения не вносились. В ходе испытаний в конструкцию косилки внесено 3 изменения, направленные на обеспечение надежности и безопасности (Приложение А).

Рисунок 1 – Косилка навесная роторная с ременным приводом

роторов КРР-1,9. Вид спереди

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | по ТУ | данным испытаний |
| Вид работы | кошение | кошение |
| Условия испытаний: |  |  |
| - влажность почвы, % |  |  |
| по слоям, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | не более 30** | 13-23 |
| св. 5 » 10 » | не более 30** | 12-23 |
| - твердость почвы, МПа |  |  |
| в слоях, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | от 0,5 до 2,5** | 1-4 |
| св. 5 » 10 » | от 0,5 до 2,5** | 1-5 |
| Засоренность участка камнями, шт./га | допускается наличие камней не более 5см* | 0-10 |
| Температура воздуха, °С | не более +45** | 20-32 |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 98** | 52-80 |
| Скорость ветра, м/с | не более 10** | 0,5-5 |
| Культура | естественные и сеяные травы многолетние и однолетние** | сеяные и естественные травы |
| Фаза вегетации доминирующего вида растений | бобовые - начало цветения; злаковые - начало выброса метелки** | начало цветения, начало выброса метелки |
| Способ посева | нет данных | узкорядный |
| Высота растения, см | не более 150** | 45-100 |
| Полеглость, % | нет данных | 0-30 |
| Густота травостоя, шт./м² | не более 2000** | 480-760 |
| Урожайность травы при фактической влажности, т/га | от 2 до 50** | 10-22 |
| Урожайность травы при пересчете на влажность 18%,т/га | нет данных | 4,0-8,0 |
| Влажность травы, % | не более 85** | 60-80 |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | не более 15 | 11,96 |
| - рабочая ширина захвата, м | 2,07 (конструкционная) | 1,8 |
| - высота среза, установочная, см | 8±2 | 8,0 |

*Значение показателя по данным «Технического описания и инструкции по эксплуатации»

**Значение показателя по данным СТО АИСТ 1.14-2012

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-11,

СТО АИСТ 8.2-2010

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | по ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы тягового класса 0,9-1,4 | Беларус 82.1, (кл.тяг. 1,4) |
| Привод | от ВОМ трактора 540÷560мин-1 |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | 2,02±0,05 | 2,07 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | 1,85±0,05 | 1,85 |
| - транспортная | не более 30 | до 30 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении | не более: |  |
| - длина | 1085 | 990 |
| - ширина | 3500 | 3430 |
| - высота | 1030 | 1010 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором Беларус 82.1, мм: |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| - длина | нет данных | 5030 |
| - ширина | нет данных | 3820 |
| - высота | нет данных | 2785 (по трактору) |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина | нет данных | 5030 |
| - ширина | нет данных | 2210 |
| - высота | нет данных | 2785 (по трактору) |
| Дорожный просвет, мм | не менее 280 | 400 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 390±10* | 380 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, (т, га, ткм): |  |  |
| - основного времени | не более 2,4 | 2,2 |
| - сменного времени | нет данных | 1,65 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | нет данных | 2,8 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | нет данных | 0,94 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,75 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Фактическая ширина захвата, м | нет данных | 1,8 |
| Фактическая высота среза, см: |  | 8,0 |
| Потери общие, %: | не более 2 | 0,2 |
| Ширина прокоса, см | 120-200* | 175,4 |
| Высота прокоса, см | не более 60* | 20,0 |

* Значение показателя по данным  СТО АИСТ 1.14-2012

## 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Наименование показателя, номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Качество лакокрасочных покрытий (ЛКП) п.1.2.21 | ЛКП по ГОСТ 6572: - толщина 50-60мкм | от 27 до 129 мкм |
| Требования безопасности п.1.5.5, п.2.19 | Косилка должна … соответствовать ГОСТ Р 53489 | Отмечено 2 несоответствия ГОСТ Р 53489-2009 – отсутствие обозначений мест строповки (п.п.4.5.2); отсутствие знака, предупреждающего об опасности, исходящей от режущих рабочих органов (4.8.4) |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| Качество изготовления п.1.2.2 | - Ответственные детали косилки шестерни, валы, ножи должны изготавливаться из качественных сталей с соответствующей термообработкой, согласно требованиям конструкторской документации | Интенсивный износ ножей роторов по причине недостаточной твердости из-за отсутствия термообработки (факт- 6-12,5 HRCЭ; норматив по ГОСТ 14959 -79 - НВ 286 (24 HRCЭ) |
| Требования к сырью и материалам п.1.3.1 | Материалы и покупные изделия должны соответствовать нормативной или технической документации….утвержденным Решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010г. №299 и иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность (паспорт качества, сертификат соответствия и другие) | Разрушение подшипников роторов, заклинивание привода и как следствие обрыв шестигранного ремня привода роторов. Некачественное изготовление подшипников |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий требованиям ТУ не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Косилка навесная роторная с ременным приводом роторов КРР-1,9  была доставлена в ФГБУ «Владимирская МИС» автотранспортом завода-изготовителя двумя упаковочными местами: косилка в сборе (без установленного карданного вала и защитного фартука режущего аппарата) и деревянный ящик, содержащий комплект ЗИП (10 ножей и крепеж к ним и выше указанные неустановленные комплектующие). Комплектность поставки соответствовала сопроводительной документации. Повреждений косилки при транспортировке не отмечено.

Замечаний по качеству сборки и сварным соединениям нет.

Косилка испытана на кошении естественных злаковых трав в агрегате с трактором Беларус 82.1. Набор объема составил 143ч основного времени (95% от плана - 150 часов).

Условия и режимы проведения испытаний соответствовали требованиям ТУ и СТО АИСТ 1.14-2012.

Результатами эксплуатационно-технологической оценки установлено, что косилка КРР-1,9 в приведенных выше условиях до урожайности 20т/ч выполняет технологический процесс с показателями качества соответствующими требованиям  ТУ и СТО АИСТ 1.14-2012. Производительность за час основного времени составила 2,2 га/ч (по ТУ не более 2,4 га/ч), удельный расход топлива за сменное время равен 2,8 кг/га (по ТУ нет данных). Коэффициент использования сменного времени равен 0,75 (по ТУ нет данных).

При кошении травы с урожайностью свыше 20т/га наблюдались забивания скошенной массой пространства между отбойником, крайним ротором и полотном ограждения. Для устранения забиваний была изменена конструкция полотна ограждения: в задней правой части полотна ограждения сделан вертикальный разрез с отверстиями под шнуры для обеспечения возможности изменения величины разреза. Изменение признано частично эффективным. Наличие разреза в полотне позволяет обеспечить сход скошенной массы с режущего бруса между крайним ротором и полотном ограждения. Тем не менее, при кошении трав с урожайностью свыше 20т/га не исключены забивания скошенной массой пространства между отбойником и крайним ротором, заводу-изготовителю рекомендуется устранить данный недостаток, в частности изменить конструкцию отбойника для устранения данного недостатка.

Всего испытаниями выявлено 5 несоответствий по 5 пунктам ТУ, в том числе 2 несоответствия требованиям безопасности, которые легко устранимы в период предпродажной подготовки косилки:

- снижен уровень безопасности при  погрузке-разгрузке косилки из-за отсутствия обозначений мест строповки;

- снижен уровень безопасности обслуживания из-за отсутствия знака, предупреждающего об опасности, исходящей от режущих рабочих органов.

Для  устранения производственных отказов и конструкционных недоработок, отмеченных в период испытаний косилки КРР-1,9, проведены испытания косилки КРР-2,1 аналогичной конструкции для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации машин с подобным приводом режущего аппарата. Из трех конструкционных изменений, направленных на обеспечение требуемой технической и технологической надежности - одно признано частично эффективным, остальные – эффективными (Приложение А).

Оценкой нормативной документации (ТУ) отмечено, что ТУ требуют доработки:

- дополнения показателями по эксплуатации (условия, коэффициенты, расход топлива), а также приведения в соответствие с общими требованиями значения наработки на отказ и коэффициента готовности (по СТО АИСТ 1.14-2012 данные показатели имеют значения – не менее 100ч и 0,98 соответственно);

- необходимо привести в соответствие количество точек смазки «Химмотологической карты» с представленным образцом. Так как косилка сезонная машина, нет необходимости выделять отдельно  операцию «Сезонное ТО»,  а внести предусмотренные работы в «Консервация», и указать количество точек смазки;

- в разделе 2» Требования безопасности » отсутствует требование о соответствии машины ГОСТ Р 53489-2009;

- п.п.2.1 и 2.10  в части требований к ограждениям  ременных передач и режущих аппаратов дублируют друг друга;

- п.2.9 содержит требование о том, что кожух карданной передачи должен быть окрашен в белый цвет, в то время как требования к окраске кожухов регламентируется  ГОСТ 13758, в соответствии с требованиями которого, кожух должен быть или желтого, или черно-желтого цвета.

ТО и ИЭ дают достаточное представление о правильной эксплуатации косилки. Однако необходимо привести в соответствие количество точек смазки, указанное в разделе 9.4 «Смазка косилки», с представленным образцом с учетом количества при сезонном ТО. Заменить операцию «Сезонное ТО» на «Консервация».

Косилка навесная роторная с ременным приводом роторов КРР-1,9 находит применение при заготовке кормов в зоне деятельности МИС.

# 5. ВЫВОДЫ

Косилка навесная роторная с ременным приводом роторов КРР-1,9 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в машину по сравнению с ранее испытанным

# образцом и в процессе испытаний

По сравнению с косилкой, испытанной в 2005 году (протокол №03-29-05) в конструкцию образца этого года изменения не вносились. В ходе испытаний в конструкцию косилки внесено 3 изменения, направленные на обеспечение надежности и безопасности.

| Описание и цель изменений | Оценка эффективности изменения |
| --- | --- |
| 1. С целью исключения забиваний скошенной массой между крайним ротором, полотном ограждения и отбойником при урожайности травы свыше 20 т/га введен вертикальный разрез в задней правой части полотна защитного тента. По краям разреза сделаны отверстия для шнуровки рис. А.1 | Частично эффективно. Наличие разреза полотна позволяет обеспечить сход скошенной массы с режущего бруса между крайним ротором и полотном ограждения. Не влияет на сход скошенной массы с режущего бруса между крайним ротором и отбойником |
| 2. С целью повышения надежности подшипниковых узлов валов роторов установлены оригинальные подшипники производства SKF (Япония) | Эффективно. При наработке подшипниковых узлов 153ч отказов не зафиксировано |
| 3. Для исключения ускоренного износа ножей недостаточной твердости установлены ножи требуемого качества изготовления. Введен сплошной входной контроль поставки материала для изготовления ножей | Эффективно. Наработка на нож увеличилась с 50га до 150га |

Рисунок А.1 – Косилка навесная роторная с ременным приводом

роторов КРР-1,9. Изменение конструкции полотна ограждения: вертикальный разрез с отверстиями под шнуры в задней правой части полотна ограждения