МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ №03-29-14 (5020262)

от 07 октября 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

бороны дисковой модифицированной кирсановской

БДМК-7,2 х 3 ПС

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	8

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	10

5. ВЫВОДЫ		12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины	13

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Борона дисковая модифицированная кирсановская |
| --- | --- |
| Марка машины | БДМК-7,2 х 3 ПС |
| Заводской номер машины | 050 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «Кирсановский механический завод», г. Кирсаново Тамбовская область |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 15.04-07.10.2014г. |
| Место проведения испытаний | СПК «Гавриловское» Суздальского района Владимирской области |

Испытания бороны дисковой модифицированной кирсановской БДМК–7,2  3 ПС проведены на соответствие требованиям СТО АИСТ 4.6-2010 и другой НД по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 15 апреля 2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Борона дисковая модифицированная кирсановская БДМК-7,2 х 3 ПС предназначена для использования в с/х производстве для обработки почвы:

  - традиционной, минимальной основной и предпосевной обработки почвы без предварительной вспашки (вместо вспашки) под зерновые, технические и кормовые культуры;

  - уничтожение сорняков;

  - омолаживание задернелых лугов;

  - лущения стерни.

Центральная рама бороны через водило крепится к навесной системе трактора, на задней балке рамы смонтировано шасси с гидравлически управляемыми транспортными колёсами и катком. Правая и левая рамы присоединяются к средней раме посредством осей, которые переводятся в рабочее и транспортное положение двумя боковыми цилиндрами.

Агрегатируется с тракторами мощностью более 400л.с.

Рисунок 1 - Борона дисковая модифицированная кирсановская

БДМК-7,2 х 3 ПС. Вид спереди слева в транспортном положении при хранении.

Рисунок 2 - Борона дисковая модифицированная кирсановская

БДМК-7,2 х 3 ПС в агрегате с трактором К-744 Р3 в работе

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  | данным испытаний |
| Вид работы | традиционная, минимальная и предпосевная обработка почвы без вспашки под зерновые, технические и кормовые культуры; уничтожение сорняков; омолаживание задернелых лугов; лущение стерни |  | предпосевная обработка почвы |
| Показатели условий |  |  |  |
| Тип почвы и название по механическому составу | различные типы почв не засоренные камнями, плитняком и прочими препятствиями |  | серые лесные легкий, средний суглинок |
| Рельеф | уклон до 100 |  | ровный, уклон до 20 |
| Микрорельеф | ровный, волнистый |  | выровненный |
| Влажность почвы, %, в слое, см: |  |  |  |
| св. 0 до 5 включ. |  | до 40 | 10-15 |
| »5 » 10» |  |  | 15-20 |
| »10 » 15» |  |  | 12-18 |
| »15 » 20» |  |  | 8-15 |
| Твердость почвы, МПа, в слое, см: |  |  |  |
| св. 0 до 5 включ. |  | до 3,5 | 0,4-1,5 |
| »5 » 10» |  |  | 1,1-2,5 |
| »10 » 15» |  |  | 1,1-3,1 |
| »15 » 20» |  |  | 1,5-3,5 |
| Засоренность почвы сорняками, шт./м2 | нет данных |  | 0-50 |
| Засоренность почвы пожнивными остатками, г/м2 | не допускается большое скопление соломы и пожнивных остатков |  | 0-100 |
| Засоренность почвы камнями, шт./м2 | нет данных |  | 0-1 |
| Предшественник и предшествующая обработка | нет данных |  | многолетние травы, зерновые; пахота, культивация |
| Режим работы: |  |  |  |
| - скорость движения, км/ч | 8-20 |  | 11,7 |
| - рабочая ширина захвата, см | 7,2 (конструкционная) |  | 7,38 |
| - установочная глубина обработки, см | до 18 |  | 10,0 |
| - угол атаки рабочих органов, град. | 0-15 |  | 13 |

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | агрегатируется с тракторами мощностью более 400л.с | К-744Р3 (420л.с) |
| Ширина захвата конструкционная, м | 7,2 | 7,2 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | 8-20 | 11,7 |
| - транспортная | не более 25 | до 25 |
| Габаритные размеры изделия в рабочем/транспортном положении, мм: |  |  |
| - длина в базовой комплектации | 7000/7200 | 7000/6500 |
| - ширина | 7500/3970 | 7600/3960 |
| - высота | 1760/3450 | 1750/3450 |
| Дорожный просвет, мм | 300 | 315 |
| Общая масса: |  |  |
| - в базовой комплектации | 6060 (по данным завода-изготовителя) |  |
| - с шлейф катками | 7000 (по данным завода-изготовителя) |  |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га |  |  |
| - основного времени | нет данных | 8,6 |
| - сменного времени | нет данных | 6,4 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | не более 2,41-5,32 | 8,1 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | нет данных | 1,0 |
| - использования сменного времени | не менее 0,75 | 0,76 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Глубина обработки, см | до 18 | 9,4 |
| Угол атаки рабочих органов, град. | 0-15 | 13 |
| Забивание и залипание рабочих органов | не допускается | не наблюдалось |

## 3.2. Перечень несоответствий машины

## требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе и эксплуатационных испытаниях |  |  |
| Толщина лакокрасочных покрытий (ЛКП), мкм ГОСТ 6572-91 | 50-60 | 20-102 |
| Требования безопасности ГОСТ Р 53489-2009 п.п.4.3.4, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.3, 4.9.6, 4.13.2, 4.14.1, 4.14.3 | Машина должна соответствовать требованиям безопасности | Отмечено 6 несоответствий требованиям безопасности |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Борона дисковая модифицированная кирсановская БДМК-7,2 х 3 ПС поступила в СПК «Гавриловское» Суздальского района Владимирской области, автотранспортом в частично разобранном виде тремя упаковочными местами. Комплектность поставки соответствовала сопроводительным документам.

Разгрузка и досборка проводились с применением автокрана. Отмечены затруднения при разгрузке боковых секций и катков из-за отсутствия обозначенных мест строповки. Оперативная трудоемкость досборки составила 12чел.-ч.

С бороной БДМК-7,2 х 3 ПС представлены: «Руководство по эксплуатации» (РЭ), паспорт, сервисная книга и комплектовочная ведомость.

РЭ содержит достаточно информации по устройству бороны, регулировкам и эксплуатации. Однако следует отметить, что:

- раздел 4 п.2 и п.6.1имеют разночтение по типу бороны;

- раздел 11 (техническое обслуживание) не имеет периодического обслуживания;

- раздел 11.1(проведение ЕТО) указаны работы большёй трудоёмкости и требуются спец.инструменты (динометрический ключ; ключи 42,46; манометр),что приводит к не целесообразности эксплуатации бороны;

- раздел 12 (таблица смазки) количество точек смазки (стоек рабочих органов, дисков и колёс) указаны не верно, и количество наименований точек смазки не полное;

Лакокрасочные покрытия выполнены удовлетворительно по адгезии 2 балла (норматив – не более 2-х баллов), но имеются отклонения от требований ГОСТ 6572-91 по толщине. Крепёжные изделия имеют антикоррозионное металлическое покрытие.

Борона испытана в объеме 188 ч (при плане 150 часов) основного времени на предпосевной подготовке почвы.

Условия и режимы проведения испытаний соответствовали данным РЭ и требованиям СТО АИСТ 4.6-2010 (раздел 2). Работа выполнялась в агрегате с трактором К-744 Р3 с двигателем мощностью 420л.с. Агрегат обслуживался одним механизатором.

Борона дисковая модифицированная Кирсановская БДМК-7,2 х 3 ПС выполняет технологический процесс с показателями качества, отвечающим данным СТО АИСТ 4.6-2010 и «Руководству по эксплуатации».

Всего за период испытаний отмечено 7 несоответствий машины требованиям НД (раздел 4), из них 6* несоответствий требованиям безопасности, которые указаны в п.п.4.3.4; 4.5.2; 4.6.1; 4.6.3; 4.9.6; 4.13.2; 4.14.1; 4.14.3 ГОСТ Р 53489-2009 :

- опасна транспортировка орудия из-за отсутствия: страховочной цепи на снице, обозначений габарита машины по ширине и длине световозвращателями или другими средствами;

- на орудии не обозначены места строповки и места установки домкратов, отсутствуют знак ограничения максимальной транспортной скорости и надписи по технике безопасности;

- затруднено обслуживание орудия из-за: отсутствия ручного чистика, затрудненного доступа к части масленок, предназначенных для смазки подшипников опор крепления дисков центральной секции;

- «Руководство по эксплуатации» не содержит полного описания правил техники безопасности.

Борона дисковая модифицированная кирсановская БДМК-7,2 х 3 ПС находит применение в технологиях возделывания с/х культур.

несоответствия орудия требованиям безопасности, указанным в п.п.4.5.2, 4.6.3, 4.14.1 ГОСТ Р 53489-2009 и связанные с информационным обеспечением, учтены как одно несоответствие

# 5. ВЫВОДЫ

Борона дисковая модифицированная кирсановская БДМК-7,2 х 3 ПС соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины

Борона дисковая модифицированная кирсановская БДМК-7,2 х 3 ПС испытывается впервые. В ходе испытаний изменения в конструкцию не вносились.