МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-30-14 (6240382)

от 07 октября 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины импортного образца

плуга полунавесного оборотного

ППО-6-40-01

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ			2

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	2

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	2

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	2

3.1. Показатели назначения	2

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	2

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	2

5. ВЫВОДЫ 			2

Приложение  А.  Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	2

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | плуг полунавесной оборотный |
| --- | --- |
| Марка машины | ППО-6-40-01 |
| Заводской номер машины | 027 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ДП «Минойтовский ремонтный завод», Республика Беларусь |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 31.03-07.10.2014г. |
| Место проведения испытаний | СПК «Савино», Савинский район, Ивановская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям ТУ BY 500052032.004-2008, отечественного сельскохозяйственного производства и другим НД по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 31.03.2014 г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Плуг полунавесной оборотный ППО-6-40-01 предназначен для гладкой пахоты слабо и среднекаменистых почв всех типов с влажностью обрабатываемого слоя: подзолистых песчаных до 23%, дерново-подзолистых суглинистых от 12 до 22%, черноземах от 17 до 30%. Наличие скученных пожнивных и растительных остатков не допускается.

Плуг ППО-6-40-01 (рис.1 и 2) состоит из следующих основных сборочных узлов, деталей и систем: рамы, тяговой балки, корпусов право- и левооборачивающих, навески, механизма оборота, механизма регулировки глубины пахоты, колесного хода,  гидро- и электросистем.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 3 и выше.

Плуг ППО-6-40-01 испытывается впервые. В ходе испытаний изменения в конструкцию не вносились.

Рисунок 1 - Плуг полунавесной оборотный ППО-6-40-01.

Вид спереди слева

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ BY | данным испытаний |
| Вид работы | гладкая пахота | гладкая пахота |
| Тип почвы и название по механическому составу | почвы с различными физико-механическими свойствами* | дерново-подзолистая супесчаная |
| Рельеф | уклон до 8° | ровный |
| Микрорельеф | нет данных | выровненный |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: |  |  |
| от 0 до 10 включ. | до 27 | 9-13 |
| св.10 » 20 » | до 27 | 10-15 |
| св.20 » 30 » | до 27 | 13-20 |
| Твердость почвы, МПа, в слоях, см: |  |  |
| от 0 до 10 включ. | до 4* | 2-4 |
| св.10 » 20 » | до 4* | 3-4 |
| св.20 » 30 » | до 4* | 3-4 |
| Масса растительных и пожнивных остатков на 1 м², г | нет данных | 150-500 |
| Высота растительных и пожнивных остатков, см | не более 25 | 5-12 |
| Предшествующая обработка почвы | в соответствии с технологической картой: лущение, дискование и др.* | уборка зерновых |
| Режимы работы: |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,0-10,0 | до10 |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,4 | 2,5 |
| Глубина обработки, см | до 27 | до 27 |

* Значение показателя по СТО АИСТ 4.6-2010

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-2011,

СТО АИСТ 4.1-2010

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ BY |  | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | Беларус 2522 и аналоги (тракторы мощностью от 195лс, МТЗ-2022 и аналоги)* |  | Беларус 2022.3 (тяг.кл.3, мощн. 212л.с) |
| Ширина захвата конструкционная, м | 2,4 |  | 2,4 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |
| - рабочая | 7,0-10,0 |  | 9,25 |
| - транспортная | не более 20 |  | до 20 |
| Габаритные размеры изделия, мм |  |  |  |
| в рабочем/транспортном положении: | не более |  |  |
| - длина | 9800/9800 |  | 8700/8700 |
| - ширина | 3400/2100 |  | 3360/1900 |
| - высота | 2200/3000 |  | 2130/2500 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 300 |  | 380 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | не более 4200 |  | 4180 |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: | не менее |  |  |
| - основного времени | 1,8 |  | 1,46 |
| - сменного времени | 1,2 |  | 1,16 |
| Удельный расход топлива за, кг/га: |  |  |  |
| - за основное время | не более 17,0 |  | 13,6 |
| - за сменное время | нет данных |  | 18,7 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,99 |  | 1,0 |
| - использования сменного времени | не менее 0,65 |  | 0,74 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| - глубина обработки, см | до 27 |  | 25,0 |
| - заделка растительных и пожнивных остатков, % | 98 |  | 100 |
| - гребнистость поверхности почвы, см | не более 5 |  | 2,1 |
| - забивание и залипание рабочих органов | не допускается |  | не наблюдалось |
| - крошение почвы, % |  |  |  |
| размер фракций, мм: |  |  |  |
| более 100 | нет данных |  | 0 |
| 50 – 100 | нет данных |  | 24,4 |
| 25 – 50 |  | 75+5 | 20,5 |
| 10 – 25 |  |  | 23,5 |
| менее 10 |  |  | 31,6 |

* Значение показателя по данным «Руководства по эксплуатации» (РЭ)

**Значение показателя по данным СТО АИСТ 4.6-2010

## 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по НД | по данным испытаний |  |
| При первичной технической экспертизе |  |  |  |
| Толщина лакокрасочных покрытий п.1.2.21.2 ТУ BY | По ГОСТ 6572-91 50 – 60 мкм | 33 - 126 мкм |  |
| Требования безопасности: |  |  |  |
| ГОСТ Р 53489-2009 п.4.6.1 ТУ п.2.2 | Машины должны быть оборудованы световозвращателями. Количество световозвращателей – не менее двух передних и двух задних. Машины, длина которых в транспортном положении составляет 6м и более, должны быть оборудованы боковыми световозвращателями | Габариты плуга по ширине световозвращателями или другими средствами не обозначены |  |
| ГОСТ Р 53489-2009 п.4.6.3 | На прицепных, полуприцепных и полунавесных машинах сзади слева должен быть нанесен знак ограничения максимальной скорости по ГОСТ Р 52290 | Отсутствует знак ограничения максимальной транспортной скорости |  |
| ГОСТ Р 53489-2009 п.4.14.3 | Руководство по эксплуатации должно соответствовать пункту 6.5 ГОСТ Р ИСО 12100-2 | Приложенное к машине «Руководство по эксплуата-ции» содержит описание правил техники безопасности для оператора, которые необходимо соблюдать перед началом эксплуатации, при эксплуатации, обслужива-нии, ремонте орудия, транспортировке орудия, за исключением: - отсутствует указание для оператора о необходимости установки в задней части плуга планки с приборами световой сигнализации и подключении приборов перед транспортными переездами по дорогам общего пользования; - отсутствует указание для оператора о запрещении проведения ремонта и обслуживания деталей гидросистемы без сброса давления; - отсутствует указание для оператора о необходимости периодической проверки давления при накачке и подкачке колес отсутствует предупреждение для оператора об опасности травмирования при проведении обслуживания и ремонта об выступающие детали плужных корпусов – долот, концов лемехов и др. |  |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |  |
| Качество изготовления п.1.1.1 ТУ | Плуги должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, комплекту технической документации… |  | Отмечен изгиб 3-х стоек из-за некачественного изготовления |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Плуг полунавесной оборотный ППО-6-40-01 поступил в СПК «Савино» Савинского района Ивановской области в собранном виде одним упаковочным местом. Комплектность поставки соответствовала сопроводительным документам. Сохранность при транспортировке была обеспечена. Разгрузка плуга осуществлялась автокраном и затруднений не вызывала.

Технические условия ТУ BY 500052032.004-2008, представленные на испытания, содержат определенный перечень показателей, предъявляемый к плугам оборотного типа, однако следует отметить, что некоторые показатели качества и эксплуатации не достигают отечественных требований по СТО АИСТ 4.6-2010 и СТО АИСТ 1.12-2006:

- крошение почвы с размером фракций до 5см по ТУ BY не менее 70%, по нормативу – не менее 75+5%;

- глубина обработки по ТУ BY до 27см, по нормативу до 30см;

- коэффициент использования сменного времени по ТУ BY не менее 0,65, по нормативу - 0,8+0,05;

А так же отсутствуют: коэффициент готовности с учетом организационного времени, требования к забиваниям и залипаниям, содержанию эрозионно-опасных частиц. Имеются опечатки по твердости и удельному сопротивлению почвы в требованиях к условиям эксплуатации плуга.

«Руководство по эксплуатации» на плуг ППО-6-40-01 поступило вместе с орудием. Документ дает представление об эксплуатации плуга, однако его необходимо расширить требованиями безопасности.

Толщина лакокрасочных покрытий имеет отклонение от требований ГОСТ 6572-91, адгезия соответствует нормативу.

Крепежные детали имеют антикоррозионное металлическое покрытие.

Замечаний по сварочным соединениям не отмечено.

Оперативная трудоемкость составления агрегата с трактором Беларус 2022.3 составляет 0,08 чел.-ч, агрегатирование осуществляется одним человеком.

Основные конструкционные параметры и размеры плуга соответствуют указанным данным.

Испытания плуга полунавесного оборотного ППО-6-40-01 проведены в объеме 153 ч основного времени при зональной загрузке 150ч. Условия и режимы испытаний соответствовали нормативным требованиям.

Эксплуатационно-технологической оценкой установлено, что плуг надежно и качественно выполняет технологический процесс с показателями, соответствующими нормативу. Производительность за час основного времени составила 2,3га (норматив - не менее 1,8га), удельный расход топлива за основное время получен 13,6кг/га (по ТУ BY - не более 17,0).

За весь период испытаний по плугу ППО 6-40-01 отмечено 5 несоответствия требованиям ТУ BY, из которых 3 - по безопасности и эргономичности.

Испытаниями установлено, что плуг полунавесной оборотный ППО-6-40-01 вписывается в технологию сельхозпроизводства и по показателям назначения в основном соответствует отечественным требованиям. Машина находит применение на обработке почвы в технологиях возделывания различных с/х культур.

# 5. ВЫВОДЫ

Плуг полунавесной оборотный ППО-6-40-01 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение  А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Плуг полунавесной оборотный ППО-6-40-01 производства ДП «Минойтовский ремонтный завод» (Республика Беларусь) испытывался впервые. В ходе испытаний в конструкцию плуга изменения не вносились.