МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-31-14 (1130022)

от 10 октября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

косилки роторной КР-2,4М

с экспериментальными кондиционерами

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	8

3.1. Показатели назначения	9

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТЗ и НД	10

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	11

5. ВЫВОДЫ	14

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в машину

по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний	15

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Косилка роторная с экспериментальными кондиционерами |
| --- | --- |
| Марка машины | КР-2,4М |
| Заводской номер машины | 16 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ГНУ ВИК Россельхозакадемии им. В.Р. Вильямса, г. Лобня Московской области |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 23.05-10.10.2014г. |
| Место проведения испытаний | ОАО «Совхоз им. Лакина» Собинский район, Владимирская область |

Испытания косилки роторной КР-2,4М с экспериментальными кондиционерами проведены на соответствие машины требованиям ТЗ, утвержденных директором ГНУ ВИК Россельхозакадемии Косолаповым В.М., по рабочей программе-методике, утверждённой директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 27.05.2014г

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Косилка роторная КР-2,4М с экспериментальными кондиционерами  предназначена для ускоренного обезвоживания трав.

Косилка агрегатируется с тракторами класса 1,4 с частотой вращения вала отбора мощности 540-560мин-1.

КР-2,4М с экспериментальными кондиционерами  (рис.1) состоит из навески, поперечной балки с механизмом уравновешивания, карданной передачи, редуктора режущего аппарата с 6-ю роторами и съемными кондиционерами, привода, тягового предохранителя и гидросистемы.

Кондиционеры–аэраторы (рис.3) представляют собой усеченные конусы, на поверхности которых жестко закреплены вспушиватели – пластины криволинейной формы. При перемещении режущего аппарата в травостое ножи роторов срезают траву, а пластины криволинейной формы приподнимают скошенные травы и плавно укладывают их в прокос в хорошо аэрируемые валки.

Пружинные кондиционеры (рис.4) представляют собой двойные пальцы (далее билы), шарнирно установленные на усеченных конусах барабанов над ножами дисков. При перемещении режущего аппарата в травостое ножи роторов срезают траву, а двойные билы ударяют по стеблям растений, травмируют их и счищают частично кутикулу. Режущие ножи и билы подхватывают скошенную и обработанную траву и выносят её за несущий брус. Обработанные растения с многократными повреждениями освобождаются от внутренней влаги, ускоряя процесс провяливания скошенной массы.

Косилка роторная КР-2,4М с экспериментальными кондиционерами  испытывалась впервые. В ходе испытаний в конструкцию косилки вносились изменения, направленные на исключение забиваний режущего бруса (приложение А).

Рисунок 1 – Косилка роторная КР-2,4М с экспериментальными кондиционерами. Вид спереди

Рисунок 2 – Косилка роторная КР-2,4М с экспериментальными кондиционерами. Режущий брус с кондиционерами-аэраторами

Рисунок 3 – Косилка роторная КР-2,4М с экспериментальными кондиционерами. Кондиционер-аэратор

Рисунок 4 – Косилка роторная КР-2,4М с экспериментальными кондиционерами. Режущий брус с пружинными кондиционерами (билами)

Рисунок 5 – Косилка роторная КР-2,4М с экспериментальными кондиционерами в агрегате с трактором Беларус 82.1

на кошении сеяных злаково-бобовых трав

Рисунок 6 – Косилка роторная КР-2,4М с экспериментальными

кондиционерами в агрегате с трактором Беларус 82.1

в транспортном положении

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | по ТЗ | по данным испытаний |
| Вид работы | кошение | кошение с кондиционером |
| Культура | бобовые и злаковые травы и их травосмеси* | сеяные и естественные травы |
| Характеристика культуры, техноло-гического материала, поля |  |  |
| Тип почвы | различный | дерново-подзолистая |
| Рельеф | неровный | ровный |
| Микрорельеф | нет данных | выровненный |
| Влажность почвы, % |  |  |
| по слоям, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | до 25 | 13-23 |
| св. 5 » 10 » | до 25 | 9-23 |
| Твердость почвы, МПа |  |  |
| в слоях, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | от 0,5 до 2,5 | 1-4 |
| св. 5 » 10 » | нет данных | 1-5 |
| Засоренность участка камнями, шт./га | допускается наличие камней не более 5 см** | 0-10 |
| Температура воздуха, °С | не более +45** | 15-32 |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 98** | 35-80 |
| Скорость ветра, м/с | не более 10** | 0,5-5 |
| Фаза вегетации доминирующего вида растений | бобовые – бутонизация; злаковые – выход в трубку | бутонизация, начало цветения, выход в трубку |
| Способ посева | нет данных | узкорядный |
| Высота растения средняя, см | от 40 до 120 | 45-130 |
| Длина растения, см | нет данных | - |
| Полеглость, % | нет данных | 0-30 |
| Густота травостоя, шт./м² | не более 2000** | 480-1000 |
| Урожайность травы при фактической влажности, т/га | до 50 | 10-22 |
| Урожайность травы при пересчете на влажность 18%,т/га | нет данных | 4,0-8,0 |
| Влажность травы, % | 86 | 60-80 |

* Значение показателя по данным ТУ косилки КР-2,4М

** Значение показателя по данным СТО АИСТ 1.14-2012

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-11,        СТО АИСТ 8.2-2010

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | по ТЗ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы тягового класса 1,4 | Беларус 82.1, (кл.тяг. 1,4) |
| Привод | от ВОМ трактора |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | 2,4 | 2,4 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | не более 15 | 12,7 |
| - транспортная | не более 30 | до 30 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении | не более: |  |
| - длина | 2050 | 1590 |
| - ширина | 4430 | 4030 |
| - высота | 1120 | 1110 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором Беларус 82.1, мм: |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| - длина | нет данных | 5052 |
| - ширина | нет данных | 4047 |
| - высота | нет данных | 2785 (по трактору) |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина | нет данных | 4094 |
| - ширина | нет данных | 2045 |
| - высота | нет данных | 3040 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 300 | 400 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | не более 900 | 492 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, (т, га, ткм): |  |  |
| - основного времени | не более 3,3* | 2,9 |
| - сменного времени | 2,5 | 2,2 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | нет данных | 2,5 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | 0,98 | 0,99 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,75 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Фактическая ширина захвата, м | нет данных | 2,25 |
| Фактическая высота среза, см: | нет данных | 6,1 |
| Потери общие, %: | не более 2 | 0,5 |
| Ширина прокоса, см | нет данных | 190,7 |
| Высота прокоса, см | нет данных | 24,9 |

* Значение показателя по ТУ на косилку КР-2,4М

## 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТЗ и НД

| Наименование показателя, номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТЗ | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Технические требовании п.3.1 ТЗ | Целью разработки является создание косилки…. | Отмечено 4 несоответствия: - адгезия лакокрасочных покрытий 3 балла; толщина - от 45 до 142 мкм (по ГОСТ 6572-91 не более 2 баллов и 50-60 мкм соответственно); - отмечено 2 несоответствия требованиям безопасности по п.п.4.5.2, 4.8.4 ГОСТ Р 53489-2009 |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| Требования к качеству работы п.5.3.4 ТЗ | Пружинный кондиционер должен обеспечивать изминание стеблей через 40-60мм и частичное измельчение | Выполняется полное измельчение шарнирными билами растений в объеме 80,8%, до 10см - 18,7% от урожая |
| Технические требовании п.3.1 ТЗ | Целью разработки является создание косилки…. | Износ ножей роторов по причине недостаточной твердости из-за отсутствия термообработки |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий требованиям ТЗ не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Косилка роторная КР-2,4М с экспериментальными кондиционерами была доставлена в ФГБУ «Владимирская МИС» 21.05.2014г. автотранспортом завода-изготовителя четырьмя упаковочными местами: косилка в сборе с кондиционерами-аэраторами (6 установленных кондиционеров) без установленного карданного вала и защитного фартука режущего аппарата, деревянный ящик, содержащий комплект ЗИП (10 ножей и крепеж к ним). Два упаковочных места с экспериментальными кондиционерами (10 бильных кондиционеров и 4 кондиционера-аэратора) и выше указанные неустановленные комплектующие. Комплектность поставки соответствовала сопроводительной документации. Повреждений косилки и экспериментальных кондиционеров при транспортировке не отмечено.

Разгрузка косилки проводилась кран-балкой. При разгрузке отмечены затруднения из-за отсутствия обозначения мест строповки.

Замечаний по качеству сборки и сварным соединениям нет.

Косилка роторная КР-2,4М с кондиционером-аэратором испытана на кошении сеяных злаково-бобовых и бобовых трав; с пружинным кондиционером на кошении сеяных злаковых трав в агрегате с трактором Беларус 82.1. Набор объема составил 151ч основного времени при плане 150ч, в т.ч. 150ч с кондиционером-аэратором и 1ч с бильным кондиционером (в объеме агротехнической и энергетической оценок).

Условия и режимы проведения испытаний соответствовали требованиям ТЗ на экспериментальные кондиционеры, ТУ на косилку КР-2,4М и СТО АИСТ 1.14-2012.

По результатам агротехнической оценки при лабораторно-полевых испытаниях установлено следующее: косилка с кондиционером-аэратором выполняет технологический процесс скашивания злаково-бобовых и бобовых трав качественно и с производительностью, соответствующей ТЗ. При этом при скашивании злаково-бобовых трав эффект вспушивания не выявлен (плотность прокоса получена от 10,1 до 12,1 кг/м³, у сравниваемой косилки КР-2,4М от 11,0 до 11,1кг/м³). Эффект вспушивания валка аэратором наиболее эффективно проявляется на бобовых травах. Снижение объемной плотности валка за аэратором на 30-35% позволяет увеличить динамику сушки в среднем в 1,3 раза.

При скашивании злаковых трав с бильным кондиционером, вместо изминания стеблей через 40-60мм и частичного измельчения по ТЗ, наблюдается измельчение всей скошенной массы травы, а количество измельченных частиц размером до 10см достигает 18,7 % от общего объема. Учитывая расстояние между пружинными пальцами последующей машины (например, пресс-подборщик), это измельчение отнесено в потери. Таким образом, общие потери с учетом повышенного среза (19,1%) во много раз превышают норматив (не более 2% по данным ТЗ). Следует отметить, что обороты пальцев аэратора одинаковы с оборотами ножей косилки, что отрицательно сказывается при непосредственном взаимодействии с растениями, кроме того данное обстоятельство ограничивает максимальную рабочую скорость агрегата до 7,0 км/ч (до 15км/ч по ТЗ). Таким образом, качественный технологический процесс при кошении с бильным кондиционером не выполняется и дальнейшие испытания по нему остановлены.

Энергетической оценкой косилки с кондиционером-аэратором определено, что трактор Беларус 82.1 в агрегате с косилкой обеспечивает устойчивое выполнение технологического процесса на максимальных скоростных режимах при загрузке двигателя до 79% мощности.

Результатами эксплуатационно-технологической оценки определено, что косилка с кондиционером-аэратором надежно и качественно выполняет технологический процесс с показателями, идентичными серийной косилки, за исключением лучшей вспушенности получаемого валка. Производительность за час основного времени составила 2,9 га/ч  (по ТЗ - 2,5 га/ч), удельный расход топлива за сменное время равен 2,5 кг/га (по ТЗ нет данных). Коэффициент использования сменного времени равен 0,75 (по ТЗ - 0,75).

Всего испытаниями выявлено 6 несоответствий по 2 пунктам ТЗ, в том числе 2 несоответствия требованиям безопасности, которые легко устранимы:

- снижен уровень безопасности при  погрузке-разгрузке косилки из-за отсутствия обозначений мест строповки;

- снижен уровень безопасности обслуживания из-за отсутствия знака, предупреждающего об опасности, исходящей от режущих рабочих органов.

По данным экономической оценки себестоимость и трудоемкость механизированных работ обеих косилок идентичны и находятся в пределах незначительных изменений.

В сравнении с серийной косилкой КР-2,4М опытный образец КР-2,4М с кондиционерами имеет следующие:

Достоинства:

- у косилки с аэратором плотность травы в прокосе получена в среднем на 26% ниже;

- мощность, потребляемая косилкой КР-2,4М с кондиционером-аэратором соизмерима с серийной КР-2,4М на всех скоростных режимах. При максимальной рабочей  скорости по ТЗ - 15км/ч технологический процесс выполняется устойчиво, при этом двигатель трактора загружен на 77-79%;

- использование кондиционера-аэратора увеличивает динамику сушки в среднем в 1,3 раза  при незначительных конструкционных изменениях по массе (увеличение на 42кг).

Недостатки:

- эффект вспушенности кондиционером-аэратором на злаковых травах не выявлен;

- бильный кондиционер не выполняет технологический процесс в соответствии с ТЗ;

- конструкция привода косилки навесной роторной КР-2,4М ограничивает использование бильного кондиционера по мощности.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что конструкция косилки навесной роторной КР-2,4М с экспериментальным кондиционером-аэратором выполняет технологический процесс в соответствии со своим назначением по ТЗ и вписывается в технологию производства с/х продукции. С бильным кондиционером косилка не выполняет технологический процесс.

# 5. ВЫВОДЫ

Косилка роторная КР-2,4М с экспериментальными кондиционерами не полностью соответствует требованиям НД  по  показателям назначения и безопасности, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в машину по сравнению с ранее испытанным образцом

# и в процессе испытаний

Косилка роторная КР-2,4М с экспериментальными кондиционерами испытывалась впервые.

| Описание и цель изменений | Оценка эффективности изменения |
| --- | --- |
| 1. С целью исключения забиваний скошенной массой режущего бруса с кондиционером-аэратором, вместо крайних кондиционеров – аэраторов установлены барабаны-битеры с увеличенной высотой (рис.А.1) | В процессе проверки данного изменения при урожайности скашиваемой травы около 19 т/га забиваний не отмечено. Данное конструкционное изменение оценить на техническую надежность не представилось возможным из-за малой наработки |

Рисунок А.1 – Косилка роторная КР-2,4М с экспериментальными

кондиционерами. Установка барабанов-битеров с

увеличенной высотой