МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-32-14 (6240852)

от 10 октября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

плуга полунавесного оборотного

ППО-8-40-01

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	5

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ BY	7

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	8

5. ВЫВОДЫ	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в машину

по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний	11

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Плуг полунавесной оборотный |
| --- | --- |
| Марка машины | ППО-8-40-01 |
| Заводской номер машины | 0183 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ДП «Минойтовский РЗ» Гродненского унитарного предприятия «ОБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА», республика Беларусь |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 02.02.2014г.-10.10.2014г. |
| Место проведения испытаний | ОАО Учхоз «Дружба», Переславский район, Ярославская область |

Испытания плуга полунавесного оборотного ППО-8-40-01 проведены на соответствие машины требованиям ТУ ВY 500052032.004-2008, утверждённых директором ДП «Минойтовский РЗ» А.П. Декевич 29.12.2008 года, отечественным требованиям и другой НД по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 02.02.2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Плуг полунавесной оборотный ППО-8-40-01 предназначен для гладкой пахоты различных почв, не засорённых камнями. Наличие скученных пожнивных и растительных остатков не допускается.

Плуг ППО-8-40-01 (рис.1) состоит из следующих основных сборочных узлов, деталей и систем: рамы, тяговой балки, корпусов право - и левооборачивающих, навески, механизма оборота, механизма регулировки глубины пахоты, колес – двух опорно-ходовых и одного – опорного рабочего, гидро - и электросистем.

Агрегатируется с тракторами Беларус 3022 и их зарубежными аналогами.

По сравнению с ранее испытанным образцом (протокол №03-42-12) и в ходе испытаний в конструкцию машины изменения не вносились.

Рисунок 1 – Плуг полунавесной оборотный ППО-8-40-01.

Вид спереди справа

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | по ТУ BY | данным испытаний |
| Вид работы | вспашка | вспашка |
| Тип почвы и название по механическому составу | различные | серая лесная |
|  |  | лёгкий и средний суглинок |
| Рельеф | до 8° | ровный, уклон до 5° |
| Микрорельеф, см | до 5** | выровненный |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: |  |  |
| от. 0 до 10 включ. |  | 15-25 |
| св. 10 » 20 » | от 12 до 22 | 16-25 |
| » 20 » 30 » |  | 17-26 |
| Твердость почвы, МПа, по слоям, см: |  |  |
| от. 0 до 10 включ. |  | 1,1-3 |
| св. 10 » 20 » | до 4,0* | 2-4 |
| » 20 » 30 » |  | 2-4 |
| Высота растительных и пожнивных остатков, см | до 25 | 14-40 |
| Предшествующая обработка почвы | в соответствии с технологической картой: лущение, дискование и др.* | залежные земли, уборка зерновых, дискование |

* Значение показателя по СТО АИСТ 4.6-2010

** Значение показателя по СТО АИСТ 1.12-2006

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-2011,

СТО АИСТ 4.1-2010

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | по ТУ BY | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы Беларус 3022 и их зарубежные аналоги | DEUTZ FAHR Agrotron 265 |
| Ширина захвата конструкционная, м | нет данных | 3,20 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | 7-10 | 8,3 |
| - транспортная | не более 20 | до 20 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем/транспортном положении | не более: |  |
| - длина | 11800/11800 | 10750/10750 |
| - ширина | 3800/2100 | 3820/2070 |
| - высота | 2200/3000 | 2115/2560 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 300 | 360 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | не более 4200 | 4170 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени | не менее 2,24 | 2,7 |
| - сменного времени | не менее 1,46 | 1,97 |
| Удельный расход топлива за, кг/га: |  |  |
| - за основное время | не более 17,0 | 14,7 |
| - за сменное время | нет данных | 20,1 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,99 | 1,0 |
| - использования сменного времени | не менее 0,65 | 0,73 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - глубина обработки, см | до 27 | 20,6 |
| - заделка растительных и пожнивных остатков, % | 98 | 98,1 |
| - гребнистость поверхности почвы, см | не более 5 | 4,3 |
| - забивание и залипание рабочих органов | не допускается* | не наблюдалось |

* Значение показателя по данным  СТО АИСТ 4.6-2010

## 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ BY

| Наименование показателя, номер пункта ТУ BY | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ BY | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Толщина лакокрасочных покрытий (ЛКП) п.1.2.21 ТУ BY | Подготовка металлических поверхностей к окраске…окраску выполнять по ГОСТ 6572-91 - толщина 50-60мкм | 18-99 мкм |
| Требования безопасности п.2.2 ТУ BY | Плуг должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53489-2009 | Отмечено 2 несоответствия ГОСТ Р 53489-2009: - не обозначены габариты орудия в транспортном положении по ширине спереди (п. 4.6.1.1); - «Руководство по эксплуатации» не содержит полного описания правил техники безопасности. Кроме того, в п.п.3.4 и 3.5 раздела 3 «Требования безопасности» содержатся противоречивые указания об обеспечении безопасности при ремонте и обслуживании плуга (п.4.14.3) |
| При эксплуатационных испытаниях и заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий требованиям ТУ BY не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Плуг полунавесной оборотный ППО-8-40-01 поступил в ОАО «Учхоз» «Дружба» Переславский район Ярославской области в собранном виде одним упаковочным местом. Комплектность ЗиП – спец. ключ, 8 срезных болтов. Комплектность поставки полная.

Видимых повреждений при транспортировке плуга не отмечено. Разгрузка орудия производилась автокраном, затруднений не отмечено.

С плугом поступила документация: «Руководство по эксплуатации» (РЭ), паспорт, комплектовочная ведомость. Технические условия (ТУ ВY) заводом изготовителем были представлены отдельно.

Техническая документация выполнена в объеме, необходимом для правильной эксплуатации и проведения технического обслуживания. Однако  отмечены следующие недостатки:

- в РЭ на разных страницах имеются противоречия по одним и тем же показателям, так на стр.3 указано, что почва не должна быть засорена камнями, а на стр.15 указано, что плуг предназначен для пахоты слабо и среднекаменистых почв;

- имеются разночтения по влажности в обрабатываемых слоях, так на стр.15 указан предел по влажности до 23%, а на стр.3 пределы по типам почв имеют значения от 12 до 30%;

- следует отметить, что некоторые показатели качества и эксплуатации не достигают отечественных требований по СТО АИСТ 4.6-2010:

- коэффициент использования сменного времени по РЭ не менее 0,65, по нормативу-0,75+0,05;

- крошение почвы с размером фракций до 5см по РЭ не менее 70%, по нормативу – не менее 71-75%.

Толщина лакокрасочных покрытий имеет отклонение от требований ГОСТ 6572-91, адгезия соответствует нормативу (приложение В). Крепежные детали имеют антикоррозионное металлическое покрытие.

Замечаний по качеству сборки и сварным соединениям нет.

Основные конструкционные параметры и размеры плуга соответствуют требованиям документации.

Испытания плуга полунавесного оборотного ППО-8-40-01 проведены в объеме 173 часа основного времени при зональной загрузке 150ч.

Условия и режимы испытаний соответствовали отечественным требованиям с/х производства и ТУ BY  (раздел 2).

Эксплуатационно-технологической оценкой установлено, что плуг надежно и качественно выполняет технологический процесс с показателями, соответствующими ТУ BY и СТО АИСТ 4.6-2010. Производительность за час основного времени составила 2,7га (по ТУ  BY не менее 2,24га), удельный расход топлива за основное время получен 14,7 кг/га (по ТУ BY не более 17,0).

За весь период испытаний по плугу ППО 8-40-01 отмечено 3 несоответствия требованиям ТУ BY, из которых 2 - по безопасности и эргономичности.

Испытаниями установлено, что плуг полунавесной оборотный ППО-8-40-01 вписывается в технологию сельхозпроизводства и по показателям назначения соответствует отечественным требованиям. Машина находит применение на обработке почвы в технологиях возделывания различных с/х культур.

# 5. ВЫВОДЫ

Плуг полунавесной оборотный ППО-8-40-01 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в машину по сравнению с ранее испытанным образцом

# и в процессе испытаний

По сравнению с ранее испытанным образцом (протокол №03-42-12) и в ходе испытаний в конструкцию машины изменения не вносились.