МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ  №03-34-14 (5020382)

от 14 октября  2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

культиватора HORSCH  Terrano 6FM

.

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	10

5. ВЫВОДЫ		11

Приложение  А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	12

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | культиватор |
| --- | --- |
| Марка машины | HORSCH Terrano 6FM |
| Заводской номер машины | 34441494 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «ХОРШ Русь» пос. Рощинский Чаплыгинского района Липецкой области |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 04.04–14.10.2014г. |
| Место проведения испытаний | ЗАО «Невское», Собинский район, Владимирская область |

Испытания проведены на соответствие машины отечественным требованиям с/х производства и другим требованиям нормативной документации  по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 04.04.2014г.

Заводом-изготовителем по запросу для проведения испытаний предоставлена только «Инструкция по эксплуатации», нормативный документ (ТУ) не представлен

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Культиватор HORSCH  Terrano 6FM (рис. 1-2) предназначен для безотвальной обработки с одновременным рыхлением, подрезанием сорняков и заделкой растительных остатков, с выравниванием и поверхностным уплотнением за один проход различных типов почв на глубину до 30см.

По конструкционному исполнению культиватор является комбинированным агрегатом и применяется как по стерне, так и по ранее обработанным фонам.

Агрегатируется с тракторами мощностью 175-265 кВт.

Культиватор состоит из следующих основных узлов, деталей и систем: шарнирно-сочлененной рамы (центральная и две боковые секции), 2-х точечного шарнирного присоединительного устройства, сницы, рабочих органов – лап (различного исполнения) с подпружиненным устройством защиты от камней, выравнивающих дисков, почвоуплотнителей (различного исполнения); регуляторов рабочей глубины (механические или гидравлические), ходовых и опорных колес, гидро- и электросистем. Культиватор может выпускаться как с наличием тормозных систем: гидро или пневмотормозами, так и без них.

Испытуемый образец тормозной системой не оборудован, регулировка глубины обработки - механическая.

Культиватор HORSCH Terrano 6FM  испытывается впервые. В ходе испытаний изменения в конструкцию не вносились.

Рисунок 1 – Культиватор HORSCH  Terrano 6FM в агрегате

с трактором VERSATILE 2375 в транспортном  положении. Вид сзади слева

Рисунок 2 – Культиватор HORSCH  Terrano 6FM  в агрегате

с трактором VERSATILE 2375 в работе

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД* | данным испытаний |
| Вид работы | нет данных | глубокое рыхление почвы |
| Тип почвы и название по механическому составу | различный физико-механический состав | дерново-подзолистая легкий суглинок |
| Рельеф | уклон до 10° | ровный |
| Микрорельеф | ровный, волнистый | выровненный |
| Влажность почвы, %, в слое, см: |  |  |
| св. 0 до 5 включ. | до 30 | 12-20 |
| » 5 » 10 » | до 30 | 15-20 |
| » 10 » 15 » | до 30 | 15-20 |
| » 15 » 20 » | до 30 | 15-20 |
| Твердость почвы, МПа, в слое, см: |  |  |
| св. 0 до 5 включ. | до 4,5 | 1-4 |
| » 5 » 10 » | до 4,5 | 1-4 |
| » 10 » 15 » | до 4,5 | 1-4 |
| » 15 » 20 » | до 4,5 | 1-4 |
| Засоренность почвы сорняками и пожнивными остатками, г/м² | нет данных | 0-800 |
| Засоренность почвы камнями, кг/м² | нет данных | 0-0,1 |
| Предшественник и предшествующая обработка | нет данных | зерновые, кукуруза; пахота, дискование |
| Режим работы: |  |  |
| - скорость движения, км/ч | 7-10 | 8,8 |
| - рабочая ширина захвата, м | нет данных | 5,6 |
| - установочная глубина обработки, см | до 30** | 20 |

*За НД принят стандарт СТО АИСТ 4.6-2010 «Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения. Общие требования»

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Тип изделия | нет данных |  | полунавесной |
| Агрегатируется (марка трактора) | тракторы мощностью 175-265Вт (238-360 л.с.)** |  | VERSATILE 2375 275кВт (375л.с.) |
| Рабочая скорость, км/ ч | 7-10 |  | 8,8 |
| Ширина захвата, м: |  |  |  |
| - конструкционная | нет данных |  | 5,7 |
| - рабочая | нет данных |  | 5,6 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 25*** |  | до 25 |
| Габаритные размеры изделия в рабочем/транспортном положении, мм: |  |  |  |
| - длина | 8900/ нет данных** |  | 8940/8800 |
| - ширина | 5900/3000** |  | 6340/3040 |
| - высота | нет данных/3850** |  | 1730/3660 |
| Дорожный просвет, мм | нет данных |  | 280 |
| Конструкционная масса, кг | 6800 (по данным завода-изготовителя)** |  |  |
| Количество рядов лап, шт. | 4** |  | 4 |
| Общее количество лап, шт. | 21** |  | 21 |
| Выравнивающие диски: |  |  |  |
| - количество, шт. | нет данных |  | 14 |
| - диаметр, мм | нет данных |  | 380 |
| Почвоуплотнитель: |  |  |  |
| - количество, шт. | до 6** |  | 6 |
| - тип | одинарный или двойной RollFlex, одинарный FarmFlex или двойные RollPack и SteelDisc** |  | одинарный RollFlex |
| - диаметр, мм | нет данных |  | 600 |
| Типоразмер шин колес: |  |  |  |
| - транспортные | 405/70-24** |  | 405/70-24 (16.0/70-24) |
| - количество шт. | 2** |  | 2 |
| - опорные передние | 15.0/55-17** |  | 15.0/55-17 |
| - количество шт. | 4** |  | 4 |
| - опорные боковые | нет данных |  | 10.0/75-15.3 |
| - количество шт. | 2** |  | 2 |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |
| - основного времени |  | 0,85±0,15 на 1м ширины захвата | 4,9 (0,88 на 1м ширины захвата) |
| - сменного времени |  | нет данных | 3,97 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т |  | нет данных | 11,6 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности технологического - процесса |  | нет данных | 0,997 |
| - использования сменного времени |  | 0,8 | 0,81 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| Глубина обработки, см |  | 20 (установочная) | 19,9 |
| Подрезание растительных остатков, % |  | не менее 100 | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | не допускается | не наблюдалось |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |
| более 100 |  | нет данных | 11,8 |
| 50-100 |  | нет данных | 14,4 |
| 25-50 |  | нет данных | 22,7 |
| 10-25 |  | нет данных | 27,2 |
| менее 10 |  | нет данных | 23,9 |

*За НД принят стандарт СТО АИСТ 4.6-2010 «Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения. Общие требования»

** Значение показателя по данным «Каталога продукции»

## 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя: |  |
| --- | --- | --- |
|  | по НД | по данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Толщина лакокрасочных покрытий, мкм ГОСТ 6572-91 приложение | 50-60 | 58-123 |
| Требования безопасности ГОСТ Р 53489-2009 п.п.4.3.4, 4.5.2, 4.13.3 | Машины должны соответствовать требованиям безопасности и эргономичности ССБТ | Отмечено 3 несоответствия требованиям безопасности |
| При хозяйственных испытаниях и заключительной технической экспертизе |  |  |
| Не соответствий не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Культиватор HORSCH  Terrano 6FM  поступил в ЗАО «Невский» Собинского района Владимирской области автотранспортом в разобранном виде семью упаковочными местами. Комплектность поставки соответствовала сопроводительным документам, ЗИП не прилагался.

Разгрузка и досборка производилась с применением автокрана, отмечено затруднение из-за отсутствия обозначенных мест строповки на боковых секциях и рамах катков. Оперативная трудоемкость досборки составила 18чел.-ч.

Из документации с культиватором была представлена «Инструкция по эксплуатации». Она дает  представление об устройстве и эксплуатации культиватора, однако  в ней не указаны функциональные и эксплуатационные возможности орудия: минимальная и максимальная глубина обработки, рабочая скорость движения, производительность. Также необходимо привести габаритный размер машины по ширине в рабочем положении в соответствии с фактическими данными.

Лакокрасочные покрытия выполнены удовлетворительно, адгезия 1балл (норматив – не более 2-х баллов), имеются отклонения от требований ГОСТ 6572-91 по толщине. Крепежные изделия имеют антикоррозионное металлическое покрытие. Замечаний по качеству сварных швов нет.

Оперативная трудоемкость составления агрегата с трактором VERSATILE 2375   составляет 0,05чел.-ч. Агрегатирование осуществляется одним человеком.

Культиватора HORSCH Terrano 6FM работал на глубоком рыхление почвы после уборки зерновых в объеме 155ч основного времени.

Условия проведения испытаний соответствовали требованиям СТО АИСТ 4.6-2010.

Эксплуатационно-технологической оценкой установлено, что культиватор  выполняет технологический процесс со средней рабочей скоростью 8,8км/ч (7-10км/ч по данным СТО АИСТ 4.6-2010). При конструкционной ширине захвата 5,7м, рабочая ширина захвата получена 5,6м. Производительность за 1 час основного времени получена 4,9га или 0,88га на 1м ширины захвата, что соответствует данным СТО АИСТ 4.6-2010 (0,85±0,15 на 1м ширины захвата). Коэффициент использования сменного времени  0,81 соответствует требованиям (0,80 по данным СТО АИСТ 4.6-2010).

Всего за период испытаний отмечено четыре несоответствия отечественным требованиям, в том числе - 3 несоответствия требованиям безопасности (отсутствие обозначений мест строповки, смазки и установка съёмной страховочной цепи).

Культиватор HORSCH Terrano 6FM вписывается в технологию с/х производства и может быть использован в сельхозпроизводстве зоны МИС.

# 5. ВЫВОДЫ

Культиватор HORSCH Terrano 6FM соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б.Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Культиватор HORSCH Terrano 6FM  испытывается впервые. В ходе испытаний изменения в конструкцию не вносились.