МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

- ФГБУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ №  03-35-14 (5020242)

от 15 октября 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

- дискового мульчировщика

- ДМ-3х2ПНМ

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ	5

РАБОТЫ МАШИНЫ	5

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	10

5. ВЫВОДЫ		12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	13

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | - дисковый мульчировщик |
| --- | --- |
| Марка машины | - ДМ-3х2ПНМ |
| Заводской номер машины | 14 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ОАО «Белагромаш-Сервис», г. Белгород |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 18.04-15.10.2014г. |
| Место проведения испытаний | ОАО «Мордыш», Суздальский район, Владимирская область |

Испытания дискового мульчировщика ДМ-3х2ПНМ проведены   на  соответствие машины требованиям с/х производства и другой НД по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 18.04.2014г.

На запрос письмом  № 468 от 07 октября 2014г. технические условия заводом-изготовителем на испытания не предоставлены.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Дисковый мульчировщик  ДМ-32 ПНМ  предназначен для подготовки почвы под посев травянистых и злаковых культур, а так же для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков без предварительной вспашки.

Мульчировщик является полуприцепной  машиной  и агрегатируется с тракторами тягового класса 2-3, мощностью не менее 150л.с.

- ДМ-32 ПНМ состоит из  рамы, прицепного устройства (сницы), рабочих органов – двух рядов вырезных сферических дисков, установленных на индивидуальных пружинных стойках и спирального металлического катка, ходовой тележки с двумя пневматическими колесами, двух гидроцилиндров и гидрошлангов.

- Регулировка глубины осуществляется  перемещением  упора гидроцилиндра на снице и перестановкой кронштейнов крепления катка по отверстиям в секторах, установленных на раме.

Дисковый мульчировщик  ДМ-3х2ПНМ производства ОАО «Белагромаш-Сервис» испытывается на ФГБУ «Владимирская МИС» впервые. В ходе испытаний в конструкцию мульчировщика изменения не вносились.

Рисунок 1 – Дисковый мульчировщик  ДМ-3х2ПНМ.

Вид спереди слева

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | по данным испытаний |
| Вид работы | поверхностная обработка почвы | поверхностная обработка почвы |
| Тип почвы | все типы почв | дерново-подзолистая |
| Рельеф | уклон не более 10° | ровный |
| Микрорельеф | ровный, волнистый | выровненный |
| Влажность почвы, % |  |  |
| по слоям, см: |  |  |
| св. 0 до 5 см включ. | не более 23 | 10-20 |
| » 5 » 10 » | не более 23 | 15-25 |
| » 10 » 15 » | не более 23 | 15-25 |
| Твердость почвы, МПа |  |  |
| в слоях, см: |  |  |
| св. 0 до 10 включ. | не более 3,5 | 1-3 |
| » 5 » 10 » | не более 3,5 | 1-3 |
| » 10 » 15 » | не более 3,5 | 1-3 |
| Плотность почвы, кг/см³, в слое, см |  |  |
| св. 0 до 5 см включ | нет данных | 1,1-1,3 |
| » 5 » 10 » | нет данных | 1,1-1,3 |
| » 10 » 15 » | нет данных | 1,1-1,3 |
| Засоренность почвы сорняками, г./м² | нет данных | 580-700 |
| Засоренность участка камнями, шт./га | нет данных | 0-10 |
| Предшественник и предшествующая обработка | нет данных | однолетние травы, уборка |
| Режим работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 12-18 | 12,2 |
| - рабочая ширина захвата, м | 2,9 (конструкционная) | 2,8 |
| - глубина обработки, см | не более 12 | 12 |

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | агрегатируется с тракторами тягового класса 2-3, мощностью не менее 150л.с |  | Т-150К (кл. 3, мощн.165л.с) |
| Ширина захвата конструкционная, м | нет данных |  | 2,9 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |
| - рабочая | 12-18 |  | 12,2 |
| - транспортная | не более 20 |  | до 20 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |  |
| в рабочем положении |  |  |  |
| - длина | 6255±20 |  | 5650 |
| - ширина | 3000±20 |  | 3000 |
| - высота | 1470±25 |  | 1530 |
| в транспортном положении |  |  |  |
| - длина | 6080±20 |  | 5560 |
| - ширина | 3000±20 |  | 3000 |
| - высота | 1950±25 |  | 1940 |
| Дорожный просвет, мм | 400±25 |  | 400 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 2700±50 |  | 2720 |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |
| - основного времени | не менее 3,6 |  | 3,4 |
| - сменного времени | нет данных |  | 2,6 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | не более 6,7 |  | 6,6 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,95 |  | 1,0 |
| - использования сменного времени | не менее 0,75 |  | 0,76 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| - глубина обработки, см | не более 12 |  | 11,9 |
| - подрезание сорных растений, % | не менее 100 |  | 100 |
| - уплотнение почвы, г/см3 | нет данных |  | -0,2 |
| - забивание и залипание рабочих органов | не допускается |  | не наблюдалось |
| - заделка растительных остатков | не менее 60 |  | 72,6 |
| - крошение почвы, % |  |  |  |
| размер фракций, мм: |  |  |  |
| более 100 | не допускается |  | 0 |
| 50-100 | нет данных |  | 0 |
| 25-5 |  | 80±10 | 27,6 |
| 10-25 |  |  | 37,9 |
| менее 10 |  |  | 34,5 |

## 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Габаритные размеры, мм - высота в рабочем положении | 1470±25 | 1530 |
| Расстояние между рядами дисков, мм | 1020±10 | 1080 |
| Качество лакокрасочных покрытий (ЛКП) ГОСТ 6572-91 табл.1 | Толщина ЛКП должна находиться в пределах 50-60мкм | Фактическая толщина ЛКП 21-188мкм |
| Требования безопасности ГОСТ Р 53489-2009 п.п.4.3.4, 4.5.2, 4.6.3, 4.9.6, 4.14.1 | Машины должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ Р 53489-2009: | Отмечено 3* несоответствия требованиям безопасности: |
|  | п.4.3.4 Прицепные, полуприцепные и полунавесные машины, … должны быть оборудованы … предохранительными цепями (тросами) по ГОСТ Р 52746. … | Отсутствует предохранительная цепь или трос цепь на прицепном устройстве |
|  | п.4.5.2 Машины должны иметь места или устройства для строповки и зачаливания, которые обозначают указывающим направление стропа отрезком цепи по ГОСТ 14192 стойкой краской или другими материалами, отличающимися по цвету от машины. Допускается обозначение по ГОСТ 26336 | Отсутствуют обозначения мест строповки |
|  | п.4.6.3 На прицепных, полуприцепных и полунавесных машинах сзади слева должен быть нанесен знак ограничения максимальной скорости по ГОСТ Р 52290 | Отсутствует знак ограничения максимальной транспортной скорости |
|  | п.4.9.6 Машины, рабочие органы которых подвержены забиванию или налипанию на них, должны иметь устройства и (или) приспособления для безопасной очистки их | Орудие не укомплектовано ручным чистиком |
|  | п.4.14.1 На видных местах элементов конструкции машин должны быть нанесены надписи и (или) символы или закреплены таблички с надписями и (или) символами по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, а также по положениям рычагов управления | На орудии отсутствуют надписи или наклейки с символами по технике безопасности |
| При эксплуатационных испытаниях и заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий требованиям НД не отмечено |  |  |

*Несоответствия орудия требованиям, указанным в п.п.4.5.2, 4.6.3, 4.14.1 ГОСТ Р 53489-2009, относящиеся к средствам информации, учтены как одно несоответствие

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Дисковый мульчировщик ДМ-3х2ПНМ  поступил  в  ОАО «Мордыш»  Суздальского района Владимирской области 16.04.2014г. автотранспортом в полуразобранном виде 4 упаковочными местами (рабочая секция в сборе, сница, транспортные колеса, ящик ЗИП). Комплектность поставки соответствовала сопроводительной документации. Сохранность при транспортировке была обеспечена.

Разгрузка производилась с использованием автокрана, отмечены затруднения из-за отсутствия обозначений мест строповки. Оперативная трудоемкость досборки составила 0,73чел.-ч.

Из документации с мульчировщиком были представлены паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации, выполненные совместно. Техническое описание и инструкция по эксплуатации дают представление об устройстве и эксплуатации орудия. Технические условия на МИС для проведения испытаний заводом не были представлены.

Лакокрасочные покрытия по адгезии выполнены удовлетворительно (1 балл при нормативе не более 2-х баллов), однако имеются отклонения от требований ГОСТ 6572-91 по толщине.

Крепежные изделия имеют антикоррозионное металлическое покрытие. Замечаний по качеству сварных соединений нет.

Оперативная трудоемкость агрегатирования с трактором Т-150К составляет 0,05чел.-ч.  Агрегатирование осуществлялось одним человеком и затруднений не вызывает.

Основные параметры и размеры дискового мульчировщика ДМ-3х2ПНМ соответствуют заявленным данным, кроме  высоты в рабочем положении и расстояния между рядами дисков.

Периодические испытания дискового мульчировщика ДМ-3х2ПНМ в агрегате с трактором  Т-150К проведены в ОАО «Мордыш» Суздальского района Владимирской области в объеме 159 часов основного времени при плановой наработке 150 часов.

Условия и режимы испытаний соответствовали эксплуатационной и нормативной документации.

Эксплуатационно-технологической оценкой установлено, что мульчировщик  надежно и качественно выполняет технологический процесс с производительностью по основному времени 3,4га/ч. Удельный расход топлива за сменное время составил 6,6кг/га (по «ИЭ» не более 6,7кг/га).

За весь период испытаний по дисковому мульчировщику ДМ-3х2ПНМ  отмечено 6  несоответствий требованиям НД, из которых 3 - по безопасности и эргономичности. Это отсутствие: обозначений  мест строповки, ручного чистика, знака ограничения максимальной транспортной скорости, надписи  или наклейки с символами по технике безопасности, предохранительной  цепи или троса на прицепном устройств. Данные несоответствия легко устранимы в процессе предпродажной подготовки машины дилерами.

Дисковый мульчировщик ДМ-3х2ПНМ  вписывается в технологию с/х производства в зоне МИС и по основным показателям назначения, надежности и безопасности соответствует отечественным требования.

# 5. ВЫВОДЫ

Дисковый мульчировщик ДМ-3х2ПНМ соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Дисковый мульчировщик ДМ-3х2ПНМ производства ОАО «Белагромаш-Сервис» испытывался впервые. В ходе испытаний в конструкцию мульчировщика  изменения не вносились.