МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-37-14 (6240312)

от 21 октября 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

- пресс-подборщика рулонного

- ПР-Ф-145П

.

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ			3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	8

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	10

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	11

5. ВЫВОДЫ 			12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	13

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Пресс-подборщик рулонный |
| --- | --- |
| Марка машины | ПР-Ф-145 П |
| Заводской номер машины | 237 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ОАО «Бобруйскагромаш», Республика Беларусь |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 07.05.14-21.10.2014 |
| Место проведения испытаний | ООО «Борисовское», Суздальский район, Владимирская область |

Испытания проведены на соответствие машины отечественным требованиям с/х производства и другой нормативной документации (НД), по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 08 мая 2014г.

- На запрос письмом №323 от 22.07.2014г. технические условия завод-изготовитель не предоставил.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145П (рис.1, 2) предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом.

Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145П используется в зонах равнинного земледелия в агрегате с тракторами тягового класса 1, 4, имеющими ВОМ, выводы гидросистемы и электрооборудования.

Изменения в конструкцию машины по сравнению с ранее испытанным образцом (№ 03-78-11) и в период испытаний не вносились.

Рисунок 1 – Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145 П.

Вид спереди слева

Рисунок 2 – Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145 П в агрегате

с трактором - Беларус 82.1 в работе

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Вид работы | подбор валков сена естественных и сеяных трав, соломы, льна, прессование их в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом** | подбор сена естественных и сеяных трав, соломы, прессование их в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом |
| Тип почвы и название по механическому составу | различный | серая лесная легкий, средний суглинок |
| Рельеф | ровный | ровный |
| Микрорельеф | от ±5 до ±10 | выровненный |
| Влажность почвы в слое 0-10см, % | нет данных | 15-30 |
| Твердость почвы в слое 0-10см, МПа | нет данных | 2-5 |
| Засоренность участка камнями, шт./га | не допускаются камни свыше 5см | 0-40 |
| Температура воздуха, °С | не более +45 | 18-35 |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 98 | 30-60 |
| Скорость ветра, м/с | не более 10 | 1,5-5 |
| Культура | сено естественных и сеяных трав, солома, лён** | сено естественных и сеяных трав, солома |
| Ботанический состав, в % по массе: |  |  |
| - злаковых | нет данных | 60-80 |
| - бобовых | нет данных | 10-15 |
| - разнотравья | нет данных | 10-20 |
| Урожайность, т/га: |  |  |
| - при фактической влажности | нет данных | 1-10 |
| - при пересчете на стандартную влажность | нет данных | 2-10 |
| Влажность сена, % | 20…22** | 18-22 |
| Длина стебля, см | от 15 до 160 | 45-90 |
| Высота стерни, см | 5 - 15 | 7-10 |
| Характеристика валка: |  |  |
| - ширина, см | не более 120** | 110-120 |
| - высота, см | не более 80 | 60-70 |
| - просвет между почвой и валком, см | нет данных | 6-10 |
| - толщина, см | нет данных | 15-50 |
| - расстояние между валками, см | нет данных | 550-850 |
| - плотность, кг/м³ | нет данных | 3-7 |
| - неравномерность валка по плотности, % | нет данных | 10-30 |
| - линейная плотность, кг/м | не более 10 | 1-5 |
| Распределение массы валка по ширине, %: |  |  |
| - справа | нет данных | - |
| - посередине | нет данных | - |
| - слева | нет данных | - |
| Режим работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 6-12** | 6,5 |
| - ширина захвата, м | 1,45** | 1,45 |
| - расстояние между центрами валков, м | нет данных | 5,8 |

*За НД принят стандарт СТО АИСТ 1.14-2012 «Машины для животноводства и кормопроизводства Показатели назначения и надёжности»

** Значение показателя по данным «Каталога продукции»

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  |  | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | трактора мощностью на ВОМ не менее 35кВт * |  | Беларус -82.1 кл.тяг. 1,4 |  |
| Привод | от ВОМ трактора, 540 мин-1** |  |  |  |
| Рабочие скорости, км/ ч | 6-12* | 6,8 |  |  |
| Транспортная скорость, км/ч | 25* | до 25 |  |  |
| Ширина захвата, мм: |  |  |  |  |
| - рабочая | 1,45* (конструкционная) | 1,45 |  |  |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 (тракторист) |  |  |  |
| Габаритные размеры пресс-подборщика, мм: |  |  |  |  |
| - длина | 3950* | 3860/4640** |  |  |
| - ширина | 2300* | 2270/2740** |  |  |
| - высота | 2400* | 2400/2740** |  |  |
| Дорожный просвет, мм | нет данных | 200 |  |  |
| Масса машины, кг: | 1900 (по данным завода-изготовителя)* |  |  |  |
| Ширина колеи, мм | 2030* | 2020 |  |  |
| Габариты прессовальной камеры, мм: |  |  |  |  |
| - диаметр | нет данных | 1450 |  |  |
| - длина | нет данных | 1200 |  |  |
| Ходовая часть: |  |  |  |  |
| - тип колес | пневматические* | пневматические |  |  |
| - типоразмер шин опорно-ходовых | нет данных | 270/90-16 |  |  |
| - количество, шт. | 2* | 2 |  |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, (т, га, ткм): |  |  |  |  |
| - основного времени | нет данных |  |  | 5,4 |
| - сменного времени | нет данных |  |  | 4,3 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | нет данных |  |  | 1,96 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | нет данных |  |  | 1,0 |
| - использования сменного времени | нет данных |  |  | 0,82 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |  |
| Подача, кг/с | нет данных |  |  | 2,3 |
| Потери общие, % | не более 2 |  |  | 0,5 |
| Размеры рулона, см: |  |  |  |  |
| - высота | 120** |  |  | 120,0 |
| - диаметр | 145+10** |  |  | 145,0 |
| Масса рулона, кг | 220-375** |  |  | 374,0 |
| Плотность сена в рулоне, кг/м3 | 120 -200** (при влажности 20-22%) |  |  | 196,8 |
| Вид вязального материала | шпагат** |  |  | шпагат |
| Расход вязального материала, кг/т | 0,2-0,5** |  |  | 0,38 |
| Коэффициент прямолинейности расположения рулонов в рядках | нет данных |  |  | 1 |
| Количественная доля разрушенных рулонов, % | нет данных |  |  | 0 |
| Количественная доля деформированных рулонов, % | нет данных |  |  | 0 |
| Загрязнение сена почвой, % | нет данных |  |  | 0 |

*За НД принят стандарт СТО АИСТ 1.14-2012 «Машины для животноводства и кормопроизводства Показатели назначения и надёжности».

** Значение показателя по данным «Каталога продукции»

## 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя: |  |
| --- | --- | --- |
|  | по НД* | по данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Требования безопасности ГОСТ Р 53489-2009 п.п.4.1, 4.3.5, 4.6.3, 5.4.3 | Машины должны соответствовать требованиям безопасности и эргономичности - ГОСТ Р 53489-2009… | Отмечено 4 несоответствия требованиям безопасности |
| Толщина лакокрасочных покрытий, мкм ГОСТ 6572-91 приложение | 50-60 | 23-77 |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| Наработка на отказ, ч таблица 1 | 100 | 80 |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |
| Не соответствий не отмечено |  |  |

*За НД принят стандарт СТО АИСТ 1.14-2012 «Машины для животноводства и кормопроизводства. Показатели назначения и надежности»

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145П был доставлен в хозяйство СПК «Борисовское» автотранспортом одним упаковочным местом: пресс-подборщик в собранном виде со снятым и уложенным в кассетник карданным валом и ЗИП, в который входило - зуб пружинный 15шт, шайбы зуба 10шт, накладки фрикционные 4шт и ключи гаечные 2шт.

Выгрузка пресс-подборщика проводилась кран-балкой и затруднений не вызывала. Досборка не требовалась.

Комплектность поставки соответствует упаковочному листу, кроме отсутствия «Инструкции по эксплуатации».

Крепежные изделия имеют антикоррозионное металлическое покрытие. Толщина лакокрасочных покрытий не соответствует нормативу ГОСТ 6572-91.

Оперативная трудоемкость составления агрегата с трактором Беларус 82.1 и составляет 0,15 чел.-ч.  Агрегатирование осуществляется одним человеком.

Конструкционные параметры и размеры соответствуют значениям указанных в «Каталоге продукции».

Условия и режимы (раздел 2) соответствовали ТУ ВY и отечественным требованиям.

Результатами эксплуатационно-технологической оценки установлено, что в агрегате с трактором Беларус 82.1  пресс-подборщик выполняет технологический процесс надежно с показателями качества, соответствующими отечественным требованиям. При средней рабочей скорости 6,5км/ч (по данным «Каталога продукции 6-12км/ч), производительность за 1 час основного времени получена 5,4т.

Коэффициент использования сменного времени получен – 0,82 (норматив по СТО АИСТ 1.14-2012 отсутствует).

В период испытаний выявлено 6 несоответствий пресс-подборщика общим требованиям, в том числе - 4 несоответствия требованиям безопасности - наличие  острых кромок на кронштейнах для проводки шпагата, установленных с внутренней стороны крышки отсека для шпагата; машина не комплектуется противооткатными упорами; отсутствует знак ограничения максимальной транспортной скорости; пресс-подборщик не оборудован устройством для звуковой сигнализации.

В процессе эксплуатации специалистами хозяйства внесено одно конструкционное изменение - усиление пластинами боковин подборщика.

Пресс-подборщик ПР-Ф-145П вписывается в технологию с/х производства и может быть использован на заготовке грубых кормов в прессованном виде зоны МИС.

# 5. ВЫВОДЫ

Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145П не полностью  соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства (наработка на отказ).

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б.Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

# машины и особенности конструкции

| Описание и цель изменений | Оценка эффективности изменения |
| --- | --- |
| 1. Для сохранения жесткости боковин подборщика установлены дополнительные ребра жесткости | Эффективно. Повышена жесткость бокеовин за счет установки дополнительных ребер жесткости. За время испытаний отказов по изгибу боковин подборщика не отмечено (рис. А.1). |

Рисунок А.1 - Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145П. Изгиб боковины подборщика. Вид после восстановления