МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-40-14 (2090032)

от 29 октября 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

телескопического конвейера MIEDEMA

серии ТАТ/НАТ

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	8

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	10

5. ВЫВОДЫ		12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	13

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Телескопический конвейер |
| --- | --- |
| Марка машины | MIEDEMA TAT 121 Farmer |
| Заводской номер машины | 4101034 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ЗАО «Колнаг», г. Коломна, Московская область |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 21.08-25.10.2014г. |
| Место проведения испытаний | ООО «Агросоюз-Спасское», Спасский район, Рязанская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям ТУ 4736-028-42796734-2014, утвержденных Генеральным директором ЗАО «Колнаг» С.С. Туболевым  07 мая 2014г. по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 20.08.2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Телескопический конвейер MIEDEMA TAT 121 Farmer предназначен для приема картофеля, лука и другой сельскохозяйственной продукции от одной машины (например, приемного бункера) и передачи этого продукта на другую машину (например, загрузочный элеватор хранилищ картофеля и овощей). Используются в составе технологических линий, комплексов и самостоятельно.

Количество почвенных и других примесей в принимаемой продукции может быть до 30% при их влажности до 25%.

Телескопический конвейер (рис. 1) включает в себя  приемный и загрузочный транспортер.

Приемный транспортер состоит из рамы  с прицепным устройством, полотна, приемной части, 4-х опорных самоустанавливающихся роликовых колес, оснащенных тормозами. Высота приема продукции транспортера регулируется механическими домкратами.

Загрузочный транспортер состоит из основной рамы, полотна, рамы,  опорных и ходовых колес. Устройство опорных колес - аналогично приемному транспортеру. Ходовые колеса пневматические, устанавливаются с загрузочной стороны, их можно заблокировать от вращения с помощью штифтов, имеются тормоза. Высота загрузки регулируется вручную гидравлическим домкратом.

Питание электропривода конвейера от сети переменного тока 380В частотой 50Гц.

Привод транспортеров однотипный и включает в себя: ведущий двухскоростной мотор-барабан, ведомый барабан, поддерживающие ролики. Изменением положения ведомого барабана регулируется натяжение полотна.

Управление конвейером осуществляется оператором с блока управления на приемном транспортере.

На короткие расстояния конвейер транспортируется трактором или автопогрузчиком со скоростью до 6км/ч.

Технологический процесс работы конвейера заключается в следующем. В хранилище конвейеру задается необходимое пространственное положение для работы автономно или в технологической линии. Выполняются необходимые регулировки скорости движения полотен, высоты приема и загрузки. Приемный транспортер принимает технологический продукт, передает на загрузочный транспортер, далее на другую машину. Для ограничения высоты падения технологического материала установлен резиновый фартук.

Испытания телескопического конвейера MIEDEMA ТАТ 121 Farmer проводятся впервые. Изменения в  конструкцию в период испытаний не вносились.

Рисунок 1 - Телескопический конвейер MIEDEMA TAT 121 Farmer.

Общий вид в транспортном положении.

Рисунок 2 - Телескопический конвейер MIEDEMA TAT 121 Farmer.

Общий вид в рабочем положении

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель |  | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТУ | данным испытаний |
| Вид работы |  | прием картофеля, лука и другой с/х продукции от одной машины и передаче этого продукта на другую машину | прием картофеля от приемного бункера и передача на загрузочный элеватор |
| Тип хранилища |  | нет данных | стационарный с активным вентилированием |
| Габариты хранилища, м: |  |  |  |
| - длина |  | нет данных | 61,0 |
| - ширина |  | нет данных | 35,5 |
| - высота |  | нет данных | 5,0 |
| Выровненность погрузочной площадки |  | нет данных | выровненная |
| Наименование технологического материала |  | картофель, столовые корнеплоды, репчатый лук | клубни картофеля |
| Насыпная плотность технологического материала, кг/м³ |  | нет данных | 780-850 |
| Содержание клубней в ворохе, %; |  | нет данных | 97-100 |
| - целые и слабо поврежденные |  | нет данных | 97-100 |
| - сильно поврежденные |  | нет данных | 0-3 |
| в том числе по видам повреждений: |  |  |  |
| - содрано кожура более ½ поверхности клубня |  | нет данных | 0-3 |
| - вырывы мякоти более 5мм |  | нет данных | 0 |
| - трещины длиной более 20мм |  | нет данных | 0 |
| - раздавленные клубни |  | нет данных | 0 |
| - резаные клубни и с надрезами |  | нет данных | 0 |
| Содержание примесей в ворохе клубней, всего, %, |  | до 30 | 0 |
| в том числе растительных |  | нет данных | 0 |
| Размерно-массовая характеристика клубней: |  |  |  |
| - длина, мм |  | нет данных | 50-146 |
| - ширина, мм |  | нет данных | 30-90 |
| - толщина, мм |  | нет данных | 30-65 |
| - масса, г |  | нет данных | 50-474 |
| Соотношение клубней по массе, г, %: |  |  |  |
| от 20 до 50 включ. |  | нет данных | 2-5 |
| св. 50 до 80 » |  | нет данных | 20-30 |
| » 80 |  | нет данных | 65-80 |
| Режимы работы: |  |  |  |
|  | - высота загрузки, м | 0,7 (минимальная) | 0,9 |
|  | - высота разгрузки, м | 0,71-1,68 | 1,05 |
|  | - скорость движения полотна, м/мин (1ая/2ая скорость) | 20/40 | 23/46 |

Условия проведения испытаний определены по ГОСТ 20915-2011, ГОСТ Р 52758-2007

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ |  | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Тип конвейера | ленточный, телескопический |  |  |
| Вид потребляемой энергии | 3-х фазный переменный ток, 380В, 50Гц |  |  |
| Установленная мощность, кВт: |  |  |  |
| - привода полотна | 1,1/0,55×2 |  | 1,1/0,55×2 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 20/40 |  | 23/46 |
| Ширина полотна, мм | 695 |  | 620 (рабочая) 695 (полная) |
| Транспортная скорость на прицепе, км/ч, не более | 6 |  | 6 |
| Габаритные размеры конвейера, мм: |  |  |  |
| - длина (max/min) | 11900/7700 |  | 12000/7770 |
| - ширина | 1920 |  | 1920 |
| - высота | 1900 |  | 1880 |
| Масса (конструкционная), кг | 1164 (по данным завода-изготовителя) |  |  |
| Высота загрузки (max/min), мм | нет данных/700 | 1180/700 |  |
| Высота разгрузки (min/max), мм | 710/1680 |  | 700/1700 |
| Ширина колеи опорных колес, мм | нет данных |  | 1663 |
| Дорожный просвет, мм | нет данных |  | 220 |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность , т/ч: |  |  |  |
| - основного времени | до 40* |  | 12,27 |
| - сменного времени | нет данных |  | 8,6 |
| Удельный расход электроэнергии за сменное время, кВт·ч/т | нет данных |  | 0,22 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | 0,97 |  | 1,0 |
| - использования сменного времени | 0,88 |  | 0,91 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| Потери клубней, % | не более 0,5 |  | 0 |
| Повреждение клубней, всего, % | не более 2 |  | 0 |

*Достигается при бесперебойном обеспечении загружаемым продуктом и максимальной скорости ленты

## 3.2. Перечень несоответствий машины

## требованиям НД

| Показатель, номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | по данным испытаний |
| Первичная техническая экспертиза |  |  |
| Качество окраски п.1.3.2 | «Окраска изделия должна соответствовать ГОСТ…» | Толщина ЛКП не соответствует ГОСТ 6275-91, составляет 64-162 мкм (норматив 50-60 мкм) |
| Скорость движения полотна (1ая/2ая скорость), м/мин таблица 1.1 п.10 | 20/40 | 23/46 |
| При эксплуатационных испытаниях и заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий не установлено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Телескопический конвейер MIEDEMA ТАТ 121 Farmer был приобретен ООО «Агросоюз-Спасское» Спасского района Рязанской области. Конвейер поступил в хозяйство в собранном виде автотранспортом в базовой комплектации. Разгрузка конвейера выполнялась автокраном и затруднений не вызывала. Комплектность машины соответствовала сопроводительной документации. ЗИП не предусмотрен ТУ.

С машиной представлены: «Технические условия» (ТУ) и «Руководство по эксплуатации» (РЭ). ТУ и РЭ выполнены согласно требованиям НД.

Крепежные изделия имеют антикоррозионное покрытие. Качество лакокрасочных покрытий (ЛКП) по адгезии соответствует отечественному нормативу, а  толщина  ЛКП  неравномерная  и превышает требование   ГОСТ 6572-91. Замечаний по сборке и качеству сварных соединений нет.

Основные конструкционные параметры и размеры элеватора удовлетворяют требованиям ТУ.

Периодические испытания телескопического конвейера MIEDEMA TAT 121 Farmer  проводились в составе технологической линии на приеме картофеля от приемного бункера и передаче на загрузочный элеватор в составе технологической линии. Наработка составила 305 часов основного времени при плане 300 часов.

Условия и режимы работы соответствовали требованиям нормативной  и эксплуатационной документации (раздел 2, 3.3).

Результатами эксплуатационно-технологической оценки установлено, что конвейер надежно и качественно выполняет технологический процесс в соответствии с ТУ.

Качество изготовления устройств электропривода удовлетворительное, исполнение устройств соответствует условиям эксплуатации, элементы защиты и управления выбраны правильно.

Всего отмечено два несоответствия ТУ (см. раздел 3.2).

Экспертной оценкой нормативной документации (ТУ) машины установлено, что предъявляемые в ТУ требования, в основном, согласовываются по всем основным пунктам СТО АИСТ 1.13-2012 (см.р.4.1), за исключением показателей качества работы, которые необходимо привести в соответствие.

Помимо этого:

- п.1.3.2 необходимо дополнить требованиями к лакокрасочному покрытию согласно ГОСТ 6572-91;

- в п.2.1, имеется требование о соответствии конвейера недействующему в настоящее время стандарту – ГОСТ Р МЭК 60204-1-99; вместо вышеуказанного стандарта действует ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007;

- в п.2.9 неверно указано наименование показателя – вместо «сопротивление изоляции...» следует записать «сопротивление цепи защиты»;

- имеются разночтения химмотологических карт ТУ и РЭ.

Испытаниями установлено, что телескопический конвейер  MIEDEMA TAT 121 Farmer   вписывается в технологию сельхозпроизводства и по показателям назначения соответствует отечественным требованиям. Машина находит применение в комплексах на закладке картофеля в хранилища.

# 5. ВЫВОДЫ

Периодическими испытаниями телескопического конвейера  MIEDEMA  TAT 121 Farmer   установлено, что образец соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Испытания телескопического конвейера MIEDEMA ТАТ 121 Farmer проводятся впервые. Изменения в  конструкцию в период испытаний не вносились.