МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-41-14 (2090042)

от 29 октября 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

конвейера ленточного MIEDEMA серии КТ и G

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	9

5. ВЫВОДЫ		11

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструк-цию машины и особенности конструкции	12

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Конвейер ленточный |
| --- | --- |
| Марка машины | MIEDEMA KT 75 |
| Заводской номер машины | 4002024 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ЗАО «Колнаг», г. Коломна, Московская область |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 21.08-25.10.2014г. |
| Место проведения испытаний | ООО «Агросоюз-Спасское», Спасский район, Рязанская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям ТУ 4736-028-42796734-2014, утвержденных Генеральным директором ЗАО «Колнаг» С.С. Туболевым 07 мая 2014г. по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 20.08.2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Конвейеры ленточные MIEDEMA серий KT и G предназначены для приема картофеля, лука и другой сельскохозяйственной продукции от одной машины (например, приемного бункера) и передачи этого продукта на другую машину (например, загрузочный элеватор хранилищ картофеля и овощей) в транспортные средства, контейнеры и т.д. Используются в составе технологических линий, комплексов и самостоятельно.

На испытания поступил конвейер ленточный  MIEDEMA КТ 75, который отличается от конвейера серии G наличием концевой наклонной секции, наличием электрогидравлического привода изменения высоты разгрузки, а также 2-х скоростным электромотором привода полотна.

Конвейер ленточный  MIEDEMA КТ 75  состоит из основной рамы, ходовой части с двумя опорными пневматическими колесами, приемной части (воронки), полотна, роликов для поддержания полотна, блока управления и механизма изменения разгрузочной высоты.

Испытания конвейера ленточного MIEDEMA КТ 75 проводятся впервые. Изменения в  конструкцию в период испытаний не вносились.

Рисунок 1 - Конвейер ленточный MIEDEMA KT 75. Общий вид

Рисунок 2 - Конвейер ленточный MIEDEMA KT 75 в работе

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Вид работы | прием картофеля, лука и другой с/х продукции от одной машины и передаче этого продукта на другую машину | прием картофеля от приемного бункера и загрузка его в транспортное средство |
| Размеры погрузочной площадки, м: |  |  |
| - длина | нет данных | 40 |
| - ширина | нет данных | 20 |
| Выровненность погрузочной площадки | нет данных | выровненная |
| Наименование технологического материала | картофель, столовые корнеплоды, репчатый лук | клубни картофеля |
| Насыпная плотность технологического материала, кг/м³ | нет данных | 800-850 |
| Содержание клубней в ворохе, %: | нет данных | 97-99.9 |
| - целые и слабо поврежденные | нет данных | 70-80 |
| - сильно поврежденные, | нет данных | 20-25 |
| в том числе по видам повреждений: |  |  |
| - содрано кожура более ½ поверхности клубня | нет данных | 10-17 |
| - вырывы мякоти более 5мм | нет данных | 2-3 |
| - трещины длиной более 20мм | нет данных | 3-5 |
| - раздавленные клубни | нет данных | 0-2 |
| - резаные клубни и с надрезами | нет данных | 2-3 |
| Содержание примесей в ворохе клубней, всего, % | до 30 | 0,1-3 |
| В том числе растительных | нет данных | 0-0,5 |
| Размерно-массовая характеристика клубней: |  |  |
| - длина, мм | нет данных | 30-70 |
| - ширина, мм | нет данных | 30-60 |
| - толщина, мм | нет данных | 25-50 |
| - масса, г | нет данных | 20-120 |
| Соотношение клубней по массе, %: |  |  |
| от 20 до 50 включ. | нет данных | 70-80 |
| св. 50 до 80 » | нет данных | 20-30 |
| » 80 | нет данных | 1-10 |
| Режим работы: |  |  |
| - скорость движения полотна, м/мин | 25/50 | 24/48 |

Условия проведения испытаний определены по ГОСТ 20915-2011, ГОСТ Р 52758-2007

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ |  | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Тип конвейера | ленточный |  |  |
| Вид потребляемой энергии | 3-х фазный переменный ток, 380В, 50Гц |  |  |
| Установленная мощность, кВт: |  |  |  |
| - привода полотна | 1,4 |  | 1,4 |
| - гидростанции подъема стрелы | 1,1 |  | 1,1 |
| Скорость движения полотна (1/2 скорость), м/мин | 25/50 |  | 25/50 |
| Ширина полотна, мм | 650 |  | 650 |
| Транспортная скорость на прицепе, км/ч, не более | 6 |  | 6 |
| Габаритные размеры конвейера, мм: |  |  |  |
| - длина | 7650 |  | 7630 |
| - ширина | 1450 |  | 1480 |
| - высота (min/max) | 1000/3100 |  | 1640/4380 |
| Масса (конструкционная), кг | 730 (по данным завода-изготовителя) |  |  |
| Высота загрузки, мм | 900 | 920 |  |
| Высота разгрузки (min/max),мм | 1300/3850 |  | 1100/3860 |
| Ширина колеи опорных колес, мм | нет данных |  | 1300 |
| Дорожный просвет, мм | нет данных |  | 230 |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность, т/ч: |  |  |  |
| - основного времени | до 25* |  | 1,74 |
| - сменного времени | нет данных |  | 1,6 |
| Удельный расход электроэнергии за сменное время, кВт·ч/т | нет данных |  | 0,44 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | 0,97 |  | 1,0 |
| - использования сменного времени | 0,88 |  | 0,91 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| Потери клубней, % | не более 0,5 |  | 0 |
| Повреждение клубней, всего, % | не более 2 |  | 0 |

*Достигается при бесперебойном обеспечении загружаемым продуктом и максимальной скорости ленты. Фактическое значение, полученное при испытаниях в конкретных условиях, браковочным признаком не являются

3.2. Перечень несоответствий машины

## требованиям НД

| Показатель, номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Первичная техническая экспертиза |  |  |
| Требования безопасности п.1.6.3 | На конвейер должны быть нанесены следующие знаки и надписи: - …………………………; - указания (таблички) по технике безопасности | Снижен уровень безопасности из-за наличия надписей по технике безопасности выполненных не на русском языке (п.1.2 ГОСТ 12.2.003-91) |
| Требования безопасности п.2.6 | При необходимости использования грузоподъемных средств в процессе монтажа, транспортирования, хранения и ремонта… должны быть обозначены места для подсоединения грузоподъемных средств… | Отсутствуют обозначенные по ГОСТ 14192 места строповки (П) |
| Качество окраски п.1.3.2 | «Окраска изделия должна соответствовать ГОСТ…» | Толщина ЛКП не соответствует ГОСТ 6275-91, составляет 51-174мкм (норматив 50-60мкм) |
| Габаритные размеры машины, мм: - высота (min/max) таблица 1.1, п.7 -высота разгрузки (min), мм таблица 1.1, п.12 | 1000/3100 1300 | 1640/4380 1100 |
| При эксплуатационных испытаниях и заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

# ИСПЫТАНИЙ

Конвейер ленточный MIEDEMA КТ 75 был приобретен ООО «Агросоюз-Спасское» Спасского района Рязанской  области. Конвейер поступил в хозяйство в собранном виде автотранспортом в базовой комплектации. Разгрузка конвейера выполнялась автокраном и вызывает затруднения из-за отсутствия обозначений мест строповки. Комплектность машины соответствовала сопроводительной документации. ЗИП не предусмотрены ТУ.

С машиной представлены «Руководство по эксплуатации» (РЭ). РЭ выполнено согласно требованиям НД. По запросу представлены ТУ в электронном виде.

Крепежные изделия имеют антикоррозионное покрытие. Качество лакокрасочных покрытий (ЛКП) по адгезии соответствует отечественному нормативу,  а  толщина  ЛКП  неравномерная  и  превышает требование ГОСТ 6572-91. Замечаний по сборке и качеству сварных соединений нет.

Основные конструкционные параметры и размеры конвейера удовлетворяют требованиям ТУ, кроме габаритных размеров по высоте и пределов высоты разгрузки, которые необходимо привести в соответствие с испытываемым образцом.

Периодические испытания конвейера ленточного MIEDEMA КТ 75  проводились в составе технологической линии на приеме отходов картофеля от приемного бункера и загрузке его в транспортные средства. Наработка составила 315 часов основного времени при плане 300 часов.

Условия и режимы работы соответствовали требованиям нормативной  и эксплуатационной документации.

Результатами эксплуатационно-технологической оценки установлено, что конвейер надежно и качественно выполняет технологический процесс в соответствии с ТУ.

Качество изготовления устройств электропривода удовлетворительное, исполнение устройств соответствует условиям эксплуатации, элементы защиты и управления выбраны правильно.

Всего отмечено 5 несоответствий ТУ, в том числе 2 – по безопасности (раздел 3.2).

Экспертной оценкой нормативной документации (ТУ) машины установлено, что предъявляемые в ТУ требования, в основном, согласовываются по всем основным пунктам СТО АИСТ 1.13-2012, за исключением показателей качества работы, которые необходимо привести в соответствие. Помимо этого:

- в разделе 2, п. 2.1 имеется требование о соответствии установки  недействующему в настоящее время стандарту – ГОСТР МЭК 60204-1-99, вместо вышеуказанного стандарта действует ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007;

- в п.2.9 неверно указано наименование показателя – вместо «сопротивление изоляции...» следует записать «сопротивление цепи защиты»;

- п.1.3.2 необходимо дополнить требованиями к лакокрасочным покрытиям согласно ГОСТ 6572-91.

Конвейер ленточный  MIEDEMA КТ 75  соответствует всем основным требованиям ТУ и НД. Отмеченные несоответствия могут быть устранены без изменения конструкции машины в период предпродажной подготовки.

# 5. ВЫВОДЫ

Конвейер ленточный MIEDEMA КТ 75  соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Испытания конвейера ленточного MIEDEMA КТ 75 проводятся впервые. Изменения в  конструкцию в период испытаний не вносились.