МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

- ФГБУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-42-14 (5050042)

от 29 октября 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

культиватора навесного для высокостебельных

культур КРН-5,6Г

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	5

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	10

5. ВЫВОДЫ		12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности ее конструкции	13

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | культиватор навесной - для высокостебельных культур |
| --- | --- |
| Марка машины | - КРН-5,6Г |
| Заводской номер машины | 31 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО «Грязинский культиваторный завод», г. Грязи Липецкой области |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 08.04-29.10.2014г. |
| Место проведения испытаний | ОАО Учхоз «Дружба», Переславский район, Ярославская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям с/х  произ-водства и ТУ4732-021-00235424-00 и другой НД по рабочей программе-мето-дике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матви-енко 08.04.2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Культиватор навесной для высокостебельных культур КРН-5,6Г с приспособлениями предназначен для междурядной обработки и подкормки посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и других пропашных культур, посеянных с междурядьем 60 и 70см.

Культиватор агрегатируется с пропашными тракторами класса 1,4-2.

В основной набор рабочих органов входят лапы плоскорежущие односторонние (правые и левые), стрельчатые, рыхлительные долотообразные и подкормочное приспособление АТП-2Г. По дополнительному заказу поставляются – корпуса окучивающие, бороны прополочные, диски ротационные игольчатые.

Культиватор КРН-5,6Г (рис.1) состоит из рамы, рабочего навесного устройства, транспортного приспособления, двух опорных (они же транспортные) колес, рабочих органов и подкормочного приспособления.

С целью экономии финансовых средств культиватор был приобретен без транспортного приспособления.

Изменения в конструкцию культиватора 2014 года выпуска и в ходе испытаний, по сравнению с ранее испытанным образцом (протокол № 03-41-11), не вносились.

Рисунок 1 – Культиватор навесной для высокостебельных культур КРН-5,6Г. Вид справа сзади в транспортном положении

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ |  | данным испытаний |
| Вид работы | междурядная обработка + подкормка |  | междурядная обработка + подкормка |
| Культура, сорт | нет данных |  | кукуруза «Катерина СВ» |
| Показатели условий |  |  |  |
| Тип почвы и название по механическому составу | нет данных нет данных |  | серая лесная |
|  |  |  | средний суглинок |
| Рельеф | уклон не более 5о* |  | ровный, уклон до 3° |
| Микрорельеф | нет данных |  | выровненный |
| Влажность почвы, %, в слое, см: |  |  |  |
| от 0 до 5 включ. |  | не более 30* | 12-18 |
| св. 5 « 10 « |  |  | 14-19 |
| « 10 « 15 « |  |  | 15-20 |
| Твердость почвы, МПа, в слое, см: |  |  |  |
| от 0 до 5 включ. |  | не более 5* | 0,3-1 |
| св. 5 « 10 « |  |  | 0,5-1,2 |
| « 10 « 15 « |  |  | 1,1-2,1 |
| Засоренность участка сорняками, шт./м2 | нет данных |  | 58-82 |
| Засоренность участка камнями, шт./га | не допускается* |  | 0-10 |
| Густота растений, шт./м | нет данных |  | 5-8 |
| Высота растений, см | до 80* |  | 30-60 |
| Ширина кроны, см | нет данных |  | 35-70 |
| Ширина междурядья, см | 60,0; 70,0 |  | 70,0 |
| Отклонение растений от осевой линии ряда: |  |  |  |
| - среднее отклонение, см | 10* |  | 0-10 |
| - количественная доля растений с отклонением, превышающим требования ТУ, % | нет данных |  | 0 |
| Вид удобрений | гранулированные, кристаллические, порошкообразные минеральные удобрения |  | аммиачная селитра |
| Влажность удобрений, % | нет данных |  | 0,2-0,7 |
| Объемная масса удобрений, кг/м3 | нет данных |  | 1000-1300 |
| Гранулометрический состав удобрений, %: |  |  |  |
| массовая доля гранул по фракциям, мм: |  |  |  |
| до 1,0 включ. | не более 3** |  | 2-4 |
| св. 1,0 до 2,0 « | не нормируется** |  | 10-16 |
| « 2,0 « 4,0 « | не менее 80** |  | 80-85 |
| « 4,0 | 0** |  | 0-1 |

* Значение показателя по данным СТО АИСТ 4.6-2010

** Значение показателя по данным ГОСТ 2-85 «Селитра аммиачная. Технические условия»

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4-2 | КРН-5,6Г + Беларус 82.1 (кл. 1,4) |
| Ширина захвата конструкционная, м | 5,6 | 5,6 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | 5-10 | до 10 |
| - транспортная | 15 | до 15 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - длина | 2000 | 2045 |
| - ширина | 6650 | 6140 |
| - высота | 1960 | 1220 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | 7780 | 2045* |
| - ширина | 2120 | 6140* |
| - высота | 2340 | 1220* |
| Дорожный просвет, мм | не менее 300 | 350(под рабочими органами) |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 1270±38 | 1225 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: | междурядье 70см |  |
| - основного времени | 2,8 – 5,6 | 3,6 |
| - сменного времени | нет данных | 2,52 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 1,8 – 2,8** | 2,4 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | 0,99 | 1,0 |
| - использования сменного времени | нет данных/не менее 0,8** | 0,70 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Доза внесения удобрений, кг/га: |  |  |
| - установочная | 100-250** | 120,0 |
| - фактическая | нет данных | 123,5 |
| Глубина заделки удобрений, см | не более 16 | 9,3 |
| Глубина обработки, см: |  |  |
| - полольными лапами | 6-10 | 7,7 |
| - рыхлительными лапами | 10-16 | 11,0 |
| Уничтожение сорняков, % | 100 | 100,0 |
| Повреждение культурных растений, % | 0-1,5 | 0 |

* Культиватор приобретен без транспортного устройства

**Значение показателей по СТО АИСТ 4.6-2010

## 3.2. Перечень несоответствий машины

## требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Габаритные размеры, мм в рабочем положении - длина п.1.2.12 | 2000 | 2045 |
| Толщина лакокрасочных покрытий, мкм п.1.7.24 | Окраска должна производиться в соответствии с ГОСТ 6572 | Толщина ЛКП от 27 до 74мкм (ГОСТ 6572 – 50-60мкм) |
| Требования безопасности п.2.1 | ГОСТ Р 53489: | Отмечено 3 несоответствия требованиям безопасности: |
|  | - п.4.5.2 машины должны иметь места или устройства для строповки и зачаливания,… | - на культиваторе отсутствуют обозначения мест строповки и установки домкратов; |
|  | - п.4.6.1 машины должны быть оборудованы световозвращателями. Количество световозвращателей – не менее двух передних и двух задних. | - габариты культиватора без транспортного приспособления в транспортном положении не обозначены; |
|  | - п.4.14.3 руководство по эксплуатации должно соответствовать пункту 6.5 ГОСТ Р ИСО 12100-2 | в «Руководстве по эксплуатации » отсутствуют указания: о необходимости соблюдать ПДД при транспортных переездах по дорогам общего пользования; по обеспечению безопасности транспортировки культиватора трактором в случае, если хозяйством не приобреталось транспортное приспособление; о необходимости обеспечивать нагрузку на управляемые колеса трактора не менее 0,2 от эксплуатационной массы трактора при работе с культиватором с установленными подкормочными приспособлениями за счет установленных на трактор передних дополнительных грузов; о необходимости периодической проверки давления в шинах при подкачке |
| При эксплуатационных испытаниях и заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Культиватор навесной для высокостебельных культур КРН-5,6Г поступил в ОАО Учхоз «Дружба» Переславского района Ярославской области в разобранном виде 4мя упаковочными местами. Комплектность поставки соответствовала сопроводительным документам. Культиватор был приобретен без транспортного устройства и ЗИП.

Разгрузка осуществлялась с применением автокрана, затруднений не отмечено. Оперативная трудоемкость досборки составила 11чел.-ч, затруднений так же не отмечено.

С культиватором поступила следующая эксплуатационная документация - руководство по эксплуатации культиватора и руководство по эксплуатации аппарата туковысевающего АТП-2Г. Технические условия для испытаний были представлены отдельно.

Оценкой нормативной документации (ТУ) установлено, что параметры указанные в ТУ сопоставимы с требованиями норматива. Однако они требуют включение дополнительных параметров указанных в СТО АИСТ 1.12-2006 и СТО АИСТ 4.6-2010 (условия испытаний, расход топлива и др.)

Эксплуатационная документация дает достаточное представление об устройстве и эксплуатации культиватора с приспособлением АТП-2Г, однако её необходимо дополнить описанием правил техники безопасности.

Лакокрасочные  покрытия выполнены удовлетворительно, адгезия 2 балла (норматив – не более 2-х баллов), однако толщина (от 27 до 74мкм) имеет отклонения от норматива (50-60мкм).

Крепежные изделия имеют антикоррозионное металлическое покрытие. Замечаний  по сварным  швам  не отмечено.

Оперативная   трудоемкость   составления   агрегата   с    трактором  Беларус 82.1 составляет 0,03 чел.-ч (норматив отсутствует). Агрегатирование осуществляется одним человеком.

Основные конструкционные параметры и размеры соответствуют нормативам, за исключением незначительного превышения габаритных размеров по длине в рабочем положении.

Культиватор КРН-5,6Г испытан в объеме 123ч основного времени при плане 120ч на междурядной обработке кукурузы с одновременной подкормкой растений минеральными удобрениями.

Результатами эксплуатационно-технологических испытаний установлено, что качественные показатели и производительность по основному и эксплуатационному времени отвечают предъявленным требованиям. Удельный расход топлива 2,3 кг/га соответствует требованиям СТО АИСТ 4.6-2010 – 1,8-2,8кг/га.

Отмечено 3 несоответствия требованиям безопасности, которые легко устранимы при предпродажной подготовке: это отсутствие обозначений мест строповки и установки домкратов, обозначений габаритов в транспортном положении и описаний безопасности переездов без использования транспортного устройства.

Всего за период испытаний отмечено 5 несоответствий требованиям ТУ, в том числе 3 – требованиям безопасности.

Культиватор навесной для высокостебельных культур КРН-5,6Г  вписывается в технологию с/х производства в зоне МИС на междурядной обработке высокостебельных культур с одновременным внесением удобрений.

# 5. ВЫВОДЫ

Культиватор навесной для высокостебельных культур КРН-5,6Г соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности ее конструкции

Изменения в конструкцию культиватора навесного для высокостебельных культур КРН-5,6Г 2014 года выпуска и в ходе испытаний, по сравнению с ранее испытанным образцом (протокол № 03-41-11), не вносились.