МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «ВЛАДИМИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

ОТЧЕТ № 03-45-14 (6240322)

от 05 ноября 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины граблей-ворошилок

роторных ГВР-630

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	8

3.1. Показатели назначения	8

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	11

ВЫВОДЫ	12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	13

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | грабли-ворошилки роторные |
| --- | --- |
| Марка машины | ГВР-630 |
| Заводской номер машины | 789 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ОАО «Бобруйскагромаш», Республика Беларусь |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 07.05.-05.11.2014г. |
| Место проведения испытаний | ООО «Борисовское», Суздальский район, Владимирская область |

Испытания проведены на соответствие машины отечественным требованиям с/х производства и другой НД по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 25 апреля 2014 года.

На запрос письмом №323 от 22.07.2014г. технические условия завод-изготовитель не представил

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Грабли-ворошилки роторные ГВР-630 (рис.1, 2) предназначены для сгребания провяленной или свежескошенной травы из прокосов в валок, ворошения травы в прокосах, сдваивания, оборачивания и разбрасывания валков.

Основными узлами граблей является - левая и правая рама на которой находятся левый и правый роторы с установленными в них граблинами. Привод граблей осуществляется от ВОМ трактора через карданный вал и механическую передачу (карданную, цепную и клиноременную).

Грабли агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4, имеющими тягово-сцепное устройство ТСУ-1Ж, выводы гидросистемы и ВОМ с частотой вращения 540 мин -1.

Грабли-ворошилки ГВР-630 конструкционных изменений с ранее испытанным образцом (протокол № 03-44-09) не имеют. В процессе испытаний изменения в конструкцию не вносились.

Рисунок 1 – Грабли-ворошилки роторные ГВР-630.

Вид сзади слева

Рисунок 2 – Грабли-ворошилки роторные ГВР-630 в агрегате с трактором Беларус 82.1 в работе

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель |  | Значение показателей по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НД* |  | данным испытаний |
| Вид работы | сгребание провяленной или свежескошенной травы из прокосов в валок, ворошение, сдваивание, оборачивание разбрасывание валков** |  | сгребание провяленной травы из прокосов в валки, ворошение и сдваивание валков |  |
| Тип почвы и название по механическому составу | различный |  | серая лесная легкий и средний суглинок |  |
| Рельеф | ровный |  | ровный |  |
| Микрорельеф | ±10см |  | выровненный |  |
| Влажность почвы в слое 0-10 см, % | нет данных |  | 15-25 |  |
| Твердость почвы в слое 0-10 см, МПа | нет данных |  | 0,7-2 |  |
| Засоренность участка камнями, шт./га | нет данных |  | 0-10 |  |
| Температура воздуха, °С | не более +45 |  | +15-+35 |  |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 98 |  | 55-85 |  |
| Скорость ветра, м/с | не более 10 |  | 1-5 |  |
| Культура | сеяные и естественные травы, солома |  | сеяные и естественные травы |  |
| Фаза вегетации доминирующего вида растений | начало цветения, начало выброса метелки |  | начало выброса метелки, начало цветения |  |
| Ботанический состав, в % по массе: |  |  |  |  |
| - злаковых | нет данных |  | 20-50 |  |
| - бобовых | нет данных |  | 40-70 |  |
| - разнотравья | нет данных |  | 5-20 |  |
| Урожайность, т/га: |  |  |  |  |
| - при фактической влажности | не более 50 |  | 5-15 |  |
| - при пересчете на стандартную влажность | нет данных |  | 2-5 |  |
| Влажность массы, % | нет данных |  | 18-65 |  |
| Длина стебля, см | от 15 до 160 |  | 25-110 |  |
| Высота стерни, см | 5 - 9 |  | 6-9 |  |
| Характеристика прокоса: |  |  |  |  |
| - ширина, см | нет данных |  | 30-60 |  |
| - высота, см | нет данных |  | 10-20 |  |
| Режим работы: |  |  |  |  |
| - скорость движения, км/ч | не более 12,0** |  | 10,0 |  |
| - ширина захвата, м | 6,3 (конструкционная)** |  | 6,1 |  |

* За НД принят СТО АИСТ 1.14-2012 «Машины для животноводства и кормопроизводства»

** Значение показателя по данным «Каталога продукции»

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД* | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип машины | полуприцепная роторная |  |
| Агрегатируется | с тракторами тягового кл. 1,4 | Беларус 82.1 (тяг. кл. 1,4) |
| Привод рабочих органов | от ВОМ, 540 мин-1 | от ВОМ, 540 мин-1 |
| Рабочая скорость, км/ч | не более 12 | 10,0 |
| Ширина захвата, м: |  |  |
| - конструкционная | 6,3 | 6,32 |
| - рабочая: | нет данных | 6,1 |
| Транспортная скорость, км/ч | нет данных | до 25 |
| Производительность в час, га (сгребание/ворошение): |  |  |
| - основного времени | 7,0 (при скорости 12км/ч) | 6,10 |
| - эксплуатационного времени | нет данных | 4,57 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | нет данных | 1 (тракторист) |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| - в рабочем положении: | не более: |  |
| длина | 4250 | 4600 |
| ширина | 6400 | 6400 |
| высота | 1400 | 1500 |
| - в транспортном положении: |  |  |
| длина | нет данных | 7050 |
| ширина | нет данных | 3110 |
| высота | нет данных | 1900 |
| Дорожный (транспортный) просвет, мм | нет данных | 190 |
| Масса, кг | 1100 (по данным завода-изготовителя) |  |
| Минимальный радиус поворота агрегата, м: |  |  |
| - по крайней наружной точке | нет данных | 7,0 |
| - по следу наружного колеса граблей | нет данных | 6,5 |
| Ширина колеи в транспортном положении машины, мм: |  |  |
| - передних колес | нет данных | 250 |
| - задних колес | нет данных | 1400 |
| База машины в транспортном положении, мм | нет данных | 3100 |
| Пределы регулирования пальцев (зубьев) граблей по высоте, мм | нет данных | до 40 |
| Количество роторов, шт. | 2 | 2 |
| Количество граблин на роторе, шт. | нет данных | 8 |
| Количество зубьев на граблине, пар | нет данных | 3 |
| Количество опорных колес на роторе, шт. | нет данных | 2 |
| Размер шин | нет данных | 5.00-10 В 19А |
| Давление в шинах, МПа | нет данных | 0,25 |
| Диаметр шкива ротора, мм | нет данных | 1500 |
| * Значение показателей по данным «Каталога продукции» |  |  |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га |  |  |
| - основного времени | 7,0 (при скорости 12км/ч) | 6,10 |
| - сменного времени | нет данных | 4,60 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | нет данных | 1,2 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | нет данных | 1,0 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,76 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Характеристика валка: |  |  |
| - ширина, см | до 180** | 115,0 |
| - высота, см | не более 80 | 43,0 |
| - расстояние между валками, см | нет данных | 492,0 |
| - плотность, кг/м3 | не более 12 | 8,7 |
| - неравномерность плотности, % | нет данных | 16,1 |
| Потери общие, % | не более 2 | 0,1 |
| Динамика сушки: |  |  |
| - продолжительность, ч | нет данных | 18,0 |
| - скорость влагоотдачи, %/ч | нет данных | 1,1 |
| Загрязнение сена почвой, % | не допускается | 0 |

* За НД принят стандарт СТО АИСТ 4.6-2010 «Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения. Общие требования»

** Данные «Каталога продукции»

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Толщина лакокрасочных покрытий (ЛКП), мкм ГОСТ 6572-91 | адгезия не более 2-х баллов, толщина 50-60 мкм | - адгезия ЛКП 4 балла, - толщина ЛКП превышает норматив 48-262 мкм |
| Требования безопасности ГОСТ Р 53489-2009 п.п.4.3.5, 4.6.1, 4.8.2 | Машины должны соответствовать требованиям безопасности и эргономичности - ГОСТ Р 53489-2009… | Отмечено 3 несоответствия требованиям безопасности |
| При эксплуатационных испытаниях и заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Грабли-ворошилки роторные ГВР-630 были доставлены в хозяйство ООО «Борисовское» автотранспортом двумя упаковочными  местами: машина в собранном виде со снятыми граблинами и карданным валом, которые уложены в ящик вместе с ЗИП (30шт. зубьев сгребания).

Досборка граблей проводилась с использованием автокрана. Оперативная трудоемкость досборки составила 1,27чел.-ч.

С машиной представлено  «Руководство по эксплуатации», совмещенное с паспортом, гарантийным талоном, упаковочной ведомостью на запасные части и на комплект снятых деталей.

Крепежные детали имеют металлическое антикоррозионное покрытие. Толщина лакокрасочных покрытий и адгезия не соответствуют требованиям ГОСТ 6572-91.

Сварочные соединения по внешнему виду выполнены удовлетворительно.

Оперативная трудоемкость составления агрегата с трактором Беларус 82.1 составляет 0,05чел.-ч. Агрегатирование осуществляется одним человеком.

Конструкционные параметры и размеры соответствуют значениям указанных в «Каталоге продукции», за исключением габаритных размеров машины в рабочем положении по длине и высоте.

Условия проведения испытаний соответствовали требованиям СТО АИСТ 1.14-2012  и данным «Каталога продукции» Урожайность травы была не высокой и составляла 7,0т/га (не более 50т/га по данным СТО АИСТ 1.14-2012).

Результатами эксплуатационно-технологической оценки определено, что грабли-ворошилки роторные ГВР-630 в агрегате с трактором Беларус 82.1 выполняют технологический процесс на сгребании с рабочей скоростью 10,0км (по данным «Каталога продукции» не более 12,0км/ч). При рабочей ширине захвата 6,1м, производительность за 1 час основного времени получена 6,1га/ч. (по данным «Каталога продукции» 7,0га (при скорости 12км/ч)).

Коэффициент использования сменного времени получении 0,76 (норматив отсутствует).

Всего за период испытаний отмечено пять несоответствий общим требованиям, в том числе – три требованиям безопасности (не комплектуются противооткатными упорами, отсутствуют обозначения габаритов машины по ширине  и длине световозвращателями или другими средствами и не оборудованы дугообразными ограждениями роторов).

Грабли-ворошилки роторные ГВР-630 вписываются в комплекс машин по заготовке сена.

# ВЫВОДЫ

Периодическими испытаниями граблей-ворошилок роторных ГВР-630 установлено, что образец соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Грабли-ворошилки ГВР-630 изменений конструкции с ранее испытанным образцом (протокол № 03-44-09) не имеют. В процессе испытаний изменения в конструкцию не вносились.