МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-47-14 (6240822)

от 7 ноября 2014г.

выполнения информационной услуги

- по результатам базовых испытаний сельскохозяйственной

- машины рулонного пресс-подборщика с постоянной

- камерой прессования PS 1510 «FARMA»

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	8

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	10

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	11

5. ВЫВОДЫ		14

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	15

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | рулонный пресс-подборщик с постоянной камерой прессования |
| --- | --- |
| Марка машины | PS 1510 «FARMA» |
| Заводской номер машины | 02834 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ПСТ SIPMA S.A. Польша |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 23.05-07.11.2014г. |
| Место проведения испытаний | СПК «колхоз» «Красносельское», Юрьев-Польский район, Владимирская область |

Испытания проведены на соответствие машины отечественным требованиям с/х производства и другой нормативной документации (НД), по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 26 мая 2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

- Рулонный пресс-подборщик с постоянной камерой прессования PS 1510 «FARMA» (рис.1, 2) предназначен для подбора валков соломы сена, зеленых кормов, послежатвенных остатков кукурузы, прессования их в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом, а также дополнительно оснащенный механизмом обвязки рулонов сеткой.

- Рулонного пресс-подборщика с постоянной камерой прессования PS 1510 «FARMA» оснащен цепочной камерой прессования с двумя поддерживающими валами, расположенными в транспортере. Агрегатируется с тракторами мощность 40кВт (55л.с), имеющими ВОМ с частотой вращения 540обр/мин., выводы гидросистемы и электрооборудования.

Рулонный пресс-подборщик с постоянной камерой прессования PS 1510 «FARMA» ФГБУ « Владимирская МИС» испытывает впервые.

В процессе испытаний специалистами хозяйств внесено конструкционное изменение, повлиявшее на улучшение удобства эксплуатации (Приложение А).

Рисунок 1 – Рулонный пресс-подборщик с постоянной камерой

прессования PS 1510 «FARMA». Вид спереди слева

Рисунок 2 – Рулонный пресс-подборщик с постоянной камерой прессования PS 1510 «FARMA» в агрегате с трактором Беларус 82.1 в работе

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |  |
| Вид работы | подбор валков соломы сена, зеленых кормов, послежатвенных остатков кукурузы, прессование их в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом или сеткой** |  | подбор сена и соломы, прессование их в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом и сеткой |
| Тип почвы и название по механическому составу | различный |  | серая лесная легкий, средний суглинок |
| Рельеф | ровный |  | ровный |
| Микрорельеф | от ±5 до ±10 |  | выровненный |
| Влажность почвы в слое 0-10 см, % | нет данных |  | 5-15 |
| Твердость почвы в слое 0-10 см, МПа | нет данных |  | 2-5 |
| Засоренность участка камнями, шт./га | не допускаются камни свыше 5см |  | 0-10 |
| Температура воздуха, °С | не более +45 |  | +18-+35 |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 98 |  | 30-60 |
| Скорость ветра, м/с | не более 10 |  | 1,5-5 |
| Культура | сено, солома, смеси трав и бобовые культуры на силос, послежатвенные остатки кукурузы** |  | сено естественных и сеяных трав |
| Ботанический состав, в % по массе: |  |  |  |
| - злаковых | нет данных |  | 10-15 |
| - бобовых | нет данных |  | 50-80 |
| - разнотравья | нет данных |  | 15-25 |
| Урожайность, т/га: |  |  |  |
| - при фактической влажности | нет данных |  | 5-15 |
| - при пересчете на стандартную влажность | нет данных |  | 5-10 |
| Влажность сена, % | до 25** |  | 14-22 |
| Длина стебля, см | от 15 до 160 |  | 45-90 |
| Высота стерни, см | 5 - 15 |  | 7-10 |
| Характеристика валка: |  |  |  |
| - ширина, см | 140-200** |  | 100-140 |
| - высота, см | не более 80 |  | 60-70 |
| - просвет между почвой и валком, см | нет данных |  | 6-10 |
| - толщина, см | нет данных |  | 15-50 |
| - расстояние между валками, см | нет данных |  | 550-850 |
| - плотность, кг/м³ | нет данных |  | 3-7 |
| - неравномерность валка по плотности, % | нет данных |  | 10-30 |
| - линейная плотность, кг/м | не более 10 |  | 1-5 |
| распределение массы валка по ширине, %: |  |  |  |
| - справа | нет данных |  | - |
| - посередине | нет данных |  | - |
| - слева | нет данных |  | - |
| Режим работы: |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | до 10** |  | 6,6 |
| - ширина захвата подбираемого устройства, м | 1,8 (конструкционная)** |  | 1,82 |
| - расстояние между центрами валков, м | нет данных |  | 5,1 |

*За НД принят стандарт СТО АИСТ 1.14-2012 «Машины для животноводства и кормопроизводства. Показатели назначения и надёжности»

** Значение показателя по данным «Руководства по эксплуатации»

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип пресс-подборщика | полуприцепной |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | трактора мощностью на ВОМ не менее 40кВт * | Беларус 82.1 (мощн.двиг 60кВт) |
| Привод | от ВОМ трактора, 540 мин-1* |  |
| Рабочие скорости, км/ ч | до 10* | 6,6 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 12* | до 12 |
| Ширина захвата, мм: |  |  |
| - конструкционная | 1,8* | 1,82 |
| - рабочая | рабочая | 1,82 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 (тракторист) |  |
| Габаритные размеры пресс-подборщика, мм: |  |  |
| - длина | 3600* | 3800/4550* |
| - ширина | 2400* | 2430/2430* |
| - высота | 2400* | 2370/2660* |
| Дорожный просвет, мм | 250* | 230 |
| Масса машины, кг: | 2200 (по данным завода-изготовителя) |  |
| Минимальный радиус поворота агрегата, м: |  |  |
| - по крайней наружной точке | нет данных | 9,5 |
| - по следу наружного колеса (внутренний) | нет данных | 9,2 |
| Ширина колеи, мм | 2100* | 2030 |
| Габариты прессовальной камеры, мм: |  |  |
| - диаметр | нет данных | 1500 |
| - длина | нет данных | 1200 |
| - тип органа прессования | цепной* | цепной |
| Ходовая часть: |  |  |
| - тип колес | пневматические* | пневматические |
| - типоразмер шин опорно-ходовых | 14,0-16-14PR* | 400/60-15,5 |
| - количество, шт. | 2* | 2 |
| - давление воздуха в шинах, МПа | 0,25* | 0,35 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га |  |  |
| - основного времени | нет данных | 8,7 |
| - эксплуатационного времени | нет данных | 6,6 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/т | нет данных | 1,15 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | нет данных | 1,0 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,78 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Подача, кг/с | нет данных | 5,95 |
| Потери общие, % | не более 2 | 0,7 |
| Размеры рулона, см: |  |  |
| - высота | 120,0** | 120,0 |
| - диаметр | 150,0** | 150,0 |
| Масса рулона, кг | до 300** | 330,0 |
| Плотность сена в рулоне, кг/м3 | от 120 до 200 | 157,0 |
| Вид вязального материала | полипропиленовый или сизалевый шпагат, сетка** | полипропиленовый шпагат |
| Расход вязального материала, кг/т | не более 0,5 | 0,31 |
| Невязь рулонов, % | не более 2 | 0 |
| Коэффициент прямолинейности расположения рулонов в рядках | нет данных | 1 |
| Количественная доля разрушенных рулонов,% | нет данных | 0 |
| Количественная доля деформированных рулонов, % | нет данных | 0 |
| Загрязнение сена почвой, % | нет данных | 0 |

*За НД принят СТО АИСТ 1.14-2012 «Машины для животноводства и кормопроизводства»

**Значение показателя по данным «Руководства по эксплуатации»

## 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Требования безопасности ГОСТ Р 53489-2009 п.п.4.3.5, 4.5.2, 4.6.3, 4.14.1, 5.4.3 | Машины должны соответствовать требованиям безопасности и эргономичности - ГОСТ Р 53489-2009… | Отмечено 4 несоответствия требованиям безопасности |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| Наработка на отказ, ч таблица 1 | 100* | 54,3 |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |

*За НД принят СТО АИСТ 1.14-2012 «Машины для животноводства и кормопроизводства» Таблица 1 (….. Пресс-подборщики)

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Рулонный пресс-подборщик с постоянной камерой прессования PS 1510 «FARMA» был доставлен в хозяйство (СПК «Красносельское») автотранспортом одним упаковочным местом: пресс-подборщик в собранном виде со снятым и уложенным в кассетник карданным валом и ЗИП (пружинные пальцы - 5шт., предохранительные болты - 5шт.). Комплектность поставки соответствует упаковочному листу.

Выгрузка пресс-подборщика проводилась кран-балкой и затруднений не вызывала. Досборка не требовалась.

Вместе с машиной представлено «Руководство по эксплуатации» совмещенное с актом пуска в эксплуатацию и гарантийным талоном. «Руководство по эксплуатации» выполнено на русском языке. Оно дает  представление об устройстве и эксплуатации рулонного пресс-подборщика, однако требуется указать операции, проводимые при техническом обслуживании.

Крепежные изделия защищены антикоррозионным металлическим покрытием; лакокрасочные покрытия соответствуют нормативу ГОСТ 6572-91 по адгезии, имеется незначительные отклонения у отдельных деталей по толщине.

Сварочные соединения по внешнему виду выполнены удовлетворительно.

Трудоемкость составления агрегата с трактором Беларус 82.1  составляет 0,15 чел.-ч.  Агрегатирование осуществляется одним человеком.

Конструкционные параметры и размеры соответствуют значениям, указанным в «Руководстве по эксплуатации», за исключением типоразмер шин опорно-ходовых, дорожному просвету и длине машины.

Периодические испытания пресс-подборщика проведены в объеме 163ч основного времени на подборе и прессовании сена в рулоны с последующей обмоткой шпагатом.

Условия и режимы соответствовали нормативной и эксплуатационной  документации.

Результатами эксплуатационно-технологической оценки установлено, что пресс-подборщик надежно и качественно выполняет технологический процесс на рабочей скорости 6,6км/ч (до 10км/ч  по данным «Руководства по эксплуатации») с показателями, соответствующими нормативным требованиям. Производительность за 1 час основного времени составила 8,7га (норматив отсутствует). Коэффициент использования сменного времени составляет 0,78(норматив отсутствует), удельный расход топлива за сменное время получен 1,15кг/га (норматив отсутствует).

В период испытаний выявлено 5 несоответствий пресс-подборщика общим требованиям, в том числе - 4 несоответствия требованиям безопасности.

Это:

- пресс-подборщик не укомплектован противооткатными упорами;

- отсутствуют обозначения мест установки домкратов и знака ограничения максимальной транспортной скорости;

- надписи по ТБ выполнены на иностранном языке;

- затруднено управление агрегатом из-за необходимости для механизатора постоянно оборачиваться назад, чтобы отслеживать показания манометра, что является следствием отсутствия световой или звуковой сигнализации, информирующей механизатора об окончании формирования рулона.

Специалистами хозяйства в процессе эксплуатации введено конструкционное изменение-удлинение скатов, хотя в «Руководстве по эксплуатации» и описан процесс отъезда от не откатившегося рулона, но введенное изменение позволило механизатору сократить время на частые отъезды (Приложение А).

Рулонный пресс-подборщик с постоянной камерой прессования PS 1510 «FARMA» находит применение в с/х предприятиях на заготовке грубых кормов в прессованном виде.

# 5. ВЫВОДЫ

Испытаниями импортного образца рулонного пресс-подборщика с постоянной камерой прессования PS 1510 «FARMA» установлено, что машина не полностью соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Рулонный пресс-подборщик с постоянной камерой прессования

PS 1510 «FARMA» ФГБУ «Владимирская МИС» испытывает впервые.

| Описание и цель изменений | Оценка эффективности изменения |
| --- | --- |
| В процессе испытаний специалистами хозяйства с целью исключения постоянных отъездов агрегата от рулона после его выгрузки для закрытия клапана гидросистемой увеличена длина ската на 160мм | Эффективно. Увеличение длины скатов на 160мм позволило закрывать задний клапан после разгрузки рулона без дополнительного передвижения агрегата и сократить время на частые отъезды (рис.А.1) |

Рисунок А.1 – Рулонный пресс-подборщик с постоянной камерой

прессования PS 1510 «FARMA». Увеличением длины скатов с помощью вставок