МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-48-14 (5010093)

от 13 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

кормораздатчика тракторного КТП-10

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	5

2.1. Показатели назначения	5

2.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	6

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	7

4. ВЫВОДЫ	8

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	9

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Прицеп-подборщик |
| --- | --- |
| Марка машины | КТП-10 |
| Заводской номер машины | 00439 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ЗАО «Мегаполис», г. Егорьевск |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 07.05-13.11.2014г. |
| Место проведения испытаний | ООО «Борисовское» Владимирской области |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям НД по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 06.05.2014г.

На запрос письмом №548 от 07 ноября 2014г технические условия заводом – изготовителем не предоставлены.

Программа испытания кормораздатчика тракторного КТП-10 в текущем году не выполнена по причине  нерегулярного его использования в хозяйстве.

Испытания ограничились проведением первичной технической экспертизы и предварительной оценкой безопасности и эргономичности.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Кормораздатчик тракторный КТП-10 предназначен для приема измельченных кормов, злаковых или бобовых трав, измельченной соломы, сенажа, резаных корнеплодов, а также полнорационных кормовых смесей, транспортирования и раздачи их во время движения в кормушку.

Кормораздатчик состоит из ходовой части с тормозной системой, кузова, продольного транспортера, поперечного транспортера, блока битера, привода рабочих органов, электрооборудования. Агрегатируется с колесными тракторами тягового класса 1,4.

Кормораздатчик тракторный КТП-10 испытывается впервые. В ходе испытаний в текущем году в конструкцию кормораздатчика изменения не вносились.

Рисунок 1 – Кормораздатчик тракторный КТП-10. 			     				 Вид спереди справа

# 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 2.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по НД* | данным испытаний |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Агрегатирование | тягового класса 1,4 | МТЗ-82 (тяг. кл. 1,4) |  |
| Привод | от ВОМ трактора |  |  |
| Частота вращения ВОМ трактора, мин-1 | 540 | 540 |  |
| Ширина поворотной полосы, м | нет данных | 11,2 |  |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |  |
| - длина | 6180 | 6230 |  |
| - ширина | 2405 | 2390 |  |
| - высота | 2460 | 2440 |  |
| Дорожный просвет, мм | не менее 320 | 330 |  |
| Эксплуатационная масса машины, кг | не более 2200 (по данным завода-изготовителя) |  |  |
| Минимальный радиус поворота агрегата, м: |  |  |  |
| - по крайней наружной точке (наружный) | нет данных |  | 5,6 |
| - по следу наружного колеса (внутренний) | нет данных |  | 5,2 |
| Ширина поворотной полосы, м | нет данных |  | 11,2 |
| Ширина колеи, мм | 1800 |  | 1600 |

### *Значение показателя из проспектов предприятия-изготовителя

## 2.2. Перечень несоответствий машины

## требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значения показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | по НД | по данным испытаний |
| ###### Первичная техническая экспертиза |  |  |
| Качество лакокрасочных покрытий ЛКП ГОСТ 6572-91 табл.1 | Толщина ЛКП 50-60 мкм | 48-123 мкм |
| Требования безопасности ГОСТ Р 53489-2009 п.п.4.1, 4.3.5, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.9.6, 4.13.2, 4.13.3, 4.14.2 ГОСТ 12.2.003-91 п.2.1.7 | Машины должны соответствовать требованиям безопасности | Отмечено 9 несоответствий |
| При эксплуатационных испытаниях и заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий требованиям НД не отмечено |  |  |

# 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Периодические испытания кормораздатчика тракторного КТП-10 осуществлены  в ООО «Борисовское» Суздальского района Владимирской области на раздаче кормов крупному рогатому скоту. Испытания кормораздатчика проведены в ограниченном объеме (первичная техническая экспертиза, оценка безопасности и эргономичности и оценка конструкции машины) по причине нерегулярного использования.

Наработка составила 10ч основного времени (по плану 300ч), поэтому расчет показателей оценки надёжности из-за недостаточного объема наработки не выполнялся. За этот период испытаний отказов по кормораздатчику не отмечено.

За период испытаний в текущем году первичной технической экспертизой и оценкой безопасности и эргономичности выявлено 10 несоответствий требованиям НД, в том числе 9 - по безопасности и эргономичности, которые указаны в п.п.4.1 (п.2.1.7 ГОСТ 12.2.003-91 аналогичного содержания),  4.3.5, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.9.6, 4.13.2, 4.13.3, 4.14.2 ГОСТ Р 53489-2009:

- на ограждениях привода  и деталях заднего борта имеются острые кромки;

- кормораздатчик не комплектуется противооткатными упорами;

- отсутствуют обозначения мест строповки и установки домкратов;

- не обозначены габариты машины по ширине и по длине световозвращателями.  В транспортном положении машина закрывает приборы световой сигнализации трактора, собственными приборами машина не оборудована;

- доступ в кузов машины для обслуживания и ремонта  производится при  поднятом заднем борте. Отсутствует устройство для фиксации заднего бора в поднятом положении;

- кормораздатчик не комплектуется ручным чистиком;

- места смазки не обозначены символами или указателями;

- отсутствует предупреждающая  надпись «Перевозка людей запрещена».

# 4. ВЫВОДЫ

Программа испытаний кормораздатчика тракторного КТП-10 в текущем году не выполнена из-за ограниченного использования его в хозяйстве. Продолжить испытания в 2015 году.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Кормораздатчик тракторный КТП-10 испытывается впервые. В ходе испытаний в текущем году в конструкцию кормораздатчика изменения не вносились.