1МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-49-14 (2130282)

от 13 ноября 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

подборщика кормоуборочного

ПФ-307

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	5

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	10

5. ВЫВОДЫ		12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	13

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | подборщик кормоуборочный |
| --- | --- |
| Марка машины | ПФ-307 |
| Заводской номер машины | 000001 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО «Морозовсксельмаш», Ростовская область |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 11.08.-13.11.2014г. |
| Место проведения испытаний | ОАО «Муравия», Ковровский район, Владимирская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям ТУ 4775-101-00235594-2013, утвержденных исполнительным директором ОАО «Морозовсксельмаш» С.А. Журавлевым, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 11.08.2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Подборщик кормоуборочный ПФ-307 (далее подборщик) в агрегате с самоходным кормоуборочным комбайном предназначен для подбора валков скошенной подвяленной травяной массы и подачи ее к питающему аппарату комбайна с последующим измельчением и загрузкой массы в транспортное средство.

Основными узлами подборщика являются: рама платформы, рама подбирающего устройства, подбирающий механизм с нормализатором, подающий шнек, два опорных (копирующих флюгерных колеса), механизм вывешивания, сцепное устройство, гидросистема для управления подъемом шнека, нормализатора и козырька. Агрегатируется подборщик с кормоуборочными комбайнами  РСМ-1401, РСМ-1701 и их модификациями.

Подборщик данной конструкции испытывается впервые. В процессе испытаний изменения не вносились.

Рисунок 1 – Подборщик кормоуборочный ПФ-307.

Вид спереди слева

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Вид работы | подбор валков скошенной подвяленной травяной массы и подача ее к питающему аппарату комбайна | подбор валков скошенной подвяленной травяной массы и подача её к питающему аппарату комбайна |
| Тип почвы | различные* | дерново-подзолистая |
| Рельеф | уклон не более 9° | ровный, уклон 3° |
| Микрорельеф, см | ±10* | выровненный |
| Влажность почвы, % |  |  |
| по слоям, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | от 5 до 20* | 6-20 |
| св. 5 » 10 » | до 20 | 6-20 |
| Твердость почвы, МПа |  |  |
| в слоях, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | от 0,5 до 2,5* | 1-3 |
| св. 5 » 10 » | не менее 1 | 3-5 |
| Засоренность участка камнями, шт./га | не рекомендуется* | 0-10 |
| Температура воздуха, °С | до ±45* | 15-30 |
| Относительная влажность воздуха, % | до 98* | 35-85 |
| Скорость ветра, м/с | до 10* | 0,5-5,0 |
| Культура | сеяные травы* | сеяные однолетние и многолетие травы |
| Фаза вегетации растений | начало бутонизации* | начало колошения, бутонизации, полное колошение, полная бутонизация, начало цветения |
| Длина стебля растения доминирующего вида, см | нет данных | 35-75 |
| Урожайность, т/га: |  |  |
| - при фактической влажности | до 60* | 10-25 |
| - в пересчете на стандартную влажность | нет данных | 4-10 |
| Влажность подбираемой массы, % | не более 65** | 55-85 |
| Ботанический состав, %: |  |  |
| - злаковые | нет данных | - |
| - бобовые | нет данных | - |
| - разнотравье | нет данных | - |
| Размер валка, см: |  |  |
| - ширина | до 300 | 140-210 |
| - высота | до 60 | 25-40 |
| Просвет между почвой и валком, см | нет данных | 6-10 |
| Неравномерность массы валка по ширине, % | нет данных | 8-15 |
| Расстояние между валками, м | нет данных | 7-9 |
| Линейная плотность валка, кг/м | не менее 8 | 8-15 |
| Неравномерность линейной плотности валка, % | нет данных | 4-20 |
| Режим работы: |  |  |
| - скорость движения, км/ч | до 15 | 8,3 |
| - установочная длина резки, мм | 4; 7; 10; 17 | 10 |

*Значение показателя СТО АИСТ 1.14-2012

**Данные «Руководства по эксплуатации»

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-2011,

ГОСТ Р 54782-2011

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип подборщика | нет данных | навесной барабанный |
| Агрегатируется | самоходный кормоуборочный комбайн РСМ-1401, РСМ-1701 | самоходный кормоуборочный комбайн РСМ-1401 |
| Привод | от комбайна с частотой вращения 570±10мин-1 |  |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 | 8,3 |
| Ширина захвата подборщика, м: |  |  |
| - конструкционная | 3,0-+0,1 | 2,93 |
| - рабочая | нет данных | 2,93 |
| Транспортная скорость, км/ч | нет данных | 25 |
| Габаритные размеры изделия (в положении хранения), мм: |  |  |
| - длина | не более 1800 | 1850 |
| - ширина | не более 3500 | 3430 |
| - высота | не более 1500 | 1410 |
| Габаритные размеры агрегата с комбайном РСМ-1401, мм |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| - длина | нет данных | 7050 |
| - ширина | нет данных | 4200 |
| - высота | нет данных | 3914 |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина | нет данных | 7600 |
| - ширина | нет данных | 3430 |
| - высота | нет данных | 3914 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1400 | 1410 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1час, т: |  |  |
| - основного времени | не менее 17-67 | 77,1 |
| - сменного времени | нет данных | 60,9 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/т | нет данных | 1,1 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - рабочих ходов | нет данных | 0,97 |
| - технологического обслуживания | нет данных | 0,98 |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,98 | 1,0 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,79 |
| - использования эксплуатационного времени | нет данных | 0,77 |
| Число обслуживающего персонала, чел. | 1 (комбайнер) | 1 (комбайнер) |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Пропускная способность, кг/с | нет данных | 21,3 |
| Потери общие, % | не более 2 | 0,7 |
| Качество измельчения: |  |  |
| фракционный состав растительного материала по длине резки, %, размер частиц, мм: |  |  |
| от 0 до 10 включ. | частиц длиной до 30мм не менее 85 | 54,7 |
| св. 10 >> 20 >> |  | 24,0 |
| >> 20 >> 30 |  | 9,3 |
| >> 30 >> 50 | нет данных | 8,0 |
| >> 50 >> 70 | нет данных | 2,0 |
| >> 70 >> 90 | нет данных | 1,0 |
| >> 90 >> 120 | нет данных | 1,0 |
| >> 120 | нет данных | 0 |
| Загрязнение измельченной массы почвой, % | не допускается* | 0 |

*Значение показателя по требованиям СТО АИСТ 1.14-2012

## 3.2. Перечень несоответствий машины

## требованиям НД

| Показатель, номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | по данным испытаний |
| Первичная техническая экспертиза |  |  |
| Требования к окраске п.1.2.3.1 | «…ЛКП …» по ГОСТ 9.032-74 | Не соответствует ГОСТ 6572-91 по толщине лакокрасочных покрытий, которая составляет 61-156 мкм (норматив 50-60 мкм) |
| Требования безопасности п.п.2.1, 2.2, 2.3 | Подборщик должен соответствовать ГОСТ Р 53489-2009 и BS EN 632:1996 | Отмечено 6 несоответствий требованиям безопасности по ГОСТ Р 53489-2009 п.п.4.13.2, 4.13.3, 4.14.1, 4.14; ГОСТ Р ИСО 4254-7-2011 п.7.2.3 |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| Требования к качеству изготовления: п.1.1 | «Подборщик, а также запасные части, должны соответствовать требованиям настоящих условий и комплекта документации…» | Излом кронштейна копирующих колес |
| Наработка на отказ II группы сложности, ч п.1.1 таблица 2…………. | 100 | 77 |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий требованиям ТУ не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Подборщик кормоуборочный ПФ-307 доставлен в ОАО «Муравия» Ковровского района Владимирской области автомобильным транспортом в собранном виде одним упаковочным местом. К машине припакован ЗИП (3 уплотнительных кольца для гидравлики и звездочка для изменения частоты вращения привода). Комплектность - в соответствии с товаросопроводительной документацией.

Повреждений при транспортировке не выявлено. Разгрузка осуществлялась автокраном, затруднений и неудобств не отмечено.

Вместе с машиной поступили «Руководство по эксплуатации» (РЭ) и технические условия (ТУ). РЭ выполнено с необходимыми иллюстрациями, содержит информацию для проведения технических обслуживаний и ремонта, а также правильной эксплуатации с соблюдением мер безопасности. Но его необходимо дополнить схемой с указанием применяемых подшипников качения и мест их установки.

Технические условия (ТУ) необходимо дополнить «Химмотологической картой», на которую идет ссылка в тексте в подразделе 1.2.2.1. В «Требованиях к окраске» необходимо указать нормативный документ по качеству лакокрасочных покрытий ГОСТ 6572-91.

Качество монтажа и сборки удовлетворительное. По сварным соединениям замечаний нет.

Крепежные изделия имеют антикоррозионное металлическое покрытие. Лакокрасочные покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 6572-91, за исключением превышения отклонений от норматива по толщине.

Оперативная трудоёмкость составления агрегата с самоходным кормоуборочным комбайном РСМ-1401 получена 0,22 чел.-ч и осуществлялась одним человеком.

Основные конструкционные параметры и размеры соответствуют требованиям ТУ.

Испытания подборщика кормоуборочного ПФ-307 проведены в агрегате с комбайном кормоуборочным РСМ-1401 на подборе валков скошенной подвяленной массы из сеяных и естественных трав, в условиях и на режимах, в основном, соответствующих требованиям нормативной и эксплуатационной документации.

Наработка при испытаниях составила 77ч при плане 70ч.

Эксплуатационно-технологической оценкой установлено, что подборщик в агрегате с самоходным комбайном РСМ-1401 достаточно надежно и качественно выполняет технологический процесс с производительностью 77,1т/ч (не менее 40т/ч по ТУ). Подбирающий механизм машины обеспечивает чистый подбор скошенной массы с допустимыми потерями 0,7% (до 2% по ТУ).

Всего испытаниями выявлено 9 несоответствий по 4 пунктам ТУ, в том числе, 6 – по безопасности и эргономичности конструкции:

- трудоемко обслуживание подборщика  из-за:  затрудненного доступа для смазки к масленке, предназначенной для смазки шарнира рычага шнека -  смазка шарнира должна производиться через 24 часа и для доступа к масленке необходимо снять два ограждения (к тому же  на наружной поверхности ограждения отсутствует обозначение масленки); затрудненного  доступа  к болту фиксации, ограждения цепной передачи привода шнека, из-за ограниченного пространства между кожухом цепной передачи привода подборщика  и стационарной частью кожуха привода шнека, в котором механизатор проводит операции по отворачиванию болта;

- на машине не установлены липкие аппликации с символами по технике безопасности;

- эксплуатационная документация на машину содержит ссылку на документы, которые не содержат описания правил техники безопасности, и к тому же отсутствуют в хозяйствах;

- конструкцией подборщика  ПФ-307 не обеспечены безопасные расстояния до движущихся пальцев подбирающего механизма.

Следует отметить, что как выявленный технический отказ, так и большинство несоответствий в части безопасности носят конструкционный характер и их устранение требует изменение конструкции машины и, соответственно, разработки и внедрения корректирующих мероприятий.

После устранения отмеченных недостатков подборщика кормоуборочного ПФ-307 найдет применение на заготовке кормов.

# 5. ВЫВОДЫ

Испытаниями подборщика кормоуборочного ПФ-307 установлено, что образец не полностью соответствует требованиям ТУ и НД  по  показателям назначения и безопасности, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Подборщик данной конструкции испытывается впервые. В процессе испытаний изменения не вносились.