МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-50-14 (2130072)

от 18 ноября 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний сельскохозяйственной

машины граблей-ворошилок валкообразователей ГВВ-6,0

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	9

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	10

5. ВЫВОДЫ		12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции

машины	13

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | грабли-ворошилки валкообразователи |
| --- | --- |
| Марка машины | ГВВ-6,0 |
| Заводской номер машины | 97 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области, г. Рязань |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 30.05.14-18.11.2014г. |
| Место проведения испытаний | ООО «Родина», Петушинский район, Владимирская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям ТУ 4744-001-08557848-2006, утвержденных директором учреждения ЯМ-401/2 Г.А. Епифановым по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 02 июня 2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0 (рис.1,2) предназначены для сгребания провяленной травы из прокосов в валки, оборачивания валков, ворошения трав в прокосах и сдваивания валков при их линейной плотности до 2,0кг в погонном метре. Грабли должны обеспечивать сгребание провяленной травы в валок массой (по сухому сену) до 4,0кг в погонном метре валка.

Агрегатируются с тракторами тягового класса 0,6-1,4.

По сравнению с ранее испытанным образцом (протокол № 03-40-12) и в процессе испытаний изменения в конструкции граблей ГВВ-6,0 не вносились.

Рисунок 1 – Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0.

Вид спереди слева в рабочем положении

Рисунок 2 – Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0

в агрегате с трактором Беларус 82.1 в работе

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |  |
| Вид работы | сгребание провяленной травы из прокосов в валки, ворошение ее в прокосах и оборачивание валков |  | сгребание сена в валки |
| Тип почвы и название по механическому составу | различный* |  | дерново-подзолистая легкий суглинок |
| Рельеф | ровный* |  | ровный |
| Микрорельеф | нет данных |  | выровненный |
| Влажность почвы в слое 0-10 см, % | не более 35* |  | 10-15 |
| Твердость почвы в слое 0-10 см, МПа | от 0,5 до 2,0* |  | 1-3 |
| Засоренность участка камнями, шт./га | нет данных |  | 0-10 |
| Температура воздуха, °С | не более +45* |  | 15-35 |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 98* |  | 50-85 |
| Скорость ветра, м/с | не более 10* |  | 0,5-5 |
| Культура | сеяные и естественные травы, солома* |  | сеяные и естественные травы |
| Фаза вегетации доминирующего вида растений | начало цветения, начало выброса метелки* |  | начало выброса метелки, начало цветения |
| Ботанический состав, в % по массе: |  |  |  |
| - злаковых | нет данных |  | 70-95 |
| - бобовых | нет данных |  | 0 |
| - разнотравья | нет данных |  | 5-30 |
| Урожайность, т/га: |  |  |  |
| - при фактической влажности | свыше 1,5 |  | 3-11 |
| - при пересчете на стандартную влажность | нет данных |  | 3-8 |
| Влажность сена, % | от 25 до 80 |  | 25-65 |
| Длина стебля, см | от 15 до 160* |  | 45-110 |
| Высота стерни, см | 5 - 9* |  | 6-12 |
| Характеристика прокоса: |  |  |  |
| - ширина, см | нет данных |  | 175-300 |
| - высота, см | нет данных |  | 10-25 |
| - линейная плотность, кг/м | до 2 |  | 1-2 |
| - скорость движения, км/ч | не более 12,0 |  | 11,8 |
| - ширина захвата, м | не более: при сгребании – 6,0; при ворошении – 6,8 |  | 5,9 |

*Значение показателя по данным СТО АИСТ 1.14-2012

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип граблей | прицепные колесно-пальцевые |  |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 0,6-1,4 | Беларус 82.1 (тяг. кл. 1,4) |
| Привод рабочих органов | за счет сцепления с поверхностью поля и технологическим материалом |  |
| Рабочие скорости, км/ ч | не более 12 | 11,8 |
| Ширина захвата, м: |  |  |
| - при сгребании | не более 6,0 | 5,9 |
| - при ворошении | не более 6,8 | 6,8 |
| Транспортная скорость, км/ч | не более 20 | до 20 |
| Габаритные размеры, мм, |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| при сгребании: | не более: |  |
| - длина | 4900 | 5300 |
| - ширина | 6000 | 5970 |
| - высота | 1400 | 1350 |
| при ворошении: | не более: |  |
| - длина | 4900 | 5100 |
| - ширина | 7400 | 7350 |
| - высота | 1400 | 1350 |
| в транспортном положении: | не более: |  |
| - длина | 5000 | 5200 |
| - ширина | 3300 | 3370 |
| - высота | 3500 | 3400 |
| Дорожный (транспортный) просвет, мм | не менее 200 | 210 |
| Масса машины, кг | не более 470 | 450 |
| Минимальный радиус поворота агрегата, м: |  |  |
| - по крайней наружной точке (наружный) | нет данных | 6,5 |
| - по следу наружного колеса машины (внутренний) | нет данных | 6,0 |
| Ширина колеи колес, мм | не более 2000 | 1900 |
| Количество секций, шт. | 2 | 2 |
| Рабочие колёса: |  |  |
| - количество, шт. | 8 | 8 |
| Опорные колёса: |  |  |
| - тип | пневматические |  |
| - количество, шт. | 2 | 2 |
| - типоразмер шин, дюйм | 4,50-10 | 5,00-10 модель В 19 АМ |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га |  |  |
| - основного времени: |  |  |
| при сгребании | не более 7,2 | 6,6 |
| - эксплуатационного времени: |  |  |
| при сгребании | нет данных | 4,5 |
| Удельный расход топлива (электроэнергии)* за время сменной работы, кг/га | нет данных | 2,1 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | нет данных | 1,0 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,96 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Характеристика валка: |  |  |
| - ширина, см | не более 120 | 118,0 |
| - высота, см | не более 80* | 30,1 |
| - расстояние между валками, см | нет данных | 471,0 |
| - плотность, кг/м3 | не более 12* | 10,8 |
| - неравномерность плотности, % | нет данных | 16,7 |
| Потери общие, % | не более 2 | 0,1 |
| Загрязнение сена почвой, % | не допускается | 0 |

*Значение показателя по данным СТО АИСТ 1.14-2012 «Машины для животноводства и кормопроизводства»

## 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Наименование показателя, номер пункта ТУ |  | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТУ | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |  |
| Габаритные размеры в рабочем положении: при сгребании (ворошении) |  |  |  |
| - длина | не более 4900/4900 |  | 5300/5100 |
| в транспортном положении |  |  |  |
| - длина п.1.2.1.7 | не более 5000 |  | 5200 |
| Качество лакокрасочных покрытий (ЛКП) п.1.3.6 | …лакокрасочные покрытия должны производиться в соответствии с ГОСТ 6572-91 (норматив 50-60 мкм) |  | Толщина ЛПК от 88 до 213мкм |
| Требования безопасности п.2.1 | Грабли должны соответствовать ГОСТ Р 53489-2009 |  | Отмечено три несоответствия требованиям безопасности |
| При эксплуатационных испытаниях и заключительной технической экспертизе |  |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0 доставлены в ФГБУ «Владимирская МИС» 30 мая 2014 года автомобильным транспортом с завода-изготовителя в полусобранном виде тремя упаковочными местами (1 – грабли с правой и левой секциями, опорными колёсами и сцепка; 2 - рабочие колёса в связке, 3 - оси в связке; мешочек с метизами и ЗИП с пружинными пальцами).

Комплектность поставки полная и соответствует сопроводительной документации. Повреждения при транспортировке отсутствуют. Разгрузка и сборка проводилась с использованием автокрана, затруднений не вызвала. Оперативная трудоёмкость досборки составила 0,45 чел-ч.

Вместе с граблями поступила следующая документация:

- инструкция по эксплуатации;

- паспорт;

- ТУ4744-001-08557848-2006 «Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0».

Инструкция по эксплуатации составлена в достаточном объёме для сборки, эксплуатации и технического обслуживания граблей. Однако имеются следующие замечания, отмеченные ранее в протоколе №03-40-12:

- «Таблицу смазки» инструкции по эксплуатации и «Химмотологическую карту» технических условий необходимо привести в соответствие с конструкцией граблей ГВВ-6,0 по наименованию точки смазки: «Втулка опорных и вертикальных труб колёс– 4шт.» - в машине отсутствуют;

- В «Таблице смазки» инструкции по эксплуатации необходимо указать количество точек смазки, а не количество подшипников в изделии.

Метизы и соединительные пальцы имеют антикоррозийное покрытие. Качество лакокрасочных покрытий по толщине не соответствует нормативам требования ГОСТ 6572-91.

Оперативная трудоёмкость составления агрегата с трактором МТЗ-82.1 составляет 0,03чел.-ч.

Замечаний по качеству сварочных соединений нет.

Основные параметры и размеры соответствуют требованиям норматива, за исключением длины граблей, которую необходимо привести в соответствие с образцом.

Условия проведения испытаний соответствовали требованиям ТУ и данным СТО АИСТ 1.14-2012.  Урожайность травы составляла до 11 т/га (по ТУ свыше 1,5 т/га).

Результатами эксплуатационно-технологической оценки определено, что грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0 в агрегате с трактором Беларус 82.1 выполняют технологический процесс с рабочей скоростью 11,8км/ч (по ТУ не более 12,0км/ч). При рабочей ширине захвата 5,9м (по ТУ не более 6,0м), производительность за 1 час основного времени получена 7,0га/ч (по ТУ не более 7,2га/ч).

Коэффициент использования сменного времени получен 0,75 (норматив отсутствует).

Всего за период испытаний отмечено семь несоответствий требованиям ТУ, в том числе - три несоответствия требованиям безопасности – отсутствие на прицепном устройстве страховой цепи и знака ограничения максимальной транспортной скорости; гидросистема машины соединяется с гидросистемой трактора с помощью соединительной, а не разрывной муфты.

Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0 вписываются в технологию машин по заготовке сена.

# 5. ВЫВОДЫ

Периодическими испытаниями граблей-ворошилок валкообразователей ГВВ-6,0 установлено, что образец соответствует требованиям ТУ по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

# машины и особенности конструкции машины

Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0 изменений конструкции с ранее испытанным образцом (протокол № 03-40-12) не имеют. В процессе испытаний изменения в конструкцию не вносились.