МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-51-14 (2090022)

от 21 ноября 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

подборщика JANSEN&HEUNING T 40L

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	5

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	10

5. ВЫВОДЫ		12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	13

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | подборщик |
| --- | --- |
| Марка машины | JANSEN&HEUNING T 40L |
| Заводской номер машины | 40469L |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ЗАО «Колнаг», г. Коломна, Московская область |
| Сведения о сертификации | C-RU.АГ98.В.10373 с 14.02.2013г. по 13.02.2016г. |
| Период проведения испытаний | 15.01-21.11.2014г. |
| Место проведения испытаний | ООО «Русское молоко» с. Нововол-ково, Рузский район, Московская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям ТУ 4736-031-42796734-2013, утвержденных Генеральным директором ЗАО «Колнаг» С.С. Туболевым 09.08.06 по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 13.01.2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Подборщик JANSEN&HEUNING Т 40L предназначен для забора картофеля из насыпи в хранилищах навального типа и из куч на ровной поверхности и подачи его на конвейер для погрузки на другую машину, например, сортировку для дальнейшей обработки. Используется в составе технологических линий, комплексов и самостоятельно. Количество почвенных и других примесей в подбираемом картофеле может быть до 10%, масса клубней должна быть без длинных ростков и обладать свойством текучести.

Подборщик JANSEN&HEUNING Т 40L  конструкционных изменений по сравнению с ранее испытанным образцом (протокол № 03-67-09) не имеет. В процессе испытаний изменения в конструкцию не вносились.

Рисунок 1 – Подборщик JANSEN&HEUNING Т40L.

Вид спереди справа

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Вид работы | Забор картофеля из насыпи в хранилище навального типа или из куч на ровной поверхности и подача его на конвейер для дальнейшей обработки | Забор картофеля из насыпи в хранилище навального типа и подача его на конвейер для дальнейшей обработки |
| Тип хранилища | нет данных | стационарный с активным вентилированием |
| Габариты хранилища, м: |  |  |
| - длина | нет данных | 66,0 |
| - ширина | нет данных | 17,7 |
| - высота | нет данных | 5,0 |
| Выравненность погрузочной площадки | нет данных | выровненная |
| Высота (толщина) слоя технологического материала в хранилище, м | нет данных | 1,5-2 |
| Насыпная плотность картофеля, кг/м3 | нет данных | 750-850 |
| Содержание клубней в ворохе, %; | нет данных | 97-100 |
| - целые и слабо поврежденные | нет данных | 97-100 |
| - сильно поврежденные | нет данных | 0-3 |
| в том числе по видам повреждений: |  |  |
| - содрано кожура более ½ поверхности клубня | нет данных | 0-3 |
| - вырывы мякоти более 5мм | нет данных | 0 |
| - трещины длиной более 20мм | нет данных | 0 |
| - раздавленные клубни | нет данных | 0 |
| - резаные клубни и с надрезами | нет данных | 0 |
| Содержание примесей в ворохе клубней, всего, %, | до 10 | 0,05-1,0 |
| в том числе растительных | нет данных | 0 |
| Размерно-массовая характеристика клубней: |  |  |
| - длина, мм | нет данных | 50-146 |
| - ширина, мм | нет данных | 30-90 |
| - толщина, мм | нет данных | 30-65 |
| - масса, г | нет данных | 50-270 |
| Соотношение клубней по массе, г, %: |  |  |
| от 20 до 50 включ. | нет данных | 2-7 |
| св. 50 до 80 » | нет данных | 11,0 |
| » 80 | нет данных | 50-80 |
| Режимы работы: |  |  |
| Скорость движения полотна, м/с: |  |  |
| - подборщика | 0,84 | 0,93 |
| - телескопического транспортера | 1,0 | 1,07 |

Условия проведения испытаний определены по ГОСТ 20915-2011, ГОСТ Р 52758-2007

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип | самопередвижной, ленточный |  |
| Привод | электропривод |  |
| Вид потребляемой энергии | 3-х фазный переменный ток, 380В, 50Гц |  |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 3,35 | 3,35 |
| Скорость движения полотна, м/мин: |  |  |
| - подборщика | 0,84 | 0,93 |
| - телескопического конвейера | 1,0 | 1,07 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| - длина: |  |  |
| со сложенным телескопическим конвейером, | 7050 | 6590 |
| с выдвинутым телескопическим конвейером | 9930 | 9940 |
| - ширина (по опорной дуге) | нет данных | 1770 |
| (без опорной дуги) | 960 | 1030 |
| - высота | 1320 | 1420 |
| Масса, кг | 905 (по данным завода-изготовителя) |  |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность , т/ч: |  |  |
| - основного времени | до 50 | 28,8 |
| - сменного времени | нет данных | 26,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | нет данных | 2,0 |
| Удельный расход электроэнергии за сменное время, кВт·ч/т | нет данных | 0,07 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - технологического обслуживания | нет данных | 0,94 |
| - надежности технологического процесса | 0,97 | 1,0 |
| - использования сменного времени | 0,88 | 0,90 |
| - использования эксплуатационного времени | 0,86 | 0,89 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Потери клубней, % | не более 0,5 | 0 |
| Повреждение клубней, всего, % | не более 1 | 0,6 |
| в том числе по видам повреждений: |  |  |
| - содрана кожура более ½ поверхности клубня | нет данных | 0 |
| - вырывы мякоти глубиной более 5мм | нет данных | 0 |
| - трещины длиной более 20 мм | нет данных | 0 |
| - раздавленные | нет данных | 0 |
| - резаные и надрезанные | нет данных | 0 |
| - потемнение мякоти глубиной более 5мм | нет данных | 0,6 |

## 3.2. Перечень несоответствий машины

## требованиям НД

| Показатель, номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | по данным испытаний |
| Первичная техническая экспертиза |  |  |
| Качество окраски п.1.3.2 ТУ | Внешний вид лакокрасочных покрытий подборщика должен соответствовать ГОСТ 9.032, класс покрытий –V Толщина покрытия 50-60мкм | 64-231мкм |
| Требования безопасности и эргономичности п.п.2.1, 2.5, 2.6 ТУ | Подборщик по технике безопасности должен удовлетворять требованиям: ..... ГОСТ 12.2.003-91 | Отмечено 4 несоответствия безопасности и эргономичности ГОСТ 12.2.003-91 |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| п.1.1.1 ТУ | Подборщик должен соответствовать требованиям настоящих технических условий | Отмечено некачественное изготовление: ручки системы управления; диска колеса опорной станции |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Подборщик JANSEN&HEUNING Т 40L поступил в хозяйство ООО «Русское молоко» с. Нововолково Рузского района Московской  области в собранном виде автомобильным транспортом. Комплектность полная согласно товаро-сопроводителной документации. ЗИП не предусмотрен заводом-изготовителем. При разгрузке отмечены затруднения из-за отсутствия мест строповки.

С машиной поступила эксплуатационная документация «Руководство по эксплуатации» (РЭ) и каталог запчастей. Технические условия (ТУ) были предоставлены позже по запросу.

Руководство по эксплуатации содержит необходимую информацию о работе и по обслуживанию изделия. Из недостатков отмечено отсутствие поясняющих иллюстраций, спецификация схем не переведена на русский язык. ТУ не содержат ссылки на ГОСТ 6572-91.

Крепежные соединения покрыты металлическим антикоррозионным покрытием. Качество лакокрасочных покрытий по адгезии соответствует ГОСТ 15140-78 (не более 2-х баллов), толщина - неравномерная и превышает норматив по ГОСТ 6572-91.

Основные конструкционные параметры и размеры подборщика, удовлетворяют требованиям ТУ.

Подборщик JANSEN&HEUNING Т 40L использовался в составе технологической линии, забирая картофель из насыпи в хранилище и подавая его на конвейер технологической линии. Наработка составила 304 часа основного времени при плане 300 часов.

Условия проведения испытаний и режимы соответствовали нормативной и эксплуатационной документации.

По результатам эксплуатационно-технологической оценки установлено, что подборщик надежно и качественно выполняет технологический процесс.

По качеству изготовления устройств электропривода замечаний нет, исполнение устройств соответствует условиям эксплуатации, элементы управления и защиты выбраны правильно.

За весь период испытаний отмечено 7 несоответствий подборщика требованиям ТУ, в том числе 4 – по безопасности:

- снижен уровень безопасности из-за отсутствия на машине средств информации - знака «Высокое напряжение» на пульте управления, наклеек с пиктограммами по технике безопасности, обозначений мест строповки;

- вследствие неверного подключения фаз перемещение рычагов управления движением вперед соответствует движению подборщика назад, и, соответственно, перемещение рычагов назад соответствует движению подборщика вперед. В  эксплуатационной документации отсутствует рекомендация о необходимости перефазировки подключаемой электросети при несовпадении направления движения рычагов с направлением движения подборщика;

- не предусмотрена установка герметизирующей прокладки в месте установки крышки на корпус ящика с электрооборудованием, установленного за сиденьем оператора.

Подборщик JANSEN&HEUNING Т 40L находит применение в сельскохозяйственном производстве на послеуборочной обработке картофеля.

# 5. ВЫВОДЫ

Периодическими испытаниями подборщика JANSEN&HEUNING Т 40L установлено, что образец соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Подборщик JANSEN&HEUNING Т 40L конструкционных изменений по сравнению с ранее испытанным образцом (протокол № 03-67-09) не имеет. В процессе испытаний изменения в конструкцию не вносились.