МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-53-14 (6240842)

от 25 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам периодических испытаний

сельскохозяйственной машины

прицепа-подборщика CARGOS 9600

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	8

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	10

5. ВЫВОДЫ	11

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции	12

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Прицеп-подборщик |
| --- | --- |
| Марка машины | CARGOS 9600 |
| Заводской номер машины | нет данных |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | Фирма «CLAAS», Голландия |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 11.06-25.11.2014г. |
| Место проведения испытаний | «АПК Племзавод Ямское», Домодедовский район, Московская область |

Испытания проведены на соответствие машины отечественным требованиям сельскохозяйственного производства и другой НД по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 09.06.2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

- Прицеп-подборщик CARGOS 9600 предназначен для подбора из валков травяной массы, транспортировки и разгрузки измельченной массы.

- Состоит из комбинированной тележки с тридемным мостовым агрегатом, транспортёра, расположенного в грузовой платформе, подборщика и режущего аппарата. Агрегатирование прицепа-подборщика осуществляется через прицепную сницу.

- Его рабочими органами являются  подборщик, измельчитель механический с ножами  и транспортер.

- Прицеп-подборщик оборудован механической системой для  агрегатирования с тракторами мощностью двигателя от 132кВт/180л.с.

Машина испытывалась на ФГБУ «Владимирская МИС» впервые. В ходе испытаний в конструкцию прицепа-подборщика изменения не вносились.

Рисунок 1 – Прицеп-подборщик CARGOS 9600 в агрегате

с трактором CLAAS 930 AXION.

Вид спереди слева

Рисунок 2 – Прицеп-подборщик CARGOS 9600 в агрегате

с трактором CLAAS 930 AXION в работе

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по НД* | по данным испытаний |  |
|  |  | эксплуатационно-технологических | на надежность |
| Вид работы | подбор, измельчение и транспортировка** | подбор, измельчение и транспортировка | подбор, измельчение и транспортировка |
| Тип почвы | различные | дерново-подзолистая | дерново-подзолистая |
| Рельеф | ровный | ровный | ровный |
| Влажность почвы, % |  |  |  |
| по слоям, см: |  |  |  |
| от 0 до 10включ. | нет данных | 13,6 | 9-20 |
| Твердость почвы, МПа |  |  |  |
| в слоях, см: |  |  |  |
| от 0 до 10 включ. | нет данных | 3,0 | 1-3 |
| Засоренность участка камнями, шт./га | не рекомендуется | 0 | 0-10 |
| Температура воздуха, °С | не более ± 45 | 17,0 | 15-35 |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 98 | 58,0 | 55-85 |
| Скорость ветра, м/с | не более 10 | 3,0 | 1-5 |
| Культура | сеяные травы | сеяные травы | сеяные травы, естественные травы |
| Фаза вегетации растений | начало бутонизации | начало бутонизации | начало бутонизации |
| Длина стебля растения доминирующего вида, см | нет данных | 83,7 | 45-105 |
| Урожайность, т/га: |  |  |  |
| - при фактической влажности | не более 50 | 10,7 | 10-15 |
| Влажность подбираемой массы, % | не более 60 | 54,2 | 53-60 |
| Ботанический состав, %: |  |  |  |
| - злаковые | нет данных | 34,0 | - |
| - бобовые | нет данных | 56,0 | - |
| - разнотравье | нет данных | 10,0 | - |
| Размер валка, см: |  |  |  |
| - ширина | не более 220 | 120,0 | 110-200 |
| - высота | не более 90 | 45,0 | 35-47 |
| Неравномерность массы валка по ширине, % | нет данных | 5,4 | 4-10 |
| Расстояние между валками, м | нет данных | 10,8 | 7-12 |
| Линейная плотность валка, кг/м | не более 17 | 12,8 | 9-14 |
| Неравномерность линейной плотности валка, % | нет данных | 7,8 | 5-10 |
| Тип и состояние дороги | нет данных | грунтовые, с покрытием; удовлетворитель-ное | грунтовые, с покрытием; удовлетворительное |
| Расстояние перевозки, м | нет данных | 1300 | 1000-5000 |
| Вид покрытия дороги | нет данных | бетон | бетон |
| Угол наклона дороги,...° | нет данных | 3,0 | 1-5 |
| Влажность грунтовой дороги(проезжей полосы поля), % | нет данных | 13,7 | 10-20 |
| Твердость грунтовой дороги (проезжей полосы поля), МПа | нет данных | 5,6 | 2-6 |
| Наименование груза | подвяленная масса** | сенаж | сенаж |
| Объемная масса груза, кг/м³ | нет данных | 250 | 230-400 |
| Место погрузки-разгрузки | нет данных | поле - силосная яма | поле – силосная яма |
| Вид покрытия площадки в месте: |  |  |  |
| - погрузки | нет данных | грунт | грунт |
| - разгрузки | нет данных | бетон | бетон |
| Влажность площадки места погрузки, % в слое от 0 до 10 см | нет данных | 13,7 | 10-20 |
| Твердость площадки места погрузки, МПа в слое от 0 до 10 см | нет данных | 3,0 | 1-5 |
| Способ погрузки | нет данных | механический (подбор) | механический (подбор) |
| Способ разгрузки | нет данных | самосвальный | самосвальный |
| Расстояние перевозки, м | нет данных | 1300 | 1000-5000 |
| Ширина захвата, м | нет данных | 2,0 | 2,0 |
| Скорость, км/ч |  |  |  |
| - с грузом | нет данных | 40 | 8,4 |
| - без груза | нет данных | 40 | 10,5 |

*Значение показателей «Руководства по эксплуатации»

**Значение показателя по данным СТО АИСТ 1.14-2012

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-2011, ГОСТ Р 54782-2011, СТО АИСТ 13.1-2010

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатирование | агрегатируется с тракторами мощностью двигателя 132кВт/180л.с.* | CLAAS 930 AXION (260кВт/353л.с.) |
| Ширина захвата конструкционная, м | 2,0* | 2,0 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | от 3,0 до 12,0** | 6,1 |
| - транспортная | до 40* | до 40 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| - длина | 11940* | 11840 |
| - ширина | 2910* | 2930 |
| - высота | 3980* | 3930 |
| Дорожный просвет, мм | нет данных | 460 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | нет данных | 11000 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, т: |  |  |
| - основного времени | нет данных | 39,0 |
| - сменного времени | нет данных | 20,7 |
| Удельный расход топлива за, кг/т: |  |  |
| - за сменное время | нет данных | 1,2 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | нет данных | 0,98 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,53 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - качество измельчения, мм | 38* | 38 |
| - потери общие, % | нет данных | 0 |
| - загрязнение измельченной массы почвой, % | не допускается** | 0 |
| - пропускная способность, кг/с | нет данных | 21,7 |

*Данные «Руководства по эксплуатации»

**Данные СТО АИСТ 1.14-2012 «Машины для животноводства и кормопроизводства»

# 3.2. Перечень несоответствий машины

# требованиям НД

| Наименование показателя | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Качество лакокрасочных покрытий ЛКП ГОСТ 6572-91 таблица 1 | 50-60 | 54-268 мкм |
| Требования безопасности ГОСТ Р 53489-2009 п.п.4.8.1,4.14.2, 4.5.2 | Машины должны соответствовать требованиям безопасности | Отмечено 2 несоответствия (подраздел 3.4) |
| При эксплуатационных испытаниях и заключительной технической экспертизе |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Прицеп-подборщик CARGOS 9600 поступил ООО «АПК Племзавод Ямское» Домодедовского района Московской области в собранном виде одним упаковочным местом. Комплектность поставки полная.

Видимых повреждений при транспортировке не отмечено.

С прицепом-подборщиком поступила документация: «Руководство по эксплуатации» (РЭ). Техническая документация выполнена в объеме, необходимом для правильной эксплуатации и проведения технического обслуживания.

Толщина лакокрасочных покрытий имеет отклонение от требований ГОСТ 6572-91, адгезия соответствует нормативу (приложение В). Крепежные детали имеют антикоррозионное металлическое покрытие.

Замечаний по качеству сборки и сварным соединениям нет.

Основные конструкционные параметры и размеры прицепа-подборщика соответствуют требованиям документации.

Испытания прицепа-подборщика CARGOS 9600  проведены в объеме  329 часа основного времени.

Условия и режимы испытаний соответствовали отечественным требованиям  с/х  производства и  ГОСТ 20915-2011,  ГОСТ Р 54782-2011, СТО АИСТ 13.1-2010.

Эксплуатационно-технологической оценкой установлено, что прицеп-подборщик надежно и качественно выполняет технологический процесс с показателями, соответствующими РЭ и СТО АИСТ 1.14-2012. Производительность за час основного времени составила 39,0 т, удельный расход топлива за основное время получен 1,2 кг/т.

За весь период испытаний по прицепу-подборщику отмечено 3 несоответствия, из которых 2 - по безопасности и эргономичности указанным в ГОСТ Р 53489-2009  п.п.4.8.1,4.14.2:  кожух карданного вала привода от ВОМ трактора не имеет сигнальной окраски; на прицепе  отсутствует надпись или символ, указывающий на запрещение перевозки людей.

- Испытаниями установлено, прицеп-подборщик СARGOS 9600 вписывается в технологию сельхозпроизводства и по показателям назначения соответствует отечественным требованиям. Машина находит применение на подборе  валков травяной массы и перевозке измельченной массы.

# 5. ВЫВОДЫ

Машина соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Прицеп-подборщик CARGOS 9600 испытывался впервые. В ходе испытаний в конструкцию прицепа-подборщика изменения не вносились.