МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ  № 03-55-14 (5020482)

от 27 ноября 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

культиватора  полуприцепного для сплошной обработки почвы

КСО-8

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	5

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	9

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	10

5. ВЫВОДЫ	12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции	13

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Культиватор полуприцепной для сплошной обработки почвы |
| --- | --- |
| Марка машины | КСО-8 |
| Заводской номер машины | 2330 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | фирма ЗАО ПК «Ярославич», г. Ярославль |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 11.04-27.11.2014г. |
| Место проведения испытаний | СПК «Активист» Ковровского района Владимирской области |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям с/х производства и другой НД по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 11.04.2014г.

На запрос письмом № 491 от 27.10.2014г технические условия не представлены

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Культиватор полуприцепной для сплошной обработки почвы КСО-8  (рис.1), далее просто культиватор, предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы с одновременным выравниванием поверхностности поля с целью уменьшения числа проходов машины, сохранения запасов влаги в почве и создания выровненного микрорельефа поверхности поля, обеспечивающего более качественную и высоко производительную работу машин на всех последующих операциях.

По конструкционному исполнению культиватор КСО-8 является комбинированным агрегатом.

Состоит из следующих основных узлов и агрегатов: шарнирно-сочлененной рамы (центральная и две боковые секции) на колесном ходу; сницы; рабочих органов; гидросистемы. Последовательность рабочих органов: культиваторная часть - стрельчатые лапы на S образных пружинных стойках, пружинная борона (пружинный выравниватель) и замыкает конструкцию пластинчатый каток.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 3-4.

Культиватор КСО-8 испытывался на МИС впервые. В период испытаний для повышения удобства эксплуатации специалистами хозяйства внесено конструкционное изменение (приложение А).

Рисунок 1 – Культиватор полуприцепной для сплошной обработки

почвы КСО-8 в рабочем положении. Вид спереди справа

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД* |  | данным испытаний |
| Вид работы | предпосевная обработка почвы: рыхление почвы, крошение почвенных глыб, выравнивание и прикатывание поверхности, подрезание и вытаскивание сорняков** |  | предпосевная обработка почвы |
| Показатели условий: |  |  |  |
| Тип почвы и название по механическому составу | почвы с различными физико-механи-ческими свойствами |  | дерново-подзолистая легкий, средний суглинок |
| Рельеф | уклон до 8°** |  | ровный, уклон до 3° |
| Микрорельеф | ровный, волнистый** |  | выровненный |
| Влажность почвы, %, в слое, см: |  |  |  |
| св. 0 до 5 включ. |  | от 10 до 20** | 20-25 |
| »5 » 10» |  |  | 21-27 |
| »10 » 15» | до 30 |  | 22-28 |
| Твердость почвы, МПа, в слое, см: |  |  |  |
| св. 0 до 5 включ. |  | до 1,2** | 0,4-1 |
| »5 » 10» |  |  | 0,6-1,2 |
| »10 » 15» | до 4,5 |  | 1,2 |
| Плотность почвы, г/см3, |  |  |  |
| в слое, см: |  |  |  |
| св.0 до 5 вкл. | нет данных |  | 0,9-1,0 |
| « 5 « 10 « | нет данных |  | 0,9-1,1 |
| « 10 « 15 « | нет данных |  | 0,9-1,1 |
| Засоренность почвы сорняками, шт./м2 | нет данных |  | 10-120 |
| Засоренность почвы пожнивными остатками, г/м2 | нет данных |  | 0-100 |
| Засоренность почвы камнями, шт./м2 | нет данных |  | 0-1 |
| Агрегатный состав почвы, % |  |  |  |
| размер фракции, мм: |  |  |  |
| более 100 | нет данных |  | 0-5 |
| 50-100 | нет данных |  | 10-15 |
| 20-50 | нет данных |  | 10-15 |
| 10-20 | нет данных |  | 13-18 |
| 7-10 | нет данных |  | 9-13 |
| 5-7 | нет данных |  | 8-12 |
| 3-5 | нет данных |  | 11-17 |
| 1-3 | нет данных |  | 12-18 |
| менее 1 | нет данных |  | 5-9 |
| Предшественник и предшествующая обработка | нет данных |  | кукуруза, зерновые; лущение, культивация |
| Режим работы: |  |  |  |
| - скорость движения, км/ч. | 8-12** |  | 10,2 |
| - рабочая ширина захвата, см | нет данных |  | 7,85 |
| - установочная глубина обработки, см | 6-12** |  | 8,0 |

*За НД принято значение показателя по СТО АИСТ 4.6-2010

**Значение показателя по данным «Руководства по эксплуатации»

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-2011, СТО АИСТ 4.2-2010

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель |  | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | НД* | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Тип изделия | полуприцепной |  | полуприцепной |
| Агрегатируется (марка трактора) | тракторы тягового класса 3-4 |  | Беларус 3022ДЦ.1 (класс тяги 5) |
| Рабочая скорость, км/ ч | 8-12 |  | 10,2 |
| Ширина захвата, м: |  |  |  |
| - конструкционная | 8,0 |  | 8,0 |
| - рабочая | нет данных |  | 7,85 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 20 |  | до 20 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 (механизатор) |  | 1 (механизатор) |
| Габаритные размеры изделия в рабочем/транспортном положении, мм: |  |  |  |
| - длина | не более 7400/7400 |  | 7400/7000 |
| - ширина | не более 8200/4000 |  | 8030/4400 |
| - высота | не более 1400/3700 |  | 1230/3600 |
| Габаритные размеры в агрегате с трактором Беларус 3022ДЦ.1 в рабочем/транспортном положении, мм: |  |  |  |
| - длина | нет данных |  | 13500/13100 |
| - ширина | нет данных |  | 8030/4400 |
| - высота | нет данных |  | 1230/3600 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 275 |  | 300 |
| Эксплуатационная масса, кг | 4700 (по данным завода-изготовителя) |  |  |
| Минимальный радиус поворота агрегата по крайней наружной точке, м | нет данных |  | 8,2 |
| Другие показатели |  |  |  |
| Лапы: |  |  |  |
| - тип | стрельчатая |  | стрельчатая |
| - ширина захвата, мм | нет данных |  | 250 |
| - количество, шт. | 42 |  | 42 |
| Пружинный выравниватель: |  |  |  |
| - количество пружинных зубов, шт. | 85 |  | 85 |
| Каток: |  |  |  |
| - тип | пластинчатый |  | пластинчатый (Ø270мм) |
| - общее количество, шт. | нет данных |  | 4 |
| Опорные колёса: |  |  |  |
| - тип | нет данных |  | пневматические |
| - количество, шт. | нет данных |  | 6 |
| Шины: |  |  |  |
| - типоразмер | 260/75-15,3 |  | 260/75-15,3 |
| - давление, МПа | 0,35-0,4 |  | 0,4 |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность за 1час, га: |  |  |  |
| - основного времени |  | 6-7** | 8,0 |
| - сменного времени |  | нет данных | 6,4 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | не более 5,5 | 4,0 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - технологического обслуживания |  | нет данных | 0,997 |
| - надежности технологического процесса |  | нет данных | 1,0 |
| - использования сменного времени |  | 0,80 | 0,80 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| Глубина обработки, см: |  | 6-12** | 8,4 |
| Рабочая ширина захвата, см |  | 8,0** | 7,85 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | не более 4 | 1,2 |
| Уплотнение почвы, г/см3 |  | нет данных | 0,06 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц в слое 0,5 см, % |  | не должно возрастать | 0 |
| Подрезание растительных остатков, см |  | 100 | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | не допускается | не наблюдалось |

*За НД принят стандарт СТО АИСТ 4.6-2010

** Значение показателя по данным «Руководства по эксплуатации»

# 3.2. Перечень несоответствий машины

# требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |  |
| Качество лакокрасочных покрытий (ЛКП) ГОСТ 6572-91 таблица 1 п.5 | Толщина ЛКП 50-60 мкм |  | 44-154 мкм |
| Показатели безопасности и эргономичности ГОСТ Р 53489-2009 п.п. 4.5.2, 4.9.6, 4.14.1 | Изделия в части безопасности и эргономичности должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53489-2009 |  | Отмечено 3 несоответствия требованиям безопасности |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |  |
| Коэффициент готовности СТО АИСТ 4.6-2010 таблица 3 | 0,98 | 0,91 |  |
| Наработка на отказ СТО АИСТ 1.12-2006 | 80 | 15,9 |  |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |  |
| Несоответствий не отмечено |  |  |  |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Культиватор  полуприцепной для сплошной обработки почвы КСО-8 поступил в СПК «Активист» Ковровского района Владимирской области в полусобранном виде автомобильным транспортом четырьмя упаковочными местами (центральная секция культиватора, две боковые секции, ящик ЗИП). Комплектность поставки соответствовала сопроводительным документам. В комплект ЗИП входили: стрельчатые лапы – 2шт., пружинный зуб 3шт.

Разгрузка и досборка осуществлялась автокраном с затруднениями из-за отсутствия указаний мест строповки. Оперативная трудоемкость досборки 2,7чел.-ч.

С культиватором было представлено «Руководство по эксплуатации» (РЭ). РЭ не дает достаточного  представления  об устройстве культиватора и его различных вариантах использования рабочих органов.  Не приведена расшифровка символов по ТБ, установленных на орудии; отсутствует схема и описание сборки машины, а также настройки рабочих органов на требуемый  режим.

Лакокрасочные покрытия выполнены удовлетворительно, адгезия 1 балл (норматив – не более 2 баллов), но имеются отклонения от требований ГОСТ 6572-91 по толщине.

Крепежные изделия выполнены с антикоррозионным металлическим покрытием.

Культиватор сплошной обработки полуприцепной КСО-8 испытан в объеме 127ч основного времени на предпосевной подготовке почвы при плане 120ч.

Условия проведения испытаний соответствовали значениям РЭ и требованиям СТО АИСТ 4.6-2010.

Результатами эксплуатационно-технологической оценки установлено, что культиватор качественно и надежно выполняет технологический процесс с производительностью за 1 час основного времени 8,0га (6-7га/ч по данным РЭ). Коэффициент использования сменного времени получен равным нормативному и составил 0,8. Удельный расход топлива за сменное время 4,0 кг/га не превышает допустимое значение (не более 5,5 по СТО АИСТ 4.6-2010).

Всего за период испытаний отмечено 6 несоответствий, в том числе три несоответствия требованиям безопасности, п.п.4.5.2, 4.9.6, 4.14.1 ГОСТ Р 53489-2009:

- отсутствуют обозначения мест строповки и смазки;

- культиватор не комплектуется чистиком для ручной очистки;

- в «Руководстве по эксплуатации» не приведена расшифровка символов с наклеек, установленных на орудии.

В процессе испытаний эксплуатирующим предприятием с целью повышения удобства агрегатирования установлена регулируемая опора на сницу. Конструкционное изменение  оценено как эффективное (приложение А).

Культиватор  полуприцепной для сплошной обработки почвы КСО-8 вписывается в технологию сельскохозяйственного производства по предпосевной обработке почвы, но из-за низкой  технической надежности его серийный выпуск не может быть продолжен без разработки и внедрения мероприятий  по устранению недостатков, отмеченных при испытаниях.

# 5. ВЫВОДЫ

Культиватор  полуприцепной для сплошной обработки почвы КСО-8 не полностью соответствует требованиям НД  по показателям назначения и  безопасности, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных

# в конструкцию машины и особенности конструкции

Культиватор КСО-8 испытывался на МИС впервые. В период испытаний специалистами хозяйства внесено конструкционное изменение.

| Описание изменения | Эффективность |
| --- | --- |
| С целью повышения удобства агрегатирования установлена регулируемая опора на сницу | Эффективно. Установка регулируемой опоры позволила обеспечивать сцепку орудия с жестко закрепленным ТСУ трактора Беларус 3022 ДЦ.1 без нарушения регулировки механизма выравнивания рамы |