Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-06-07 (1030112)

Сеялка-культиватор зернотуковая стерневая

широкополосного рассева СЗСШ-2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "АСМ - Запчасть" | 658210, г. Рубцовск, ул. Красная, 100 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка-культиватор зернотуковая стерневая широкополосного рассева СЗСШ-2 |  |  |
| Назначение | Предназначена для широкополосного рассева семян зерновых, мелко и среднесеменных бобовых культур по стерневым фонам, с одновременной предпосевной культивацией, внесений гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием, а также для культивации паров во всех климатических зонах. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Глубина заделки семян, мм |  | От 40 до 60 |
| Качественная доля семян заделанных в слое предусмотренном ТЗ, % |  | 81 |
| Глубина обработки почвы, см |  | До 120 |
| Подрезание сорных растений, % |  | До 98 |
| Производительность за 1 час, га: |  | Посев – 1,6 |
| основного времени |  | Обработка пара – 1,7 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| - навеска (присоединения на трактор) |  | Прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Ручная |
| - время подготовки машины к работе, ч |  | 0,05 |
| Агрегатируется |  | Тракторы класса 1.4т |
| Потребляемая мощность, кВт |  | От 21 до 34 |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Сеялка состоит из следующих основных узлов: рамы, устройства прицепного, ящика тукосеменного с высевающими аппаратами, батареи катков кольчато-шпоровых, сошников, опорного колеса, гидросистемы, рамки крепления катков, механизма привода высевающих аппаратов, семяпроводов и звеньев верхних и нижних предназначенных для подъема сеялки в транспортное положение. Рабочие органы – стрельчатые лапы и кольчато-шпоровые катки. Способ регулирования – ручной.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| в рабочем положении |  |
| длина | 8100 |
| ширина | 2120 |
| высота | 2790 (по трактору) |
| в транспортном положении |  |
| длина | 7920 |
| ширина | 2120 |
| высота | 2790 (по трактору) |
| Ширина захвата, м | От 1,96 до 2,00 |
| Пределы регулирования рабочих органов: |  |
| - по глубине заделки | От 35 до 120 |
| - по норме высева | От 10 до 300 |
| Масса, кг | 1200 |
| Вместимость тукосеменного бункера, дм3 | 375 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 7,2 до 10,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | На посеве: - неравномерность глубины заделки семян от 14,8 до 17,2%; - ширина высеваемого рядка от 12,0 до 12,5 см; - гребнистость поверхности поля от 3,6 до 3,9 см. На обработке пара: - глубина обработки от 8,1 до 8,7 см Наблюдается неполное подрезание сорняков из-за малого междурядного перекрытия лап от 96 до 98%. |
| Производительность | За час основного времени составила от 1,96 до 2,00. Удельный расход топлива, кг/га от 6 до 7 при скорости движения от 8 до 10 км/ч Выработка за нормативную смену от 1,3 до 1,5 |
| Безопасность движения | Сеялка оборудована световозвращателями Транспортная скорость – до 14 км/ч |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено следующее: - обкатка – 1,34 чел.-ч.; - ЕТО – 0,15 чел.-ч.; - ТО – 1 - 0,52 чел.-ч. - постановка на хранение – 1,52 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации достаточно полно освещает вопросы по обслуживанию. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| В процессе испытаний выявлено 19 несоответствий по 13 пунктам ТЗ из которых пять несоответствий по ССБТ. Сеялка соответствует требованием НД по показателям назначения и надежности и несоответствует пяти пунктам ССБТ. Сеялка вписывается в существующую технологию и рекомендуется к применению и постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Галанцев Сергей Михайлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-06-07 (1030112) |